| UL. BYDGOSKA 153 64-920 PIŁA - TEL. 696 189 148, 606 945 898 - NIP: 764-270-86-61. |
| --- |
| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO | EKSPERYZA TECHNICZNA |  |  |  |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | REMONT ELEMENTÓW WIĘŹBY REMONT i TERMOMODERNIZACJA POŁACI DACHU MONTAŻ NASAD OBROTOWYCH DO WSPOMAGANIA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WYWIEWNEJ NA DACHU |  |  |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | PIŁA, AL. BYDGOSKA 21 |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU | IX - budynki nauki i oświaty, biblioteki, archiwa |  |  |  |
| JEDNOSTKA EWIDENCYJNA | 301901_1 PIŁA |  |  |  |
| OBRĘB EWIDENCYJNY | 0027 PIŁA |  |  |  |
| IDENTYFIKATOR DZIAŁKI | 301901_1. 0027. 50/9 |  |  |  |
| INWESTOR | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI UL. BYDGOSKA 21, 64-920 PIŁA |  |  |  |
| ZAKRES OPRACOWANIA | PEŁNIONA FUNKCJA PROJEKTOWA | IMIĘ i NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NUMER UPRAWNIEŃ, PODPIS |  |  |
| KONSTRUKCJA | PROJEKTANT | mgr inż. Przemysław Kazulek konstr.. w pełnym zakresie WKP/0059/POOK/09 |  |  |
| DATA OPRACOWANIA | CZERWIEC 2025 r. |  |  |  |
| DATA SPRAWDZENIA | CZERWIEC 2025r. |  |  |  |
| NR DOKUMENTU 5/2025 |  |  |  |  |

DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH I PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY INŻYNIERÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA

- Materiały wyjściowe

  - Zlecenie Inwestora

  - Uzgodnienia z Inwestorem

  - Projekt budowlany branży architektonicznej

  - Opinia mykologiczna

  - Polskie Normy

- Dane lokalizacyjne

  - Usytuowanie

Omawianym budynkiem jest obiekt zlokalizowany w miejscowości Piła przy ul. Bydgoskiej 21, działki nr ewidencyjnej 50/9, obręb ewidencyjny 0024 Piła, jednostka ewidencyjna 301901_1.

    - Lokalizacja

    - Usytuowanie obiektu na działce

  - Ograniczenia strefowe

| - Obciążenie śniegiem Obiekt zlokalizowany jest w 2 strefie obciążenia śniegiem. | - Obciążenie wiatrem Obiekt zlokalizowany jest w 1 strefie obciążenia wiatrem. |
| --- | --- |

- Opis ogólny zamierzenia projektowego

Ekspertyza techniczna określa stan techniczny konstrukcji dachu oraz dokonuje analizy dotyczącej możliwości wymiany pokrycia dachowego oraz wykonania izolacji termicznej w płaszczyźnie dachu. W rama w/w zadania planuję się remont polegający na wymianie pokrycia dachu budynku z blachodachówki na dachówkę karpiówkę. Wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej o grubości 20 cm.

- Elementy konstrukcji

Budynek będący przedmiotem opracowania jest budynkiem 3-kondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony, z dachem czterospadowym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej o ścianach murowanych z cegły pełnej i dachu w konstrukcji drewnianej.

  - Konstrukcja dachu

Główne elementy więźby dachowej stanowią wiązary dachowe o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej trójstolcowej z wiązarami głównymi ustawionymi w rozstawi od 3,59 m do 4,11 m. Ramy stolcowe, jak i wiązary pełne dachu są głównymi elementami dachu odpowiedzialnymi za przenoszenie obciążeń na strop i ściany. Dach płatwiowo-kleszczowy jest wykony ze ścianą kolankową.

Krokwie są ułożone ze spadkiem około 27° w rozstawie około 100cm. Pod względem schematu statycznego krokwie są elementami jednoprzęsłowymi oraz dwuprzęsłowymi o przekroju poprzeczny 12x16 cm.

Ścianka stolcowa składa się ze słupów, płatwi i mieczy. Płatwie o przekroju 15x17 cm stanowią podparcie dla krokwi jako płatwie pośrednie i kalenicowe. Płatwie oparto na słupach o przekroju 15x16 cm, które przenoszą obciążenie na strop. Całość konstrukcji dachu usztywniono w kierunku podłużnym mieczami o przekroju 15x16 cm. W kierunku poprzecznym usztywnienie stanowią zastrzały o przekroju 12x15 cm oraz kleszcze o przekroju 8x24cm.

  - Poszycie dachu

Poszycie dachu stanowi blachodachówka.

  - Ściany murowane

Poddasze podzielono na dwie części a przegrodę wykonano jako ścianę murowaną z cegły pełnej.

  - Ocen stanu technicznego

Więźba dachowa jest w stanie dobrym. W poprzednich latach przeprowadzono prace remontowe polegające na wymianie pokrycia dachowego na blachodachówkę i wzmocnieniu konstrukcji więźby dachowej o dodatkowe elementy. W kilku miejscach widoczne są elementy o barwie wskazującej na materiał wtórny oraz krokwie wzmocnione bocznymi nadbitkami. Według opinii mikologicznej zmiany mikrobiologiczne dotyczące rozkładu drewna w wyniku chemicznego rozkładu substancji wchodzących w skład drewna z wyjątkiem jednego przypadku są zahamowane. Nie stwierdzono aktywnych grzybni grzybów domowych. W kilku miejscach widoczny jest brunatny rozkład drewna w którym grzyby domowe przez wytwarzane enzymy zniszczyły celulozę rozkładając ją na monocukry. Duże obszary grzybni widoczne są na deskowaniu krokwi narożnych. Zmiany mikrobiologiczne dotyczą przede wszystkim żerowania ksylofagów. Aktywne żerowiska widoczne są właściwie we wszystkich przestrzeniach więźby dachowej i dotyczą zarówno drewna pierwotnego jak i wtórnego, wymienionego podczas ostatniego remontu.

W kilku miejscach zidentyfikowano również mechaniczne uszkodzenia drewna konstrukcji więźby dachowej.

Ściany murowane poddasze w widocznymi pęknięciami oraz zarysowaniami.

- Analiza dotycząca możliwości wymiany pokrycia

  - Założenia

W rama w/w zadania planuję się wymianę pokrycia dachu budynku z blachodachówki na dachówkę karpiówkę. Do obliczeń statycznych przyjęto ciężar dachówki o wartości 75kg/m2.

Obliczenia konstrukcji obiektów wykonano w oparciu o Eurokody oraz normy i przepisy polskie.

W szczególności kierowano się przepisami zawartymi w następujących dokumentach:

- PN-EN 1990:2004 		Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991-1-1:2004	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje

Część1-1: Oddziaływania ogólne - Ciężar objętościowy,

ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

- PN-EN 1991-1-3:2005	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje

Część1-3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem

- PN-EN 1995-1-1:2010	Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

Część 1-1: Postanowienia ogólne - Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków

- PN-EN 1995-1-2:2008	Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

Część1-2: Postanowienia ogólne - Projektowanie konstrukcji

z uwagi na warunki pożarowe

  - Obciążenia

Zestawienie obciążeń stałych

| Lp | Opis obciążenia | Grubość warstwy [m] | Ciężar materiału [kN/m3] | Obciążenie charakt. [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dachówka | - | - | 0,75 |
| 2 | łaty i kontrłaty | - | - | 0,08 |
| 3 | wełna mineralna | 0,20 | 0,50 | 0,10 |
| 4 | folia paroprzepuszczalna | - | - | 0,02 |
| 5 | sufit podwieszany | - | - | 0,25 |
|  |  |  | RAZEM | 1,20 |

Współczynnik bezpieczeństwa f = 1,35

Zestawienie obciążeń zmiennych

- Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupołaciowe (p.5.3.3)

- Dach dwupołaciowy

- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu  (wg Załącznika krajowego NA):

- strefa obciążenia śniegiem 2 ® sk = 0,9 kN/m2

- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjątkowych opadów i brak wyjątkowych zamieci)

- Sytuacja obliczeniowa: trwała lub przejściowa

- Współczynnik ekspozycji:

- teren normalny ® Ce = 1,0

- Współczynnik termiczny ® Ct = 1,0

Połać dachu obciążonego równomiernie - przypadek (i):

- Współczynnik kształtu dachu:

nachylenie połaci a = 27,0o

m1 = 0,8

Obciążenie charakterystyczne:

s = m·Ce·Ct·sk = 0,8·1,0·1,0·0,900 = 0,720 kN/m2

Mniej obciążona połać dachu obciążonego nierównomiernie - przypadek (ii)/(iii):

- Współczynnik kształtu dachu:

nachylenie połaci a = 27,0o

m = 0,5·m1 = 0,5·0,8 = 0,4

Obciążenie charakterystyczne:

s = m·Ce·Ct·sk = 0,4·1,0·1,0·0,900 = 0,360 kN/m2

Bardziej obciążona połać dachu obciążonego nierównomiernie - przypadek (ii)/(iii):

- Współczynnik kształtu dachu:

nachylenie połaci a = 27,0o

m1 = 0,8

Obciążenie charakterystyczne:

s = m·Ce·Ct·sk = 0,8·1,0·1,0·0,900 = 0,720 kN/m2

- Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy czterospadowe (p.7.2.6)

- Dach czterospadowy o wymiarach: b = 55,2 m, d = 17,7 m, h = 19,0 m, kąty nachylenia połaci a0 = 27,0o, a90 = 27,0o

- Budynek o wysokości h = 19,0 m

- Wymiar e = min(b,2·h) = 38,0 m

- Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (wg Załącznika krajowego NA):

- strefa obciążenia wiatrem 1; A = 65 m n.p.m. ® vb,0 = 22 m/s

- Współczynnik kierunkowy:  cdir = 1,0

- Współczynnik sezonowy:  cseason = 1,00

- Bazowa prędkość wiatru:  vb = cdir·cseason·vb,0 = 22,00 m/s

- Wysokość odniesienia:  ze = h = 19,00 m

- Kategoria terenu III ®  współczynnik chropowatości:  cr(ze) = 0,8·(19,0/10)0,19 = 0,90 (wg Załącznika krajowego NA.6)

- Współczynnik rzeźby terenu (orografii):  co(ze) = 1,00

- Średnia prędkość wiatru:  vm(ze) = cr(ze)·co(ze)·vb = 19,88 m/s

- Intensywność turbulencji:  Iv(ze) = 0,241

- Gęstość powietrza:  r = 1,25 kg/m3

- Wartość szczytowa ciśnienia prędkości:

qp(ze) = [1+7·Iv(ze)]·(1/2)·r·vm2(ze) = 664,0 Pa = 0,664 kPa

- Współczynnik konstrukcyjny:  cscd = 1,000

Połać - pole F - parcie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0,440

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·0,440 = 0,292 kN/m2

Połać - pole F - ssanie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,580

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-0,580) = -0,385 kN/m2

Połać - pole G - parcie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0,600

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·0,600 = 0,398 kN/m2

Połać - pole G - ssanie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,560

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-0,560) = -0,372 kN/m2

Połać - pole H - parcie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0,360

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·0,360 = 0,239 kN/m2

Połać - pole H - ssanie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,220

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-0,220) = -0,146 kN/m2

Połać - pole I:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,420

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-0,420) = -0,279 kN/m2

Połać - pole J:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,760

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-0,760) = -0,505 kN/m2

Połać - pole K:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,640

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-0,640) = -0,425 kN/m2

Połać - pole L:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -1,4

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-1,4) = -0,930 kN/m2

Połać - pole M:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,760

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-0,760) = -0,505 kN/m2

- Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy czterospadowe (p.7.2.6)

- Dach czterospadowy o wymiarach: b = 17,7 m, d = 55,2 m, h = 19,0 m, kąty nachylenia połaci a0 = 27,0o, a90 = 27,0o

- Budynek o wysokości h = 19,0 m

- Wymiar e = min(b,2·h) = 17,7 m

- Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (wg Załącznika krajowego NA):

- strefa obciążenia wiatrem 1; A = 65 m n.p.m. ® vb,0 = 22 m/s

- Współczynnik kierunkowy:  cdir = 1,0

- Współczynnik sezonowy:  cseason = 1,00

- Bazowa prędkość wiatru:  vb = cdir·cseason·vb,0 = 22,00 m/s

- Wysokość odniesienia:  ze = h = 19,00 m

- Kategoria terenu III ®  współczynnik chropowatości:  cr(ze) = 0,8·(19,0/10)0,19 = 0,90 (wg Załącznika krajowego NA.6)

- Współczynnik rzeźby terenu (orografii):  co(ze) = 1,00

- Średnia prędkość wiatru:  vm(ze) = cr(ze)·co(ze)·vb = 19,88 m/s

- Intensywność turbulencji:  Iv(ze) = 0,241

- Gęstość powietrza:  r = 1,25 kg/m3

- Wartość szczytowa ciśnienia prędkości:

qp(ze) = [1+7·Iv(ze)]·(1/2)·r·vm2(ze) = 664,0 Pa = 0,664 kPa

- Współczynnik konstrukcyjny:  cscd = 1,000

Połać - pole F - parcie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0,440

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·0,440 = 0,292 kN/m2

Połać - pole F - ssanie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,580

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-0,580) = -0,385 kN/m2

Połać - pole G - parcie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0,600

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·0,600 = 0,398 kN/m2

Połać - pole G - ssanie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,560

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-0,560) = -0,372 kN/m2

Połać - pole H - parcie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0,360

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·0,360 = 0,239 kN/m2

Połać - pole H - ssanie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,220

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-0,220) = -0,146 kN/m2

Połać - pole I:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,420

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-0,420) = -0,279 kN/m2

Połać - pole J:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,760

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-0,760) = -0,505 kN/m2

Połać - pole L:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -1,4

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-1,4) = -0,930 kN/m2

Połać - pole M:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,760

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-0,760) = -0,505 kN/m2

Połać - pole N:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,220

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-0,220) = -0,146 kN/m2

Współczynnik bezpieczeństwa f = 1,35

5.3. Wymiarowanie krokwi jednoprzęsłowej

Przyjęto schemat statyczny krokwi w postaci belki swobodnie podpartej o rozpiętości l = 4,38 m (podparcie na płatwi i murłacie). Rozstaw krokwi a = 1,00 m.

5.3.1. Analizowany model

5.3.2. Przypadki obciążeń

5.3.2.1. Przypadki obciążeń - LC1

| Nazwa | Opis | Rodzaj działania | Grupa obciążeń | Rodzaj obciążenia | Kierunek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC1 | Ciężar własny | Stały | STA | Ciężar własny | -Z |

5.3.2.1.

5.3.2.2. Przypadki obciążeń - LC2

| Nazwa | Opis | Rodzaj działania | Grupa obciążeń | Rodzaj obciążenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LC2 | Stałe | Stały | STA | Standard |

5.3.2.2.

5.3.2.3. Przypadki obciążeń - SN1

| Nazwa | Opis | Rodzaj działania | Grupa obciążeń | Rodzaj obciążenia | Spec | Główny przypadek obciążenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SN1 | Śnieg | Zmienny | SN | Statyczny | Śnieg | Żadny |

5.3.2.3.

5.3.2.4. Przypadki obciążeń - WTR1

| Nazwa | Opis | Rodzaj działania | Grupa obciążeń | Rodzaj obciążenia | Spec | Główny przypadek obciążenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WTR1 | Wiatr parcie | Zmienny | WTR | Statyczny | Wiatr statyczny | Żadny |

5.3.2.4.

5.3.3. Przypadki obciążeń

| Nazwa | Opis | Rodzaj działania | Grupa obciążeń | Rodzaj obciążenia | Spec | Kierunek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC1 | Ciężar własny | Stały | STA | Ciężar własny |  | -Z |
| LC2 | Stałe | Stały | STA | Standard |  |  |
| SN1 | Śnieg | Zmienny | SN | Statyczny | Śnieg |  |
| WTR1 | Wiatr parcie | Zmienny | WTR | Statyczny | Wiatr statyczny |  |

5.3.4. Grupy obciążeń

| Nazwa | Obciążenie | Związek | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| STA | Stały |  |  |
| SN | Zmienny | Wyłączna | Śnieg |
| WTR | Zmienny | Wyłączna | Wiatr |

5.3.5. Kombinacje

| Nazwa | Typ | Przypadki obciążeń | Współ. [-] |
| --- | --- | --- | --- |
| SGN-Zestaw B (automatyczne) | EN-SGN (STR/GEO) Zestaw B | LC1 - Ciężar własny | 1,000 |
|  |  | LC2 - Stałe | 1,000 |
|  |  | SN1 - Śnieg | 1,000 |
|  |  | WTR1 - Wiatr parcie | 1,000 |
| SGU-Char. (automatyczne) | EN-SGU Char. | LC1 - Ciężar własny | 1,000 |
|  |  | LC2 - Stałe | 1,000 |
|  |  | SN1 - Śnieg | 1,000 |
|  |  | WTR1 - Wiatr parcie | 1,000 |

5.3.6. Klasy z wynikami

| Nazwa | Lista |
| --- | --- |
| Wszystkie SGN | SGN-Zestaw B (automatyczne) - EN-SGN (STR/GEO) Zestaw B |
| Wszyskie SGU | SGU-Char. (automatyczne) - EN-SGU Char. |
| Wszystkie SGN+SGU | SGN-Zestaw B (automatyczne) - EN-SGN (STR/GEO) Zestaw B |
|  | SGU-Char. (automatyczne) - EN-SGU Char. |

5.3.7. Przekroje poprzeczne

| K1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | PROST |  |
| Szczegółowy | 120; 160 |  |
| Typ kształtu | Grubościenny |  |
| Pozycja materiału | C24 (EN 338) |  |
| Produkcja | drewno |  |
| Kolor |  |  |
| A [m2] | 1,9200e-02 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 1,6008e-02 | 1,6005e-02 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 5,6000e-01 | 5,6000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 60 | 80 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 4,0960e-05 | 2,3040e-05 |
| iy [mm], iz [mm] | 46 | 35 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 5,1200e-04 | 3,8400e-04 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 6,2738e-04 | 4,7054e-04 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 13174,99 | 13174,99 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 9881,24 | 9881,24 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 4,9913e-05 | 4,6642e-09 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrazek |  |  |

5.3.8. Klasy z wynikami

5.3.8.1. Klasy z wynikami - Wszystkie SGN

| Nazwa | Lista |
| --- | --- |
| Wszystkie SGN | SGN-Zestaw B (automatyczne) - EN-SGN (STR/GEO) Zestaw B |

5.3.8.1.

5.3.8.1.1. Sprawdzenie SGN drewna

Obliczenie liniowe, Ekstremum : Pręt

Wybór : Wszystkie

Klasa : Wszystkie SGN

Sprawdzenie SGN drewna

| Belka | Przekrój poprzeczny | Materiał | dx [m] | Przypadek obciążeń | Sprawdzenie całkowite [-] | Sprawdzenie przekroju [-] | Sprawdzenie stateczności [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B6 | K1 - PROST | C24 (EN 338) | 2,189 | Wszystkie SGN/1 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |

5.3.8.1.2. Timber ULS check; Unity check

5.3.8.1.3. Sprawdzenie SGN drewna

Obliczenie liniowe, Ekstremum : Przekrój poprzeczny

Wybór : Wszystkie

Klasa : Wszystkie SGN

Sprawdzenie wg normy EN 1995-1-1

| Belka B6 | 4,378 m | K1 - PROST (120; 160) | C24 (EN 338) | Wszystkie SGN | 0,71 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klucz do kombinacji

Wszystkie SGN / 1.15*LC1 + 1.15*LC2 + 1.50*SN1 + 0.90*WTR1

| Dane podstawowe |  |
| --- | --- |
| Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γM dla drewna litego | 1,30 |

| Dane o materiale |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zginanie (fm,k) | 24,0 | MPa |
| Rozciąganie (ft,0,k) | 14,5 | MPa |
| Rozciąganie (ft,90,k) | 0,4 | MPa |
| Ściskanie (fc,0,k) | 21,0 | MPa |
| Ściskanie (fc,90,k) | 2,5 | MPa |
| Ścinanie (fv,k) | 4,0 | MPa |
| Rodzaj drewna | Bryła |  |

Sprawdzenie krytyczne jest na pozycji 2,189 m.

| Siły wewnętrzne |  |  |
| --- | --- | --- |
| NEd | 0,40 | kN |
| Vy,Ed | 0,00 | kN |
| Vz,Ed | 0,00 | kN |
| TEd | 0,00 | kNm |
| My,Ed | 6,04 | kNm |
| Mz,Ed | 0,00 | kNm |

| Współczynnik modyfikacji |  |
| --- | --- |
| Klasa użytkowania | 2 |
| Czas trwania obciążenia | Krótkotrwałe |
| Współczynnik modyfikacji kmod | 0,90 |

..:: SPRAWDZENIE PRZEKROJU ::..

Rozciąganie równoległe do włókien

Zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 6.1.2 i wzorem (6.1)

| σt,0,d | 0,0 | MPa |
| --- | --- | --- |
| kh | 1,00 |  |
| ft,0,d | 10,0 | MPa |
| Sprawdzenie całkowite | 0,00 | - |

Zginanie

Zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 6.1.6 i wzorem (6.11),(6.12)

| σm,y,d | 11,8 | MPa |
| --- | --- | --- |
| kh,y | 1,00 |  |
| fm,y,d | 16,6 | MPa |
| km | 0,70 |  |

Sprawdzenie zgodności (6.11) = 0,71 + 0,00 = 0,71 -

Sprawdzenie zgodności (6.12) = 0,50 + 0,00 = 0,50 -

Kombinacja zginania i rozciągania osiowego

Zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 6.2.3 i wzorem (6.17),(6.18)

| ft,0,d | 10,0 | MPa |
| --- | --- | --- |
| fm,y,d | 16,6 | MPa |
| km | 0,70 |  |

Sprawdzenie zgodności (6.17) = 0,00 + 0,71 + 0,00 = 0,71 -

Sprawdzenie zgodności (6.18) = 0,00 + 0,50 + 0,00 = 0,50 -

Pręt spełnia warunki sprawdzenia przekroju.

..:: SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI ::..

Belki poddawane zginaniu lub jednocześnie zginaniu i ściskaniu

Zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 6.3.3 i wzorem (6.33),(6.35)

| Parametry zwichrzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprężysty moment krytyczny My,crit | 50,02 | kNm |
| Krytyczne naprężenie zginające σm,crit | 97,7 | MPa |
| Smukłość względna λrel,m | 0,496 | - |
| Współczynnik zmniejszający kcrit | 1,000 | - |

Sprawdzenie zgodności (6.33) = 0,71 -

| Parametry My,crit |  |  |
| --- | --- | --- |
| G0,05 | 462,5 | MPa |
| Długość zwichrzenia L | 4,378 | m |
| Lef/L | 0,90 |  |
| Długość skuteczna Lef | 3,941 | m |
| Wpływ pozycji obciążenia | brak wpływu |  |

Pręt spełnia warunki sprawdzenia stateczności.

5.3.9. Klasy z wynikami

5.3.9.1. Klasy z wynikami - Wszyskie SGU

| Nazwa | Lista |
| --- | --- |
| Wszyskie SGU | SGU-Char. (automatyczne) - EN-SGU Char. |

5.3.9.1.

5.3.9.1.1. SGU pręta drewnianego 1D

Wartości: UCOverall

Obliczenie liniowe

Klasa: Wszyskie SGU

Układ współrzędnych: Główny

Ekstremum 1D: Pręt

Wybór: Wszystkie

Ogólne sprawdzenie zgodności

| Nazwa | dx [m] | Przypadek | uy,inst [mm] uy,net,fin [mm] uy,fin [mm] | uz,inst [mm] uz,net,fin [mm] uz,fin [mm] | Limu,y,inst [mm] Limu,y,net,fin [mm] Limu,y,fin [mm] | Limu,z,inst [mm] Limu,z,net,fin [mm] Limu,z,fin [mm] | UCu,y,inst [-] UCu,y,net,fin [-] UCu,y,fin [-] | UCu,z,inst [-] UCu,z,net,fin [-] UCu,z,fin [-] | uc [mm] Camberu,c [mm] kdef [-] | UCOverall [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B6 | 2,189- | SGU-Char. (automatyczne)/1 | 0,0 0,0 0,0 | -21,1 -31,0 -31,0 | 17,5 17,5 17,5 | 17,5 17,5 17,5 | 0,00 0,00 0,00 | 1,21 1,77 1,77 | - - 0,800 | 1,77 |
| B6 | 0,000 | SGU-Char. (automatyczne)/2 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 17,5 17,5 17,5 | 17,5 17,5 17,5 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |

5.3.9.1.2. Timber SLS check; Unity check

5.4. Wymiarowanie krokwi dwuprzęsłowej

Przyjęto schemat statyczny krokwi w postaci belki dwuprzęsłowej o rozpiętości l = 4,38 m (podparcie na płatwi i murłacie). Rozstaw krokwi a = 1,00 m.

5.4.1. Analizowany model

5.4.2. Przypadki obciążeń

5.4.2.1. Przypadki obciążeń - LC1

| Nazwa | Opis | Rodzaj działania | Grupa obciążeń | Rodzaj obciążenia | Kierunek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC1 | Ciężar własny | Stały | STA | Ciężar własny | -Z |

5.4.2.1.

5.4.2.2. Przypadki obciążeń - LC2

| Nazwa | Opis | Rodzaj działania | Grupa obciążeń | Rodzaj obciążenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LC2 | Stałe | Stały | STA | Standard |

5.4.2.2.

5.4.2.3. Przypadki obciążeń - SN1

| Nazwa | Opis | Rodzaj działania | Grupa obciążeń | Rodzaj obciążenia | Spec | Główny przypadek obciążenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SN1 | Śnieg | Zmienny | SN | Statyczny | Śnieg | Żadny |

5.4.2.3.

5.4.2.4. Przypadki obciążeń - WTR1

| Nazwa | Opis | Rodzaj działania | Grupa obciążeń | Rodzaj obciążenia | Spec | Główny przypadek obciążenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WTR1 | Wiatr parcie | Zmienny | SN | Statyczny | Wiatr statyczny | Żadny |

5.4.2.4.

5.4.3. Przypadki obciążeń

| Nazwa | Opis | Rodzaj działania | Grupa obciążeń | Rodzaj obciążenia | Spec | Kierunek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC1 | Ciężar własny | Stały | STA | Ciężar własny |  | -Z |
| LC2 | Stałe | Stały | STA | Standard |  |  |
| SN1 | Śnieg | Zmienny | SN | Statyczny | Śnieg |  |
| WTR1 | Wiatr parcie | Zmienny | SN | Statyczny | Wiatr statyczny |  |

5.4.4. Grupy obciążeń

| Nazwa | Obciążenie | Związek | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| STA | Stały |  |  |
| SN | Zmienny | Wyłączna | Śnieg |
| WTR | Zmienny | Wyłączna | Wiatr |

5.4.5. Kombinacje

| Nazwa | Typ | Przypadki obciążeń | Współ. [-] |
| --- | --- | --- | --- |
| SGN-Zestaw B (automatyczne) | EN-SGN (STR/GEO) Zestaw B | LC1 - Ciężar własny | 1,000 |
|  |  | LC2 - Stałe | 1,000 |
|  |  | SN1 - Śnieg | 1,000 |
|  |  | WTR1 - Wiatr parcie | 1,000 |
| SGU-Char. (automatyczne) | EN-SGU Char. | LC1 - Ciężar własny | 1,000 |
|  |  | LC2 - Stałe | 1,000 |
|  |  | SN1 - Śnieg | 1,000 |
|  |  | WTR1 - Wiatr parcie | 1,000 |

5.4.6. Klasy z wynikami

| Nazwa | Lista |
| --- | --- |
| Wszystkie SGN | SGN-Zestaw B (automatyczne) - EN-SGN (STR/GEO) Zestaw B |
| Wszyskie SGU | SGU-Char. (automatyczne) - EN-SGU Char. |
| Wszystkie SGN+SGU | SGN-Zestaw B (automatyczne) - EN-SGN (STR/GEO) Zestaw B |
|  | SGU-Char. (automatyczne) - EN-SGU Char. |

5.4.7. Przekroje poprzeczne

| K1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | PROST |  |
| Szczegółowy | 120; 160 |  |
| Typ kształtu | Grubościenny |  |
| Pozycja materiału | C24 (EN 338) |  |
| Produkcja | drewno |  |
| Kolor |  |  |
| A [m2] | 1,9200e-02 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 1,6008e-02 | 1,6005e-02 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 5,6000e-01 | 5,6000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 60 | 80 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 4,0960e-05 | 2,3040e-05 |
| iy [mm], iz [mm] | 46 | 35 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 5,1200e-04 | 3,8400e-04 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 6,2738e-04 | 4,7054e-04 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 13174,99 | 13174,99 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 9881,24 | 9881,24 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 4,9913e-05 | 4,6642e-09 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |

5.4.8. Klasy z wynikami

5.4.8.1. Klasy z wynikami - Wszystkie SGN

| Nazwa | Lista |
| --- | --- |
| Wszystkie SGN | SGN-Zestaw B (automatyczne) - EN-SGN (STR/GEO) Zestaw B |

5.4.8.1.

5.4.8.1.1. Sprawdzenie SGN drewna

Obliczenie liniowe, Ekstremum : Pręt

Wybór : Wszystkie

Klasa : Wszystkie SGN

Sprawdzenie SGN drewna

| Belka | Przekrój poprzeczny | Materiał | dx [m] | Przypadek obciążeń | Sprawdzenie całkowite [-] | Sprawdzenie przekroju [-] | Sprawdzenie stateczności [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B6 | K1 - PROST | C24 (EN 338) | 4,378 | Wszystkie SGN/1 | 0,70 | 0,70 | 0,68 |
| B7 | K1 - PROST | C24 (EN 338) | 0,000 | Wszystkie SGN/1 | 0,71 | 0,68 | 0,71 |

5.4.8.1.2. Timber ULS check; Unity check

5.4.8.1.3. Sprawdzenie SGN drewna

Obliczenie liniowe, Ekstremum : Przekrój poprzeczny

Wybór : Wszystkie

Klasa : Wszystkie SGN

Sprawdzenie wg normy EN 1995-1-1

| Belka B7 | 4,378 m | K1 - PROST (120; 160) | C24 (EN 338) | Wszystkie SGN | 0,71 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klucz do kombinacji

Wszystkie SGN / 1.15*LC1 + 1.15*LC2 + 1.50*SN1

| Dane podstawowe |  |
| --- | --- |
| Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γM dla drewna litego | 1,30 |

| Dane o materiale |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zginanie (fm,k) | 24,0 | MPa |
| Rozciąganie (ft,0,k) | 14,5 | MPa |
| Rozciąganie (ft,90,k) | 0,4 | MPa |
| Ściskanie (fc,0,k) | 21,0 | MPa |
| Ściskanie (fc,90,k) | 2,5 | MPa |
| Ścinanie (fv,k) | 4,0 | MPa |
| Rodzaj drewna | Bryła |  |

Sprawdzenie krytyczne jest na pozycji 0,000 m.

| Siły wewnętrzne |  |  |
| --- | --- | --- |
| NEd | -3,02 | kN |
| Vy,Ed | 0,00 | kN |
| Vz,Ed | 5,91 | kN |
| TEd | 0,00 | kNm |
| My,Ed | -5,15 | kNm |
| Mz,Ed | 0,00 | kNm |

| Współczynnik modyfikacji |  |
| --- | --- |
| Klasa użytkowania | 2 |
| Czas trwania obciążenia | Średniotrwały |
| Współczynnik modyfikacji kmod | 0,80 |

..:: SPRAWDZENIE PRZEKROJU ::..

Ściskanie równoległe do włókien

Zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 6.1.4 i wzorem (6.2)

| σc,0,d | 0,2 | MPa |
| --- | --- | --- |
| fc,0,d | 12,9 | MPa |
| Sprawdzenie całkowite | 0,01 | - |

Ściskanie prostopadłe do włókien

Zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 6.1.5 i wzorem (6.3)

| Fc,90,d | 11,83 | kN |
| --- | --- | --- |
| l | 100 | mm |
| lef | 160 | mm |
| b | 120 | mm |
| Aef | 19200 | mm2 |
| σc,90,d | 0,6 | MPa |
| Warunek podparcia | Dyskretne |  |
| h | 160 | mm |
| kc,90 | 1,500 | - |
| fc,90,d | 1,5 | MPa |
| Sprawdzenie całkowite | 0,27 | - |

Zginanie

Zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 6.1.6 i wzorem (6.11),(6.12)

| σm,y,d | 10,1 | MPa |
| --- | --- | --- |
| kh,y | 1,00 |  |
| fm,y,d | 14,8 | MPa |
| km | 0,70 |  |

Sprawdzenie zgodności (6.11) = 0,68 + 0,00 = 0,68 -

Sprawdzenie zgodności (6.12) = 0,48 + 0,00 = 0,48 -

Ścinanie

Zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 6.1.7 i wzorem (6.13)

| kcr | 0,67 |  |
| --- | --- | --- |
| τz,d | 0,7 | MPa |
| fv,d | 2,5 | MPa |
| Sprawdzenie zgodności τz | 0,28 | - |

Kombinacja siły osiowej i zginania

Zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 6.2.4 i wzorem (6.19),(6.20)

| fc,0,d | 12,9 | MPa |
| --- | --- | --- |
| fm,y,d | 14,8 | MPa |
| km | 0,70 |  |

Sprawdzenie zgodności (6.19) = 0,00 + 0,68 + 0,00 = 0,68 -

Sprawdzenie zgodności (6.20) = 0,00 + 0,48 + 0,00 = 0,48 -

Pręt spełnia warunki sprawdzenia przekroju.

..:: SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI ::..

Słupy poddawane ściskaniu lub jednocześnie ściskaniu i zginaniu

Zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 6.3.2 i wzorem (6.23),(6.24)

| Parametry wyboczenia | yy | zz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ przesuwności | nieprzesuwny | nieprzesuwny |  |
| Długość systemowa L | 4,378 | 8,757 | m |
| Współczynnik wyboczenia k | 0,70 | 1,00 |  |
| Długość wyboczeniowa Lcr | 3,065 | 8,757 | m |
| Smukłość λ | 66,356 | 252,785 | - |
| Smukłość względna λ | 1,125 | 4,286 | - |
| Smukłość graniczna | 0,300 | 0,300 | - |
| Imperfekcja βc | 0,200 | 0,200 | - |
| Współczynnik zmniejszający kc | 0,597 | 0,052 | - |

Sprawdzenie zgodności (6.23) = 0,02 + 0,68 + 0,00 = 0,70 -

Sprawdzenie zgodności (6.24) = 0,23 + 0,48 + 0,00 = 0,71 -

Ostrzeżenie: Smukłość 252,785 jest większa niż wartość graniczna 200,000!

Belki poddawane zginaniu lub jednocześnie zginaniu i ściskaniu

Zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 6.3.3 i wzorem (6.33),(6.35)

| Parametry zwichrzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprężysty moment krytyczny My,crit | 28,13 | kNm |
| Krytyczne naprężenie zginające σm,crit | 55,0 | MPa |
| Smukłość względna λrel,m | 0,661 | - |
| Współczynnik zmniejszający kcrit | 1,000 | - |

Sprawdzenie zgodności (6.33) = 0,68 -

Sprawdzenie zgodności (6.35) = 0,46 + 0,23 = 0,70 -

| Parametry My,crit |  |  |
| --- | --- | --- |
| G0,05 | 462,5 | MPa |
| Długość zwichrzenia L | 8,757 | m |
| Lef/L | 0,80 |  |
| Długość skuteczna Lef | 7,005 | m |
| Wpływ pozycji obciążenia | brak wpływu |  |

Pręt spełnia warunki sprawdzenia stateczności.

5.4.9. Klasy z wynikami

5.4.9.1. Klasy z wynikami - Wszyskie SGU

| Nazwa | Lista |
| --- | --- |
| Wszyskie SGU | SGU-Char. (automatyczne) - EN-SGU Char. |

5.4.9.1.

5.4.9.1.1. SGU pręta drewnianego 1D

Wartości: UCOverall

Obliczenie liniowe

Klasa: Wszyskie SGU

Układ współrzędnych: Główny

Ekstremum 1D: Pręt

Wybór: Wszystkie

Ogólne sprawdzenie zgodności

| Nazwa | dx [m] | Przypadek | uy,inst [mm] uy,net,fin [mm] uy,fin [mm] | uz,inst [mm] uz,net,fin [mm] uz,fin [mm] | Limu,y,inst [mm] Limu,y,net,fin [mm] Limu,y,fin [mm] | Limu,z,inst [mm] Limu,z,net,fin [mm] Limu,z,fin [mm] | UCu,y,inst [-] UCu,y,net,fin [-] UCu,y,fin [-] | UCu,z,inst [-] UCu,z,net,fin [-] UCu,z,fin [-] | uc [mm] Camberu,c [mm] kdef [-] | UCOverall [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B6 | 1,751 | SGU-Char. (automatyczne)/1 | 0,0 0,0 0,0 | -8,0 -12,2 -12,2 | 17,5 25,0 29,2 | 8,8 12,5 14,6 | 0,00 0,00 0,00 | 0,91 0,97 0,84 | - - 0,800 | 0,97 |
| B6 | 0,000 | SGU-Char. (automatyczne)/2 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 17,5 25,0 29,2 | 8,8 12,5 14,6 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |
| B7 | 2,627 | SGU-Char. (automatyczne)/1 | 0,0 0,0 0,0 | -8,0 -12,2 -12,2 | 17,5 25,0 29,2 | 8,8 12,5 14,6 | 0,00 0,00 0,00 | 0,91 0,97 0,84 | - - 0,800 | 0,97 |
| B7 | 0,000 | SGU-Char. (automatyczne)/2 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 17,5 25,0 29,2 | 8,8 12,5 14,6 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |

5.4.9.1.2. Timber SLS check; Unity check

5.5. Wymiarowanie płatwi pośredniej

Przyjęto płatew jako belkę zginaną dwukierunkowo. Przyjęto, że obciążenie od krokwi jest rozłożone równomiernie. Na płatew działa obciążenie z pasma szerokości  1,25 · (0,5·ld + 0,5·lg) = 1,25 · (0,5·4,38 + 0,5·4,38) = 5,475 m.

Obciążenie pionowe działające na płatew:

- stałe qk = 0,43 kN/m + 1,20 kN/m2 · 5,475 m =7,00 kN/m

- śnieg sk = 0,72 kN/m2 ·cos 27°· 5,475 m =3,51 kN/m

- wiatr wk = 0,50 · (0,40 + 0,24) kN/m2 ·cos 27°· 5,475 m =1,56 kN/m

Obciążenie poziome działające na płatew:

- wiatr wk = 0,50 · (0,40 + 0,24) kN/m2 ·sin 27°· 5,475 m =0,80 kN/m

5.5.1. Analizowany model

5.5.2. Przypadki obciążeń

5.5.2.1. Przypadki obciążeń - LC1

| Nazwa | Opis | Rodzaj działania | Grupa obciążeń | Rodzaj obciążenia | Kierunek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC1 | Ciężar własny | Stały | STA | Ciężar własny | -Z |

5.5.2.1.

5.5.2.2. Przypadki obciążeń - LC2

| Nazwa | Opis | Rodzaj działania | Grupa obciążeń | Rodzaj obciążenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LC2 | Stałe | Stały | STA | Standard |

5.5.2.2.

5.5.2.3. Przypadki obciążeń - SN1

| Nazwa | Opis | Rodzaj działania | Grupa obciążeń | Rodzaj obciążenia | Spec | Główny przypadek obciążenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SN1 | Śnieg | Zmienny | SN | Statyczny | Śnieg | Żadny |

5.5.2.3.

5.5.2.4. Przypadki obciążeń - WTR1

| Nazwa | Opis | Rodzaj działania | Grupa obciążeń | Rodzaj obciążenia | Spec | Główny przypadek obciążenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WTR1 | Wiatr parcie | Zmienny | SN | Statyczny | Wiatr statyczny | Żadny |

5.5.2.4.

5.5.3. Przypadki obciążeń

| Nazwa | Opis | Rodzaj działania | Grupa obciążeń | Rodzaj obciążenia | Spec | Kierunek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC1 | Ciężar własny | Stały | STA | Ciężar własny |  | -Z |
| LC2 | Stałe | Stały | STA | Standard |  |  |
| SN1 | Śnieg | Zmienny | SN | Statyczny | Śnieg |  |
| WTR1 | Wiatr parcie | Zmienny | SN | Statyczny | Wiatr statyczny |  |

5.5.4. Grupy obciążeń

| Nazwa | Obciążenie | Związek | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| STA | Stały |  |  |
| SN | Zmienny | Wyłączna | Śnieg |
| WTR | Zmienny | Wyłączna | Wiatr |

5.5.5. Przekroje poprzeczne

| Z1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | PROST |  |
| Szczegółowy | 150; 160 |  |
| Typ kształtu | Grubościenny |  |
| Pozycja materiału | C24 (EN 338) |  |
| Produkcja | drewno |  |
| Kolor |  |  |
| A [m2] | 2,4000e-02 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 2,0008e-02 | 2,0007e-02 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 6,2000e-01 | 6,2000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 75 | 80 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 5,1200e-05 | 4,5000e-05 |
| iy [mm], iz [mm] | 46 | 43 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 6,4000e-04 | 6,0000e-04 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 7,8423e-04 | 7,3521e-04 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 16468,73 | 16468,73 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 15439,44 | 15439,44 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 8,0849e-05 | 2,2447e-09 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrazek |  |  |
| S1 |  |  |
| Typ | PROST |  |
| Szczegółowy | 150; 160 |  |
| Typ kształtu | Grubościenny |  |
| Pozycja materiału | C24 (EN 338) |  |
| Produkcja | drewno |  |
| Kolor |  |  |
| A [m2] | 2,4000e-02 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 2,0008e-02 | 2,0007e-02 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 6,2000e-01 | 6,2000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 75 | 80 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 5,1200e-05 | 4,5000e-05 |
| iy [mm], iz [mm] | 46 | 43 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 6,4000e-04 | 6,0000e-04 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 7,8423e-04 | 7,3521e-04 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 16468,73 | 16468,73 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 15439,44 | 15439,44 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 8,0849e-05 | 2,2447e-09 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrazek |  |  |
| P1 |  |  |
| Typ | PROST |  |
| Szczegółowy | 150; 170 |  |
| Typ kształtu | Grubościenny |  |
| Pozycja materiału | C24 (EN 338) |  |
| Produkcja | drewno |  |
| Kolor |  |  |
| A [m2] | 2,5500e-02 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 2,1259e-02 | 2,1257e-02 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 6,4000e-01 | 6,4000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 75 | 85 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 6,1413e-05 | 4,7813e-05 |
| iy [mm], iz [mm] | 49 | 43 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 7,2250e-04 | 6,3750e-04 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 8,8532e-04 | 7,8116e-04 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 18591,65 | 18591,65 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 16404,40 | 16404,40 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 9,0783e-05 | 3,9511e-09 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrazek |  |  |

5.5.6. Kombinacje

| Nazwa | Typ | Przypadki obciążeń | Współ. [-] |
| --- | --- | --- | --- |
| SGN-Zestaw B (automatyczne) | EN-SGN (STR/GEO) Zestaw B | LC1 - Ciężar własny | 1,000 |
|  |  | LC2 - Stałe | 1,000 |
|  |  | SN1 - Śnieg | 1,000 |
|  |  | WTR1 - Wiatr parcie | 1,000 |
| SGU-Char. (automatyczne) | EN-SGU Char. | LC1 - Ciężar własny | 1,000 |
|  |  | LC2 - Stałe | 1,000 |
|  |  | SN1 - Śnieg | 1,000 |
|  |  | WTR1 - Wiatr parcie | 1,000 |

5.5.7. Klasy z wynikami

| Nazwa | Lista |
| --- | --- |
| Wszystkie SGN | SGN-Zestaw B (automatyczne) - EN-SGN (STR/GEO) Zestaw B |
| Wszyskie SGU | SGU-Char. (automatyczne) - EN-SGU Char. |
| Wszystkie SGN+SGU | SGN-Zestaw B (automatyczne) - EN-SGN (STR/GEO) Zestaw B |
|  | SGU-Char. (automatyczne) - EN-SGU Char. |

5.5.8. Klasy z wynikami

5.5.8.1. Klasy z wynikami - Wszystkie SGN

| Nazwa | Lista |
| --- | --- |
| Wszystkie SGN | SGN-Zestaw B (automatyczne) - EN-SGN (STR/GEO) Zestaw B |

5.5.8.1.

5.5.8.1.1. Sprawdzenie SGN drewna

Obliczenie liniowe, Ekstremum : Pręt

Wybór : Wszystkie

Klasa : Wszystkie SGN

Sprawdzenie SGN drewna

| Belka | Przekrój poprzeczny | Materiał | dx [m] | Przypadek obciążeń | Sprawdzenie całkowite [-] | Sprawdzenie przekroju [-] | Sprawdzenie stateczności [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | P1 - PROST | C24 (EN 338) | 1,247 | Wszystkie SGN/1 | 0,97 | 0,95 | 0,97 |
| B2 | P1 - PROST | C24 (EN 338) | 0,700 | Wszystkie SGN/1 | 0,80 | 0,80 | 0,67 |
| B4 | P1 - PROST | C24 (EN 338) | 0,700 | Wszystkie SGN/1 | 0,92 | 0,92 | 0,77 |
| B5 | P1 - PROST | C24 (EN 338) | 3,360 | Wszystkie SGN/1 | 0,77 | 0,77 | 0,64 |
| B6 | P1 - PROST | C24 (EN 338) | 0,700 | Wszystkie SGN/1 | 0,75 | 0,75 | 0,63 |
| B7 | P1 - PROST | C24 (EN 338) | 3,410 | Wszystkie SGN/1 | 0,89 | 0,89 | 0,75 |
| B8 | S1 - PROST | C24 (EN 338) | 2,030 | Wszystkie SGN/1 | 0,52 | 0,34 | 0,52 |
| B9 | S1 - PROST | C24 (EN 338) | 2,030 | Wszystkie SGN/1 | 0,87 | 0,80 | 0,87 |
| B10 | S1 - PROST | C24 (EN 338) | 2,030 | Wszystkie SGN/1 | 0,35 | 0,18 | 0,35 |
| B11 | S1 - PROST | C24 (EN 338) | 2,030 | Wszystkie SGN/1 | 0,25 | 0,18 | 0,25 |
| B12 | S1 - PROST | C24 (EN 338) | 2,030 | Wszystkie SGN/1 | 0,22 | 0,17 | 0,22 |
| B13 | S1 - PROST | C24 (EN 338) | 2,030 | Wszystkie SGN/1 | 0,35 | 0,19 | 0,35 |
| B17 | Z1 - PROST | C24 (EN 338) | 0,495 | Wszystkie SGN/1 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| B18 | Z1 - PROST | C24 (EN 338) | 0,495 | Wszystkie SGN/1 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| B19 | Z1 - PROST | C24 (EN 338) | 0,495 | Wszystkie SGN/1 | 0,14 | 0,13 | 0,14 |
| B20 | Z1 - PROST | C24 (EN 338) | 0,495 | Wszystkie SGN/1 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| B21 | Z1 - PROST | C24 (EN 338) | 0,495 | Wszystkie SGN/1 | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
| B22 | Z1 - PROST | C24 (EN 338) | 0,495 | Wszystkie SGN/1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| B23 | Z1 - PROST | C24 (EN 338) | 0,495 | Wszystkie SGN/1 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| B24 | Z1 - PROST | C24 (EN 338) | 0,495 | Wszystkie SGN/1 | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
| B25 | Z1 - PROST | C24 (EN 338) | 0,495 | Wszystkie SGN/1 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| B26 | Z1 - PROST | C24 (EN 338) | 0,495 | Wszystkie SGN/1 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| B28 | Z1 - PROST | C24 (EN 338) | 0,495 | Wszystkie SGN/1 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

5.5.8.1.2. Timber ULS check; Unity check

5.5.8.1.3. Sprawdzenie SGN drewna

Obliczenie liniowe, Ekstremum : Przekrój poprzeczny

Wybór : Wszystkie

Klasa : Wszystkie SGN

Sprawdzenie wg normy EN 1995-1-1

| Belka B1 | 3,550 m | P1 - PROST (150; 170) | C24 (EN 338) | Wszystkie SGN | 0,97 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klucz do kombinacji

Wszystkie SGN / 1.15*LC1 + 1.15*LC2 + 1.50*SN1

| Dane podstawowe |  |
| --- | --- |
| Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γM dla drewna litego | 1,30 |

| Dane o materiale |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zginanie (fm,k) | 24,0 | MPa |
| Rozciąganie (ft,0,k) | 14,5 | MPa |
| Rozciąganie (ft,90,k) | 0,4 | MPa |
| Ściskanie (fc,0,k) | 21,0 | MPa |
| Ściskanie (fc,90,k) | 2,5 | MPa |
| Ścinanie (fv,k) | 4,0 | MPa |
| Rodzaj drewna | Bryła |  |

Sprawdzenie krytyczne jest na pozycji 1,247 m.

| Siły wewnętrzne |  |  |
| --- | --- | --- |
| NEd | -4,06 | kN |
| Vy,Ed | 0,00 | kN |
| Vz,Ed | -0,22 | kN |
| TEd | 0,00 | kNm |
| My,Ed | 10,15 | kNm |
| Mz,Ed | 0,00 | kNm |

| Współczynnik modyfikacji |  |
| --- | --- |
| Klasa użytkowania | 2 |
| Czas trwania obciążenia | Średniotrwały |
| Współczynnik modyfikacji kmod | 0,80 |

..:: SPRAWDZENIE PRZEKROJU ::..

Ściskanie równoległe do włókien

Zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 6.1.4 i wzorem (6.2)

| σc,0,d | 0,2 | MPa |
| --- | --- | --- |
| fc,0,d | 12,9 | MPa |
| Sprawdzenie całkowite | 0,01 | - |

Zginanie

Zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 6.1.6 i wzorem (6.11),(6.12)

| σm,y,d | 14,1 | MPa |
| --- | --- | --- |
| kh,y | 1,00 |  |
| fm,y,d | 14,8 | MPa |
| km | 0,70 |  |

Sprawdzenie zgodności (6.11) = 0,95 + 0,00 = 0,95 -

Sprawdzenie zgodności (6.12) = 0,67 + 0,00 = 0,67 -

Ścinanie

Zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 6.1.7 i wzorem (6.13)

| kcr | 0,67 |  |
| --- | --- | --- |
| τz,d | 0,0 | MPa |
| fv,d | 2,5 | MPa |
| Sprawdzenie zgodności τz | 0,01 | - |

Kombinacja siły osiowej i zginania

Zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 6.2.4 i wzorem (6.19),(6.20)

| fc,0,d | 12,9 | MPa |
| --- | --- | --- |
| fm,y,d | 14,8 | MPa |
| km | 0,70 |  |

Sprawdzenie zgodności (6.19) = 0,00 + 0,95 + 0,00 = 0,95 -

Sprawdzenie zgodności (6.20) = 0,00 + 0,67 + 0,00 = 0,67 -

Pręt spełnia warunki sprawdzenia przekroju.

..:: SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI ::..

Słupy poddawane ściskaniu lub jednocześnie ściskaniu i zginaniu

Zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 6.3.2 i wzorem (6.23),(6.24)

| Parametry wyboczenia | yy | zz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ przesuwności | nieprzesuwny | nieprzesuwny |  |
| Długość systemowa L | 2,850 | 3,550 | m |
| Współczynnik wyboczenia k | 1,00 | 1,00 |  |
| Długość wyboczeniowa Lcr | 2,850 | 3,550 | m |
| Smukłość λ | 58,075 | 81,984 | - |
| Smukłość względna λ | 0,985 | 1,390 | - |
| Smukłość graniczna | 0,300 | 0,300 | - |
| Imperfekcja βc | 0,200 | 0,200 | - |
| Współczynnik zmniejszający kc | 0,701 | 0,432 | - |

Sprawdzenie zgodności (6.23) = 0,02 + 0,95 + 0,00 = 0,97 -

Sprawdzenie zgodności (6.24) = 0,03 + 0,67 + 0,00 = 0,69 -

Belki poddawane zginaniu lub jednocześnie zginaniu i ściskaniu

Zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 6.3.3 i wzorem (6.33),(6.35)

| Parametry zwichrzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprężysty moment krytyczny My,crit | 134,83 | kNm |
| Krytyczne naprężenie zginające σm,crit | 186,6 | MPa |
| Smukłość względna λrel,m | 0,359 | - |
| Współczynnik zmniejszający kcrit | 1,000 | - |

Sprawdzenie zgodności (6.33) = 0,95 -

Sprawdzenie zgodności (6.35) = 0,91 + 0,03 = 0,93 -

| Parametry My,crit |  |  |
| --- | --- | --- |
| G0,05 | 462,5 | MPa |
| Długość zwichrzenia L | 3,550 | m |
| Lef/L | 0,80 |  |
| Długość skuteczna Lef | 2,840 | m |
| Wpływ pozycji obciążenia | brak wpływu |  |

Pręt spełnia warunki sprawdzenia stateczności.

Sprawdzenie wg normy EN 1995-1-1

| Belka B9 | 2,730 m | S1 - PROST (150; 160) | C24 (EN 338) | Wszystkie SGN | 0,87 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klucz do kombinacji

Wszystkie SGN / 1.15*LC1 + 1.15*LC2 + 1.50*SN1

| Dane podstawowe |  |
| --- | --- |
| Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γM dla drewna litego | 1,30 |

| Dane o materiale |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zginanie (fm,k) | 24,0 | MPa |
| Rozciąganie (ft,0,k) | 14,5 | MPa |
| Rozciąganie (ft,90,k) | 0,4 | MPa |
| Ściskanie (fc,0,k) | 21,0 | MPa |
| Ściskanie (fc,90,k) | 2,5 | MPa |
| Ścinanie (fv,k) | 4,0 | MPa |
| Rodzaj drewna | Bryła |  |

Sprawdzenie krytyczne jest na pozycji 2,030 m.

| Siły wewnętrzne |  |  |
| --- | --- | --- |
| NEd | -22,15 | kN |
| Vy,Ed | 0,00 | kN |
| Vz,Ed | 3,69 | kN |
| TEd | 0,00 | kNm |
| My,Ed | 7,48 | kNm |
| Mz,Ed | 0,00 | kNm |

| Współczynnik modyfikacji |  |
| --- | --- |
| Klasa użytkowania | 2 |
| Czas trwania obciążenia | Średniotrwały |
| Współczynnik modyfikacji kmod | 0,80 |

..:: SPRAWDZENIE PRZEKROJU ::..

Ściskanie równoległe do włókien

Zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 6.1.4 i wzorem (6.2)

| σc,0,d | 0,9 | MPa |
| --- | --- | --- |
| fc,0,d | 12,9 | MPa |
| Sprawdzenie całkowite | 0,07 | - |

Ściskanie prostopadłe do włókien

Zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 6.1.5 i wzorem (6.3)

| Fc,90,d | 14,37 | kN |
| --- | --- | --- |
| l | 100 | mm |
| lef | 160 | mm |
| b | 150 | mm |
| Aef | 24000 | mm2 |
| σc,90,d | 0,6 | MPa |
| Warunek podparcia | Dyskretne |  |
| h | 160 | mm |
| kc,90 | 1,500 | - |
| fc,90,d | 1,5 | MPa |
| Sprawdzenie całkowite | 0,26 | - |

Zginanie

Zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 6.1.6 i wzorem (6.11),(6.12)

| σm,y,d | 11,7 | MPa |
| --- | --- | --- |
| kh,y | 1,00 |  |
| fm,y,d | 14,8 | MPa |
| km | 0,70 |  |

Sprawdzenie zgodności (6.11) = 0,79 + 0,00 = 0,79 -

Sprawdzenie zgodności (6.12) = 0,55 + 0,00 = 0,55 -

Ścinanie

Zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 6.1.7 i wzorem (6.13)

| kcr | 0,67 |  |
| --- | --- | --- |
| τz,d | 0,3 | MPa |
| fv,d | 2,5 | MPa |
| Sprawdzenie zgodności τz | 0,14 | - |

Kombinacja siły osiowej i zginania

Zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 6.2.4 i wzorem (6.19),(6.20)

| fc,0,d | 12,9 | MPa |
| --- | --- | --- |
| fm,y,d | 14,8 | MPa |
| km | 0,70 |  |

Sprawdzenie zgodności (6.19) = 0,01 + 0,79 + 0,00 = 0,80 -

Sprawdzenie zgodności (6.20) = 0,01 + 0,55 + 0,00 = 0,56 -

Pręt spełnia warunki sprawdzenia przekroju.

..:: SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI ::..

Słupy poddawane ściskaniu lub jednocześnie ściskaniu i zginaniu

Zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 6.3.2 i wzorem (6.23),(6.24)

| Parametry wyboczenia | yy | zz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ przesuwności | nieprzesuwny | nieprzesuwny |  |
| Długość systemowa L | 2,030 | 2,030 | m |
| Współczynnik wyboczenia k | 1,00 | 1,00 |  |
| Długość wyboczeniowa Lcr | 2,030 | 2,030 | m |
| Smukłość λ | 43,951 | 46,881 | - |
| Smukłość względna λ | 0,745 | 0,795 | - |
| Smukłość graniczna | 0,300 | 0,300 | - |
| Imperfekcja βc | 0,200 | 0,200 | - |
| Współczynnik zmniejszający kc | 0,855 | 0,828 | - |

Sprawdzenie zgodności (6.23) = 0,08 + 0,79 + 0,00 = 0,87 -

Sprawdzenie zgodności (6.24) = 0,09 + 0,55 + 0,00 = 0,64 -

Belki poddawane zginaniu lub jednocześnie zginaniu i ściskaniu

Zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 6.3.3 i wzorem (6.33),(6.35)

| Parametry zwichrzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprężysty moment krytyczny My,crit | 172,69 | kNm |
| Krytyczne naprężenie zginające σm,crit | 269,8 | MPa |
| Smukłość względna λrel,m | 0,298 | - |
| Współczynnik zmniejszający kcrit | 1,000 | - |

Sprawdzenie zgodności (6.33) = 0,79 -

Sprawdzenie zgodności (6.35) = 0,63 + 0,09 = 0,71 -

| Parametry My,crit |  |  |
| --- | --- | --- |
| G0,05 | 462,5 | MPa |
| Długość zwichrzenia L | 2,030 | m |
| Lef/L | 1,00 |  |
| Długość skuteczna Lef | 2,030 | m |
| Wpływ pozycji obciążenia | brak wpływu |  |

Pręt spełnia warunki sprawdzenia stateczności.

Sprawdzenie wg normy EN 1995-1-1

| Belka B25 | 0,990 m | Z1 - PROST (150; 160) | C24 (EN 338) | Wszystkie SGN | 0,17 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klucz do kombinacji

Wszystkie SGN / 1.15*LC1 + 1.15*LC2 + 1.50*SN1

| Dane podstawowe |  |
| --- | --- |
| Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γM dla drewna litego | 1,30 |

| Dane o materiale |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zginanie (fm,k) | 24,0 | MPa |
| Rozciąganie (ft,0,k) | 14,5 | MPa |
| Rozciąganie (ft,90,k) | 0,4 | MPa |
| Ściskanie (fc,0,k) | 21,0 | MPa |
| Ściskanie (fc,90,k) | 2,5 | MPa |
| Ścinanie (fv,k) | 4,0 | MPa |
| Rodzaj drewna | Bryła |  |

Sprawdzenie krytyczne jest na pozycji 0,495 m.

| Siły wewnętrzne |  |  |
| --- | --- | --- |
| NEd | -51,82 | kN |
| Vy,Ed | 0,00 | kN |
| Vz,Ed | 0,00 | kN |
| TEd | 0,00 | kNm |
| My,Ed | 0,01 | kNm |
| Mz,Ed | 0,00 | kNm |

| Współczynnik modyfikacji |  |
| --- | --- |
| Klasa użytkowania | 2 |
| Czas trwania obciążenia | Średniotrwały |
| Współczynnik modyfikacji kmod | 0,80 |

..:: SPRAWDZENIE PRZEKROJU ::..

Ściskanie równoległe do włókien

Zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 6.1.4 i wzorem (6.2)

| σc,0,d | 2,2 | MPa |
| --- | --- | --- |
| fc,0,d | 12,9 | MPa |
| Sprawdzenie całkowite | 0,17 | - |

Zginanie

Zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 6.1.6 i wzorem (6.11),(6.12)

| σm,y,d | 0,0 | MPa |
| --- | --- | --- |
| kh,y | 1,00 |  |
| fm,y,d | 14,8 | MPa |
| km | 0,70 |  |

Sprawdzenie zgodności (6.11) = 0,00 + 0,00 = 0,00 -

Sprawdzenie zgodności (6.12) = 0,00 + 0,00 = 0,00 -

Kombinacja siły osiowej i zginania

Zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 6.2.4 i wzorem (6.19),(6.20)

| fc,0,d | 12,9 | MPa |
| --- | --- | --- |
| fm,y,d | 14,8 | MPa |
| km | 0,70 |  |

Sprawdzenie zgodności (6.19) = 0,03 + 0,00 + 0,00 = 0,03 -

Sprawdzenie zgodności (6.20) = 0,03 + 0,00 + 0,00 = 0,03 -

Pręt spełnia warunki sprawdzenia przekroju.

..:: SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI ::..

Słupy poddawane ściskaniu lub jednocześnie ściskaniu i zginaniu

Zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 6.3.2 i wzorem (6.23),(6.24)

| Parametry wyboczenia | yy | zz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ przesuwności | nieprzesuwny | nieprzesuwny |  |
| Długość systemowa L | 0,990 | 0,990 | m |
| Współczynnik wyboczenia k | 1,00 | 1,00 |  |
| Długość wyboczeniowa Lcr | 0,990 | 0,990 | m |
| Smukłość λ | 21,433 | 22,862 | - |
| Smukłość względna λ | 0,363 | 0,388 | - |
| Smukłość graniczna | 0,300 | 0,300 | - |
| Imperfekcja βc | 0,200 | 0,200 | - |
| Współczynnik zmniejszający kc | 0,986 | 0,980 | - |

Sprawdzenie zgodności (6.23) = 0,17 + 0,00 + 0,00 = 0,17 -

Sprawdzenie zgodności (6.24) = 0,17 + 0,00 + 0,00 = 0,17 -

Belki poddawane zginaniu lub jednocześnie zginaniu i ściskaniu

Zgodnie z EN 1995-1-1, punkt 6.3.3 i wzorem (6.33),(6.35)

| Parametry zwichrzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprężysty moment krytyczny My,crit | 393,47 | kNm |
| Krytyczne naprężenie zginające σm,crit | 614,8 | MPa |
| Smukłość względna λrel,m | 0,198 | - |
| Współczynnik zmniejszający kcrit | 1,000 | - |

Sprawdzenie zgodności (6.33) = 0,00 -

Sprawdzenie zgodności (6.35) = 0,00 + 0,17 = 0,17 -

| Parametry My,crit |  |  |
| --- | --- | --- |
| G0,05 | 462,5 | MPa |
| Długość zwichrzenia L | 0,990 | m |
| Lef/L | 0,90 |  |
| Długość skuteczna Lef | 0,891 | m |
| Wpływ pozycji obciążenia | brak wpływu |  |

Pręt spełnia warunki sprawdzenia stateczności.

5.5.9. Klasy z wynikami

5.5.9.1. Klasy z wynikami - Wszyskie SGU

| Nazwa | Lista |
| --- | --- |
| Wszyskie SGU | SGU-Char. (automatyczne) - EN-SGU Char. |

5.5.9.1.

5.5.9.1.1. SGU pręta drewnianego 1D

Wartości: UCOverall

Obliczenie liniowe

Klasa: Wszyskie SGU

Układ współrzędnych: Główny

Ekstremum 1D: Pręt

Wybór: Wszystkie

Ogólne sprawdzenie zgodności

| Nazwa | dx [m] | Przypadek | uy,inst [mm] uy,net,fin [mm] uy,fin [mm] | uz,inst [mm] uz,net,fin [mm] uz,fin [mm] | Limu,y,inst [mm] Limu,y,net,fin [mm] Limu,y,fin [mm] | Limu,z,inst [mm] Limu,z,net,fin [mm] Limu,z,fin [mm] | UCu,y,inst [-] UCu,y,net,fin [-] UCu,y,fin [-] | UCu,z,inst [-] UCu,z,net,fin [-] UCu,z,fin [-] | uc [mm] Camberu,c [mm] kdef [-] | UCOverall [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 1,425- | SGU-Char. (automatyczne)/1 | -1,3 -1,3 -1,3 | -8,0 -13,3 -13,3 | 14,2 14,2 14,2 | 11,4 11,4 11,4 | 0,09 0,09 0,09 | 0,70 1,16 1,16 | - - 0,800 | 1,16 |
| B1 | 1,425- | SGU-Char. (automatyczne)/2 | 0,0 0,0 0,0 | -9,8 -15,1 -15,1 | 14,2 14,2 14,2 | 11,4 11,4 11,4 | 0,00 0,00 0,00 | 0,86 1,32 1,32 | - - 0,800 | 1,32 |
| B1 | 3,130 | SGU-Char. (automatyczne)/2 | 0,0 0,0 0,0 | 0,2 0,3 0,3 | 14,2 14,2 14,2 | 2,8 2,8 2,8 | 0,00 0,00 0,00 | 0,07 0,11 0,11 | - - 0,800 | 0,11 |
| B2 | 2,122 | SGU-Char. (automatyczne)/1 | -1,7 -1,7 -1,7 | -1,3 -2,1 -2,1 | 14,8 14,8 14,8 | 9,2 9,2 9,2 | 0,12 0,12 0,12 | 0,14 0,23 0,23 | - - 0,800 | 0,23 |
| B2 | 1,944 | SGU-Char. (automatyczne)/2 | 0,0 0,0 0,0 | -1,6 -2,5 -2,5 | 14,8 14,8 14,8 | 9,2 9,2 9,2 | 0,00 0,00 0,00 | 0,18 0,27 0,27 | - - 0,800 | 0,27 |
| B2 | 0,420 | SGU-Char. (automatyczne)/2 | 0,0 0,0 0,0 | 0,2 0,3 0,3 | 14,8 14,8 14,8 | 2,8 2,8 2,8 | 0,00 0,00 0,00 | 0,07 0,11 0,11 | - - 0,800 | 0,11 |
| B4 | 2,301 | SGU-Char. (automatyczne)/1 | -1,9 -1,9 -1,9 | -4,5 -7,4 -7,4 | 15,6 15,6 15,6 | 10,0 10,0 10,0 | 0,12 0,12 0,12 | 0,45 0,74 0,74 | - - 0,800 | 0,74 |
| B4 | 2,123 | SGU-Char. (automatyczne)/2 | 0,0 0,0 0,0 | -5,7 -8,8 -8,8 | 15,6 15,6 15,6 | 10,0 10,0 10,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,57 0,88 0,88 | - - 0,800 | 0,88 |
| B4 | 0,420 | SGU-Char. (automatyczne)/2 | 0,0 0,0 0,0 | 0,2 0,4 0,4 | 15,6 15,6 15,6 | 2,8 2,8 2,8 | 0,00 0,00 0,00 | 0,08 0,13 0,13 | - - 0,800 | 0,13 |
| B5 | 1,764 | SGU-Char. (automatyczne)/1 | -2,3 -2,3 -2,3 | -3,7 -6,2 -6,2 | 16,2 16,2 16,2 | 10,6 10,6 10,6 | 0,14 0,14 0,14 | 0,35 0,58 0,58 | - - 0,800 | 0,58 |
| B5 | 2,030- | SGU-Char. (automatyczne)/2 | 0,0 0,0 0,0 | -4,8 -7,4 -7,4 | 16,2 16,2 16,2 | 10,6 10,6 10,6 | 0,00 0,00 0,00 | 0,45 0,69 0,69 | - - 0,800 | 0,69 |
| B5 | 3,640 | SGU-Char. (automatyczne)/2 | 0,0 0,0 0,0 | 0,2 0,3 0,3 | 16,2 16,2 16,2 | 2,8 2,8 2,8 | 0,00 0,00 0,00 | 0,06 0,10 0,10 | - - 0,800 | 0,10 |
| B6 | 2,290 | SGU-Char. (automatyczne)/1 | -2,3 -2,3 -2,3 | -3,2 -5,3 -5,3 | 16,2 16,2 16,2 | 10,6 10,6 10,6 | 0,14 0,14 0,14 | 0,30 0,50 0,50 | - - 0,800 | 0,50 |
| B6 | 2,025- | SGU-Char. (automatyczne)/2 | 0,0 0,0 0,0 | -4,1 -6,4 -6,4 | 16,2 16,2 16,2 | 10,6 10,6 10,6 | 0,00 0,00 0,00 | 0,39 0,60 0,60 | - - 0,800 | 0,60 |
| B6 | 0,420 | SGU-Char. (automatyczne)/2 | 0,0 0,0 0,0 | 0,2 0,3 0,3 | 16,2 16,2 16,2 | 2,8 2,8 2,8 | 0,00 0,00 0,00 | 0,06 0,10 0,10 | - - 0,800 | 0,10 |
| B7 | 1,784 | SGU-Char. (automatyczne)/1 | -2,6 -2,6 -2,6 | -3,3 -5,4 -5,4 | 16,4 16,4 16,4 | 10,8 10,8 10,8 | 0,16 0,16 0,16 | 0,30 0,50 0,50 | - - 0,800 | 0,50 |
| B7 | 2,055- | SGU-Char. (automatyczne)/2 | 0,0 0,0 0,0 | -4,2 -6,4 -6,4 | 16,4 16,4 16,4 | 10,8 10,8 10,8 | 0,00 0,00 0,00 | 0,39 0,59 0,59 | - - 0,800 | 0,59 |
| B7 | 3,690 | SGU-Char. (automatyczne)/2 | 0,0 0,0 0,0 | 0,2 0,3 0,3 | 16,4 16,4 16,4 | 2,8 2,8 2,8 | 0,00 0,00 0,00 | 0,08 0,12 0,12 | - - 0,800 | 0,12 |
| B8 | 1,107 | SGU-Char. (automatyczne)/2 | 0,0 0,0 0,0 | -1,1 -1,6 -1,6 | 10,1 10,1 10,1 | 10,1 10,1 10,1 | 0,00 0,00 0,00 | 0,10 0,16 0,16 | - - 0,800 | 0,16 |
| B8 | 2,030+ | SGU-Char. (automatyczne)/3 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 3,5 3,5 3,5 | 3,5 3,5 3,5 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |
| B8 | 1,107 | SGU-Char. (automatyczne)/1 | 0,0 0,0 0,0 | -0,9 -1,4 -1,4 | 10,1 10,1 10,1 | 10,1 10,1 10,1 | 0,00 0,00 0,00 | 0,09 0,14 0,14 | - - 0,800 | 0,14 |
| B9 | 1,107 | SGU-Char. (automatyczne)/2 | 0,0 0,0 0,0 | -2,8 -4,2 -4,2 | 10,1 10,1 10,1 | 10,1 10,1 10,1 | 0,00 0,00 0,00 | 0,27 0,42 0,42 | - - 0,800 | 0,42 |
| B9 | 2,030+ | SGU-Char. (automatyczne)/3 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 3,5 3,5 3,5 | 3,5 3,5 3,5 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |
| B9 | 1,107 | SGU-Char. (automatyczne)/1 | 0,0 0,0 0,0 | -2,3 -3,7 -3,7 | 10,1 10,1 10,1 | 10,1 10,1 10,1 | 0,00 0,00 0,00 | 0,22 0,37 0,37 | - - 0,800 | 0,37 |
| B10 | 1,107 | SGU-Char. (automatyczne)/1 | 0,0 0,0 0,0 | 0,4 0,7 0,7 | 10,1 10,1 10,1 | 10,1 10,1 10,1 | 0,00 0,00 0,00 | 0,04 0,07 0,07 | - - 0,800 | 0,07 |
| B10 | 2,030+ | SGU-Char. (automatyczne)/2 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 3,5 3,5 3,5 | 3,5 3,5 3,5 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |
| B10 | 1,107 | SGU-Char. (automatyczne)/2 | 0,0 0,0 0,0 | 0,5 0,8 0,8 | 10,1 10,1 10,1 | 10,1 10,1 10,1 | 0,00 0,00 0,00 | 0,05 0,08 0,08 | - - 0,800 | 0,08 |
| B11 | 1,107 | SGU-Char. (automatyczne)/2 | 0,0 0,0 0,0 | -0,1 -0,2 -0,2 | 10,1 10,1 10,1 | 10,1 10,1 10,1 | 0,00 0,00 0,00 | 0,01 0,02 0,02 | - - 0,800 | 0,02 |
| B11 | 2,030+ | SGU-Char. (automatyczne)/3 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 3,5 3,5 3,5 | 3,5 3,5 3,5 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |
| B11 | 1,107 | SGU-Char. (automatyczne)/1 | 0,0 0,0 0,0 | -0,1 -0,2 -0,2 | 10,1 10,1 10,1 | 10,1 10,1 10,1 | 0,00 0,00 0,00 | 0,01 0,02 0,02 | - - 0,800 | 0,02 |
| B12 | 1,107 | SGU-Char. (automatyczne)/1 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 -0,1 -0,1 | 10,1 10,1 10,1 | 10,1 10,1 10,1 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,01 0,01 | - - 0,800 | 0,01 |
| B12 | 1,107 | SGU-Char. (automatyczne)/2 | 0,0 0,0 0,0 | -0,1 -0,1 -0,1 | 10,1 10,1 10,1 | 10,1 10,1 10,1 | 0,00 0,00 0,00 | 0,01 0,01 0,01 | - - 0,800 | 0,01 |
| B12 | 2,030+ | SGU-Char. (automatyczne)/3 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 3,5 3,5 3,5 | 3,5 3,5 3,5 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |
| B13 | 1,107 | SGU-Char. (automatyczne)/1 | 0,0 0,0 0,0 | 0,4 0,6 0,6 | 10,1 10,1 10,1 | 10,1 10,1 10,1 | 0,00 0,00 0,00 | 0,03 0,06 0,06 | - - 0,800 | 0,06 |
| B13 | 2,030+ | SGU-Char. (automatyczne)/1 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 3,5 3,5 3,5 | 3,5 3,5 3,5 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |
| B13 | 1,107 | SGU-Char. (automatyczne)/2 | 0,0 0,0 0,0 | 0,4 0,7 0,7 | 10,1 10,1 10,1 | 10,1 10,1 10,1 | 0,00 0,00 0,00 | 0,04 0,07 0,07 | - - 0,800 | 0,07 |
| B17 | 0,495 | SGU-Char. (automatyczne)/1 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 4,9 4,9 4,9 | 4,9 4,9 4,9 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |
| B17 | 0,000 | SGU-Char. (automatyczne)/3 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 4,9 4,9 4,9 | 4,9 4,9 4,9 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |
| B18 | 0,495 | SGU-Char. (automatyczne)/1 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 4,9 4,9 4,9 | 4,9 4,9 4,9 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |
| B18 | 0,000 | SGU-Char. (automatyczne)/3 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 4,9 4,9 4,9 | 4,9 4,9 4,9 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |
| B19 | 0,495 | SGU-Char. (automatyczne)/2 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 4,9 4,9 4,9 | 4,9 4,9 4,9 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |
| B19 | 0,000 | SGU-Char. (automatyczne)/3 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 4,9 4,9 4,9 | 4,9 4,9 4,9 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |
| B20 | 0,495 | SGU-Char. (automatyczne)/1 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 4,9 4,9 4,9 | 4,9 4,9 4,9 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |
| B20 | 0,000 | SGU-Char. (automatyczne)/3 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 4,9 4,9 4,9 | 4,9 4,9 4,9 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |
| B21 | 0,495 | SGU-Char. (automatyczne)/2 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 4,9 4,9 4,9 | 4,9 4,9 4,9 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |
| B21 | 0,000 | SGU-Char. (automatyczne)/1 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 4,9 4,9 4,9 | 4,9 4,9 4,9 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |
| B22 | 0,495 | SGU-Char. (automatyczne)/1 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 4,9 4,9 4,9 | 4,9 4,9 4,9 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |
| B22 | 0,000 | SGU-Char. (automatyczne)/1 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 4,9 4,9 4,9 | 4,9 4,9 4,9 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |
| B23 | 0,495 | SGU-Char. (automatyczne)/1 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 4,9 4,9 4,9 | 4,9 4,9 4,9 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |
| B23 | 0,000 | SGU-Char. (automatyczne)/3 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 4,9 4,9 4,9 | 4,9 4,9 4,9 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |
| B24 | 0,495 | SGU-Char. (automatyczne)/2 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 4,9 4,9 4,9 | 4,9 4,9 4,9 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |
| B24 | 0,000 | SGU-Char. (automatyczne)/3 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 4,9 4,9 4,9 | 4,9 4,9 4,9 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |
| B25 | 0,495 | SGU-Char. (automatyczne)/3 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 4,9 4,9 4,9 | 4,9 4,9 4,9 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |
| B25 | 0,000 | SGU-Char. (automatyczne)/3 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 4,9 4,9 4,9 | 4,9 4,9 4,9 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |
| B26 | 0,495 | SGU-Char. (automatyczne)/3 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 4,9 4,9 4,9 | 4,9 4,9 4,9 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |
| B26 | 0,000 | SGU-Char. (automatyczne)/3 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 4,9 4,9 4,9 | 4,9 4,9 4,9 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |
| B28 | 0,495 | SGU-Char. (automatyczne)/1 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 4,9 4,9 4,9 | 4,9 4,9 4,9 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |
| B28 | 0,000 | SGU-Char. (automatyczne)/3 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 4,9 4,9 4,9 | 4,9 4,9 4,9 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |

5.5.9.1.2. Timber SLS check; Unity check

- Wnioski

Ogólnie stan techniczny omawianych elementów należy uznać za dobry za wyjątkiem elementów w oznaczonych w opinii mikologicznej. W trakcie prac budowlanych należy sprawdzić stan techniczny wszystkich elementów konstrukcji dachu. W przypadku uszkodzonych elementów należy je wymienić na nowe. Istniejąca konstrukcja budynku jest w stanie przenieść dodatkowe obciążenie wynikające z wymiany pokrycia i ocieplenia poddasza. W celu umożliwienia ułożenia dachówki należy uciągali krokwie jednoprzęsłowe z uwagi na przekroczenie stanu granicznego użytkowalności.

  - Instrukcja dotycząca obsługi i utrzymania czystości, odśnieżania połaci dachowej

Informacje ogólne.

Zgodnie z ustawą z 07.07.1994. ( Prawo Budowlane, Rozdział 1 Art. 62, pkt. 1) właściciel budynku powinien dokonywać okresowych kontroli stanu technicznego elementów budynku, w tym również pokrycia dachowego i systemu odwodnienia dachu, a zauważone usterki – usuwa.

Najczęstsze błędy eksploatacyjne powodujące problemy z pokryciem dachowym:

- brak utrzymania we właściwym stanie urządzeń do odwodnienia,

- zmiana funkcji pomieszczeń pod przykryciem dachowym,

- akty wandalizmu, dostęp na dach przez osoby postronne,

- brak kontroli pokrycia dachowego,

- ruch pieszy / wykonywanie jakichkolwiek robót w temperaturze poniżej –20 stopni C.

Dostęp do połaci dachowych.

Opracowanie dotyczy dachu, po którym ruch pieszy po połaci nie jest przewidziany. Wyjątkiem są osoby uprawnione do obsługi urządzeń dachowych oraz kontroli szczelności pokrycia jak również osoby usuwające z dachu śnieg. Z uwagi na to, że wszelkie roboty na dachu mogą być wykonywane przez osoby mające odpowiednie przeszkolenie BHP oraz zaświadczenie lekarskie pozwalające na prace na wysokości powyżej 3.00m, dostępność dachów dla osób postronnych powinna być możliwie ograniczona, pomocne jest prowadzenie Książki Wejść na dach. Ruch pieszy powinien odbywać się z nakazem używania wyłącznie obuwia o miękkich podeszwach. Obuwie o twardych lub ostrych krawędziach, mogących uszkodzić pokrycie dachowe jest zakazane.

Kontrola pokrycia dachowego.

Zgodnie z ustawą z dn. 07.07.1994. Prawo Budowlane art. 62, pkt. 1.1a, właściciel obiektu lub jego zarządca obowiązany jest przeprowadzi kontroli elementów budynku w tym także pokrycia dachowego przynajmniej jeden raz w roku, a zauważone usterki usunąć.

Kontrola ta powinna polegać na:

- oczyszczeniu wpustów dachowych i filtrów przy wpustach,

- usunięciu kamieni, gałęzi i liści oraz innych zanieczyszczeń,

- sprawdzeniu szczelności pokrycia przy wszystkich elementach przebijających poła dachu,

- usunięciu porostów organicznych,

- sprawdzeniu i oczyszczeniu rynien lub koryt odwadniających,

- sprawdzeniu stanu zabezpieczenia antykorozyjnych obróbek blacharskich.

Utrzymanie i naprawy.

Połacie dachowe należy utrzymywać w należytej czystości. Do usuwania zabrudzeń należy stosować środki i urządzenia dopuszczone przez producenta pokrycia. Wszelkie naprawy należy przeprowadzać przy użyciu tego samego materiału (prawidłowość użycia zamiennika powinien potwierdzić jego producent). Nie należy wykonywać żadnych robót na dachu w temperaturze poniżej –20 stopni C. Prace z wykorzystaniem materiałów budowlanych wykonywać należy w zakresach temperatur określonych przez producentów tych materiałów.

Zalecenia dotyczące usuwania zalegającego lodu i śniegu z połaci dachowych:

Śnieg z dachu usuwać należy ręcznie. Odśnieżanie należy przeprowadzać na bieżąco, nie dopuszczając do zlodowacenia śniegu oraz do ponadnormatywnego obciążenia dachu. Prace należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do mechanicznego uszkodzenia pokrycia. Zabrania się stosowania soli odladzających w celu przyspieszenia topnienia śniegu /lodu na powierzchni dachu. Prace należy prowadzić przy zachowaniu przepisów bhp (zgodnie z instrukcją o bhp). W przypadku występowania warstwy śniegu grubszej niż 10cm, można zastosować zgarnianie przy użyciu szufli do odśnieżania, plastikowych lub drewnianych. Czynność zgarniania śniegu należy wykonywać z najwyższą ostrożnością, pozostawiając warstwę 5-10cm śniegu na dachu, tak aby nie uszkodzi pokrycia. Odśnieżanie dachu powinno by wykonywane w sposób wykluczający pryzmowanie śniegu. Używanie sprzętu mechanicznego do wywozu śniegu zrzuconego na ziemie jest dopuszczone wyłącznie na powierzchniach utwardzonych. Użycie takiego sprzętu poza terenami utwardzonymi, na przykład z trawników, spowoduje zniszczenie tych powierzchni. W obszarach terenów nieutwardzonych dalszy transport śniegu musi nadal odbywać się sposobem ręcznym. Strefy przeznaczone do zrzucania śniegu zostaną wskazane przez Administratora obiektu. Obciążenie skupione dachu /np. pracownik z kompletem narzędzi/ nie może przekroczyć 1,5kN.

Ciężar objętościowy śniegu ulega zmianom. Zwykle rośnie wraz z czasem zalegania pokrywy śnieżnej i zależy od miejsca, klimatu i wysokości nad poziomem morza. Ciężar objętościowy śniegu zależy ponadto od nachylenia połaci dachowej i jej ekspozycji na działanie promieni słonecznych i jest zwykle nieco większy niż na gruncie. Można stosować orientacyjne wartości średniego ciężaru objętościowego śniegu na gruncie oraz lodu podane w poniższej tabeli zgodnie z założeniami normy PN-EN 1991-1-3:2005.

W przypadku zalegania różnych rodzajów śniegu należy przeprowadzi pomiar wysokości poszczególnych warstw i sprawdzi czy ciężar łączny nie przekracza  0,72 kN/m2. Nie wolno dopuści do przekroczenia grubości warstwy śniegu lub obciążenia na m2. W przypadku osiągnięcia tych wartości śnieg należy niezwłocznie usunąć.

Montaż nowych detali dachowych na dachu istniejącym.

Nie dopuszcza się montowania dodatkowych elementów (nie ujętych w projekcie) np. dodatkowych attyk, tablic reklamowych itp.) Elementy takie mogą spowodować lokalne zwiększenie zalegającej pokrywy śnieżnej czyli powstanie tzw. worków śnieżnych (dodatkowe obciążenie konstrukcji) lub przecieków połaci dachowej.

Opracował:

mgr inż. PRZEMYSŁAW KAZULEK

UPR.BUD. WKP/0059/POOK/09

projektant branży konstr. w pełnym zakresie