Załącznik nr 5 do SWZ

(dotyczy Grupy 2)

Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny

im. Edmunda Biernackiego

ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

INFORMACJA NA TEMAT SPEŁNIENIA WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRÓW

Grupa 2 - Rękawy papierowo-foliowe i rękawy TYVEK

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów w Grupie 2:

| L.p. | Parametry wymagane dla pozycji 1-7 | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papier o gramaturze 70 g/m2: | Tak |  |
| 1a | - wytrzymałość na przedarcie wzdłużne 700 mN, poprzeczne 750mN | Tak |  |
| 1b | - przenikanie powietrza 11,40µm /Pa.s | Tak |  |
| 1c | - nie zwilżalność wodą 40 s | Tak |  |
| 1d | - wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłużnie nie mniej niż 7,2 kN/m, poprzecznie nie mniej niż 3,8 kN/m, | Tak |  |
| 1e | - wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużnie nie mniej niż 2,4kN/m, poprzecznie nie mniej niż 1,3 kN/m. | Tak |  |
| 1f | - zawartość chlorków nie większa niż 0,05%, siarczanów 0,25%. | Tak |  |
| 2 | Folia o gramaturze 52,9g ± 6% i grubości 52µm ± 8% | Tak |  |
| 2a | - wytrzymałość na rozciąganie 60 N/mm2 | Tak |  |
| 2b | - przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów. | Tak |  |
| 3 | Zgrzew: |  |  |
| 3a | - umieszczony wzdłuż dłuższych boków rękawa zgrzew ma kształt odcinka linii prostej, | Tak |  |
| 3b | - obszar zgrzewu ma szerokość nie mniejszą niż 10mm i zawiera 3 ścieżki | Tak |  |
| 3c | - wytrzymałość zgrzewu na rozrywanie wartość minimalna 1,50 N/ 15 mm, | Tak |  |
| 3d | - temperatura zgrzewu 180-2200 C, nacisk 40-100 N. | Tak |  |
| 4 | Wymagania ogólne: | Tak |  |
| 4a | - wszystkie napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania, w obszarze zgrzewu fabrycznego | Tak |  |
| 4b | - trzy wskaźniki sterylizacji (PARA,EO,FORM) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisu koloru zmiany wskaźnika przed i po sterylizacji | Tak |  |
| 4c | - wskaźniki o powierzchni min. 100 mm2 zgodnie z EN 868-5 w postaci ukośnych pasków | Tak |  |
| 4d | - nadrukowane spełnianie normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2, znak handlowy , nazwa wytwórcy i znak jednorazowego użycia | Tak |  |
| 4e | - jednoznacznie i czytelnie oznaczony kierunek otwierania | Tak |  |
| 4f | - znak CE i MD umieszczony na etykiecie oraz wewnątrz rolki | Tak |  |
| 4g | - ze względów techniczno-higienicznych rękaw nawinięty laminatem na zewnątrz | Tak |  |
| 4h | - termin ważności 5 lat, data ważności na wlepce wewnątrz rolki | Tak |  |
| 4i | - wymagana karta charakterystyki produktu wydana przez producenta w języku polskim | Tak |  |
| L.p. | Parametry wymagane dla pozycji 8-9 | Parametr wymagany |  |
| 1 | Bezbarwny laminat foliowy 9-warstwowy o grubości 52µm ±6% | Tak |  |
| 2 | Biały papier syntetyczny bez zawartości celulozy o gramaturze 64,5g, | Tak |  |
| 3 | Wskaźnik sterylizacji umieszczony od strony folii między ścieżkami zgrzewu, | Tak |  |
| 4 | Opis zmiany koloru wskaźnika przed i po sterylizacji, jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu sterylizacji łatwa do interpretacji, | Tak |  |
| 5 | Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2 oraz znak jednorazowego użycia | Tak |  |
| 6 | Zgrzew dwuścieżkowy, temperatura zgrzewania 105˚C-125˚C, nacisk 40-100N. | Tak |  |
| 7 | Znak CE i MD umieszczony na etykiecie | Tak |  |
| 8 | Rolki o długości 100m pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią, nawinięte laminatem na zewnątrz. | Tak |  |
| 9 | Termin ważności 5 lat, data ważności na wlepce wewnątrz rolki | Tak |  |
| 10 | Wymagana karta charakterystyki produktu wydana przez producenta w języku polskim | Tak |  |

…………………………………..

(podpis Wykonawcy

lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: ……………………