Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu

ul. Moniuszki 10, 42-400 Zawiercie,

tel.: (32) 67 243 37, e-mail: dyrekcja@osir.net.pl

Zawiercie, dn, 29.03.2026 r.

Informacja do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/1/2026 pn. „Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja starego boiska „Włókniarz" wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem szatniowo-sanitarnym”” – informacja o zmianie opisu i terminów

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu dokonuje następujących zmian:

- w Opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający informuje, że odstępuje od alternatywnego opisu nawierzchni boiska wskazanego w załączonej dokumentacji projektowej (określanego tam jako "Wariant 1" i "Wariant 2"). Charakter nadrzędny, ostateczny i wiążący dla Wykonawców przy wycenie i realizacji Przedmiotu zamówienia mają wyłącznie poniższe, minimalne parametry ustalone przez Zamawiającego:

- Typ włókna: kombinacja min. dwóch rodzajów włókien w jednym pęczku (monofil + fibryl)

- Wysokość włókna: min. 45 mm, max. 50 mm

- Dtex: min. 20 000

- Grubość włókna monofilowego: min. 400 mikronów

- Grubość włókna fibrylowanego: min. 95 mikronów

- Waga całkowita nawierzchni: min. 3050 gr/m²

- Ilość pęczków: min. 11 000/m²

- Ilość włókien: min. 120 000/m²

- Przepuszczalność wody przez system: min. 1600 mm/h

- Wytrzymałość włókien na wyrywanie po starzeniu: min. 75N

- Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu: min. 140N

- Wypełnienie nawierzchni: piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM

- Mata elastyczna: grubość maty elastycznej prefabrykowanej typu shockpad: min. 10 mm. Ze względów ekologicznych nie dopuszcza się maty e-layer wykonywanej bezpośrednio na boisku.

Uwaga: Wszelkie inne, sprzeczne z powyższym wykazem parametry nawierzchni znajdujące się w Projektach Budowlanych lub STWiORB (w tym parametry przypisane do Wariantu 1 lub Wariantu 2) nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu.

- w Rozdziale XI ust. 14 pkt 6 w zakresie Przedmiotowych środków dowodowych:

W związku z powyższą zmianą parametrów nawierzchni, Zamawiający modyfikuje wykaz żądanych przedmiotowych środków dowodowych:

- Przedmiotowe środki dowodowe:

- Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta.

- Karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej wystawiona lub poświadczona przez producenta, potwierdzająca parametry zaoferowanej nawierzchni określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- Karta techniczna wypełnienia (granulatu EPDM) wystawiona lub poświadczona przez producenta, potwierdzająca parametry zaoferowanego wypełnienia.

- Kompletny raport z badań przeprowadzony przez akredytowane laboratorium badawcze, dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z wymogami FIFA Quality Programme for Football Turf (Podręcznik 2015 lub nowszy) oraz potwierdzający spełnienie minimalnych parametrów dla poziomu FIFA Quality PRO (lub równoważnego standardu). Badania muszą być wykonane zgodnie z FIFA HAND BOOK OF TEST METHODS EDYCJA 2015 lub nowsza.

- Kompletny raport z badań przeprowadzony przez akredytowane laboratorium badawcze, dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z normą EN-15330 (lub normą równoważną).

- Kompletny raport z badań testu Lisport (przeprowadzony przez akredytowane laboratorium zgodnie z normą EN 15306 lub równoważną) dla włókna oferowanej trawy syntetycznej, potwierdzający wykonanie minimum 100 000 cykli.

- Kompletny raport z badań wystawiony przez akredytowane laboratorium badawcze dla zaoferowanego wypełnienia EPDM, potwierdzający zgodność z normą EN 
71-3 „Bezpieczeństwo zabawek, część 3: migracja określonych pierwiastków” (lub równoważną) oraz dyrektywą EU REACH.

- Kompletny raport z badań przeprowadzony przez akredytowane laboratorium badawcze, potwierdzający zgodność zaoferowanej trawy syntetycznej z normami: EN 71-3, DIN 18035 (lub normami równoważnymi) i dyrektywą EU REACH.

- Atest higieniczny PZH (lub równoważny dokument wydany przez uprawnioną instytucję państwa członkowskiego EOG) dla oferowanej trawy, wypełnienia oraz maty amortyzującej.

- w Rozdziale XII ust. 2 SWZ w zakresie terminu składania ofert:

Było: 09.04.2026 r. godz. 12:00

Powinno być: 13.04.2026 r. godz. 12:00

- w Rozdziale XII ust. 3 SWZ w zakresie terminu otwarcia ofert:

Było: 09.04.2026 r. godz. 12:15

Powinno być: 13.04.2026 r. godz. 12:15

- w Rozdziale X ust. 1 SWZ w zakresie terminu związania ofertą:

Było: 08.05.2026 r.

Powinno być: 12.05.2026 r.

W załączeniu Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Z up. Prezydenta Miasta Zawiercie

Robert Żesławski

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Zawierciu