OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Optyka IR do zabiegów urologicznych, ginekologicznych z koszem do sterylizacji – 2 sztuki)

- Optyka IR do zabiegów urologicznych, ginekologicznych z koszem do sterylizacji.

  - Średnica optyki 10 mm (+/- 1 mm).

  - Skośna pod kątem 30 st.

  - Długości 31-32 cm.

  - Do zastosowania z zielenią indocyjaninową, w zakresie bliskiej podczerwieni.

  - Elementy optyczne tj. soczewki oraz obiektywy z możliwością integracji z systemami obrazowania i systemami analizującymi.

  - Trwałe materiały odporne na chemikalia i uszkodzenia mechaniczne.

  - Wbudowane przyłącze do światłowodu.

  - Autoklawowalna.

  - Kosz do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki o wymiarach: szerokość x długość x wysokość 430 x 65 x 52 mm (+/- 5 mm).

  - Optyka IR kompatybilna z torem wizyjnym posiadanym przez Zamawiającego (KARL STORZ).

- Pozostałe wymagania:

  - Gwarancja min. 24 miesięcy.

  - W ramach gwarancji przeprowadzone będą przeglądy okresowe – min. 1 w roku, w okresie gwarancji (jeżeli wymagane).

  - Przegląd techniczny w miejscu używania aparatu lub urządzenie zastępcze na czas przeglądu (jeżeli wymagane).

  - Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy, max. 48 godz.

  - Czas skutecznej naprawy, max. 7 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia.

  - Urządzenie zastępcze na czas naprawy powyżej 7 dni.

  - Urządzenie/produkty fabrycznie nowe.

  - Wymagania związane z realizacją zasady DNSH (zasada „nie czyń poważnych szkód”/”do not significant harm”).

    - Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów.

    - Szkolenie personelu potwierdzone protokołem, które obejmie zasady mycia i sterylizacji sprzętu w sposób korzystny dla szpitala i środowiska, tj. oszczędzanie energii.

    - Instrukcja obsługi, materiały informacyjne producenta (w ramach materiałów firmowych) dotyczące postępowania z optyką i narzędziami w procesach mycia, dezynfekcji i sterylizacji w formie cyfrowej.