..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Nazwa zadania :

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 186023N PRIOMA – GRÓDKI

Działki nr; 190/1, 190/2, 152/1, 193,	– obręb Prioma, i nr. 69/2, - obręb Gródki, w gminie Płośnica

Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty drogowe

## Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Płośnica ul. Dworcowa 52

13-206 Płośnica

- Kosztorys sporządził:	.....................................................

## Wartość kosztorysowa robót netto :	zł.

Podatek VAT 23 %	....………………… .zł.

Ogółem z VAT:	zł.

### Słownie: ........................................................................................................

……. ..................................................................................................

## Data opracowania kosztorysu :

..........................................

## Nazwa jednostki oferującej wykonanie robót :

.......................................................................................................................

....................................................

( podpis i pieczęć Wykonawcy )

...................................

( pieczęć Wykonawcy )

# KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny numer STWIORB | Nazwa i opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jedn. zł. | Wartość zł. ( 6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DZIAŁ. I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ROZDZIAŁ 1.1 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym | km | 1,892 |  |  |
| 2. | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzewów z wywozem urobku | ha | 0,10 |  |  |
| 3. | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie korzeni drzew pod jezdnią z wywozem karpiny 4,0x0,5x150 | ha | 0,03 |  |  |
|  |  | RAZEM: | x | x | x |  |
|  |  | ROZDZIAŁ 1.2 Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 4. | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni bitumicznej gr. 8 cm , z wywozem gruzu z rozbiórki (usunięcie korzeni) 4,0x0,5x150 | m2 | 300,00 |  |  |
| 5. | D-01.03.02 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem obok w celu powtórnego wbudowania | m2 | 50,00 |  |  |
| 6. | D-01.03.02 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x22 cm, na ławie betonowej z wywozem gruzu z rozbiórki | m | 20,00 |  |  |
| 7. | D-01.03.02 | Rozebranie obrzeża betonowego 8x30 cm, ze złożeniem obok w celu powtórnego wbudowania | m | 20,00 |  |  |
| 8. | D-05.03.11 | Frezowanie na zimno istniejącej nawierzchni bitumicznej , śr. grubość 4cm z wywozem urobku – 3,2 m3 | m2 | 80,00 |  |  |
|  |  | RAZEM: | x | x | x |  |
| DZIAŁ. II ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ GRUPA ROBÓT 45200000-9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ROZDZIAŁ 2.1. Podbudowa |  |  |  |  |

| 9. | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta o gł. 35 cm, pod zjazdy i poszerzenia, z wywozem urobku poza obręb robót 252+1043+1892x0,5+300 | m2 | 2541,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | D-04.05.01 | Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanej cementem C3/4, o gr. 15 cm Pod zjazdy bitumiczne i poszerzenia | m2 | 2541,00 |  |  |
| 11. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63 mm, C90/3 , gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm, pod jezdnię | m2 | 2289,00 |  |  |
| 12. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, C50/30 , gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm, pod zjazdy | m2 | 252,00 |  |  |
| 13. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5, C50/30 , gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm Pod chodnik | m2 | 50,00 |  |  |
| 14. | D-04.08.01 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową , śr. gr. 5 cm x 7975 m2 x 2,5 | Mg | 996,88 |  |  |
| 15. | D-05.03.26 | Wbudowanie pod warstwę wiążącą geosiatkę poliestrową o min. sile zrywającej 50 kN/m, max. wydłużeniu przy zerwaniu 14 %, sile rozciągającej przy wydłużeniu 1 % - min. 3 kN/m | m2 | 8416,20 |  |  |
|  |  | RAZEM: | x | x | x |  |
|  |  | ROZDZIAŁ 2.2. Krawężniki i obrzeża |  |  |  |  |
| 16. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej | m | 20,00 |  |  |
| 17. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 (z rozbiórki)na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 20,00 |  |  |
|  |  | RAZEM: | x | x | x |  |
|  |  | ROZDZIAŁ 2.3. Nawierzchnia |  |  |  |  |
| 18. | D-04.08.01 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W | m2 | 8416,20 |  |  |

|  |  | 50/70 gr. 5 cm po zagęszczeniu, KR1, ze skropieniem podłoża 8227+1892x0,1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr.4 cm – warstwa ścieralna, na jezdni i zjazdach, KR1 ze skropieniem podłoża emulsja asfaltową 7975+252 | m2 | 8227,00 |  |  |
| 20. | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki betonowej gr.6 cm ( szarej z rozbiórki ) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm | m2 | 50,00 |  |  |
|  |  | RAZEM: | x | x | x |  |
|  |  | ROZDZIAŁ 2.4. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |  |  |
| 21. | D-07.02.01 | Montaż progu zwalniającego, płytowego o wymiarach 4,0 x 4,0 x0,1 m (wraz z najazdami), z gotowych elementów prefabrykowanych, zawierających oznakowanie poziome P-25 (kpl 1) | m | 4,00 |  |  |
| 22. | D-07.02.01 | Ustawienie słupków do znaków pionowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm | szt. | 17,00 |  |  |
| 23. | D-07.02.01 | Zamocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków, znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne o pow. ponad 0,3 m2 (folia 2 generacji) wg zestawienia oznakowania pionowego A-17, A-11a – 2 szt., A-7, A-3 – 2 szt., A-4 – 2 szt. , B-18 – 2 szt. , B-33 – 2 szt. B-34 – 2 szt., B-20 , D-42, D-43, E-17a – 2 szt., E-18a – 2 szt. | szt. | 21,00 |  |  |
| 24. | D-07.02.01 | Zamocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków, znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne o pow. do 0,3 m2 (folia 2 generacji) wg zestawienia oznakowania pionowego T – 11 szt. | szt. | 11,00 |  |  |
|  |  | RAZEM: | x | x | x |  |
|  |  | ROZDZIAŁ 2.5. Pobocza |  |  |  |  |
| 25.. | D-06.03.01 | Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, śr. gr. 10 cm z nadaniem odpowiedniego spadku | m2 | 3695,00 |  |  |
| 26. | D-06.01.01 | Humusowanie gr. 10 cm, z obsianiem trawą | m2 | 2300,00 |  |  |

|  |  | RAZEM: | x | x | x |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ROZDZIAŁ 2.6. Rowy |  |  |  |  |
| 27. | D-06.04.01 | Oczyszczenie, pogłębianie oraz profilowanie dna i skarp rowu | m | 900,00 |  |  |
|  |  | RAZEM: | x | x | x |  |
|  |  | ROZDZIAŁ 2.7. Roboty towarzyszące |  |  |  |  |
| 28. | D-01.03.01 | Założenie rur osłonowych dwudzielnych 120 mm , na przewody telekomunikacyjne | m | 40,00 |  |  |
|  |  | RAZEM: | x | x | x |  |
|  |  | R A Z E M WARTOŚĆ ROBÓT: | x | x | x |  |
|  |  | PODATEK VAT | % |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM: | x | x | x |  |

Słownie: .........................................................................................................................

..........................................................................................................................

......................... dn	r.

…………………..................

( podpis i pieczęć Wykonawcy )