Altana przy budynku - załącznik do pozycji nr 2 przedmiaru robót

## Specyfikacja techniczna:

- CAŁKOWITY: Rozstaw słupów po zewnątrz, szer. 700 cm x dł. 800 cm ( 56 m2 ).

Wysokość całkowita: około 290 cm.

Wysokość światła przejazdu: około 230 cm z przodu.

- Malowanie proszkowe w kolorze: ANTRACYT RAL 7016,

- Elementy konstrukcyjne: stal cynkowana ogniowo, po zakończeniu prac spawalniczych i przygotowaniu otworów montażowych.

- Słup: 13 szt. Profil zamknięty 100x100x2 mm. Po 5 z prawej i lewej strony oraz 3 z tyłu. Zakończony płaskownikami (góra) oraz markami (dół) o wymiarach 200x200 mm, fabrycznymi otworami przygotowanymi do montażu. Wypełnienia ścian (4 lewe, 3 prawe, przód bez wypełnień, tył 4) o wymiarach:

- 187,5 cm x 235 cm,

- Lewe i prawe: 162,5 cm x 235 cm.

- Wieniec: 2 szt. Profil zamknięty 100x100x2 mm.

- Krokiew: 4 szt. Profil C, 2xC150x1,5 mm.

- Maskownica: typ STANDARD wysokość 350 mm, blacha ocynkowana o grubości 0,5 mm. Zastosowana po obwodzie wieńca, wykończona w narożach nakładkami.

- Poszycie dachu: ocynkowana blacha trapezowa T55 o grubości min. 0,5 mm, z powłoką antykondensacyjną od wewnątrz w kolorze szaro brudnym. Kolor zewnętrzny dachu: ANTRACYT RAL 7016,

- Kierunek odwodnienia: dach dwuspadowy, spadek do tyłu 1-1,5 %.

- Odwodnienie: rynna pvc, o średnicy 100 mm, nawierzchniowa na tylnej części carportu, rura spustowa o średnicy 90 mm, odprowadzająca wodę do gruntu. Kolor dopasowany do koloru carportu. Elementy montażowe systemu rynnowego (uchwyty) w zestawie. Kierunek odwodnienia dowolny lewy lub prawy.

- Wypełnienia (ścianki) pomiędzy słupami profilem zamkniętym typ MODERN wysokość profila 255 mm, odstęp między profilami 30 mm. Kolor ZŁOTY DĄB lub zbliżony. Ścianki do zabudowy (cały tył, cała lewa strona, trzy segmenty po prawej stronie, przód niezabudowany). Rozstaw słupów co 187,5 cm.

- Konstrukcja wolnostojąca.

- Stopy fundamentowe pod słupy o wymiarze wys. x szer. x dł. cm (80 x 50 x 50) – 13 szt.

- Zakotwienie altany do stóp fundamentowych.

Poglądowe zdjęcie: