Budynek magazynowy - załącznik do pozycji nr 3 przedmiaru robót

Budynek magazynowy drewniany o wymiarach 5,8 x 6 m, jednospadowy z okapem 50 cm

Wymiar zewnętrzny podstawy – 5,8 x 6 m

Wysokość ścian – minimum 220 cm

Wysokość zewnętrzna – około 275 cm

Kąt nachylenia dachu – około 1 stopień, dach płaski zakończony rynną PCV, spad na tył

Konstrukcja – szkieletowa z drewna c24, grubość ścianki 44 mm, deska łączona na pióro wpust, stawiana na kotwach stalowych, odizolowana od podłoża

Dach – deskowanie pokryty papą 5.2 lub gontem, obróbki blacharskie

Impregnacja i dwukrotne malowanie, kolor do ustalenia

Brama otwierana wymiar 250 x 205

Okno 150 x 50 uchylne (dwukomorowe)

Drzwi stalowe 90 x 205

Wykonanie podłoża z kostki brukowej lub betonu szczotkowanego B30 o wymiarach 7 x 7 m

Przykładowa wizualizacja: