Załącznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot dostawy: Dostawa pojazdu z zabudową jednokomorową do zbiórki odpadów komunalnych segregowanych oraz gabarytowych osadzoną na podwoziu w formie leasingu operacyjnego.

| L.p | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE ZABUDOWY JEDNOKOMOROWEJ DO ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH ORAZ GABARYTOWYCH |
| --- | --- |
|  | Zabudowa fabrycznie nowa, rok produkcji nie starszy niż 2026. |
|  | Zabudowa wykonana zgodnie z EN 1501-1:2021 |
|  | Zabudowa z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do zbierania odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach, odpadów selektywnie zbieranych, odpadów biodegradowalnych oraz gabarytowych. |
|  | Skrzynia załadunkowa typu tylno-załadowczego o pojemności nie mniejszej niż 16 m³ i owalnym kształcie. |
|  | Boki skrzyni ładunkowej wykonane z jednego arkusza blach wysokogatunkowych o grubości minimum 3 mm (bez użebrowań). |
|  | Wszystkie spawy wykonane spoiną ciągłą. |
|  | Dach skrzyni ładunkowej wykonany z blachy wysokogatunkowych o grubości minimum 4 mm. |
|  | Dno skrzyni ładunkowej wykonane z blachy wysokogatunkowej o grubości minimum 6 mm. |
|  | Mechanizm prasujący jarzmowy, zamocowany do odwłoka za pomocą sworzni – brak elementów suwliwych. |
|  | Stopień zagęszczania odpadów min. 1:6, w zależności od rodzaju odpadów. |
|  | Możliwość ręcznego sterowania cyklem prasy. |
|  | Właz konserwacyjny usytuowany po prawej stronie w kierunku jazdy z zabezpieczeniem zgodnym z EN 1501-1:2021. |
|  | Rozdzielacz hydrauliczny w tylnej części skrzyni lub na odwłoku. |
|  | Wszystkie czujniki od prasy zagarniającej, urządzenia wrzutowego, podnoszenia kosza zasypowego, drzwi rewizyjnych identycznie, nieprogramowalne (w pełni współzmienne). |
|  | Opróżnianie skrzyni ładunkowej poprzez wysunięcie ściany wypychającej po za obrys skrzyni przez siłownik teleskopowy podwójnego działania. |
|  | Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy. |
|  | Opróżnianie skrzyni ładunkowej poprzez panel sterujący z boku kontenera oraz w kabinie kierowcy. |
|  | Objętość kosza zasypowego minimum 3 m3. |
|  | Hydraulicznie składana klapa gabarytowa odwłoka umożliwiająca ręczne wrzucanie odpadów. |
|  | Możliwość mechanicznego blokowania odwłoka. |
|  | Dno wanny zasypowej wykonane z jednego kawałka blachy trudnościeralnej typu grubości minimum 6 mm. |
|  | Odwłok w całości wykonany spawem ciągłym, zamontowany z tyłu kontenera otwierany w sposób uchylny do góry. |
|  | Króciec odpływowy w koszu zasypowym z zaworem spustowym. |
|  | Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów zgodnie z EN 1501-1:2021. |
|  | Minimum trzy wyłączniki bezpieczeństwa, w tym jeden w kabinie kierowcy. |
|  | Dotykowy wyświetlacz w kabinie z funkcjami: - otwierania kosza zasypowego oraz wysunięcia ściany wypychającej - wyboru siły kompresji odpadów w min. 5 wariantach - autodiagnozy zabudowy - informacji o temperaturze oleju oraz ciśnieniu w układzie hydraulicznym - informacji o statystykach pracy zabudowy - odczyt dostępnej pojemności zabudowy w czasie rzeczywistym z dokładnością do 1% za pomocą laserowego czujnika ściany wypychającej |
|  | Króciec odpływowy w przedniej części kontenera zabudowy z zaworem spustowym. |
|  | Zabudowa z belkowym urządzeniem wrzutowym tylnym. |
|  | Uniwersalne urządzenie wrzutowe dostosowane do współpracy z pojemnikami od 120 litrów do 1100 litrów, wykonanych według normy EN 840 (ochrona przed mechanicznym uszkodzeniem pojemników). |
|  | Urządzenie wrzutowe wyposażone w ramiona DIN do obsługi pojemników 4-kołowych. |
|  | Mechanizm otwierania pokrywy półokrągłej pojemnika 1100 litrów. |
|  | Sterowanie urządzeniem wrzutowym po obu stronach odwłoka. |
|  | Udźwig urządzenia wrzutowego min. 500kg. |
|  | System automatycznego podnoszenia urządzenia wrzutowego podczas cofania. |
|  | Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz cztery światła alarmowe LED, po dwa z przodu i dwa z tyłu zabudowy. Oświetlenie boczne zgodne z wymogami normy EN 1501-1:2021. |
|  | Sygnał dźwiękowy i świetlny przy cofaniu pojazdu oraz otwieraniu i zamykaniu odwłoka zgodnie z EN 1501-1:2021. |
|  | Na zabudowie dwa stopnie dla ładowaczy wykonane z zabezpieczeniami zgodnie z EN 1501-1:2021. |
|  | Tylna kamera szerokokątna z wyświetlaczem w kabinie i funkcją AI wykrywania pieszych. |
|  | Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie, skrzyni załadunkowej oraz odwłoku. |
|  | Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana w kolorze białym. |
|  | Oznakowanie zabudowy znakiem CE. |
|  | Dołączenie do zabudowy oraz urządzenia wrzutowego instrukcji w języku polskim. |

| L.p | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE PODWOZIA DO ZABUDOWY JEDNOKOMOROWEJ DO ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH ORAZ GABARYTOWYCH |
| --- | --- |
|  | # Podwozie fabrycznie nowe |
|  | # DMC 18 000 kg |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2026 r. |
|  | Silnik zasilany ON |
|  | Pojemność skokowa silnika 7-8 l |
|  | Moment obrotowy min. 1000 Nm |
|  | Moc silnika min. 280 KM |
|  | Hamulec silnikowy |
|  | Zbiorniki paliwa min. 240l |
|  | Zbiornik AdBlue min. 30l |
|  | Układ wydechowy wyprowadzony w dół |
|  | Skrzynia biegów zautomatyzowana, bez pedału sprzęgła, z możliwością manualnej zmiany biegów |
|  | Tempomat |
|  | Przystawka odbioru mocy odsilnikowa |
|  | Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego, kierownica po lewej stronie |
|  | Nośność osi przedniej min. 8 000 kg |
|  | Nośność osi napędowej min. 13 000kg |
|  | Układ napędowy pojazdu 4x2 – druga oś napędowa |
|  | Rozstaw osi pojazdu 3900 mm |
|  | Koła w rozmiarze 315/80 R22,5 |
|  | Zawieszenie osi przedniej resory paraboliczne |
|  | Tylne zawieszenie pneumatyczne. |
|  | Kontrola zawieszenia tylnego z pilota |
|  | Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe, układ stabilizujący tor jazdy, układ awaryjnego ostrzegania o niebezpieczeństwie |
|  | Wlot powietrza wysoki z boku kabiny |
|  | System ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu |
|  | Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej |
|  | Poziom hałasu zgodny z normą UE |
|  | Akumulatory 2 x min 225Ah |
|  | Alternator min 100A |
|  | Kabina krótka dzienna, 3-osobowa |
|  | Podświetlane stopnie wejściowe |
|  | Fotel kierowcy pneumatyczny, z pasem bezpieczeństwa wychodzącym z fotela |
|  | Kabina na zawieszeniu mechanicznym |
|  | Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna |
|  | Elektrycznie sterowane szyby |
|  | Lusterka wsteczne podgrzewane i regulowane elektrycznie |
|  | Lusterko rampowe |
|  | Lusterko krawężnikowe |
|  | Dwa komplety kluczyków do pojazdu |
|  | Centralny zamek z pilotem |
|  | Immobilizer |
|  | Wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim |
|  | Gniazdka 12 V i 24V na desce rozdzielczej |
|  | Pneumatyczny sygnał ostrzegawczy |
|  | Sygnał ostrzegawczy cofania |
|  | Kamera cofania |
|  | Reflektory główne i do jazdy dziennej LED |
|  | Boczne światła obrysowe |
|  | Klimatyzacja kabiny manualna |
|  | Radio z bluetooth |

| L. p. | PARAMETRY MONITORINGU DO ZABUDOWY JEDNOKOMOROWEJ DO ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH ORAZ GABARYTOWYCH |
| --- | --- |
|  | # System rejestracji obrazu składający się z 4 kamer. |
|  | # Każda z kamer posiada stopień ochrony środowiskowej IP65 lub wyższy. |
|  | # Możliwość rejestracji w nocy / przy słabych warunkach oświetleniowych. |
|  | # System rejestracji obrazu posiada bufor pamięci pozwalający na obsługę przypadku, gdy pojazd znajdzie się w obszarze o zasięgu sieci GSM nie pozwalającym na przesyłanie do Systemu. |
|  | Informatycznego rejestrowanego materiału na bieżąco. Fragmenty nagrań z takich obszarów odsyłane są do Systemu Informatycznego po odzyskaniu przez Infrastrukturę techniczną na pojeździe połączenia z siecią Internet. Przekazywanie bieżących nagrań ma priorytet nad nagraniami zaległymi, a zaległy materiał jest odsyłany po zakończeniu pracy przez pojazd. |
|  | Montaż kamer na pojeździe oraz ich kąty widzenia pozwalają na rejestrację obrazu z pełnym pokryciem otoczenia pojazdu, z możliwością analizy sytuacyjnej związanej z procesem odbioru odpadów (np.: problem z podjazdem pod MGO, czy wystawiono pojemniki, porządek i przesypy wokół MGO, zawartość opróżnianego pojemnika, przestrzeganie BHP prze załogę, itd.). |
|  | System rejestruje obraz wideo i pojedyncze klatki obrazu z każdej sekundy pracy pojazdu. |
|  | Rejestrowane dane przekazywane są on-line do Systemu Informatycznego w trakcie pracy pojazdu, gdzie następuje ich archiwizacja. Dostęp do przekazanych on-line nagrań odbywa się w Systemie Informatycznym, niezależnie od tego czy pojazd posiada podłączone zasilanie i uruchomiony zapłon. |
|  | Rozdzielczość rejestrowanego obrazu FHD, a ilość klatek na sekundę w nagraniach wideo = 20kl/s. |
|  | Rejestrowany obraz posiada naniesioną informację o dacie i czasie (godzina, minuta, sekunda) rejestracji każdej klatki obrazu. |
|  | System Informatyczny w sposób automatyczny dołącza do rejestrowanych zdarzeń, w tym do: Punkt Jazdy, Punkt Postoju, Załadunek pojemnika przez pojazd, Wyładunek pojazdu (oraz inne zdarzenia, zależnie od monitorowanych w pojeździe sygnałów dodatkowych), nagrania wideo i zanonimizowane nagrania wideo i klatki obrazu zgodne z czasem wystąpienia powyższych zdarzeń - użytkownik może pobrać nagrania i klatki obrazu z każdej kamery odrębnie. |
|  | Jeśli elementem Infrastruktury Technicznej na pojeździe jest dodatkowy moduł CAN/złącze FMS, System Informatyczny umożliwia wyszukiwanie nagrań wideo i klatek obrazu dla wartości poszczególnych parametrów z szyny CAN, zgodnie z kryteriami określonymi przez użytkownika. |
|  | Wszystkie nagrania i czynności powinny być, rejestrowane posiadać identyfikator urządzenia (numer rejestracyjny pojazdu), datę i czas oraz współrzędne geograficzne wyznaczone na podstawie nawigacji satelitarnej GNSS. |
|  | Urządzenie Rejestrujące posiada nieulotną pamięć wewnętrzną pozwalającą na przechowywanie informacji o wszystkich zdarzeniach na pojeździe z co najmniej 4 tygodni pracy. |
|  | Urządzenie Rejestrujące udostępnia połączenie internetowe oraz bezpośrednio komunikuje się przez interfejs WIFI z terminalami pokładowymi, w zakresie umożliwiającym, m.in.: - pełną komunikację terminala pokładowego z Systemem informatycznym, w tym w zakresie pobrania trasy, przesyłania notatek i fotodokumentacji i statusów zleceń odbiorów do Systemu Informatycznego. |
|  | Transfer danych z Infrastruktury technicznej na pojeździe odbywa się jednocześnie z danymi z systemu GNSS. Wszystkie zarejestrowane zdarzenia (załadunek, wyładunek, identyfikacja, ważenie, rejestracja, ruch pojazdu i inne) są rozszerzone o dokładną datę i czas [zgodny z uniwersalnym czasem koordynowanym UTC(PL)] oraz chwilowy błąd wyznaczenia lokalizacji wyrażony w metrach. |
|  | Urządzenie Rejestrujące daje możliwość bezpośredniego dostępu przez interfejs WWW (przeglądarkę internetową) do danych o pracy i aktualnym stanie Urządzenia Rejestrującego oraz pozostałych elementów Infrastruktury technicznej na pojazdach w celu przeprowadzenia analizy i diagnostyki funkcjonowania, czy przeprowadzenia zmian konfiguracyjnych (np. w zakresie karty SIM). Podłączenie z urządzeniem odbywa się bezprzewodowo przez interfejs WiFi. |
|  | Urządzenie Rejestrujące zapewnia połączenie internetowe z prędkością co najmniej 1Mb/s zarówno w przy obiorze, jak i przesyłaniu danych - przy założeniu braku ograniczeń ze strony infrastruktury GSM. |
|  | System Informatyczny jest udostępniany jako usługa z wykorzystaniem infrastruktury serwerowej Wykonawcy. |
|  | System Informatyczny jest zintegrowany z Urządzeniem Rejestrującym oraz wszelkimi innymi elementami Infrastruktury Technicznej na pojazdach. |
|  | System nie wykorzystuje technologii Adobe Flash, ani żadnej innej, która zgłoszona przez producentów, jako technologia nie wspierana lub w trakcie wygaszania wsparcia. |
|  | System posiada mechanizmy pozwalające użytkownikowi zarządzać dostępem do bieżącej lokalizacji pojazdów i ich danych archiwalnych. |
|  | System posiada mechanizmy zarządzania poświadczeniami dostępu do Systemu Informatycznego wraz z możliwością kontroli dostępu do poszczególnych opcji Systemu. |
|  | Wykonawca dostarczy wszelki niezbędny sprzęt (kamery, serwer i jego niezbędne elementy, sprzęt do obsługi systemu monitoringu. |
|  | Zamawiającemu zostanie udostępniona dożywotnia licencja oraz wszelkie niezbędne dane (loginy, hasła, dostępy do serwera oraz schemat podłączenia). |
|  | Zamawiającemu zostanie dostarczony w pełni zautomatyzowany i przygotowany system do obsługi monitoringu. |
|  | Wykonawca na własny koszt dokona szkolenia co najmniej 6 pracowników Zamawiającego z obsługi technicznej systemu. |