Załącznik nr 1

do STWiORB nr …………………… z dnia ………………………….. r.

WYTYCZNE PARAMETRÓW

- Wymagania podstawowe:

  - Wykonanie nawierzchni boiska:

- Nawierzchnia syntetyczna boiska ma zostać wykonana w sposób zapewniający spełnienie wymagań FIH dotyczących obiektów klasy Global Category II,  zgodnie z niniejszym załącznikiem,

- Nawierzchnia pola gry oraz opaski rozbiegowej powinna posiadać kolorystykę określoną w poniższej tabeli lub równoważną. Zastosowanie koloru równoważnego wymaga uprzedniej konsultacji i zgody Zamawiającego.

  - Nawierzchnia musi charakteryzować się następującymi wymaganiami technicznymi i użytkowymi:

| lp. | Podkład elastyczny typu EL o parametrach: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podkład elastyczny typu EL: | układany metodą in-situ na boisku |
|  |  | grubość min. 15mm max 25mm |
|  |  | redukcja siły 55% - 70% |
|  |  | wytrzymałość na rozdzieranie min. 0,4MPa |
| 2 | Trawa syntetyczna wraz z liniami boiska o parametrach: |  |
| 1) | ​Skład włókna: | 100% polietylen (PE), |
| 2) | ​Rodzaj włókna: | włókno monofilowe (100%) kręcone, |
| 3) | ​Wysokość włókna: | min. 12 mm, maks. –13 mm, |
| 4) | ​Grubość włókna: | 160 mikronów, |
| 5) | Ilość węzłów na m2 : | 60 000 - 100 000 |
| 6) | Ilość włókien na m2: | 800 000 - 1 200 00 |
| 7) | ​Dtex (ciężar włókna): | 6 000 - 8 000 |
| 8) | Ciężar włókna na m2 | 2 200 - 2 400 g/m2. |
| 9) | Ciężar całkowity nawierzchni na m2 | 3 200 - 3700 g/m2. |
| 10) | Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy po starzeniu wodą | min. 32N |
| 11) | Wytrzymałość na rozciąganie łączenia między brytami: klejonego po starzeniu wodą | 1000 N – 1400 N / 100 mm |
| 12) | Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniem wodą | 40 N - 80 N/100mm. |
| 13) | Przepuszczalność wody przez samą wykładzinę | min. 2 700mm/h. |
| 14) | Przepuszczalność wody przez cały system | 200 - 800 mm/h. |
| 15) | Toczenie piłki (Ball Roll) | 10 m – 15 m |
| 16) | Odbicie piłki (Ball Rebound) | 100 mm – 400 mm |
| 17) | Nawierzchnia pola gry w kolorze | Kolor niebieski (RAL 5002) lub równoważny |
| 18) | Nawierzchnia opaski rozbiegowej w kolorze | Kolor różowy/magenta (RAL 4003) lub równoważny |