SPECYFIKACJA DLA POJAZDU

CIĄGNIK ROLNICZY ZŁADOWACZEM CZOŁOWYM

z dostawą do Zamawiającego

| Niezbędne wymagania oraz parametry techniczne dla ciągnika rolniczego z ładowaczem | WYPEŁNIA WYKONAWCA Wskazanie Oferowanych Parametrów przez Wykonawcę (spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego) |
| --- | --- |
| - Wymagania dla ciągnika pkt. od 1-22 | ODPOWIEDZI OFERENTA |
| 1. Fabrycznie nowy |  |
| 2.Rok produkcji 2025 |  |
| 3.Moc silnika z zakresu 50-55 KM |  |
| 4.Pojemność silnika 2,4l |  |
| 5.Napęd 4 x 4 |  |
| 6.Skrzynia biegów hydrostatyczna z min. 3 zakresy |  |
| 7.Wspomaganie układu kierowniczego |  |
| 8.Silnik 4 cylindrowy diesla spełniający aktualne normy emisji spalin |  |
| 9.Tylny WOM 540 obr./min |  |
| 10.Tylny podnośnik o udźwigu min.: 1700kg |  |
| 11.Hydraulika z wydajnością min.: 50l/min |  |
| 12.Wyjścia hydrauliczne tylne : 2 pary |  |
| 13.Wyjścia hydrauliczne przednie: 3 pary najlepiej sterowane joystickiem |  |
| 14.Zaczep tylny |  |
| 15.Kabina ogrzewana i klimatyzowana |  |
| 16.Koła rolnicze przednie R18 |  |
| 17.Koła rolnicze tylne o średnicy min R28 |  |
| 18.Szerokość ciągnika z zakresu 155 – 165 cm |  |
| 19.Oświetlenie drogowe i robocze |  |
| 20.Serwis napraw w odległości do 60 km |  |
| 21.Kompletna instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, homologacja niezbędna do rejestracji pojazdu. |  |
| 22.Gwarancja 36 miesięcy |  |
| - Wymagania dla ładowacza czołowego pkt od 1-7 : |  |
| 1. Fabrycznie nowy zamontowany na ciągniku rolniczym |  |
| 2. Udźwig ładowacza min.: 850 kg |  |
| 3. Wysokość podnoszenia min.: 2,7m |  |
| 4. Poziomowanie mechaniczne |  |
| 5. Ładowacz amortyzowany |  |
| 6. Rama wsporcza ładowacza |  |
| 7. Łyżka o szerokości 1,5 m |  |

Uwaga : Załącznik należy podpisać w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.