Plan ochrony zadrzewienia

Obiekt:		Drzewa rosnące na terenie rozbudowy Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. na  dz. ew. nr 67 i 73 obręb 05-04  przy ul. Konstytucji 3 Maja w Radzyminie

Zleceniodawca:       Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Konstytucji 3 Maja 17, 05-250 Radzymin

Wykonawca:	Wujek Mrówka Kamil Wiśniewski

ul. Mieszka I 51A/1, 05-230 Kobyłka

Autor opracowania:

- Podstawa opracowania – Zlecenie

- Zakres opracowania -	wykonanie planu ochrony zadrzewienia dla drzew rosnących na terenie rozbudowy Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. na  dz. ew. nr 67 i 73 obręb 05-04  przy ul. Konstytucji 3 Maja w Radzyminie.

- Cel opracowania – Wskazanie stref ochronnych drzew przeznaczonych do zachowania oraz opisanie zaleceń dla ww. drzew na czas wykonywania robót budowalnych.

### Zawartość opracowania:

  - Inwentaryzacja drzew

  - Zalecenia dla drzew do zachowania:

  - Lokalizacja drzew wraz z wyznaczonymi strefami ochrony drzew

Inwentaryzacja drzew:

| lp | gatunek drzewa | obwód/obwody drzewa na wysokości 130cm od ziemi [cm] | szerokość korony drzewa [m] | wysokość drzewa [m] | zalecenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | lipa drobnolistna | 194 | 8 | 14 | drzewo poza obszarem inwestycji |
| 2 | lipa drobnolistna | 131 | 8 | 13 | drzewo poza obszarem inwestycji |
| 3 | wierzba | 10 | 1 | 2 | wyznaczona strefa ochrony drzewa |
| 4 | wierzba | 10 | 2 | 2 | drzewo poza obszarem inwestycji |
| 5 | lipa drobnolistna | 187 | 8 | 14 | drzewo poza obszarem inwestycji |
| 6 | lilak pospolity | 28 | 1 | 2 | wyznaczona strefa ochrony drzewa |
| 7 | jesion wyniosły | 175 | 10 | 13 | wyznaczona strefa ochrony drzewa |
| 8 | dąb czerwony | 173 | 10 | 12 | wyznaczona strefa ochrony drzewa |
| 9 | robinia akacjowa | 43 | 4 | 4 | drzewo poza obszarem inwestycji |
| 10 | robinia akacjowa | 45 | 4 | 4 | drzewo poza obszarem inwestycji |
| 11 | świerk serbski | 35 | 2 | 6 | drzewo poza obszarem inwestycji |
| 12 | głóg dwuszyjkowy | 17;14;13 | 2 | 4 | drzewo poza obszarem inwestycji |
| 13 | robinia akacjowa | 34 | 4 | 4 | drzewo poza obszarem inwestycji |
| 14 | głóg dwuszyjkowy | 15 | 2 | 4 | wyznaczona strefa ochrony drzewa |
| 15 | głóg dwuszyjkowy | 16 | 2 | 3 | wyznaczona strefa ochrony drzewa |
| 16 | klon pospolity | 37 | 4 | 6 | drzewo koliduje z inwestycją. Utrzymanie drzewa zależy od technologii wykonywania prac |
| 17 | jesion wyniosły | 206 | 14 | 12 | drzewo koliduje z inwestycją. Utrzymanie drzewa zależy od technologii wykonywania prac |
| 18 | cis pospolity | 48;47;47;36;21 | 4 | 3 | bezpośrednia kloizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 19 | świerk serbski | 63 | 4 | 10 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 20 | sosna pospolita | 57 | 4 | 5 | drzewo koliduje z inwestycją. Utrzymanie drzewa zależy od technologii wykonywania prac |
| 21 | głóg dwuszyjkowy | 7 | 10 | 2 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 22 | cis pospolity | 10 pni od 8 do 12 cm | 2 | 2 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 23 | cis pospolity | 11 pni od 8 do 12 cm | 2 | 3 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 24 | cis pospolity | 13 pni od 8 do 12 cm | 4 | 4 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 25 | świerk serbski | 145 | 8 | 11 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 26 | robinia akacjowa | 47 | 2 | 3 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 27 | robinia akacjowa | 37 | 2 | 3 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 28 | robinia akacjowa | 36 | 2 | 3 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 29 | robinia akacjowa | 40 | 2 | 3 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 30 | robinia akacjowa | 48 | 2 | 3 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 31 | żywotnik zachodni | 30 | 1 | 4 | wyznaczona strefa ochrony drzewa |
| 32 | żywotnik zachodni | 30 | 1 | 5 | wyznaczona strefa ochrony drzewa |
| 33 | żywotnik zachodni | 26;25 | 2 | 6 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 34 | żywotnik zachodni | 12 pni od 8 do 23 cm | 4 | 3 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 35 | lipa drobnolistna | 52 | 4 | 6 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 36 | dąb szypułkowy | 32 | 2 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 37 | świerk serbski | 47 | 4 | 7 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 38 | wiśnia ptasia | 65 | 6 | 7 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 39 | wiśnia ptasia | 52 | 4 | 6 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 40 | wiąz górski | 47;36;33 | 6 | 7 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 41 | wiąz górski | 36;34;32;31;26 | 6 | 6 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 42 | grab pospolity | 63 | 6 | 7 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 43 | jałowiec pospolity | 25 | 2 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 44 | żywotnik zachodni | 20;20;16 | 2 | 4 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 45 | grab pospolity | 46;32;18;14 | 4 | 7 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 46 | żywotnik zachodni | 28;22;13;13 | 1 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 47 | żywotnik zachodni | 27;26;20;20 | 1 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 48 | żywotnik zachodni | 25;20;15 | 1 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 49 | żywotnik zachodni | 26;25;25;12 | 1 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 50 | żywotnik zachodni | 25;22;9 | 1 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 51 | żywotnik zachodni | 29;28;20 | 1 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 52 | żywotnik zachodni | 25;24;23;20 | 1 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 53 | żywotnik zachodni | 25;22;22;20 | 1 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 54 | żywotnik zachodni | 22;21;18;18;16 | 1 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 55 | żywotnik zachodni | 33;20;20 | 1 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 56 | żywotnik zachodni | 21;21;21;8 | 1 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 57 | żywotnik zachodni | 35;34 | 1 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 58 | żywotnik zachodni | 32;28 | 1 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 59 | żywotnik zachodni | 32;24 | 1 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 60 | żywotnik zachodni | 32;28 | 1 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 61 | żywotnik zachodni | 43;28 | 1 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 62 | żywotnik zachodni | 28;24;23 | 1 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 63 | żywotnik zachodni | 28;28;22;14;8 | 1 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 64 | żywotnik zachodni | 35;20;20;18 | 1 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 65 | żywotnik zachodni | 33;23;16;15;12 | 1 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 66 | żywotnik zachodni | 50;39 | 1 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 67 | żywotnik zachodni | 40;33 | 1 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 68 | żywotnik zachodni | 43;23;18;17 | 1 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 69 | żywotnik zachodni | 32;24;20;20 | 1 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 70 | żywotnik zachodni | 32;10 | 1 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 71 | żywotnik zachodni | 20;17 | 1 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 72 | żywotnik zachodni | 20;16;14;8 | 1 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 73 | żywotnik zachodni | 25;16;8;8 | 1 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 74 | lipa drobnolistna | 51 | 4 | 6 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 75 | grab pospolity | 55 | 6 | 6 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 76 | wiśnia ptasia | 36 | 6 | 4 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 77 | sosna pospolita | 70 | 4 | 6 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 78 | surmia bignoniowa | 41 | 4 | 4 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 79 | sosna pospolita | 74 | 4 | 6 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 80 | wiąz górski | 49;44;39 | 6 | 6 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 81 | żywotnik zachodni | 19;17;15 | 2 | 3 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 82 | buk pospolity | 68 | 6 | 8 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 83 | cis pospolity | 10 pni od 8 do 14 cm | 4 | 4 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 84 | głóg dwuszyjkowy | 15 | 2 | 3 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 85 | buk pospolity | 71 | 8 | 8 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 86 | platan klonolistny | 47 | 6 | 6 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 87 | glediczja trójcierniowa | 36 | 4 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 88 | sosna pospolita | 65 | 4 | 6 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 89 | platan klonolistny | 68 | 6 | 7 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 90 | klon pospolity | 43 | 4 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 91 | lipa drobnolistna | 138 | 6 | 9 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 92 | lipa drobnolistna | 71 | 6 | 7 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 93 | lipa drobnolistna | 87 | 4 | 6 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 94 | lipa drobnolistna | 82 | 6 | 7 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 95 | lipa drobnolistna | 92 | 6 | 8 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 96 | lipa drobnolistna | 98 | 6 | 7 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 97 | lipa drobnolistna | 102 | 6 | 9 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 98 | lipa srebrzysta | 55 | 4 | 6 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 99 | lipa srebrzysta | 48 | 4 | 6 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 100 | lipa srebrzysta | 60 | 4 | 6 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 101 | lipa srebrzysta | 48 | 4 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 102 | lipa srebrzysta | 53 | 4 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 103 | lipa srebrzysta | 63 | 4 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 104 | jesion wyniosły | 57 | 4 | 5 | wyznaczona strefa ochrony drzewa |
| 105 | klon jesionolistny | 88 | 8 | 8 | wyznaczona strefa ochrony drzewa |
| 106 | klon jesionolistny | 35 | 4 | 4 | wyznaczona strefa ochrony drzewa |
| 107 | żywotnik zachodni | 38 | 10 | 4 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 108 | świerk serbski | 26 | 2 | 4 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 109 | żywotnik zachodni | 26;15;15 | 10 | 4 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 110 | klon srebrzysty | 185 | 8 | 12 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 111 | robinia akacjowa | 82;74 | 4 | 9 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 112 | robinia akacjowa | 75 | 6 | 7 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 113 | robinia akacjowa | 137;87;80 | 10 | 10 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 114 | robinia akacjowa | 110;108 | 8 | 10 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 115 | lilak pospolity | 18;11;10;9 | 2 | 3 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 116 | świerk pospolity | 46 | 2 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 117 | głóg dwuszyjkowy | 28;25;23;17;16 | 4 | 4 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 118 | daglezja zielona | 89 | 6 | 10 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 119 | świerk pospolity | 84 | 4 | 7 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 120 | żywotnik zachodni | 14 pni od 8 cm do 22cm | 6 | 3 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 121 | klon pospolity | 87;77;67;64;21 | 10 | 8 | drzewo koliduje z inwestycją. Utrzymanie drzewa zależy od technologii wykonywania prac |
| 122 | głóg dwuszyjkowy | 33 | 4 | 4 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 123 | głóg dwuszyjkowy | 11 | 2 | 3 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 124 | głóg dwuszyjkowy | 16 | 2 | 3 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 125 | głóg dwuszyjkowy | 23 | 2 | 3 | wyznaczona strefa ochrony drzewa |
| 126 | głóg dwuszyjkowy | 30 | 4 | 4 | drzewo koliduje z inwestycją. Utrzymanie drzewa zależy od technologii wykonywania prac |
| 127 | kasztanowiec zwyczajny | 62;53 | 4 | 5 | wyznaczona strefa ochrony drzewa |
| 128 | klon pospolity | 54 | 4 | 5 | drzewo koliduje z inwestycją. Utrzymanie drzewa zależy od technologii wykonywania prac |
| 129 | klon czerwony | 43 | 2 | 5 | drzewo koliduje z inwestycją. Utrzymanie drzewa zależy od technologii wykonywania prac |
| 130 | klon pospolity | 66 | 4 | 5 | drzewo koliduje z inwestycją. Utrzymanie drzewa zależy od technologii wykonywania prac |
| 131 | klon pospolity | 53 | 4 | 5 | drzewo koliduje z inwestycją. Utrzymanie drzewa zależy od technologii wykonywania prac |
| 132 | żywotnik zachodni | 40 | 1 | 5 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 133 | żywotnik zachodni | 32 | 1 | 4 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 134 | głóg dwuszyjkowy | 8 | 1 | 2 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 135 | głóg dwuszyjkowy | 8 | 1 | 2 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 136 | głóg dwuszyjkowy | 8 | 1 | 2 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 137 | głóg dwuszyjkowy | 8 | 1 | 2 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 138 | głóg dwuszyjkowy | 8 | 1 | 2 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 139 | głóg dwuszyjkowy | 8 | 1 | 2 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 140 | głóg dwuszyjkowy | 8 | 1 | 2 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 141 | głóg dwuszyjkowy | 8 | 1 | 2 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 142 | głóg dwuszyjkowy | 8 | 1 | 2 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 143 | głóg dwuszyjkowy | 8 | 1 | 2 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 144 | głóg dwuszyjkowy | 8 | 1 | 2 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 145 | głóg dwuszyjkowy | 8 | 1 | 2 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 146 | głóg dwuszyjkowy | 8 | 1 | 2 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 147 | głóg dwuszyjkowy | 8 | 1 | 2 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 148 | klon pospolity | 82;38;36;28 | 6 | 6 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 149 | świerk kłujący | 17 | 1 | 3 | drzewo koliduje z inwestycją. Utrzymanie drzewa zależy od technologii wykonywania prac |
| 150 | świerk kłujący | 20 | 1 | 3 | drzewo koliduje z inwestycją. Utrzymanie drzewa zależy od technologii wykonywania prac |
| 151 | świerk pospolity | 14 | 1 | 3 | drzewo koliduje z inwestycją. Utrzymanie drzewa zależy od technologii wykonywania prac |
| 152 | świerk kłujący | 17 | 1 | 3 | drzewo koliduje z inwestycją. Utrzymanie drzewa zależy od technologii wykonywania prac |
| 153 | jesion pensylwański | 103 | 8 | 7 | wyznaczona strefa ochrony drzewa |
| 154 | świerk serbski | 20 | 1 | 4 | wyznaczona strefa ochrony drzewa |
| 155 | świerk serbski | 10 | 1 | 3 | wyznaczona strefa ochrony drzewa |
| 156 | świerk serbski | 14 | 1 | 4 | wyznaczona strefa ochrony drzewa |
| 157 | jarząb zwyczajny | 84 | 6 | 4 | wyznaczona strefa ochrony drzewa |
| 158 | klon pospolity | 15 | 2 | 4 | wyznaczona strefa ochrony drzewa |
| 159 | klon pospolity | 16 | 2 | 4 | wyznaczona strefa ochrony drzewa |
| 160 | klon pospolity | 13 | 2 | 4 | drzewo koliduje z inwestycją. Utrzymanie drzewa zależy od technologii wykonywania prac |
| 161 | klon pospolity | 12 | 2 | 4 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 162 | klon pospolity | 12 | 2 | 4 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 163 | klon pospolity | 13 | 2 | 4 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 164 | klon pospolity | 13 | 2 | 4 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 165 | klon pospolity | 13 | 2 | 4 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 166 | klon pospolity | 13 | 2 | 4 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |
| 167 | kasztanowiec zwyczajny | 13 | 2 | 3 | bezpośrednia kolizja drzewa z inwestycją brak możliwości wyznaczenia strefy ochrony drzewa |

Informacje ogólne na temat drzew ujętych w opracowaniu:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ochrona drzew które zostały przeznaczone do  zachowania podczas procesu budowlanego, który będzie miał miejsce na ww. działkach. Drzewa przeznaczone do ochrony zostały wskazane w inwentaryzacji drzew. Dla większości drzew brak jest możliwości wyznaczenia stref ochronnych z uwagi na bezpośrednią kolizję z projektowaną inwestycją. Dla pozostałych drzew zostały wyznaczone strefy ochronne.

Informacje na temat zaleceń i zakazów w strefie ochrony drzewa:

W strefie ochrony drzewa zakazuje się:

- wykonywania przejazdów ciężkiego sprzętu lub jego parkowania

- składowania materiałów budowlanych i urobku ziemnego

- zmiany chemizmu gleby

- zagęszczania gruntu

- używania urządzeń wytwarzających drgania, które mogą spowodować uszkodzenie korzeni włośnikowych drzew.

Zalecenia podczas prowadzenia prac budowlanych/rozbiórkowych:

Na terenie inwestycji podczas jej trwania powinien być powołany inspektor nadzoru terenów zieleni lub nadzoru dendrologicznego. Pnie drzew powinny być zabezpieczone oszalowaniem z desek do wysokości co najmniej 220 cm. Strefy ochrony drzew muszą zostać wyznaczone w terenie, tak aby były widoczne dla pracowników pracujących na inwestycji. Wykonanie zabezpieczenia drzew oraz wyznaczenie stref ochrony drzewa w terenie powinno się odbyć przy udziale inspektora nadzoru terenów zieleni lub nadzoru dendrologicznego. W przypadku prowadzenia prac budowlanych w obrębie strefy ochrony drzew przed rozpoczęciem prac przy wykopie należy wykonać ekrany korzeniowe. Korzenie drzew w wykopie należy odciąć ręcznie pod kątem prostym z zachowaniem możliwe gładkiej powierzchni rany w celu lepszego jej zasklepiania przez tkankę kalusową oraz w przypadku gatunków liściastych zaimpregnować rany po odciętych korzeniach. W celu poprawnego wykonania ekranu korzeniowego należy w odległości około 0,5 m od krawędzi wykopu wykonać ściankę lub oszalowanie z desek. Przestrzeń pomiędzy ścianką, a granicą wykopu w której występują korzenie wypełnić mieszanką 60% ziemi kompostowej, 20% piasku i 20% torfu. Wykonywanie ekranu korzeniowego winno się odbyć przy udziale inspektora nadzoru terenów zieleni lub nadzoru dendrologicznego. Zaleca się wprowadzenie  do mieszanki zarodników grzybów z rodzaju Trichoderma ( np: preparat Trianum-G) w celu zmniejszenia szans na infekcję korzeni ze strony patogenów. Podczas procesu budowlanego należy bezwzględnie nie dopuścić do przesuszenia mieszanki jak i całej strefy ochrony drzewa. 
Strefa korony drzewa powinna być wyłożona przekompostowana zrębka w celu utrzymania

wilgotności w obrębie występowania korzeni drzewa. Podlewanie powinno się odbywać minimum 3 razy w tygodniu w przypadku braku opadów atmosferycznych. W razie konieczności przejazdu ciężkiego sprzętu przez SOD lub prac w jej obrębie każdorazowo konieczne prace trzeba uzgodnić z inspektorem nadzoru terenów zieleni lub nadzoru dendrologicznego.