FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY - Część 2

TABELA 1

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE | POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Uchwyt/wysięgnik przyłóżkowy – 4 sztuki |  |
| Stojak/wysięgnik przyłóżkowy - Stojak przyłóżkowy składający się z: a) kolumny z b) ramieniem, mocowanej do c) postawy oraz d) uchwytu na regulowanym pasku. - Materiał: stal. - Konstrukcja: stabilna rama stalowa o profilu okrągłym (średnica min. 35 mm) lub kwadratowym (min. 40 mm x 40 mm), głębokość ścianki min. 2,5 mm. - Konstrukcja pomalowana białym lub szarym lakierem proszkowym łatwym do utrzymania w czystości. - Wysokość kolumny: 185 cm +-/15 cm. - Długość ramienia: min. 55 cm. - Kąt nachylenia kolumny do ramienia: min. 118 stopni (dopuszcza się kąt prosty 90 stopni). - Podstawa (stopa): głębokość 70 cm +/-10 cm, szerokość min. 70 cm. - Kąt nachylenia podstawy do stopy: 90 stopni (kąt prosty). - Mocowanie podstawy do kolumny: stabilne nieruchome. - Uchwyt: trójkątny z regulowaną długością paska – klamra odporna na szarpnięcia i wytrzymała na ciężar min. 80 kg. - Regulacja uchwytu: a) możliwość dostosowania długości paska do indywidualnych potrzeb użytkownika, b) możliwość regulacji uchwytu, przynajmniej dwustopniowa - od 80 do 105 cm nad powierzchnią łóżka. - Odległość pierwszej zawieszki od ramy głównej: min. 30,5 cm max 33 cm. - Odległość drugiej zawieszki od ramy głównej: min. 53,6 cm max 55 cm. - Możliwość wsunięcia stabilnej podstawy pod łózko o prześwicie pomiędzy łóżkiem a podłogą do 60 mm. - Produkt musi być zarejestrowany jako produkt medyczny w urzędzie rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, musi posiadać atest, musi posiadać deklarację zgodności z CE. Rysunek poglądowy: | TAK |

TABELA 2

| # Nazwa | Producent/dystrybutor1 i jeżeli istnieje odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy oferowanego produktu (jeśli Zamawiający wskazuje poniżej poszczególne komponenty, informacje te wymagane są także w odniesieniu do tych komponentów) | Liczba | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | # Kwota ogółem BRUTTO (cena jed. brutto x liczba) [w PLN] # do przeniesienia do formularza OFERTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Uchwyt/wysięgnik przyłóżkowy |  | 4 | Sztuka |  |  |

1 Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga: Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w Tabeli 1 i 2  nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.