Znak sprawy: Or.271.4.2026                                                                                 Załącznik nr 1 OPZ do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i sposób jego realizacji:

W ramach zadania należy wykonać modernizację budynku szatniowo-sanitarnego posadowionego na części działki o nr geod. 1029/4 w Czarnej Białostockiej przy ul. Traugutta.

Istniejący budynek konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy 82,9 m2, powierzchni użytkowej 57,60 m2 i kubaturze 273,09 m3 jest w stanie konstrukcyjnym dobrym natomiast widoczne jest zużycie elementów wykończeniowych zewnętrznych i wewnętrznych.

Budynek posadowiony na elementach fundamentowych na których położone zostały podwaliny żelbetowe prefabrykowane 20 x 25 cm, na nich znajdują się panele podłogowe w postaci SP1 i SP2 wewnętrzne warstwowe z drewnianych elementów konstrukcyjnych 5x15 cm, płyty OSB4 2,2 cm, folii paroizolacyjnej stabilizowanej, wełny mineralnej L0,035 W/m2K 15 cm i blachy stalowej ocynkowanej 0,01 cm oraz  SP3 z drewnianych elementów konstrukcyjnych  5 x15 cm oraz deski tarasowej 2,1 cm. Pionowe elementy konstrukcyjne to montowane do paneli podłogowych drewniane słupki 10 x 10 cm. Panele ścienne zewnętrzne wykonane są z deski montowanej do podkonstrukcji drewnianej 2,5 cm 7,0 x 3,0 cm, 3,0 x 5,0 cm- z deski sosnowej zaimpregnowanej, przestrzeni wentylacyjnej 3cm, folii wiatroizolacyjnej,  drewnianych elementów konstrukcyjnych 5 x10 cm, wełny mineralnej montowanej pomiędzy elementami konstrukcyjnymi  12cm, folii paroizolacyjnej oraz płyty OSB 3 1,2 cm. Panele ścienne wewnętrzne wykonane są z  drewnianych elementów konstrukcyjnych 5 x15 cm, wełny mineralnej pomiędzy konstrukcją 15 cm, obustronnie płyta OSB 3 1,2 cm (w ścianie montowane są instalacje techniczne). Panele stropodachowe w postaci  płyt OSB 3 1,80 cm na drewnianych elementach konstrukcyjnych 5 x 15 cm + nadbitki do wyprofilowania spadku, wełna mineralna pomiędzy konstrukcją 15 cm, folia paroizolacyjna oraz płyta OSB 3 1,2 cm. Pokrycie dachu w postaci papy termozgrzewalnej dwuwarstwowo. Obróbki dachowe, attyki wykończone blachą stalową ocynkowaną malowaną proszkowo. Świetliki dachowe piramidowe, stałe, z poliwęglanu w kolorze mlecznym. Nad przejściem wykonana została konstrukcja pergoli na której zamontowano warstwę pokrycia z blachy. Rury spustowe i rynny stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo. Balustrady ( pochylnia) stalowe ocynkowane, malowane w kolorze RAL 6010 – zielonym.

We wszystkich pomieszczeniach:

-  wewnętrzne wykończenie ścian wykonano z wytłaczanej okładziny PCV,

-  na posadzkach położona została wykładzina PCV,

Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczne, wodę i kanalizację sanitarną.

Woda deszczowa odprowadzano jest powierzchniowo z rur spustowych na tereny zielone wokół budynku.

Modernizacja budynku będzie polegała na wykonaniu:

A. Roboty budowlane zewnętrzne w postaci:

- nowej szalówki drewnianej zewnętrznej w zakresie oczyszczenia i impregnacji istniejących okładzin zewnętrznych wykonanych z desek, nowej podkonstrukcji drewnianej do mocowania szalówki drewnianej wraz z warstwą wiatroizolacji, nowa szalówka z desek świerkowych impregnowanych ciśnieniowo i malowanych w kolorze jasnego orzechu.

- nowego przekryciu dachu w zakresie usunięcia obróbek blacharskich, rur spustowych i orynnowania obiektu, sunięcia  starego pokrycia dachowego z podwójnej warstwy papy termozgrzewalnej, płyt OSB  i 15 cm wełny mineralnej, utylizacji materiałów z rozbiórek, położenia nowej warstwy izolacji termicznej i montażu nowych świetlików dachowych, pogrubienia attyk z dostosowaniem do zwiększonej grubości ścian, położenia nowej warstwy płyt, wykonania podwójnego krycia papą termozgrzewalną, wykonania obróbek blacharskich z zabezpieczeniem attyk, i nowym orynnowaniem. Na części zadaszenia znajdującej się nad tarasem na istniejącej konstrukcji  pergoli wykonać nadbitki zrównujące poziom krycia i spadki z pozostałymi częściami dachu, zamontować płyty OSB, wykonać krycie podwójną warstwą papy termozgrzewalnej wraz z  obróbki oraz orynnowaniem adekwatnym jak nad pozostałej częściami budynku.

### montażu zadaszenia konstrukcji (w miejscach przebiegu słupków konstrukcyjnych ściany drewnianej), wspornikowej z kantówki 4x 12 cm nad drzwiami wejściowymi od strony boiska,  wysięg zadaszenia 80 cm, szerokość całkowita 430 cm, przekrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej malowanej w kolorze brązowym na podkładzie z wodoodpornej płyty OSB lub desek drewnianych.

### montażu nowych  rur spustowych 3 sztuki- fi 100mm.

### wymianie desek tarasowych (pomiędzy zabudowanymi modułami) z drewna świerkowego gr. min. 2,5 cm, impregnowane ciśnieniowo i malowane na kolor ciemny orzechowy.

### montażu zabezpieczeń z siatki prześwitu pod budynkiem poprzez zamontowanie paneli wypełnionych siatką stalową ocynkowaną w kolorze brązowym lub szarym, wielkość oczka nie większa niż 3 cm.

### odświeżeniu istniejącej balustrady pochylni dla osób niepełnosprawnych poprzez oczyszczenie i pomalowanie farbą antykorozyjną w kolorze zieleni.

- wymiany całej stolarki w obiekcie szatniowo- sanitarnym:

# zewnętrznej -  6 szt. drzwi stalowe „ciepłe” z ościeżnicą stalową , kolor ciemny brąz, wyposażone w klamkę bezpieczną C i dwa zamki zamykane na klucz, w tym jeden z zamkiem wpuszczanym i jeden zamek nawierzchniowy z gałką, drzwi o wzmocnionej konstrukcji zapobiegającej wgnieceniom i odpornej na uderzenia, wyposażone w samozamykacz,

# wewnętrznej – 4 szt., drzwi stalowe z ościeżnicą stalową, wszystkie drzwi z klamkami bezpiecznymi C z podcięciami lub otworami wentylacyjnymi, dodatkowo 2 sztuki  wyposażone w zamki łazienkowe, konstrukcja drzwi wzmocniona, kolor jasny popielaty,

### B. Roboty budowlane wewnętrzne w postaci:

- we wszystkich pomieszczeniach wykonać demontaż urządzeń, oświetlenia i armatury oraz wszystkich lekkich ścianek wydzielających kabiny sanitarne, usunąć okładziny sufitowe, ścienne i podłogowe, po odkryciu powierzchni wewnętrznych należy dokonać oględzin elementów konstrukcyjnych, płyt i wypełnienia płyt stropowych, ściennych i podłogowych, w przypadku widocznych oznak uszkodzenia lub zawilgocenia należy udokumentować i zgłosić Inwestorowi stan techniczny (przyjęto konieczność wymiany 40 % płyt posadzkowych OSB), Elementy zdemontowane należy poddać utylizacji.

- na ścianach i sufitach należy zamontować nową okładzinę PCV, zmywalną, z paneli boazeryjnych w kolorze jasny popiel, bezspoinowych o nawierzchni zmywalnej, odpornej na wilgoć, pleśń i nietoksyczną, zastosować materiał posiadający potwierdzenie jakości w postaci: aprobaty technicznej ITB i Państwowego Zakładu Higieny oraz klasę odporności ogniowej d2s2, d2,  należy stosować panele odługości nie wymagającej łączenia elementów na długość,  do montażu należy wykorzystać specjalistyczne elementy zestawu w postaci pasujących listew startowych, łączników i narożników wewnętrznych i zewnętrznych. W strefie pryszniców wykonać hydroizolację ściany i posadzki.

### na posadzkach wykonać okładziny PCV o następujących parametrach: wykładzina homogeniczna PVC, antypoślizgowość minimum R10, grubość całkowita min 2mm, wodoszczelność wg. Normy PN EN 13553, dobra odporność chemiczna, kolorystyka zieleń lub beż.

- zdemontować istniejącą armaturę sanitarną ( 2 kpl. kabin z brodzikami, 6 szt. misek ustępowych stojących, 6 szt. umywalek, ścianki giszetowe w pomieszczeniach 3 i 4) i zamontować nowe miski ustępowe, umywalki i kabiny prysznicowe z uwzględnieniem projektowanej aranżacji wnętrz oraz zastosowania specjalistycznej miski ustępowej i umywalki w sanitariacie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Montaż urządzeń wykonać z podłączeniem do istniejących instalacji wodnych i kanalizacyjnych. W łazience (pomieszczenie 3) zamontować ściankę giszetową (wymiary kabin 120 x 100cm, szerokość drzwi 80 cm) z płyty HPL, wysokość 185 cm na 15 cm nóżkach z zamknięciem kabin standardowym, kolor płyty jasny popiel,

- Wyposażenie sanitariatów w pomieszczeniu 9, 10 i 3:

# umywalki o wymiarach ok. 50x 40 cm ceramiczna, biała,  podwieszana, montowana do ściany z przelewem z przodu i otworem na baterię sztorcową z baterią sztorcową nablatową, stojącą, jednouchwytową  z głowica ceramiczną, kolor chrom, z mieszalnikiem przepływ maksymalny wody – 10 l/min,

# miski ustępowe wolnostojące, kompaktowe. białe z deską sedesowa z tworzywa Duroplast, ze wzmocnionymi zawiasami metalowymi.

# kabiny prysznicowe z brodzikami o wymiarach 90 x 90 cm, półokrągłe, montowane w narożniku,  drzwi kabin przesuwne, nietłukące, stelaż biały, baterie ze słuchawkami i regulowanymi uchwytami do słuchawek w kolorze chromu.

Wyposażenie sanitariatu w pomieszczeniu nr 4:

# umywalka o wymiarach 55x55 cm przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, ceramiczna, biała z baterią stojącą, sztorcową nablatową, jednouchwytową  z głowica ceramiczną, kolor chrom,  przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych z przedłużonym uchwytem, przepływ maksymalny wody – 10 l/min, montowana do umywalki.

# miska ustępowa wolnostojąca, kompaktowa, ceramiczna biała z deską z tworzywa Duroplast, ze wzmocnionymi zawiasami metalowymi, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.

# uchylne uchwyty posiadające certyfikat dopuszczający do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej zamontowane w sposób pozwalający na bezpieczne użytkowanie i uwzględniające mogące wystąpić obciążenia przy umywalce - długości 80 cm, kolor biały, jeden uchylny i jeden stały montowane do ściany przy misce ustępowej.

- wyposażenie meblowe: wieszaki szatniowe, biurka, szafki należy na czas prowadzenia prac modernizacyjnych zabezpieczyć i ponownie wstawić do pomieszczeń po zakończeniu prac budowlanych.

- wymiana na nowe urządzeń podgrzewających wodę do umywalek i natrysków  o pojemności 60 dcm3 i mocy 1000W – 2 sztuki  i o pojemności 120 dcm3 i mocy 1500W- 2 sztuki

- Wymiana urządzeń wentylacyjnych: wentylatorów nawiewnych – 10 szt. o mocy 40W z grzałką o mocy 400W każdy, wentylatorów wywiewnych – 10 szt. o wydajności do 70m3/h każdy, wymianie podlegają wszystkie elementy wentylacji, w tym kratki wentylacyjne.

- w ramach robót remontowych instalacji elektrycznych należy wykonać:

- wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED,

- wymianę gniazd wtykowych,

- wymianę grzejników konwektorowych,

- wymianę pojemnościowych podgrzewaczy wody i urządzeń wentylacyjnych (tylko podłączenie)

- wymianę isntalacji odgromowej.

- montaż instalacji przyzywowej w wc niepełnosprawnych.

- istniejące okablowanie wykonane przewodami YDY 3x1,5 pozostawić bez zmian, łączniki zastąpić dopuszkowymi czujnikami ruchu PIR montowanymi w adapterach natynkowych o parametrach: napięcie: 110–240 V~, prąd: 8,5 A,  maks., częstotliwość: 50/60 Hz, pobór mocy w trybie czuwania: < 0,015 W, maksymalna moc łączeniowa: 2000 W, maks. moc przełączana LED: < 500 VA, stopień ochrony: IP55, odporność udarowa: IK07, kąt skanowania: 1200 , kolor: biały

- wykonać wymianę istniejących gniazd wtykowych na nowe, okablowanie pozostawić bez zmian poza pomieszczeniem nr 9 gdzie należy zmienić lokalizację jednego gniazda, istniejące okablowanie przenieść w konstrukcji ścian szkieletowych układając w rurkach karbowanych.

- wykonać  wymianę istniejących grzejników konwektorowych na nowe, w pom. nr 7, 8, 9 i 10 o mocy 350W, w pozostałych pomieszczeniach grzejniki o mocy 500W. Grzejniki wyposażyć we własne termostaty, podłączane do instalacji poprzez gniazdo wtykowe.

- wykonać wymianę opraw oświetleniowych pomieszczeń na LED w ilości 40 szt.

- wykonać w pomieszczeniu WC niepełnosprawnych instalację przyzywową,

- wszystkie instalacje wykonać w rurkach karbowanych w konstrukcji ścian szkieletowych.

- wymienić zwody poziome instalacji odgromowej drutem odgromowym, stalowym, ocynkowanym o średnicy Ø8 mm na dachu z zachowaniem istniejących konstrukcji naciągowych, wymienić wsporniki klejone do poszycia dachu, sprawdzić stan uziomów i w razie potrzeby wzmocnić uziomami szpilkowymi do prowadzając do oporności uziomu poniżej. 10Ω.

- Zamawiający informuje, że koszty związane z poborem energii elektrycznej, wody oraz zabezpieczeniem sanitarnym ponosi Wykonawca w oparciu o odrębne umowy z gestorami sieci bądź ze specjalistycznymi firmami realizującymi takie usługi,

- złożenie przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego a po wykonaniu zadania kosztorysu powykonawczego,

Inwestycję należy wycenić i wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym do przygotowania oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 prawa zamówień publicznych informuje, że ilekroć w dokumentacji zamówienia wskazane zostały normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych dopuszcza się również rozwiązania równoważne z opisywanymi w powyższych dokumentach. Tym samym do wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, dopuszczalne są rozwiązania wskazane w tych dokumentach „ lub równoważne”.