Załącznik nr 2 do SWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

(OPZ)

dla zamówienia publicznego pn.

Dostawa urządzeń i oprogramowania zwiększającego odporność na cyberataki w ramach realizacji Projektu Cyberbezpieczny Samorząd

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Konkurs grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” nr FERC.02.02-CS.01-001/23

Spis treści

Wymagania ogólne	3

1.	Urządzenie UTM dla Urzędu Miejskiego	4

2.	System zbierania i analizy logów dla Urzędu Miejskiego	10

3.	Macierz dyskowa dla Urzędu Miejskiego	15

4.	Zarządzalne przełączniki sieciowe dla Urzędu Miejskiego (2 szt.)	21

5.	Zarządzalne przełączniki sieciowe dostępowe dla Urzędu Miejskiego (2 szt.)	25

6.	Urządzenie UTM dla GOPS	30

7.      System zbierania i analizy logów dla GOPS	36

7.	Przełącznik sieciowy dla GOPS (1 szt.)	41

8.	Rozwiązania równoważne	46

# Wymagania ogólne

- Niniejszy załącznik stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Wymagane minimalne parametry techniczne” oraz zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej.

- Zamówienie obejmuje kompleksową dostawę, montaż, wdrożenie oraz konfigurację wszystkich elementów infrastruktury objętych niniejszym zamówieniem. Wymagane jest, aby wszystkie komponenty sprzętowe i programowe stanowiły spójny, w pełni kompatybilny ekosystem technologiczny, umożliwiający ich wzajemną integrację (Zamawiający posiada odpowiednią ilość licencji do wirtualizacji oraz systemów operacyjnych). Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia pełnego wdrożenia wszystkich systemów, ich uruchomienia wraz z migracją danych oraz weryfikacji poprawności działania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni także wsparcie powdrożeniowe oraz przeprowadzi szkolenie dla administratora IT wyznaczonych przez Zamawiającego, w sposób umożliwiający samodzielną i efektywną obsługę oraz zarządzanie wdrożonymi systemami.

- W ramach ceny zakupu sprzętu/oprogramowania Wykonawca zapewnia gwarancję obejmującą: konsultacje techniczne niezbędne dla prawidłowego działania systemów oraz usuwanie usterek i awarii związanych z konfiguracją systemów w ilości 10 roboczo godzin w okresie jednego roku od daty podpisania protokołu odbioru.

- Wszelkie dostarczane w ramach zamówienia oprogramowanie musi być fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieaktywowane wcześniej na żadnym urządzeniu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć je w najnowszej stabilnej wersji, dostępnej na dzień składania ofert, pochodzącej wyłącznie z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Oprogramowanie nie może być obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a jego nośniki – o ile występują – muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych.

- Dostarczany sprzęt również musi być fabrycznie nowy, kompletny i sprawny technicznie. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń używanych, regenerowanych ani pochodzących z tzw. rynku „refurbished”. Sprzęt powinien być wyprodukowany nie wcześniej niż w styczniu 2025 r., pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucyjnego producenta oraz zostać dostarczony w oryginalnym opakowaniu.. Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się dwoma kryteriami: ceną (waga 60%) oraz okresem gwarancji dodatkowej (waga 40%). Kryterium ceny pozwala na wybór rozwiązania najbardziej korzystnego ekonomicznie, natomiast kryterium gwarancji dodatkowej zostało przyjęte z uwagi na konieczność zapewnienia nieprzerwanego i bezpiecznego funkcjonowania wdrożonych systemów.

- Pod pojęciem „gwarancja dodatkowa” Zamawiający rozumie czas, w którym sprzęt i oprogramowanie objęte są takimi samymi warunkami gwarancyjnymi jak w okresie obowiązywania gwarancji podstawowej. Zaoferowany okres gwarancji dodatkowej jest równoznaczny z udzielaniem licencji, wsparcia producenta, możliwości aktualizacji oprogramowania tak jak w okresie pierwszych 2 lat po zakupie a w przypadku macierzy dyskowej 3 lat po zakupie.

# Urządzenie UTM dla Urzędu Miejskiego

- Wymagania Ogólne

  - System bezpieczeństwa realizuje wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa mogą być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej muszą być zapewnione niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

  - System realizujący funkcję Firewall zapewnia pracę w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.

  - System umożliwia budowę minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji.

  - Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 5 administratorów do poszczególnych instancji systemu.

  - System wspiera protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie:

    - Firewall.

    - Ochrony w warstwie aplikacji.

    - Protokołów routingu dynamicznego.

- Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii

  - W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – istnieje możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach system firewall zapewnia funkcję synchronizacji sesji.

  - Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.

  - Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.

  - System umożliwia agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Ponadto daje możliwość tworzenia interfejsów redundantnych.

- Interfejsy, Dysk, Zasilanie:

  - System realizujący funkcję Firewall dysponuje co najmniej poniższą liczbą i rodzajem interfejsów:

    - 10 portami Gigabit Ethernet RJ-45.

  - System Firewall posiada wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające instalację oprogramowania z klucza USB.

  - System Firewall pozwala skonfigurować co najmniej 200 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.

  - System realizujący funkcję Firewall jest wyposażony w lokalną przestrzeń dyskową o pojemności minimum 128 GB.

  - System jest wyposażony w zasilanie AC.

- Parametry wydajnościowe:

  - W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 700 tys. jednoczesnych połączeń oraz 32 tys. nowych połączeń na sekundę.

  - Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 10 Gbps dla pakietów 512 B.

  - Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 1.7 Gbps.

  - Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 128 nie mniej niż 6 Gbps.

  - Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions)- minimum 1.3 Gbps.

  - Wydajność skanowania ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions) z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 650 Mbps.

  - Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 600 Mbps.

- Funkcje Systemu Bezpieczeństwa:

W ramach systemu ochrony są realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych:

  - Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.

  - Kontrola Aplikacji.

  - Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN.

  - Ochrona przed malware.

  - Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System.

  - Kontrola stron WWW.

  - Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP.

  - Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).

  - Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site.

  - Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3.

  - Możliwość filtrowania zapytań DNS w ruchu przechodzącym przez system.

  - Rozwiązanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa).

- Polityki, Firewall

  - Polityka Firewall uwzględnia: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.

  - System realizuje translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz:

    - Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu.

    - Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP.

  - W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN.

  - Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: adresy URL, adresy IP.

  - Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe.

  - Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna.

  - Element systemu realizujący funkcję Firewall integruje się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to, aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu.

    - Amazon Web Services (AWS).

    - Microsoft Azure.

    - Google Cloud Platform (GCP).

    - VMware NSX.

- Połączenia VPN

  - System umożliwia konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia:

    - Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.

    - Obsługę szyfrowania protokołem minimum AES z kluczem  128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM).

    - Obsługa protokołu Diffie-Hellman  grup 19, 20.

    - Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh.

    - Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.

    - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności.

    - Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.

    - Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat.

    - Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu.

    - Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu.

    - Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.

    - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site.

  - Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN. Oprogramowanie klienckie vpn jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji.

- Routing i obsługa łączy WAN

W zakresie routingu rozwiązanie zapewnia obsługę:

  - Routingu statycznego.

  - Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego).

  - Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM.

  - Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu.

  - ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu.

  - BFD (Bidirectional Forwarding Detection).

  - Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu.

- Funkcje SD-WAN

  - System umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN.

  - SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec).

- Zarządzanie pasmem

  - System Firewall umożliwia zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.

  - System daje możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji.

  - System pozwala zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP.

  - System zapewnia możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.

- Ochrona przed malware

  - Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

  - Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS.

  - W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości  lub umożliwia konfigurację maksymalnego czasu, który system bezpieczeństwa może poświęcić na dekompresję archiwum.

  - System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów.

  - System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android).

  - Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

  - System współpracuje z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania z usługi typu Sandbox w usłudze chmurowej

  - Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta.

  - Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu.

- Ochrona przed atakami

  - Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych.

  - System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach.

  - Baza sygnatur ataków zawiera minimum 5000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

  - Administrator systemu ma możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur.

  - System zapewnia wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.

  - Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty).

  - Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.

  - Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie.

- Kontrola aplikacji

  - Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwia kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.

  - Baza Kontroli Aplikacji zawiera minimum 2000 sygnatur i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

  - Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) są kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.

  - Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P.

  - Administrator systemu ma możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur.

  - Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

  - System daje możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80).

- Kontrola WWW

  - Moduł kontroli WWW korzysta z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL  pogrupowanych w kategorie tematyczne.

  - W ramach filtra WWW są dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy.

  - Filtr WWW dostarcza kategorii stron zabronionych prawem np.: Hazard.

  - Administrator ma możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL.

  - Filtr WWW umożliwia statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex).

  - Filtr WWW daje możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony.

  - Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo.

  - Administrator ma możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania WWW.

  - System pozwala określić, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji.

- Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji

  - System Firewall umożliwia weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą:

    - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu.

    - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.

    - Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.

  - System daje możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania wieloskładnikowego.

  - System umożliwia budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie.

  - Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP.

- Zarządzanie

  - Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania.

  - Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest  realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

  - Istnieje możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego dla dostępu administracyjnego.

  - System współpracuje z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwia przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow.

  - System daje możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację.

  - Element systemu pełniący funkcję Firewall posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.

  - Element systemu realizujący funkcję Firewall umożliwia wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone.

  - Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM).

  - Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP.

- Logowanie

  - Elementy systemu bezpieczeństwa realizują logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub konieczne jest zastosowanie komercyjnego systemu logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej.

  - W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall zapewnia przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania.

  - Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa.

  - Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall.

  - System zapewnia możliwość logowania do serwera SYSLOG.

  - Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS.

- Serwisy i licencje

Do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów wymagane są licencje:

  - Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox cloud, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen ważne przez okres 2 lat od daty uruchomienia urządzenia u Zamawiającego.

- Gwarancja oraz wsparcie

  - System jest objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres  24 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania i wsparcie techniczne w trybie 24x7.

# System zbierania i analizy logów dla Urzędu Miejskiego

Charakterystyka (wymagania minimalne)

1.	W ramach postępowania Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Oprogramowanie wraz z licencją. Wykonawca musi dostarczyć licencje na czas nieograniczony.

2.	Oprogramowanie musi posiadać od dnia uruchomienia u Zamawiającego na okres 24 miesięcy wsparcie techniczne producenta lub dystrybutora.

3.	Oprogramowanie musi posiadać możliwość aktualizacji do najnowszej dostępnej wersji w okresie gwarancji. W ramach gwarancji Zamawiający ma prawo zgłaszać błędy w Oprogramowaniu do serwisu producenta.

4.	Licencje na Oprogramowanie dostarczone będą do siedziby Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej.

5.	Wykonawca wraz z systemem może dostarczyć system do aktywnego monitoringu kluczowych systemów Zamawiającego. Wykonawca przeprowadzi instalację, konfigurację oraz podłączenie wszystkich wymaganych systemów będących celem monitorowania. System musi spełniać poniższe wymagania minimalne:

6.	Użytkownicy

6.1.	Tworzenia wielu użytkowników systemu monitorowania IT bez dodatkowych opłat.

6.2.	Zapewnienia równoległego dostępu do systemu dla wielu użytkowników.

6.3.	Ograniczania użytkownikom dostępu do wybranych grup hostów.

7.	Monitorowanie

7.1.	Monitorowania serwerów fizycznych.

7.2.	Monitorowania urządzeń sieciowych.

7.3.	Monitorowania stanu połączeń.

7.4.	Monitorowanie interfejsów sieciowych przełączników, routerów, serwerów

7.5.	Monitorowanie maszyn wirtualnych pracujących pod kontrolą systemów Windows i Linux.

7.6.	Dostęp do systemu monitorowania przez panel dla urządzeń mobilnych.

7.7.	Możliwość rozbudowy systemu o monitorowanie kolejnych urządzeń.

7.8.	Automatyczne wykrywanie usług na urządzeniach, powiadamianie o wykryciu nowych usług.

7.9.	Grupowanie hostów.

7.10.	Definiowanie planowanych przerw serwisowych dla hostów i usług.

7.11.	Możliwość zaznaczenia reakcji na awarię - odpowiadanie na alerty (ACK).

7.12.	Wykonywanie operacji na grupach hostów (włączenie/wyłączenie monitorowania, powiadomień; konfiguracje przerw serwisowych).

7.13.	Generowanie raportów dostępności monitorowanych urządzeń, usług i procesów biznesowych (raporty wyświetlane na stronie www).

7.14.	Monitorowanie serwerów za pomocą agentów

7.15.	Monitorowanie serwerów aplikacji: Tomcat, Oracle WebLogic Server, Oracle Application Server.

7.16.	Monitorowanie Active Directory.

7.17.	Monitorowanie serwerów plików, udziałów sieciowych.

7.18.	Monitorowanie statusu serwerów Apache.

7.19.	Monitorowanie baz danych:

7.19.1.	ORACLE, MySQL, Postgress, MSSQL Server, DB2

7.20.	Monitorowanie urządzeń przez następujące protokoły:

7.20.1.	SNMP, WMI, IPMI.

7.21.	Konfigurację oprogramowania systemu monitorowania poprzez interfejs WWW.

7.22.	Monitorowanie poprawności działania DNS.

7.23.	Monitorowanie środowiska VMware.

7.24.	Monitorowanie środowiska Hyper-V.

7.25.	Monitorowanie środowisk Proxmox

7.26.	Monitorowanie działania serwera czasu NTP.

7.27.	Monitorowanie offsetu czasu na serwerach.

7.28.	Monitorowanie ping - czasy odpowiedzi, straty pakietów.

7.29.	Monitorowanie zajętości miejsca na poszczególnych partycjach.

7.30.	Monitorowanie obciążenia dysków.

7.31.	Monitorowanie wykorzystania pamięci RAM.

7.32.	Monitorowanie obciążenia CPU.

7.33.	Monitorowanie logów systemowych Windows.

7.34.	Monitorowanie macierzy dyskowych, status urządzenia statusów dysków urządzenia.

7.35.	Dodawanie własnych wtyczek / agentów dla urządzeń i usług, które standardowo nie są obsługiwane.

7.36.	Zgodność z wtyczkami programu Nagios służącego do monitorowania sieci, urządzeń sieciowych, aplikacji oraz serwerów działający w systemach Linux i Unix.

7.37.	Agregację usług niskiego poziomu do procesów biznesowych (tzw. Business Intelligence)

7.38.	Symulację awarii elementów infrastruktury i badanie jej wpływu na procesy biznesowe

7.39.	Monitorowanie rozproszone (podgląd w pojedynczym panelu stanu wielu instancji monitorujących, np. z kilku lokalizacji/oddziałów).

7.40.	Wykrywanie niestabilnie działających usług.

7.41.	Monitorowanie dostępności stron internetowych.

7.42.	Konfigurację hierarchiczną (dziedziczenie konfiguracji dla grup urządzeń).

8.	Prezentacja

8.1.	Prezentację stanu urządzeń na mapie.

8.2.	Prezentację danych na dashboardach.

8.3.	Elastyczną konfigurację dashboardów, wybór elementów.

8.4.	Wizualizację stanu działania całej infrastruktury na jednym dashboardzie.

8.5.	Tworzenie indywidualnych dashboardów przez użytkowników

9.	Powiadomienia

9.1.	Globalne wyłączanie powiadomień.

9.2.	Powiadamianie użytkownika o problemach przez e-mail.

9.3.	Eskalację powiadomień do kolejnych użytkowników w przypadku braku reakcji na powiadomienie.

9.4.	Definiowanie przedziałów czasowych w których wysyłane są powiadomienia do poszczególnych użytkowników.

9.5.	Definiowanie różnych wartości progowych alertów na poziomie globalnym, grupy urządzeń, pojedynczych urządzeń, pojedynczych usług

10.	Konfiguracja

10.1.	Konfigurację oprogramowania systemu monitorowania poprzez interfejs WWW

10.2.	Automatyczna konfiguracja i działanie z REST-API

10.3.	Centralne zarządzanie agentami

10.4.	Integracja danych z różnych źródeł danych (JSON, XML, SNMP)

11.	Monitoring bazy danych systemu HIS

Możliwość monitorowania bazy danych systemu HIS w zakresie co najmniej:

11.1.	 Instance state

11.2.	 Version

11.3.	Jobs

11.4.	Locks

11.5.	Processes

11.6.	Number of active sessions

11.7.	Recovery area

11.8.	Log switch activity

11.9.	General tablespace information

11.10.	Tablespaces performance

11.11.	Long active sessions

11.12.	Undo retention

11.13.	Custom SQLs

11.14.	RMAN backup status

11.15.	RMAN backups

11.16.	ASM disk groups

11.17.	Apply and transport lag of Oracle Data-Guard

11.18.	Możliwość dodania własnych zapytań SQL i monitorowanie zwracanych wartości

12.	Kolektor logów

12.1.	System monitoruje urządzenia klasy UTM minimum w zakresie:

12.1.1.	wykrywanie włamań i szybkość blokowania WARN lub CRIT, jeśli wskaźnik wykrywania przekracza poziomy konfigurowane przez użytkownika

12.1.2.	monitoruje stan synchronizacji klastra High-Availability. Status „zsynchronizowany” jest uważany za OK, a status „niezsynchronizowany” CRIT.

12.1.3.	monitoruje ogólny stan alarmów czujników urządzenia Firewall. Status kontroli jest OK, jeśli wszystkie czujniki mają status alarmu „fałsz” (0) i CRIT, jeśli co najmniej jeden czujnik ma stan alarmu „prawda” (1).

12.1.4.	monitoruje aktualną liczbę sesji na urządzeniu

12.1.5.	monitoruje liczbę dostępnych tuneli IPSec VPN

12.1.6.	monitoruje wykrywanie wirusów. Przechodzi WARN lub CRIT, jeśli wskaźnik wykrywania przekracza poziomy konfigurowane przez użytkownika.

12.1.7.	monitoruje poziom wykorzystania procesora

12.1.8.	Górne domyślne poziomy to 80,0, 90,0 procent. Poziomy są konfigurowalne.

12.2.	Możliwość odbierania i prezentacji danych z UTM z wykorzystaniem kolektora logów syslog

12.3.	System ma możliwość odbierania danych z systemu EDR z wykorzystaniem kolektora logów syslog.

13.	Cyberbezpieczeństwo

13.1.	System monitoruje urządzenia klasy UTM minimum w zakresie:

13.1.1.	wykrywanie włamań i szybkość blokowania WARN lub CRIT, jeśli wskaźnik wykrywania przekracza poziomy konfigurowane przez użytkownika

13.1.2.	monitoruje stan synchronizacji klastra High-Availability. Status „zsynchronizowany” jest uważany za OK, a status „niezsynchronizowany” CRIT.

13.1.3.	monitoruje ogólny stan alarmów czujników urządzenia Firewall. Status kontroli jest OK, jeśli wszystkie czujniki mają status alarmu „fałsz” (0) i CRIT, jeśli co najmniej jeden czujnik ma stan alarmu „prawda” (1).

13.1.4.	monitoruje aktualną liczbę sesji na urządzeniu

13.1.5.	monitoruje liczbę dostępnych tuneli IPSec VPN

13.1.6.	monitoruje wykrywanie wirusów i szybkość blokowania systemów FortiGate AntiVirus. Przechodzi WARN lub CRIT, jeśli wskaźnik wykrywania przekracza poziomy konfigurowane przez użytkownika.

13.1.7.	monitoruje poziom wykorzystania procesora

13.1.8.	Górne domyślne poziomy to 80,0, 90,0 procent. Poziomy są konfigurowalne.

13.2.	 Możliwość odbierania i prezentacji danych z UTM z wykorzystaniem kolektora logów syslog

13.3.	System ma możliwość odbierania danych z systemu EDR z wykorzystaniem kolektora logów syslog.

14.	System jest objęty usługą wsparcia technicznego świadczoną przez producenta lub Dystrybutora w języku polskim w zakresie:

14.1.	Wsparcie telefoniczne zespołu certyfikowanych inżynierów.

14.2.	Pomoc w prawidłowej i zgodnej z wymaganiami producenta rejestracji produktu.

14.3.	Doradztwo w zakresie konfiguracji.

14.4.	Zdalne wsparcie techniczne.

14.5.	Pomoc w zakładaniu zgłoszeń serwisowych u producenta.

14.6.	Przygotowanie do zdalnej konfiguracji.

14.7.	Zdalna konfiguracja (połączenia szyfrowane) zgodnie z wymaganiami użytkownika.

14.8.	Minimum 5 zdalnych rekonfiguracja urządzenia w związku ze zmianą środowiska lub wymagań użytkownika.

14.9.	Minimum dwa razy w roku zdalny przegląd konfiguracji i logów urządzenia wraz z raportem zaleceń na bazie dobrych praktyk inżynierskich.

14.10.	Minimum dwa razy w roku zdalna aktualizacja oprogramowania zgodnie z zaleceniami producenta i dobrych praktyk inżynierskich.

15.	Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług podmiot serwisujący musi posiadać certyfikat ISO 9001 oraz 27001 w szczególności w zakresie świadczenia usług wsparcia technicznego oraz usług związanych z cyberbezpieczeństwem. Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane w języku polskim w trybie 24x7 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię w języku polskim 24x7.

17.	W ramach postępowania wymaganym jest dostarczenie centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji, umożliwiającego centralizację procesu logowania zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa w ramach całej infrastruktury zabezpieczeń.

18.	Rozwiązanie musi zostać dostarczone w postaci komercyjnej platformy działającej w środowisku wirtualnym lub w postaci komercyjnej platformy działającej na bazie linux w środowisku wirtualnym, z możliwością uruchomienia na co najmniej następujących hypervisorach: VMware ESX/ESXi werje: 6.0, 6.5, 6.7; Microsoft Hyper-V wersje: 2016, 2019  Open Source Xen 4.1+,  Microsoft Azure,.

19.	Interfejsy, Dysk:

19.1.	System musi obsługiwać co najmniej 4 interfejsy sieciowe oraz wspierać powierzchnię dyskową o pojemności 500 GB.

20.	Parametry wydajnościowe:

21.1.	System musi być w stanie przyjmować minimum 1 GB logów na dzień.

21.2.	Rozwiązanie musi umożliwiać kolekcjonowanie logów z co najmniej 1000 systemów.

22.	Logowanie

22.1.	Podgląd logowanych zdarzeń w czasie rzeczywistym.

22.2.	Możliwość przeglądania logów historycznych z funkcją filtrowania.

22.3.	System musi oferować predefiniowane (lub mieć możliwość ich konfiguracji) podręczne raporty graficzne lub tekstowe obrazujące stan pracy urządzenia oraz ogólne informacje dotyczące statystyk ruchu sieciowego i zdarzeń bezpieczeństwa. Muszą one obejmować co najmniej:

22.3.1.	Listę najczęściej wykrywanych ataków.

22.3.2.	Listę najbardziej aktywnych użytkowników.

22.3.3.	Listę najczęściej wykorzystywanych aplikacji.

22.3.4.	Listę najczęściej odwiedzanych stron www.

22.3.5.	Listę krajów, do których nawiązywane są połączenia.

22.3.6.	Listę najczęściej wykorzystywanych polityk Firewall.

22.3.7.	Informacje o realizowanych połączeniach IPSec.

22.4.	Rozwiązanie musi posiadać możliwość przesyłania kopii logów do innych systemów logowania i przetwarzania danych. Musi w tym zakresie zapewniać mechanizmy filtrowania dla wysyłanych logów.

22.5.	Komunikacja systemów bezpieczeństwa (z których przesyłane są logi) z oferowanym systemem   centralnego logowania musi być możliwa co najmniej z wykorzystaniem UDP/514 oraz TCP/514.

22.6.	System musi realizować cykliczny eksport logów do zewnętrznego systemu w celu ich długo czasowego składowania. Eksport logów musi być możliwy za pomocą protokołu SFTP lub na zewnętrzny zasób sieciowy.

23.	W zakresie raportowania system musi zapewniać:

23.1.	Generowanie raportów co najmniej w formatach: PDF, CSV.

23.2.	Predefiniowane zestawy raportów, dla których administrator systemu może modyfikować parametry prezentowania wyników.

23.3.	Funkcję definiowania własnych raportów.

23.4.	Możliwość spolszczenia raportów.

23.5.	Generowanie raportów w sposób cykliczny lub na żądanie, z możliwością automatycznego przesłania wyników na określony adres lub adresy email.

24.	W zakresie korelacji zdarzeń system musi zapewniać:

24.1.	Korelowanie logów z określeniem urządzeń, dla których ten proces ma być realizowany.

24.2.	Konfigurację powiadomień poprzez: e-mail, SNMP w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa.

24.3.	Wybór kategorii zdarzeń, dla których tworzone będą reguły korelacyjne. System korelować będzie zdarzenia co najmniej dla następujących kategorii zdarzeń:

24.3.1.	Malware.

24.3.2.	Aplikacje sieciowe.

24.3.3.	Email.

24.3.4.	IPS.

24.3.5.	Traffic.

24.3.6.	Systemowe: utracone połączenie vpn, utracone połączenie sieciowe.

25.	Zarządzanie

25.1.	System logowania i raportowania musi mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH lub producent rozwiązania musi dostarczać dedykowanej konsoli zarządzania, która komunikuje się z rozwiązaniem przy wykorzystaniu szyfrowanych protokołów.

25.2.	Proces uwierzytelniania administratorów musi być realizowany w oparciu o: lokalną bazę, Radius, LDAP, PKI.

25.3.	System musi umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 4 administratorów z możliwością określenia praw dostępu do logowanych informacji i raportów z perspektywy poszczególnych systemów, z których przesyłane są logi.

26.	Serwisy i licencje

26.1.	System musi być dostarczony w modelu „na własność” tj. niewykupienie odnowienia licencji wsparcia technicznego dla rozwiązania nie spowoduje zablokowania funkcjonowania systemu a jedynie pozbawi możliwości pobierania aktualizacji oprogramowania.

26.2.	Wsparcie: System musi być objęty serwisem producenta na czas 24 miesięcy upoważniającym do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcia technicznego w trybie 24x7.

# Macierz dyskowa dla Urzędu Miejskiego

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) – Macierz dyskowa |
| --- | --- |
| Obudowa | - Obudowa do montażu w szafie rack 19” za pomocą dostarczonych dedykowanych elementów. Oferowane rozwiązanie nie może przekroczyć 6U. |
| Kontrolery dyskowe | - Minimum dwa kontrolery macierzowe pracujące w trybie Symmetrical Active-Active/Mesh Active-Active, to znaczy w trybie zapewniającym dostęp do wolumenów logicznych (LUN) utworzonych w macierzy, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych ścieżek (path) i portów kontrolerów w trybie bez wymuszania preferowanej ścieżki dostępu oraz z zapewnieniem automatycznego równoważenia obciążenia (load balancing) nawet dla pojedynczego LUN. - W celu weryfikacji wymogu Zamawiający zastrzega możliwość wykonania testu w którym dla utworzonego jednego LUN operacje I/O muszą być realizowane jednocześnie przez porty w obu kontrolerach, a generowane obciążenie (IOPS oraz Bandwidth) mają być rozłożone dla pary kontrolerów w stosunku 50/50 +/- 10%. W przypadku zaoferowania większej ilości kontrolerów obciążenie ma być rozłożone proporcjonalnie na wszystkie kontrolery. - Macierz nie może posiadać pojedynczego punktu awarii (SPOF), który powodowałby brak dostępu do danych. |
| CPU | - Wymagany min 1 procesor per kontroler min 8 rdzeni każdy. Macierz musi dostarczać sumarycznie min 16 rdzeni. |
| Wymagana przestrzeń | - Fizyczna przestrzeń dyskowa zbudowana za pomocą dysków SSD SAS oraz HDD NL SAS. Wymagana przestrzeń RAW na dyskach SSD SAS musi wynosić min. 1.92 TB (4x 480GB). Przestrzeń RAW na dyskach NL SAS musi wynosić min. 16 TB RAW (4x 4TB). - Wymagana możliwość rozbudowy przestrzeni użytkowej do 300 TB poprzez instalację dysków oraz półek dyskowych. Rozbudowa musi być wykonywana w sposób online, bez przerwy w dostępie do danych. |
| Zabezpieczenia dyskami SPARE | - Możliwość definiowania przez administratora dysków SPARE lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej. |
| Pamięć Cache | - Co najmniej 32GB pamięci cache na całą macierz (dwa kontrolery). Pamięć cache do zapisu musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku awarii zasilania poprzez funkcję zapisu zawartości pamięci cache na nieulotną pamięć lub posiadać podtrzymywanie bateryjne min. 48 godzin. |
| Dostępne porty front-end | - Razem kontrolery muszą udostępnić do hostów minimum 8 porty 1Gb Eth oraz 4 porty 10Gb Eth SFP+ (wymagane wkładki optyczne). |
| Obsługiwane protokoły | - Wymagane wsparcie dla FC, iSCSI, NFS, CIFS. Nie dopuszcza się wsparcia dla protokołów plikowych poprzez zastosowanie dodatkowego gateway’a / główki NAS. Protokoły NFS i CIFS muszą być natywnie wspierane przez oferowaną macierz. |
| Obsługiwane typy zabezpieczenia RAID | - Kontrolery wyposażone w funkcjonalność konfiguracji poziomu RAID 6 lub równoważnego tolerującego jednoczesną awarię 2 dysków bez utraty danych. |
| Prezentacja dysków logicznych | - Wymagana funkcjonalność tworzenia i prezentacji dysków logicznych (LUN) o pojemności większej niż zajmowana fizyczna przestrzeń dyskowych (ang. ThinProvisioning). Wymagana funkcjonalność zwrotu skasowanej przestrzeni dyskowej do puli zasobów wspólnych (ang. Space Reclamation). Wymagane dostarczenie w/w funkcjonalność na zainstalowana przestrzeń dyskową. - Max liczba wolumenów blokowych (LUN) obsługiwanych przez macierz nie może być mniejsza niż 1000. - Max liczba file system’ów (NAS) obsługiwanych przez macierz nie może być mniejsza niż 500. |
| Zarządzanie | - Zarządzanie macierzą (wszystkimi kontrolerami) z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. Wymagane jest stałe monitorowanie stanu macierzy w tym monitorowanie wydajności obiektów takich jak: - cała macierz - kontrolery - porty front-end - porty logiczne - dyski - LUNy - file systemy - hosty - CPU - Pod kątem parametrów takich jak: - operacje wejścia/wyjścia IOPS - przepustowość (KB/s lub MB/s) - czas odpowiedzi (latency) - średnie użycie CPU w % dla kontrolerów - Wymagana możliwość monitorowania stanu żywotności dysków SSD NVMe. Wymagana możliwość dostępu do historycznych danych wydajnościowych z poziomu GUI macierzy do co najmniej 2 lat wstecz lub jako równoważne dostarczenie fizycznego serwera z oprogramowaniem umożliwiającym zbieranie i przeglądanie danych historycznych w formie wykresów graficznych. - Wymagana możliwość tworzenia polityk logowania. - Wymagane wsparcie multi-factor authentication do logowania się do macierzy. - Wymagana możliwość konfigurowania zasobów macierzy. - Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania. |
| Kopie wewnątrz macierzy | - Tworzenie na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (ang. snapshot) wolumenów blokowych (LUN) w ramach macierzy do wykorzystania w celu np. wykonywania kopii zapasowych lub testów. Snapshoty muszą być wykonywanie w technologii ROW (Redirect On Write). Wymagana jest możliwość utworzenia harmonogramu snapshotów. Macierz musi umożliwiać utworzenie min 800 snapshotów wolumenów blokowych (LUN). Musi być możliwość utworzenia snapshotów których nie można modyfikować ani usunąć przez wybrany okres czasu bez odpowiednich uprawnień celem przywrócenia danych w przypadku ataku ransomware. - Wymagana również obsługa snapshotów file systemów. - Dostarczenie powyższych funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania na całą przestrzeń dyskową i na maksymalną liczbę snapshotów obsługiwanych przez oferowany model macierzy. - Wymagana możliwość tworzenia na żądanie kopii danych typu klon w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Wymagane możliwość resynchronizacji klona z wolumenem źródłowym (LUN). Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania. |
| Kontrola zasobów plikowych (NAS) | - Wymagana możliwość skonfigurowania tzw. quoty ograniczającej wystawione zasoby plikowe. Wymagana możliwość ograniczenia użytkownikom przestrzeni z której mogą korzystać lub liczby plików jakie mogą być przechowywane na udostępnionej przestrzeni. - Wymagana możliwość konfiguracji uprawnień użytkowników typu read-only oraz read-write per wystawiony udział NAS. - Dostarczenie powyższych funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania. |
| Ochrona plików | - Wymagana możliwość skonfigurowania funkcjonalności typu WORM, która blokuje pliki przed usunięciem lub modyfikacją. Zabezpieczone pliki mają pozostać tylko do odczytu przez skonfigurowany okres czasu. Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania. |
| Tiering | - Macierz musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych bez konieczności rekonfiguracji po stronie serwerów korzystających z wolumenów logicznych. Dostarczenie licencji na tą funkcjonalność jest wymagane. |
| Replikacja danych | - Możliwość zdalnej replikacji danych typu on-line (bez przerywania prezentacji wolumenów dyskowych) do macierzy tej samej rodziny w trybach synchroniczna oraz asynchroniczna przy wykorzystaniu portów FC lub IP. Dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności nie jest wymagane na tym etapie postępowania. |
| Klaster macierzowy | - Wsparcie dla technologii klastrowania macierzy dyskowych (ang. Storage Metro Cluster). Macierz musi dostarczać funkcjonalność klastra "wysokiej dostępności" tj. zapewnienia wysokiej dostępności zasobów dyskowych macierzy dla podłączonych platform oprogramowania i sprzętowych z wykorzystaniem synchronicznej replikacji danych przy wykorzystaniu portów FC lub IP pomiędzy 2 macierzami. Pod użytym pojęciem "wysoka dostępność zasobów dyskowych" należy rozumieć zapewnienie bezprzerwowego działania środowiska (aplikacja/system operacyjny/serwer) podłączonego do macierzy (macierz preferowana) w przypadku wystąpienia awarii logicznego połączenia z tą macierzą bądź awarii samej macierzy powodujących dla danego środowiska brak dostępu do zasobów macierzy preferowanej. Funkcjonalność klastra "wysokiej dostępności" pozwala na automatyczne przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z macierzy preferowanej na niepreferowaną w przypadku awarii macierzy preferowanej (tzw. automated failover). Wymagany jest również automatyczny failover z macierzy niepreferowanej na preferowaną. - Dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności nie jest wymagane na tym etapie postępowania. |
| Zaawansowany system diagnostyczny | - Oferowana macierz dyskowa musi być wyposażona w zaawansowany system diagnostyczny, który zapewnia kompleksowe monitorowanie stanu systemu, szybkie wykrywanie problemów oraz proaktywne działania serwisowe. System diagnostyczny musi spełniać następujące wymagania: 1. Stałe monitorowanie stanu komponentów - System diagnostyczny musi umożliwiać ciągłe monitorowanie stanu wszystkich kluczowych komponentów macierzy, w tym: - Procesorów kontrolerów. - Pamięci RAM i pamięci cache. - Dysków SSD i HDD. - Portów sieciowych front-end (Ethernet, Fibre Channel) oraz portów back-end (SAS). - System musi monitorować parametry takie jak temperatura, napięcie, prędkość wentylatorów oraz stan zdrowia dysków, sygnalizując wszelkie nieprawidłowości w czasie rzeczywistym. 2. Diagnostyka dysków twardych - Oprogramowanie musi oferować funkcję monitorowania stanu zdrowia dysków, w tym wykrywanie błędów S.M.A.R.T. oraz analizę żywotności dysków SSD. - System musi umożliwiać wczesne ostrzeganie przed awarią dysku (Predictive Failure Analysis), co pozwala na planową wymianę dysku przed jego uszkodzeniem. - Diagnostyka dysków musi obejmować możliwość uruchamiania testów diagnostycznych, zarówno ręcznie przez administratora, jak i automatycznie w ramach rutynowej konserwacji. 3. System raportowania i powiadomień - System diagnostyczny musi generować automatyczne raporty o stanie systemu, zawierające informacje o błędach, ostrzeżeniach oraz potencjalnych problemach. - Wymagana jest funkcjonalność automatycznego powiadamiania administratorów o krytycznych zdarzeniach za pomocą e-maila, protokołów SNMP lub innych narzędzi monitorujących. - W przypadku wykrycia problemu, system musi automatycznie zapisywać logi zdarzeń oraz dane diagnostyczne, które będą dostępne do analizy. 4. Automatyczne testy diagnostyczne - System musi przeprowadzać automatyczne testy diagnostyczne sprzętu podczas rozruchu oraz w trakcie normalnej pracy, aby wykrywać problemy bez przerywania działania macierzy. - W przypadku wykrycia nieprawidłowości, system musi być w stanie automatycznie podjąć działania naprawcze, takie jak przełączenie ścieżki dostępu na zdrowy kontroler lub wyłączenie wadliwego dysku z użytku. 5. Analiza wydajności i optymalizacja - System diagnostyczny musi monitorować wydajność macierzy, analizując kluczowe wskaźniki, takie jak: - Liczba operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS). - Przepustowość (KB/s lub MB/s). - Opóźnienia (latency). - Wykorzystanie zasobów procesora (CPU usage). - System musi oferować funkcje analizy wydajności oraz rekomendacje dotyczące optymalizacji pracy macierzy, identyfikując potencjalne wąskie gardła. 6. Proaktywne wsparcie serwisowe - System diagnostyczny musi być zintegrowany z narzędziami zdalnego wsparcia, umożliwiając przesyłanie danych diagnostycznych do centrum serwisowego producenta. - Wsparcie musi obejmować proaktywne monitorowanie stanu systemu oraz predykcyjne utrzymanie (predictive maintenance), co pozwala na identyfikację problemów zanim wpłyną one na działanie systemu. 7. Zarządzanie logami i historia zdarzeń - System musi umożliwiać zapis i przeglądanie logów zdarzeń oraz historii diagnostyki sprzętu, co pozwala na szczegółową analizę problemów i śledzenie zmian stanu systemu. - Administrator musi mieć możliwość eksportowania logów i raportów diagnostycznych do dalszej analizy lub przesłania ich do centrum serwisowego w celu wsparcia technicznego. 8. Integracja z narzędziami zarządzania - System diagnostyczny musi obsługiwać standardowe protokoły zarządzania, takie jak SNMP, Redfish API, co umożliwia integrację z zewnętrznymi systemami monitorowania i zarządzania. |
| Oprogramowanie do zarządzania macierzą – w formularzu należy podać pełną nazwę oferowanego oprogramowania | - Oferowana macierz dyskowa musi być wyposażona w dedykowane oprogramowanie zarządzające, które zapewnia kompleksowe zarządzanie, monitorowanie oraz optymalizację pracy systemu. Oprogramowanie powinno obejmować następujące funkcjonalności: - Intuicyjny interfejs graficzny (GUI) - Oprogramowanie do zarządzania macierzą musi zapewniać: - Przyjazny interfejs graficzny: Umożliwiający łatwą konfigurację, zarządzanie oraz monitorowanie wszystkich zasobów macierzy dyskowej. - Monitorowanie wydajności w czasie rzeczywistym: System musi prezentować dane dotyczące wydajności macierzy, takie jak operacje wejścia/wyjścia (IOPS), przepustowość, opóźnienia oraz wykorzystanie zasobów, w formie wykresów i raportów. - Zarządzanie alarmami: Oprogramowanie musi obsługiwać zarządzanie alarmami, w tym powiadamianie o zdarzeniach krytycznych i ostrzeżeniach oraz możliwość konfiguracji polityk alarmowych. - Zarządzanie użytkownikami: System musi umożliwiać tworzenie różnych ról i uprawnień dla użytkowników, zapewniając bezpieczny dostęp do funkcji administracyjnych. - Interfejs wiersza poleceń (CLI) - Oprogramowanie musi oferować: - Zaawansowane zarządzanie przez wiersz poleceń: Interfejs wiersza poleceń musi umożliwiać wykonywanie zaawansowanych operacji konfiguracyjnych oraz diagnostycznych. - Wsparcie dla automatyzacji: System musi obsługiwać tworzenie skryptów automatyzujących rutynowe zadania administracyjne, co zwiększa efektywność zarządzania. - Narzędzia serwisowe i konserwacyjne - Oprogramowanie musi zawierać zestaw narzędzi wspierających rutynową konserwację, w tym: - Aktualizacje i instalacja poprawek: Możliwość przeprowadzania aktualizacji oprogramowania macierzy oraz instalacji poprawek bez przerywania dostępu do danych. - Automatyczne inspekcje: Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne inspekcje stanu macierzy, identyfikując potencjalne problemy przed ich eskalacją. - Narzędzia do diagnostyki: System musi oferować narzędzia do szybkiej diagnostyki i rozwiązywania problemów, co ułatwia konserwację i naprawę sprzętu. - Zdalne monitorowanie i wsparcie - Oprogramowanie musi zapewniać funkcje zdalnego monitorowania oraz wsparcia technicznego przez producenta, w tym: - Zdalny dostęp do systemu: Możliwość zdalnego monitorowania stanu macierzy oraz zdalnego przesyłania plików diagnostycznych do serwisu, co ułatwia wsparcie techniczne. - Powiadomienia o alarmach: System musi automatycznie generować powiadomienia o błędach i ostrzeżeniach, z możliwością przesyłania informacji do administratora poprzez e-mail lub protokół zarządzania (SNMP). - Integracja z platformą analityczną: Oprogramowanie musi umożliwiać analizę danych operacyjnych oraz wspierać funkcje predykcyjnego utrzymania, co pozwala na proaktywne działania serwisowe. - Wymagania dodatkowe - Oprogramowanie musi być dostarczone przez producenta macierzy i zapewniać pełną kompatybilność z oferowanym sprzętem. - Oprogramowanie musi być dostępne w języku polskim lub angielskim. - Producent musi zapewniać wsparcie techniczne oraz regularne aktualizacje oprogramowania przez okres trwania gwarancji. |
| Priorytety zadań | - Macierz musi posiadać możliwość zapewnienia ciągłości biznesu na oczekiwanym poziomie usług (QoS) poprzez definicję polityk QoS w oparciu o maksymalne progi wydajności IOPS i MB/s. Musi istnieć możliwość określenia polityk QoS na poziomie wolumenów. Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania. |
| Wspierane systemy operacyjne | - Wsparcie, dla co najmniej Microsoft Server Windows 2016/2019, Linux RedHat /8.x,9.x,10.x , Rocky Linux 8.x,9.x, 10.x |
| Certyfikaty | - Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001, ISO-50001 oraz ISO-14001 lub równoważne. - Serwer musi posiadać deklaracja CE. |
| Gwarancja i serwis | - Wymagane uaktualnianie firmware-u kontrolerów macierzy bez przerywania dostępu do danych. - Macierz przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz wymiany elementów bez konieczności jej wyłączania. - Macierz musi umożliwiać zdalne zarządzanie. - Urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w styczniu 2025 r. i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta, a także musi być objęte serwisem producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego na terenie RP. - Wymagana gwarancja na 2 lata z czasem reakcji dwa dni robocze, realizowana w miejscu instalacji macierzy. Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego. - Zamawiający oczekuje możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania Producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania. |

# Zarządzalne przełączniki sieciowe dla Urzędu Miejskiego (2 szt.)

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) – Zarządzalne przełączniki sieciowe |
| --- | --- |
| Przełącznik sieciowy 48 portów | - Przełącznik musi posiadać minimum 48 portów RJ45 o minimalnej prędkości 1Gb/s. - Dodatkowo przełącznik musi posiadać minimum 4 porty SFP+ o prędkości minimum 10Gb/s . - Przełącznik musi posiadać port konsolowy umożliwiający zarządzanie urządzeniem z poziomu linii komend. - Przełącznik musi być, posiadać ochronę wszystkich portów przed przepięciami do 6000V. - Przełącznik musi posiadać ochronę przeciwzwarciową. - Zasilacz przełącznika musi posiadać ochronę przeciw przegrzaniem. - Zasilacz przełącznika musi posiadać zabezpieczenie przed nadmiernym napięciem. - Przełącznik musi umożliwiać montaż w standardowej szafie rack 19” za pomocą dostarczonych do zestawu uchwytów montażowych. - Przepustowość przełącznika nie może być mniejsza niż 176Gb/s. - Szybkość przełączania ramek wewnątrz przełącznika nie może być mniejsza niż 130,9Mp/s. - Przełącznik musi posiadać wsparcie dla technologii 802.1Q. - Przełącznik musi posiadać przynajmniej wsparcie dla takich protokołów jak: - MAC VLAN - IP VLAN - QinQ - Voice VLAN - Przełącznik musi posiadać możliwość tworzenia tras statycznych dla protokołu IPv4 jak i dla IPv6. - Przełącznik musi posiadać obsługę przynajmniej takich protokołów przesyłania grupowego takich jak: - IGMP v1 - IGMP v2 - IGMP v3 - MLD - Przełącznik musi posiadać ochronę podszywania w grupach multiemisyjnych za pomocą przynajmniej takich protokołów jak: - IGMP v1 - IGMP v2 - IGMP v3 - MLD v1 - MLD v2 - Przełącznik musi posiadać możliwość tworzenia dynamicznych tras za pomocą przynajmniej takich protokołów jak: - RIP - RIPNG - OSPF - OSPF v3 - Przełącznik musi przynajmniej umożliwiać agregację portów za pomocą protokołu LACP. - Przełącznik musi przynajmniej posiadać agregację portów w trybie: - Pasywnym - Aktywnym - Statycznym - Przełącznik musi obsługiwać technologię drzewa rozpinającego w przynajmniej w wersji: - STP (IEEE 802.1d) - RSTP (IEEE 802. 1w) - MSTP (IEEE 802. 1s) - Przełącznik musi przynajmniej umożliwiać przeciwdziałanie burzom rozgłoszeniowym jak i multiemisyjnym. - Przełącznik musi posiadać ochronę przed zapętleniem ruchu poprzez automatyczne zablokowanie portu. - Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia serwera DHCP. - Przełącznik musi posiadać możliwość przesyłania na wskazany port lub porty wszystkich pakietów przychodzących i wychodzących z wybranego portu. - Przełącznik musi posiadać możliwość ustawienia limitu szybkości przesyłanych pakietów. - Serwer DHCP musi przynajmniej posiadać możliwość stworzenia pul adresowych jak i statycznego przypisania adresu MAC do wskazanego adresu IP. - Przełącznik musi posiadać ochronę przed podszywaniem się serwer DHCP. - Przełącznik musi posiadam możliwość uwierzytelniania przynajmniej za pomocą protokołów takich jak: - RADIUS - TACACS+ - 802.1X - Przełącznik musi posiadać ochronę przed odmową usługi. - Przełącznik musi posiadać ochronę ARP. - Przełącznik musi posiadać ochronę źródłowych adresów IP. - Przełącznik musi posiadać obsługę przynajmniej protokołów zarządzających takich jak: - IEEE 802.1ag CFM - IEEE 802.3ah EFM OAM - Przełącznik musi przynajmniej posiadać możliwość zarządzania za pomocą protokołów takich jak: - Telnet - SSH - Port konsolowy - Przełącznik musi posiadać możliwość badania stanu urządzenia za pomocą przynajmniej takich protokołów jak: - SNMP v1 - SNMP v2 - SNMP v3 - RMON - Przełącznik musi posiadać możliwość pozyskiwania zdarzeń z urządzania przynajmniej za pomocą protokołu syslog. - Przełącznik musi posiadać wsparcie dla protokołu LLDP. - Przełącznik musi przynajmniej posiadać możliwość wybrania portu, na którym będzie działać protokołu LLDP. - Przełącznik musi umożliwiać konfigurację protokołu QoS. - Przełącznik musi umożliwiać ustawienie polityk QoS w przynajmniej takich trybach jak: - SP - WRR - WFQ - Przełącznik musi przynajmniej posiadać możliwość wskazania czy dany port będzie wykorzystywany do wysyłania, odbierania lub do obustronnej transmisji pakietów LLDP na wskazanym porcie. - Przełącznik musi przynajmniej posiadać możliwość pobierania i wysyłania konfiguracji za protokołu TFTP. - Przełącznik musi przynajmniej posiadać możliwość konfiguracji listy dostępowej, która umożliwiałaby blokowanie lub zezwalanie dostępu do urządzenia za pomocą takich parametrów jak: - Adres MAC źródłowy - Adres MAC docelowy - Adres IP źródłowy - Adres IP Docelowy - Przełącznik musi posiadać dostarczony przez producenta na urządzeniu panel administracyjny. - Panel administracyjny musi być dostępny z poziomu przeglądarki. - Panel administracyjny musi posiadać możliwość łączności za pomocą przynajmniej protokołów takich jak: - HTTP - HTTPS - Panel administracyjny musi umożliwiać wyłączenie zasilania dla wybranego portu Ethernet. - Panel administracyjny musi umożliwia diagnozowanie łączności przynajmniej za pomocą takich technologii jak: - Ping - Tracert - Panel administracyjny musi umożliwiać diagnozowanie połączenia sieciowego w pierwsze warstwie sieciowej OSI. - Panel administracyjny musi umożliwiać eksportowanie i importowanie pliku konfiguracyjnego urządzenia. - Panel administracyjny musi umożliwiać przywrócenie poprzedniego oprogramowania bez konieczności przesyłania go do przełącznika. - Przełącznik musi posiadać możliwość podłączenia urządzenia do chmury producenta bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. - Przełącznik musi posiadać możliwość podłączenia urządzenia do lokalnego serwera zarządzającego. - Przełącznik musi posiadać możliwość sprawdzenia status nawiązanego połączenia z chmurą producenta. - Chmurowy system producenta musi umożliwiać wyświetlenie podstawowych informacji o dodanym urządzeniu takich jak: - Model - Wersja oprogramowania - Adres IP urządzenia - Adres MAC urządzenia - Graficzne przedstawienie aktywnych portów wraz z wynegocjowanymi prędkościami - Chmurowy system producenta musi umożliwiać zdalne restartowanie portu na przełączniku. - Chmurowy system producenta musi umożliwiać edytowanie ustawień portów w tym edytowanie przypisania do określonego VLANu. - Chmurowy system producenta musi umożliwiać zmianę trybu działania portu na przynajmniej taki tryb jak: - Access - Trunk - Hybrid - Chmurowy system producenta musi umożliwiać tworzenie widoków. - Chmurowy system producenta musi umożliwiać wyświetlenie dzienników systemowych urządzenia. - Chmurowy system producenta musi umożliwiać wyświetlenie statystyk portów. - Chmurowy system producenta musi umożliwiać konfigurowanie i modyfikowanie mechanizmu przeciwdziałanie burzom rozgłoszeniowym jak i multiemisyjnym. - Chmurowy system producenta musi umożliwiać konfigurowanie i modyfikowanie mechanizmu ochrony przed zapętleniem ruchu poprzez automatyczne zablokowanie portu. - Chmurowy system producenta musi umożliwiać zdalne uruchomienie diagnostyki urządzenia i konfiguracji, która sprawdza między innymi takie pozycje jak: - Funkcjonalności portów optycznych - Podgląd stanu portów - podgląd statystyk ruchu - podgląd logów systemowych - Chmurowy system producenta musi umożliwiać wizualizowanie łączności urządzeń sieciowych podłączonych do serwera. |
| Certyfikaty i standardy | - Oferowany produkt musi posiadać przynajmniej certyfikaty takie jak: - CE MEC - CE LVD - FCC-SDOC - ROHS - Producent produktu lub Autoryzowany Dystrybutor Producenta musi posiadać certyfikaty jakości: - ISO 9001 - ISO 27001 |
| Gwarancja | - Urządzenie objęte jest 24 miesięcznym okresem gwarancji producenta z możliwością aktualizacji oprogramowania |

# Zarządzalne przełączniki sieciowe dostępowe dla Urzędu Miejskiego (2 szt.)

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) – Przełączniki sieciowe dostępowe - UG |
| --- | --- |
| Przełącznik sieciowy 24 porty | - Przełącznik musi posiadać minimum 24 porty RJ45 o minimalnej prędkości 1Gb/s. - Dodatkowo przełącznik musi posiadać minimum 4 porty SFP+ o prędkości minimum 10Gb/s. - Przełącznik musi posiadać port konsolowy umożliwiający zarządzanie urządzeniem z poziomu linii komend. - Przełącznik musi umożliwiać przekonfigurowanie portów przełącznika, aby była możliwa transmisja na odległość do 250 metrów z portu RJ-45. - Przełącznik musi być, posiadać ochronę wszystkich portów przed przepięciami do 6000V. - Przełącznik musi posiadać ochronę przeciwzwarciową. - Zasilacz przełącznika musi posiadać ochronę przeciw przegrzaniem. - Zasilacz przełącznika musi posiadać przed nadmiernym napięciem. - Przełącznik musi umożliwiać montaż w standardowej szafie rack 19” za pomocą dostarczonych do zestawu uchwytów montażowych. - Przepustowość przełącznika nie może być mniejsza niż 128Gb/s. - Szybkość przełączania ramek wewnątrz przełącznika nie może być mniejsza niż 95,2Mp/s. - Przełącznik musi posiadać wsparcie dla technologii 802.1Q. - Przełącznik musi posiadać przynajmniej wsparcie dla takich protokołów jak: - MAC VLAN - IP VLAN - QinQ - Voice VLAN - Przełącznik musi posiadać możliwość tworzenia tras statycznych dla protokołu IPv4 jak i dla IPv6. - Przełącznik musi posiadać obsługę przynajmniej takich protokołów przesyłania grupowego takich jak: - IGMP v1 - IGMP v2 - IGMP v3 - MLD - Przełącznik musi posiadać ochronę podszywania w grupach multiemisyjnych za pomocą przynajmniej takich protokołów jak: - IGMP v1 - IGMP v2 - IGMP v3 - MLD v1 - MLD v2 - Przełącznik musi posiadać możliwość tworzenia dynamicznych tras za pomocą przynajmniej takich protokołów jak: - RIP - RIPNG - OSPF - OSPF v3 - Przełącznik musi przynajmniej umożliwiać agregację portów za pomocą protokołu LACP. - Przełącznik musi przynajmniej posiadać agregację portów w trybie: - Pasywnym - Aktywnym - Statycznym - Przełącznik musi obsługiwać technologię drzewa rozpinającego w przynajmniej w wersji: - STP (IEEE 802.1d) - RSTP (IEEE 802. 1w) - MSTP (IEEE 802. 1s) - Przełącznik musi przynajmniej umożliwiać przeciwdziałanie burzom rozgłoszeniowym jak i multiemisyjnym. - Przełącznik musi posiadać ochronę przed zapętleniem ruchu poprzez automatyczne zablokowanie portu. - Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia serwera DHCP. - Przełącznik musi posiadać możliwość przesyłania na wskazany port lub porty wszystkich pakietów przychodzących i wychodzących z wybranego portu. - Przełącznik musi posiadać możliwość automatycznego oszczędzania energii poprzez wyłączenie portów w przypadku, gdy nie są one używane. - Przełącznik musi posiadać możliwość ustawienia limitu szybkości przesyłanych pakietów. - Serwer DHCP musi przynajmniej posiadać możliwość stworzenia pul adresowych jak i statycznego przypisania adresu MAC do wskazanego adresu IP. - Przełącznik musi posiadać ochronę przed podszywaniem się serwer DHCP. - Przełącznik musi posiadać możliwość uwierzytelniania przynajmniej za pomocą protokołów takich jak: - RADIUS - TACACS+ - 802.1X - Przełącznik musi posiadać ochronę przed odmową usługi. - Przełącznik musi posiadać ochronę ARP. - Przełącznik musi posiadać ochronę źródłowych adresów IP. - Przełącznik musi posiadać obsługę przynajmniej protokołów zarządzających takich jak: - IEEE 802.1ag CFM - IEEE 802.3ah EFM OAM - Przełącznik musi przynajmniej posiadać możliwość zarządzania za pomocą protokołów takich jak: - Telnet - SSH - Port konsolowy - Przełącznik musi posiadać możliwość badania stanu urządzenia za pomocą przynajmniej takich protokołów jak: - SNMP v1 - SNMP v2 - SNMP v3 - RMON - Przełącznik musi posiadać możliwość pozyskiwania zdarzeń z urządzania przynajmniej za pomocą protokołu syslog. - Przełącznik musi posiadać wsparcie dla protokołu LLDP. - Przełącznik musi przynajmniej posiadać możliwość wybrania portu, na którym będzie działać protokołu LLDP. - Przełącznik musi umożliwiać konfigurację protokołu QoS. - Przełącznik musi umożliwiać ustawienie polityk QoS w przynajmniej takich trybach jak: - SP - WRR - WFQ - Przełącznik musi przynajmniej posiadać możliwość wskazania czy dany port będzie wykorzystywany do wysyłania, odbierania lub do obustronnej transmisji pakietów LLDP na wskazanym porcie. - Przełącznik musi przynajmniej posiadać możliwość pobierania i wysyłania konfiguracji za protokołu TFTP. - Przełącznik musi przynajmniej posiadać możliwość konfiguracji listy dostępowej, która umożliwiałaby blokowanie lub zezwalanie dostępu do urządzenia za pomocą takich parametrów jak: - Adres MAC źródłowy - Adres MAC docelowy - Adres IP źródłowy - Adres IP docelowy - Zakres czasowy - Przełącznik musi umożliwiać konfiguracje i zarządzanie konfiguracją funkcji Port Security. - Przełącznik musi umożliwiać rejestrowanie ilości nadużyć w funkcji Port Security. - Przełącznik musi posiadać dostarczony przez producenta na urządzeniu panel administracyjny. - Panel administracyjny musi być dostępny z poziomu przeglądarki. - Panel administracyjny musi posiadać możliwość łączności za pomocą przynajmniej protokołów takich jak: - HTTP - HTTPS - Panel administracyjny musi umożliwiać wyłączenie zasilania dla wybranego portu Ethernet. - Panel administracyjny musi umożliwia diagnozowanie łączności przynajmniej za pomocą takich technologii jak: - Ping - Tracert - Panel administracyjny musi umożliwiać diagnozowanie połączenia sieciowego w pierwszej warstwie sieciowej OSI. - Panel administracyjny umożliwia wykonanie testu zapętlenia ruchu na portach przełącznika. - Panel administracyjny musi umożliwiać wyświetlanie dzienników systemowych. - Panel administracyjny musi umożliwiać przekazywanie dzienników systemowych do zewnętrznego serwera syslog. - Panel administracyjny musi umożliwiać wyświetlanie w dzienniku systemowym przynajmniej takich informacji jak: - zdarzeń połączenia sieciowego zarówno dla interfejsów fizycznych jak i wirtualnych - zdarzeń połączenia sieciowego do serwera zarządzającego - zdarzeń zarejestrowanych przez protokół OSPF - zdarzeń zarejestrowanych przez moduł DDM - Panel administracyjny musi umożliwiać skonfigurowanie alarmów dotyczących przynajmniej takich elementów jak: - moduły zasilające - połączenie sieciowe w pierwszej warstwie sieciowej OSI - zapętlenie ruchu sieciowego - Panel administracyjny musi umożliwiać eksportowanie i importowanie pliku konfiguracyjnego urządzenia. - Panel administracyjny musi umożliwiać przywrócenie poprzedniego oprogramowania bez konieczności przesyłania go do przełącznika. - Przełącznik musi posiadać możliwość podłączenia urządzenia do chmury producenta bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. - Przełącznik musi posiadać możliwość podłączenia urządzenia do lokalnego serwera zarządzającego. - Przełącznik musi posiadać możliwość sprawdzenia statusu nawiązanego połączenia z chmurą producenta. - Chmurowy system producenta musi umożliwiać wyświetlenie podstawowych informacji o dodanym urządzeniu takich jak: - Model - Wersja oprogramowania - Adres IP urządzenia - Adres MAC urządzenia - Graficzne przedstawienie aktywnych portów wraz z wynegocjowanymi prędkościami - Chmurowy system producenta musi umożliwiać zdalne restartowanie portu na przełączniku. - Chmurowy system producenta musi umożliwiać edytowanie ustawień portów w tym edytowanie przypisania do określonego VLANu. - Chmurowy system producenta musi umożliwiać zmianę trybu działania portu na przynajmniej taki tryb jak: - Access - Trunk - Hybrid - Chmurowy system producenta musi umożliwiać tworzenie widoków. - Chmurowy system producenta musi umożliwiać wyświetlenie dzienników systemowych urządzenia. - Chmurowy system producenta musi umożliwiać wyświetlenie statystyk portów. - Chmurowy system producenta musi umożliwiać konfigurowanie i modyfikowanie mechanizmu przeciwdziałanie burzom rozgłoszeniowym jak i multiemisyjnym. - Chmurowy system producenta musi umożliwiać konfigurowanie i modyfikowanie mechanizmu ochrony przed zapętleniem ruchu poprzez automatyczne zablokowanie portu. - Chmurowy system producenta musi umożliwiać zdalne uruchomienie diagnostyki urządzenia i konfiguracji, która sprawdza między innymi takie pozycje jak: - Funkcjonalności portów optycznych - Podgląd stanu portów - podgląd statystyk ruchu - podgląd logów systemowych - Zdalny restart portu - Chmurowy system producenta musi umożliwiać wizualizowanie łączności urządzeń sieciowych podłączonych do serwera. |
| Certyfikaty i standardy | - Oferowany produkt musi posiadać przynajmniej certyfikaty takie jak: - CE MEC - CE LVD - FCC-SDOC - ROHS - Producent produktu lub Autoryzowany Dystrybutor Producenta musi posiadać certyfikaty jakości: - ISO 9001 |
| Gwarancja | - Urządzenie objęte zostanie 24 miesiącami gwarancji z możliwością aktualizacji programowania |

# Urządzenie UTM dla GOPS

- Wymagania Ogólne

  - System bezpieczeństwa realizuje wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa mogą być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej muszą być zapewnione niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

  - System realizujący funkcję Firewall zapewnia pracę w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.

  - System umożliwia budowę minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji.

  - Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 5 administratorów do poszczególnych instancji systemu.

  - System wspiera protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie:

    - Firewall.

    - Ochrony w warstwie aplikacji.

    - Protokołów routingu dynamicznego.

- Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii

  - W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – istnieje możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach system firewall zapewnia funkcję synchronizacji sesji.

  - Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.

  - Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.

  - System umożliwia agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Ponadto daje możliwość tworzenia interfejsów redundantnych.

- Interfejsy, Dysk, Zasilanie:

  - System realizujący funkcję Firewall dysponuje co najmniej poniższą liczbą i rodzajem interfejsów:

    - 10 portami Gigabit Ethernet RJ-45.

  - System Firewall posiada wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające instalację oprogramowania z klucza USB.

  - System Firewall pozwala skonfigurować co najmniej 200 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.

  - System realizujący funkcję Firewall jest wyposażony w lokalną przestrzeń dyskową o pojemności minimum 128 GB.

  - System jest wyposażony w zasilanie AC.

- Parametry wydajnościowe:

  - W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 700 tys. jednoczesnych połączeń oraz 32 tys. nowych połączeń na sekundę.

  - Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 10 Gbps dla pakietów 512 B.

  - Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 1.7 Gbps.

  - Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 128 nie mniej niż 6 Gbps.

  - Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions)- minimum 1.3 Gbps.

  - Wydajność skanowania ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions) z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 650 Mbps.

  - Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 600 Mbps.

- Funkcje Systemu Bezpieczeństwa:

W ramach systemu ochrony są realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych:

  - Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.

  - Kontrola Aplikacji.

  - Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN.

  - Ochrona przed malware.

  - Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System.

  - Kontrola stron WWW.

  - Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP.

  - Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).

  - Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site.

  - Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3.

  - Możliwość filtrowania zapytań DNS w ruchu przechodzącym przez system.

  - Rozwiązanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa).

- Polityki, Firewall

  - Polityka Firewall uwzględnia: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.

  - System realizuje translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz:

    - Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu.

    - Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP.

  - W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN.

  - Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: adresy URL, adresy IP.

  - Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe.

  - Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna.

  - Element systemu realizujący funkcję Firewall integruje się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to, aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu.

    - Amazon Web Services (AWS).

    - Microsoft Azure.

    - Google Cloud Platform (GCP).

    - OpenStack.

    - VMware NSX.

- Połączenia VPN

  - System umożliwia konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia:

    - Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.

    - Obsługę szyfrowania protokołem minimum AES z kluczem  128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM).

    - Obsługa protokołu Diffie-Hellman  grup 19, 20.

    - Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh.

    - Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.

    - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności.

    - Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.

    - Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat.

    - Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu.

    - Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu.

    - Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.

    - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site.

  - Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN. Oprogramowanie klienckie vpn jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji.

- Routing i obsługa łączy WAN

W zakresie routingu rozwiązanie zapewnia obsługę:

  - Routingu statycznego.

  - Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego).

  - Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM.

  - Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu.

  - ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu.

  - BFD (Bidirectional Forwarding Detection).

  - Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu.

- Funkcje SD-WAN

  - System umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN.

  - SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec).

- Zarządzanie pasmem

  - System Firewall umożliwia zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.

  - System daje możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji.

  - System pozwala zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP.

  - System zapewnia możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.

- Ochrona przed malware

  - Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

  - Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS.

  - W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości  lub umożliwia konfigurację maksymalnego czasu, który system bezpieczeństwa może poświęcić na dekompresję archiwum.

  - System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów.

  - System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android).

  - Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

  - System współpracuje z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania z usługi typu Sandbox w usłudze chmurowej.

  - Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta.

  - Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu.

- Ochrona przed atakami

  - Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych.

  - System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach.

  - Baza sygnatur ataków zawiera minimum 5000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

  - Administrator systemu ma możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur.

  - System zapewnia wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.

  - Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty).

  - Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.

  - Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie.

- Kontrola aplikacji

  - Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwia kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.

  - Baza Kontroli Aplikacji zawiera minimum 2000 sygnatur i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

  - Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) są kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.

  - Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P.

  - Administrator systemu ma możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur.

  - Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

  - System daje możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80).

- Kontrola WWW

  - Moduł kontroli WWW korzysta z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL  pogrupowanych w kategorie tematyczne.

  - W ramach filtra WWW są dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy.

  - Filtr WWW dostarcza kategorii stron zabronionych prawem np.: Hazard.

  - Administrator ma możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL.

  - Filtr WWW umożliwia statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex).

  - Filtr WWW daje możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony.

  - Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo.

  - Administrator ma możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania WWW.

  - System pozwala określić, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji.

- Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji

  - System Firewall umożliwia weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą:

    - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu.

    - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.

    - Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.

  - System daje możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania wieloskładnikowego.

  - System umożliwia budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie.

  - Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP.

- Zarządzanie

  - Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania.

  - Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest  realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

  - Istnieje możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego dla dostępu administracyjnego.

  - System współpracuje z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwia przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow.

  - System daje możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację.

  - Element systemu pełniący funkcję Firewall posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.

  - Element systemu realizujący funkcję Firewall umożliwia wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone.

  - Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM).

  - Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP.

- Logowanie

  - Elementy systemu bezpieczeństwa realizują logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub konieczne jest zastosowanie komercyjnego systemu logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej.

  - W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall zapewnia przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania.

  - Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa.

  - Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall.

  - System zapewnia możliwość logowania do serwera SYSLOG.

  - Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS.

- Testy wydajnościowe oraz funkcjonalne

  - Wszystkie funkcje i parametry wydajnościowe systemu mogą być zweryfikowane w oparciu o oficjalną (publicznie dostępną) dokumentację producenta lub w przypadku braku parametrów wydajnościowych w dokumentacji, wymagane jest dostarczenie wyników testów wydajnościowych (wykonanych przez producenta rozwiązania w czasie ostatnich 90 dni.

- Serwisy i licencje

Do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów wymagane są licencje:

  - Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox cloud, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na  okres 24 miesięcy.

- Gwarancja oraz wsparcie

System jest objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres  24 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania i wsparcie techniczne w trybie 24x7

# 7. System zbierania i analizy logów dla GOPS

Charakterystyka (wymagania minimalne) - System zbierania i analizy logów dla GOPS

1.	W ramach postępowania Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Oprogramowanie wraz z licencją. Wykonawca musi dostarczyć licencje na czas nieograniczony.

2.	Oprogramowanie musi posiadać od dnia uruchomienia u Zamawiającego na okres 24 miesięcy wsparcie techniczne producenta lub dystrybutora.

3.	Oprogramowanie musi posiadać możliwość aktualizacji do najnowszej dostępnej wersji w okresie gwarancji. W ramach gwarancji Zamawiający ma prawo zgłaszać błędy w Oprogramowaniu do serwisu producenta.

4.	Licencje na Oprogramowanie dostarczone będą do siedziby Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej.

5.	Wykonawca wraz z systemem może dostarczyć system do aktywnego monitoringu kluczowych systemów Zamawiającego. Wykonawca przeprowadzi instalację, konfigurację oraz podłączenie wszystkich wymaganych systemów będących celem monitorowania. System musi spełniać poniższe wymagania minimalne:

6.	Użytkownicy

6.1.	Tworzenia wielu użytkowników systemu monitorowania IT bez dodatkowych opłat.

6.2.	Zapewnienia równoległego dostępu do systemu dla wielu użytkowników.

6.3.	Ograniczania użytkownikom dostępu do wybranych grup hostów.

7.	Monitorowanie

7.1.	Monitorowania serwerów fizycznych.

7.2.	Monitorowania urządzeń sieciowych.

7.3.	Monitorowania stanu połączeń.

7.4.	Monitorowanie interfejsów sieciowych przełączników, routerów, serwerów

7.5.	Monitorowanie maszyn wirtualnych pracujących pod kontrolą systemów Windows i Linux.

7.6.	Dostęp do systemu monitorowania przez panel dla urządzeń mobilnych.

7.7.	Możliwość rozbudowy systemu o monitorowanie kolejnych urządzeń.

7.8.	Automatyczne wykrywanie usług na urządzeniach, powiadamianie o wykryciu nowych usług.

7.9.	Grupowanie hostów.

7.10.	Definiowanie planowanych przerw serwisowych dla hostów i usług.

7.11.	Możliwość zaznaczenia reakcji na awarię - odpowiadanie na alerty (ACK).

7.12.	Wykonywanie operacji na grupach hostów (włączenie/wyłączenie monitorowania, powiadomień; konfiguracje przerw serwisowych).

7.13.	Generowanie raportów dostępności monitorowanych urządzeń, usług i procesów biznesowych (raporty wyświetlane na stronie www).

7.14.	Monitorowanie serwerów za pomocą agentów

7.15.	Monitorowanie serwerów aplikacji: Tomcat, Oracle WebLogic Server, Oracle Application Server.

7.16.	Monitorowanie Active Directory.

7.17.	Monitorowanie serwerów plików, udziałów sieciowych.

7.18.	Monitorowanie statusu serwerów Apache.

7.19.	Monitorowanie baz danych:

7.19.1.	ORACLE, MySQL, Postgress, MSSQL Server, DB2

7.20.	Monitorowanie urządzeń przez następujące protokoły:

7.20.1.	SNMP, WMI, IPMI.

7.21.	Konfigurację oprogramowania systemu monitorowania poprzez interfejs WWW.

7.22.	Monitorowanie poprawności działania DNS.

7.23.	Monitorowanie środowiska VMware.

7.24.	Monitorowanie środowiska Hyper-V.

7.25.	Monitorowanie środowisk Proxmox

7.26.	Monitorowanie działania serwera czasu NTP.

7.27.	Monitorowanie offsetu czasu na serwerach.

7.28.	Monitorowanie ping - czasy odpowiedzi, straty pakietów.

7.29.	Monitorowanie zajętości miejsca na poszczególnych partycjach.

7.30.	Monitorowanie obciążenia dysków.

7.31.	Monitorowanie wykorzystania pamięci RAM.

7.32.	Monitorowanie obciążenia CPU.

7.33.	Monitorowanie logów systemowych Windows.

7.34.	Monitorowanie macierzy dyskowych, status urządzenia statusów dysków urządzenia.

7.35.	Dodawanie własnych wtyczek / agentów dla urządzeń i usług, które standardowo nie są obsługiwane.

7.36.	Zgodność z wtyczkami programu Nagios służącego do monitorowania sieci, urządzeń sieciowych, aplikacji oraz serwerów działający w systemach Linux i Unix.

7.37.	Agregację usług niskiego poziomu do procesów biznesowych (tzw. Business Intelligence)

7.38.	Symulację awarii elementów infrastruktury i badanie jej wpływu na procesy biznesowe

7.39.	Monitorowanie rozproszone (podgląd w pojedynczym panelu stanu wielu instancji monitorujących, np. z kilku lokalizacji/oddziałów).

7.40.	Wykrywanie niestabilnie działających usług.

7.41.	Monitorowanie dostępności stron internetowych.

7.42.	Konfigurację hierarchiczną (dziedziczenie konfiguracji dla grup urządzeń).

8.	Prezentacja

8.1.	Prezentację stanu urządzeń na mapie.

8.2.	Prezentację danych na dashboardach.

8.3.	Elastyczną konfigurację dashboardów, wybór elementów.

8.4.	Wizualizację stanu działania całej infrastruktury na jednym dashboardzie.

8.5.	Tworzenie indywidualnych dashboardów przez użytkowników

9.	Powiadomienia

9.1.	Globalne wyłączanie powiadomień.

9.2.	Powiadamianie użytkownika o problemach przez e-mail.

9.3.	Eskalację powiadomień do kolejnych użytkowników w przypadku braku reakcji na powiadomienie.

9.4.	Definiowanie przedziałów czasowych w których wysyłane są powiadomienia do poszczególnych użytkowników.

9.5.	Definiowanie różnych wartości progowych alertów na poziomie globalnym, grupy urządzeń, pojedynczych urządzeń, pojedynczych usług

10.	Konfiguracja

10.1.	Konfigurację oprogramowania systemu monitorowania poprzez interfejs WWW

10.2.	Automatyczna konfiguracja i działanie z REST-API

10.3.	Centralne zarządzanie agentami

10.4.	Integracja danych z różnych źródeł danych (JSON, XML, SNMP)

11.	Monitoring bazy danych systemu HIS

Możliwość monitorowania bazy danych systemu HIS w zakresie co najmniej:

11.1.	 Instance state

11.2.	 Version

11.3.	Jobs

11.4.	Locks

11.5.	Processes

11.6.	Number of active sessions

11.7.	Recovery area

11.8.	Log switch activity

11.9.	General tablespace information

11.10.	Tablespaces performance

11.11.	Long active sessions

11.12.	Undo retention

11.13.	Custom SQLs

11.14.	RMAN backup status

11.15.	RMAN backups

11.16.	ASM disk groups

11.17.	Apply and transport lag of Oracle Data-Guard

11.18.	Możliwość dodania własnych zapytań SQL i monitorowanie zwracanych wartości

12.	Kolektor logów

12.1.	System monitoruje urządzenia klasy UTM minimum w zakresie:

12.1.1.	wykrywanie włamań i szybkość blokowania WARN lub CRIT, jeśli wskaźnik wykrywania przekracza poziomy konfigurowane przez użytkownika

12.1.2.	monitoruje stan synchronizacji klastra High-Availability. Status „zsynchronizowany” jest uważany za OK, a status „niezsynchronizowany” CRIT.

12.1.3.	monitoruje ogólny stan alarmów czujników urządzenia Firewall. Status kontroli jest OK, jeśli wszystkie czujniki mają status alarmu „fałsz” (0) i CRIT, jeśli co najmniej jeden czujnik ma stan alarmu „prawda” (1).

12.1.4.	monitoruje aktualną liczbę sesji na urządzeniu

12.1.5.	monitoruje liczbę dostępnych tuneli IPSec VPN

12.1.6.	monitoruje wykrywanie wirusów. Przechodzi WARN lub CRIT, jeśli wskaźnik wykrywania przekracza poziomy konfigurowane przez użytkownika.

12.1.7.	monitoruje poziom wykorzystania procesora

12.1.8.	Górne domyślne poziomy to 80,0, 90,0 procent. Poziomy są konfigurowalne.

12.2.	Możliwość odbierania i prezentacji danych z UTM z wykorzystaniem kolektora logów syslog

12.3.	System ma możliwość odbierania danych z systemu EDR z wykorzystaniem kolektora logów syslog.

13.	Cyberbezpieczeństwo

13.1.	System monitoruje urządzenia klasy UTM minimum w zakresie:

13.1.1.	wykrywanie włamań i szybkość blokowania WARN lub CRIT, jeśli wskaźnik wykrywania przekracza poziomy konfigurowane przez użytkownika

13.1.2.	monitoruje stan synchronizacji klastra High-Availability. Status „zsynchronizowany” jest uważany za OK, a status „niezsynchronizowany” CRIT.

13.1.3.	monitoruje ogólny stan alarmów czujników urządzenia Firewall. Status kontroli jest OK, jeśli wszystkie czujniki mają status alarmu „fałsz” (0) i CRIT, jeśli co najmniej jeden czujnik ma stan alarmu „prawda” (1).

13.1.4.	monitoruje aktualną liczbę sesji na urządzeniu

13.1.5.	monitoruje liczbę dostępnych tuneli IPSec VPN

13.1.6.	monitoruje wykrywanie wirusów i szybkość blokowania systemów FortiGate AntiVirus. Przechodzi WARN lub CRIT, jeśli wskaźnik wykrywania przekracza poziomy konfigurowane przez użytkownika.

13.1.7.	monitoruje poziom wykorzystania procesora

13.1.8.	Górne domyślne poziomy to 80,0, 90,0 procent. Poziomy są konfigurowalne.

13.2.	 Możliwość odbierania i prezentacji danych z UTM z wykorzystaniem kolektora logów syslog

13.3.	System ma możliwość odbierania danych z systemu EDR z wykorzystaniem kolektora logów syslog.

14.	System jest objęty usługą wsparcia technicznego świadczoną przez producenta lub Dystrybutora w języku polskim w zakresie:

14.1.	Wsparcie telefoniczne zespołu certyfikowanych inżynierów.

14.2.	Pomoc w prawidłowej i zgodnej z wymaganiami producenta rejestracji produktu.

14.3.	Doradztwo w zakresie konfiguracji.

14.4.	Zdalne wsparcie techniczne.

14.5.	Pomoc w zakładaniu zgłoszeń serwisowych u producenta.

14.6.	Przygotowanie do zdalnej konfiguracji.

14.7.	Zdalna konfiguracja (połączenia szyfrowane) zgodnie z wymaganiami użytkownika.

14.8.	Minimum 5 zdalnych rekonfiguracja urządzenia w związku ze zmianą środowiska lub wymagań użytkownika.

14.9.	Minimum dwa razy w roku zdalny przegląd konfiguracji i logów urządzenia wraz z raportem zaleceń na bazie dobrych praktyk inżynierskich.

14.10.	Minimum dwa razy w roku zdalna aktualizacja oprogramowania zgodnie z zaleceniami producenta i dobrych praktyk inżynierskich.

15.	Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług podmiot serwisujący musi posiadać certyfikat ISO 9001 oraz 27001 w szczególności w zakresie świadczenia usług wsparcia technicznego oraz usług związanych z cyberbezpieczeństwem. Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane w języku polskim w trybie 24x7 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię w języku polskim 24x7.

17.	W ramach postępowania wymaganym jest dostarczenie centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji, umożliwiającego centralizację procesu logowania zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa w ramach całej infrastruktury zabezpieczeń.

18.	Rozwiązanie musi zostać dostarczone w postaci komercyjnej platformy działającej w środowisku wirtualnym lub w postaci komercyjnej platformy działającej na bazie linux w środowisku wirtualnym, z możliwością uruchomienia na co najmniej następujących hypervisorach: VMware ESX/ESXi werje: 6.0, 6.5, 6.7; Microsoft Hyper-V wersje: 2016,  Open Source Xen 4.1+,  Microsoft Azure,.

19.	Interfejsy, Dysk:

19.1.	System musi obsługiwać co najmniej 4 interfejsy sieciowe oraz wspierać powierzchnię dyskową o pojemności 500 GB.

20.	Parametry wydajnościowe:

21.1.	System musi być w stanie przyjmować minimum 1 GB logów na dzień.

21.2.	Rozwiązanie musi umożliwiać kolekcjonowanie logów z co najmniej 1000 systemów.

22.	Logowanie

22.1.	Podgląd logowanych zdarzeń w czasie rzeczywistym.

22.2.	Możliwość przeglądania logów historycznych z funkcją filtrowania.

22.3.	System musi oferować predefiniowane (lub mieć możliwość ich konfiguracji) podręczne raporty graficzne lub tekstowe obrazujące stan pracy urządzenia oraz ogólne informacje dotyczące statystyk ruchu sieciowego i zdarzeń bezpieczeństwa. Muszą one obejmować co najmniej:

22.3.1.	Listę najczęściej wykrywanych ataków.

22.3.2.	Listę najbardziej aktywnych użytkowników.

22.3.3.	Listę najczęściej wykorzystywanych aplikacji.

22.3.4.	Listę najczęściej odwiedzanych stron www.

22.3.5.	Listę krajów, do których nawiązywane są połączenia.

22.3.6.	Listę najczęściej wykorzystywanych polityk Firewall.

22.3.7.	Informacje o realizowanych połączeniach IPSec.

22.4.	Rozwiązanie musi posiadać możliwość przesyłania kopii logów do innych systemów logowania i przetwarzania danych. Musi w tym zakresie zapewniać mechanizmy filtrowania dla wysyłanych logów.

22.5.	Komunikacja systemów bezpieczeństwa (z których przesyłane są logi) z oferowanym systemem   centralnego logowania musi być możliwa co najmniej z wykorzystaniem UDP/514 oraz TCP/514.

22.6.	System musi realizować cykliczny eksport logów do zewnętrznego systemu w celu ich długo czasowego składowania. Eksport logów musi być możliwy za pomocą protokołu SFTP lub na zewnętrzny zasób sieciowy.

23.	W zakresie raportowania system musi zapewniać:

23.1.	Generowanie raportów co najmniej w formatach: PDF, CSV.

23.2.	Predefiniowane zestawy raportów, dla których administrator systemu może modyfikować parametry prezentowania wyników.

23.3.	Funkcję definiowania własnych raportów.

23.4.	Możliwość spolszczenia raportów.

23.5.	Generowanie raportów w sposób cykliczny lub na żądanie, z możliwością automatycznego przesłania wyników na określony adres lub adresy email.

24.	W zakresie korelacji zdarzeń system musi zapewniać:

24.1.	Korelowanie logów z określeniem urządzeń, dla których ten proces ma być realizowany.

24.2.	Konfigurację powiadomień poprzez: e-mail, SNMP w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa.

24.3.	Wybór kategorii zdarzeń, dla których tworzone będą reguły korelacyjne. System korelować zdarzenia co najmniej dla następujących kategorii zdarzeń:

24.3.1.	Malware.

24.3.2.	Aplikacje sieciowe.

24.3.3.	Email.

24.3.4.	IPS.

24.3.5.	Traffic.

24.3.6.	Systemowe: utracone połączenie vpn, utracone połączenie sieciowe.

25.	Zarządzanie

25.1.	System logowania i raportowania musi mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH lub producent rozwiązania musi dostarczać dedykowanej konsoli zarządzania, która komunikuje się z rozwiązaniem przy wykorzystaniu szyfrowanych protokołów.

25.2.	Proces uwierzytelniania administratorów musi być realizowany w oparciu o: lokalną bazę, Radius, LDAP, PKI.

25.3.	System musi umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 4 administratorów z możliwością określenia praw dostępu do logowanych informacji i raportów z perspektywy poszczególnych systemów, z których przesyłane są logi.

26.	Serwisy i licencje

26.1.	System musi być dostarczony w modelu „na własność” tj. niewykupienie odnowienia licencji wsparcia technicznego dla rozwiązania nie spowoduje zablokowania funkcjonowania systemu a jedynie pozbawi możliwości pobierania aktualizacji oprogramowania.

26.2.	Wsparcie: System musi być objęty serwisem producenta na czas 24 miesięcy upoważniającym do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcia technicznego w trybie 24x7.

# Przełącznik sieciowy dla GOPS (1 szt.)

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) – Przełącznik sieciowy GOPS |
| --- | --- |
| Przełącznik sieciowy 24 porty | - Przełącznik musi posiadać minimum 24 porty RJ45 o minimalnej prędkości 1Gb/s. - Dodatkowo przełącznik musi posiadać minimum 4 porty SFP+ o prędkości minimum 10Gb/s . - Przełącznik musi posiadać port konsolowy umożliwiający zarządzanie urządzeniem z poziomu linii komend. - Przełącznik musi umożliwiać przekonfigurowanie portów przełącznika, aby była możliwa transmisja na odległość do 250 metrów z portu RJ-45. - Przełącznik musi być, posiadać ochronę wszystkich portów przed przepięciami do 6000V. - Przełącznik musi posiadać ochronę przeciwzwarciową. - Zasilacz przełącznika musi posiadać ochronę przeciw przegrzaniem. - Zasilacz przełącznika musi posiadać zabezpieczenie przed nadmiernym napięciem. - Przełącznik musi umożliwiać montaż w standardowej szafie rack 19” za pomocą dostarczonych do zestawu uchwytów montażowych. - Przepustowość przełącznika nie może być mniejsza niż 128Gb/s. - Szybkość przełączania ramek wewnątrz przełącznika nie może być mniejsza niż 95,2Mp/s. - Przełącznik musi posiadać wsparcie dla technologii 802.1Q. - Przełącznik musi posiadać przynajmniej wsparcie dla takich protokołów jak: - MAC VLAN - IP VLAN - QinQ - Voice VLAN - Przełącznik musi posiadać możliwość tworzenia tras statycznych dla protokołu IPv4 jak i dla IPv6. - Przełącznik musi posiadać obsługę przynajmniej takich protokołów przesyłania grupowego takich jak: - IGMP v1 - IGMP v2 - IGMP v3 - MLD - Przełącznik musi posiadać ochronę podszywania w grupach multiemisyjnych za pomocą przynajmniej takich protokołów jak: - IGMP v1 - IGMP v2 - IGMP v3 - MLD v1 - MLD v2 - Przełącznik musi posiadać możliwość tworzenia dynamicznych tras za pomocą przynajmniej takich protokołów jak: - RIP - RIPNG - OSPF - OSPF v3 - Przełącznik musi przynajmniej umożliwiać agregację portów za pomocą protokołu LACP. - Przełącznik musi przynajmniej posiadać agregację portów w trybie: - Pasywnym - Aktywnym - Statycznym - Przełącznik musi obsługiwać technologię drzewa rozpinającego w przynajmniej w wersji: - STP (IEEE 802.1d) - RSTP (IEEE 802. 1w) - MSTP (IEEE 802. 1s) - Przełącznik musi przynajmniej umożliwiać przeciwdziałanie burzom rozgłoszeniowym jak i multiemisyjnym. - Przełącznik musi posiadać ochronę przed zapętleniem ruchu poprzez automatyczne zablokowanie portu. - Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia serwera DHCP. - Przełącznik musi posiadać możliwość przesyłania na wskazany port lub porty wszystkich pakietów przychodzących i wychodzących z wybranego portu. - Przełącznik musi posiadać możliwość automatycznego oszczędzania energii poprzez wyłączenie portów w przypadku, gdy nie są one używane. - Przełącznik musi posiadać możliwość ustawienia limitu szybkości przesyłanych pakietów. - Serwer DHCP musi przynajmniej posiadać możliwość stworzenia pul adresowych jak i statycznego przypisania adresu MAC do wskazanego adresu IP. - Przełącznik musi posiadać ochronę przed podszywaniem się serwer DHCP. - Przełącznik musi posiadać możliwość uwierzytelniania przynajmniej za pomocą protokołów takich jak: - RADIUS - TACACS+ - 802.1X - Przełącznik musi posiadać ochronę przed odmową usługi. - Przełącznik musi posiadać ochronę ARP. - Przełącznik musi posiadać ochronę źródłowych adresów IP. - Przełącznik musi posiadać obsługę przynajmniej protokołów zarządzających takich jak: - IEEE 802.1ag CFM - IEEE 802.3ah EFM OAM - Przełącznik musi przynajmniej posiadać możliwość zarządzania za pomocą protokołów takich jak: - Telnet - SSH - Port konsolowy - Przełącznik musi posiadać możliwość badania stanu urządzenia za pomocą przynajmniej takich protokołów jak: - SNMP v1 - SNMP v2 - SNMP v3 - RMON - Przełącznik musi posiadać możliwość pozyskiwania zdarzeń z urządzania przynajmniej za pomocą protokołu syslog. - Przełącznik musi posiadać wsparcie dla protokołu LLDP. - Przełącznik musi przynajmniej posiadać możliwość wybrania portu, na którym będzie działać protokołu LLDP. - Przełącznik musi umożliwiać konfigurację protokołu QoS. - Przełącznik musi umożliwiać ustawienie polityk QoS w przynajmniej takich trybach jak: - SP - WRR - WFQ - Przełącznik musi przynajmniej posiadać możliwość wskazania czy dany port będzie wykorzystywany do wysyłania, odbierania lub do obustronnej transmisji pakietów LLDP na wskazanym porcie. - Przełącznik musi przynajmniej posiadać możliwość pobierania i wysyłania konfiguracji za protokołu TFTP. - Przełącznik musi przynajmniej posiadać możliwość konfiguracji listy dostępowej, która umożliwiałaby blokowanie lub zezwalanie dostępu do urządzenia za pomocą takich parametrów jak: - Adres MAC źródłowy - Adres MAC docelowy - Adres IP źródłowy - Adres IP docelowy - Zakres czasowy - Przełącznik musi umożliwiać konfiguracje i zarządzanie konfiguracją funkcji Port Security. - Przełącznik musi umożliwiać rejestrowanie ilości nadużyć w funkcji Port Security. - Przełącznik musi posiadać dostarczony przez producenta na urządzeniu panel administracyjny. - Panel administracyjny musi być dostępny z poziomu przeglądarki. - Panel administracyjny musi posiadać możliwość łączności za pomocą przynajmniej protokołów takich jak: - HTTP - HTTPS - Panel administracyjny musi umożliwiać wyłączenie zasilania dla wybranego portu Ethernet. - Panel administracyjny musi umożliwiać diagnozowanie łączności przynajmniej za pomocą takich technologii jak: - Ping - Tracert - Panel administracyjny musi umożliwiać diagnozowanie połączenia sieciowego w pierwszej warstwie sieciowej OSI. - Panel administracyjny umożliwia wykonanie testu zapętlenia ruchu na portach przełącznika. - Panel administracyjny musi umożliwiać wyświetlanie dzienników systemowych. - Panel administracyjny musi umożliwiać przekazywanie dzienników systemowych do zewnętrznego serwera syslog. - Panel administracyjny musi umożliwiać wyświetlanie w dzienniku systemowym przynajmniej takich informacji jak: - zdarzeń połączenia sieciowego zarówno dla interfejsów fizycznych jak i wirtualnych - zdarzeń połączenia sieciowego do serwera zarządzającego - zdarzeń zarejestrowanych przez protokół OSPF - zdarzeń zarejestrowanych przez moduł DDM - Panel administracyjny musi umożliwiać skonfigurowanie alarmów dotyczących przynajmniej takich elementów jak: - moduły zasilające - połączenie sieciowe w pierwszej warstwie sieciowej OSI - zapętlenie ruchu sieciowego - Panel administracyjny musi umożliwiać eksportowanie i importowanie pliku konfiguracyjnego urządzenia. - Panel administracyjny musi umożliwiać przywrócenie poprzedniego oprogramowania bez konieczności przesyłania go do przełącznika. - Przełącznik musi posiadać możliwość podłączenia urządzenia do chmury producenta bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. - Przełącznik musi posiadać możliwość podłączenia urządzenia do lokalnego serwera zarządzającego. - Przełącznik musi posiadać możliwość sprawdzenia statusu nawiązanego połączenia z chmurą producenta. - Chmurowy system producenta musi umożliwiać wyświetlenie podstawowych informacji o dodanym urządzeniu takich jak: - Model - Wersja oprogramowania - Adres IP urządzenia - Adres MAC urządzenia - Graficzne przedstawienie aktywnych portów wraz z wynegocjowanymi prędkościami - Chmurowy system producenta musi umożliwiać zdalne restartowanie portu na przełączniku. - Chmurowy system producenta musi umożliwiać edytowanie ustawień portów w tym edytowanie przypisania do określonego VLANu. - Chmurowy system producenta musi umożliwiać zmianę trybu działania portu na przynajmniej taki tryb jak: - Access - Trunk - Hybrid - Chmurowy system producenta musi umożliwiać tworzenie widoków. - Chmurowy system producenta musi umożliwiać wyświetlenie dzienników systemowych urządzenia. - Chmurowy system producenta musi umożliwiać wyświetlenie statystyk portów. - Chmurowy system producenta musi umożliwiać konfigurowanie i modyfikowanie mechanizmu przeciwdziałanie burzom rozgłoszeniowym jak i multiemisyjnym. - Chmurowy system producenta musi umożliwiać konfigurowanie i modyfikowanie mechanizmu ochrony przed zapętleniem ruchu poprzez automatyczne zablokowanie portu. - Chmurowy system producenta musi umożliwiać zdalne uruchomienie diagnostyki urządzenia i konfiguracji, która sprawdza między innymi takie pozycje jak: - Funkcjonalności portów optycznych - Podgląd stanu portów - podgląd statystyk ruchu - podgląd logów systemowych - Zdalny restart portu - Chmurowy system producenta musi umożliwiać wizualizowanie łączności urządzeń sieciowych podłączonych do serwera. |
| Certyfikaty i standardy | - Oferowany produkt musi posiadać przynajmniej certyfikaty takie jak: - CE MEC - CE LVD - FCC-SDOC - ROHS - Producent produktu lub Autoryzowany Dystrybutor Producenta musi posiadać certyfikaty jakości: - ISO 9001 - ISO 27001 |
| Gwarancja | - Okres gwarancji producenta 24 miesiące z możliwością aktualizacji oprogramowania. |

# Rozwiązania równoważne

- Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wymagań opisanych w OPZ, o ile oferowane rozwiązania będą spełniały minimalne wymagania określone przez Zamawiającego oraz zapewniały uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji zamówienia.

- Wszelkie nazwy własne, znaki towarowe, certyfikaty, normy, standardy, technologie, typy urządzeń lub oprogramowania przywołane w OPZ należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, rozumiane jako takie, które zapewniają co najmniej:

  - tę samą funkcjonalność,

  - parametry techniczne nie gorsze niż określone w OPZ,

  - zgodność z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego,

  - poziom bezpieczeństwa i niezawodności nie gorszy niż określony w OPZ,

  - zgodność z wymaganymi normami prawnymi, branżowymi i standardami interoperacyjności.