Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Brzeźnica”.

Powyższe zamówienie należy wykonać w oparciu o decyzję ZRID znak: I-VII.7820.1.24.2025 z dnia 18.12.2025 r. wydanej przez Wojewodę Podkarpackiego w Rzeszowie oraz aktem umowy, SWZ, obowiązującymi przepisami prawa oraz warunkami wskazanymi w innych decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach.

Na wskazaną inwestycję uzyskano pozwolenie konserwatorskie decyzją nr 88/2024 Ldz. Rz-IN.5142.126.2024.AM z dnia 22.04.2024 r. – realizację robót należy wykonać przy zachowaniu wymagań określonych w ww. decyzji.

Jeżeli zaistnieje konieczność uzyskania dodatkowych pozwoleń, opinii, uzgodnień lub wykonania aktualizacji/prolongaty już posiadanych dokumentów, to zadanie to leży w gestii Wykonawcy.

- Zamówienie obejmuje:

Branża drogowa

Zamierzenie budowlane objęte niniejszą dokumentacją projektową polega na:

- wykonaniu robot rozbiórkowych i przygotowawczych,

- rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 985 (budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż zachodniej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej),

- rozbudowie ul. Wałowej – droga gminna nr 106269R (zmiana przebiegu ul. Wałowej na wlocie skrzyżowania z drogą wojewódzką),

- rozbudowie ul. Kościelnej – droga gminna nr 13309R (poszerzenie i dostosowanie jezdni do rozwiązań ciągu pieszo – rowerowego),

- przebudowie rowów drogowych,

- przebudowie zjazdów indywidualnych,

- budowie dróg rowerowych,

- budowie i przebudowie ciągów pieszych,

- budowie ciągów pieszo-rowerowych,

- montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- wykonaniu robót wykończeniowych i porządkowych.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej nr 985 w km 54+444,9 – 54+947,2 oraz odcinek o długości ok. 47,5 m ul. Wałowej i odcinek o długości ok. 24,5 m ul. Kościelnej.

Branża mostowa

Przedmiotowa inwestycja w zakresie branży mostowej dotyczy budowy kładki pieszo-rowerowej, remontu mostu oraz rozbudowy przepustu drogowego.

- Most drogowy MD-1 – remont istniejącego trójprzęsłowego mostu drogowego

Szerokość jezdni na obiekcie pozostanie bez zmian. Kapy chodnikowe będą stanowiły chodniki dla obsługi. Zakres remontu obejmuje rozebranie nawierzchni chodników i jezdni oraz izolacji górnej płyty, a następnie wykonanie nowych warstw izolacji oraz nawierzchni, wymianę krawężników mostowych, a także wymianę systemu odwadniania (wpusty, sączki) oraz balustrad. Po zachodniej stronie mostu rozebrana zostanie cześć kapy chodnikowej i wykonana zostanie nowa kapa wraz z kanałami technologicznymi. W ramach remontu wykonane zostanie także zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych.

- Kładka pieszo – rowerowa MK-1

W obecnym stanie chodniki na moście nie posiadają odpowiedniej szerokości dla przeprowadzenia ciągu pieszo-rowerowego, w związku z tym planowana jest budowa nowej kładki, która przeprowadzi ruch pieszych i rowerzystów przez przeszkodę jaką jest rzeka Wielopolka.

Ustrój nośny kładki zostanie wykonany z trójprzęsłowych belek stalowych z ortotropową płytą pomostu. Stalowe dźwigary oparte zostaną za pomocą łożysk na dwóch projektowanych przyczółkach oraz na dwóch podporach pośrednich istniejącego mostu, które zostaną w tym celu poszerzone za pomocą stalowych wsporników.

- Przepust drogowy PD-1

Zadanie projektowanego obiektu pozostanie bez zmian, tj. przeprowadzenie wód między rowami drogowymi pod korpusem drogi wojewódzkiej nr 985.

Rozbudowywany przepust, tak jak w stanie istniejącym, będzie miał konstrukcję żelbetową z elementów prefabrykowanych o okrągłym kształcie. W ramach rozbudowy planuje się rozbiórkę ścianki czołowej wylotu i dołożenie 4 segmentów prefabrykowanych, w tym jednego segmentu skrajnego, ściętego oraz wykonanie płyty zespalającej łączącej nowe elementy części przelotowej z istniejącymi elementami. Posadowienie projektuje się na ławie kruszywowej.

Roboty budowlane w zakresie:

- Branży sanitarnej (przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej);

- Branży elektroenergetycznej (przebudowa sieci elektroenergetycznych, budowa oświetlenia ulicznego oraz przejść dla pieszych);

- Branży teletechnicznej (przebudowa sieci teletechnicznej).

- Wymagania dotyczące Wykonawcy robót:

Na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek, m.in.:

- Wykonania robót budowlanych zgodnie z decyzją ZRID, Aktem Umowy, SWZ, normami, warunkami technicznymi, warunkami określonymi przez właścicieli infrastruktury i nieruchomości, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa oraz warunkami wskazanymi w innych decyzjach administracyjnych.

- Zawiadomienia Zarządu Dróg Wojewódzkich i Komendanta Wojewódzkiego Policji (przed przystąpieniem do robót) o terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu z 7 dniowym okresem wyprzedzającym.  W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Pismo zawiadamiające organ ruchu, zarząd drogi i właściwego komendanta policji o wprowadzeniu organizacji ruchu zgodnie z danym projektem z zachowaniem 7 dniowego wyprzedzenia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

- Wykonaniu dokumentacji fotograficznej i opisowej terenu, sporządzonej przez Rzeczoznawcę Majątkowego  posiadającego odpowiednie uprawnienia zawodowe, charakterystycznych na działkach przeznaczonych na czasowe zajęcie, w związku z  realizacją inwestycji. Rzeczoznawca Majątkowy powinien być wpisany do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych zgodnie z ustawą 
o gospodarce nieruchomościami (dział IV oraz dział V), oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii w sprawie wyceny nieruchomości wraz  z innymi przepisami prawnymi zależnymi od uwarunkowań i charakteru wyceny.

- Dokonania inwentaryzacji stanu nieruchomości objętych na podstawie decyzji ZRID ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości przed rozpoczęciem robót na tych nieruchomościach. Z inwentaryzacji należy sporządzić protokół, który będzie uwzględniał składniki majątkowe występujące na gruncie wraz z dokumentacją fotograficzną. Stosowny Protokół zostanie sporządzony również po zakończeniu robót na przedmiotowych działkach wraz z informacją o doprowadzeniu działki do stanu pierwotnego (o ile będzie to możliwe) i wskazaniem okresu zajętości działki. Protokół winien być podpisany przez Wykonawcę i właściciela nieruchomości. W załączeniu wzór protokołu wejścia na teren nieruchomości objętej ograniczeniem w korzystaniu decyzją ZRID oraz protokołu zejścia z terenu nieruchomości objętej ograniczeniem w korzystaniu decyzją ZRID.

- Poniesienia kosztów czasowego zajęcia działek dla terenów niezbędnych (poza ZRID), do realizacji zadania. Wykonawca we własnym zakresie ustali z właścicielami działek formę i zakres czasowego zajęcia działek oraz każdorazowo sporządzi protokół z wejścia i zejścia z obszaru takich działek.

- Przywrócenia zajętych dla potrzeb realizacji inwestycji nieruchomości do należytego stanu umożliwiającego wykorzystanie nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem.

- Wznowienia i stabilizacji znakami granicznymi punktów załamania granic pasa drogowego po zakończeniu realizacji i protokolarnego przekazania Zamawiającemu. Znak graniczy należy wykonać zgodnie z załączonym w ramach SWZ wzorem - znak graniczny.

- Stabilizację punktów załamania granic pasów drogowych dróg wojewódzkich znakiem granicznym należy wykonać zgodnie z wymaganiami: słupek betonowy pomalowany na żółto z czarnym napisem "PAS DROGOWY", wykonany z betonu B-25 zbrojonego 4 prętami Ø 10 mm - taki znak graniczny pasa drogowego drogi wojewódzkiej (jeden słupek betonowy) umieszczony, wkopany w punkcie granicznym:

- wykonawca dokona po zakończeniu robót stabilizacji znakami granicznymi punktów załamania granic pasa drogowego terenu objętego inwestycją;

- stabilizacji podlegają punkty załamania granicy pasa drogowego oraz na odcinkach prostych co ok. 50/100 m – zależnie od zainwestowania terenu - (nie stabilizować przecięć granic działek sąsiednich jeżeli na odcinkach prostych tzw. trójmiedz);

- specyfika znaku granicznego pasa drogowego drogi wojewódzkiej wymaganego przez PZDW w załączeniu - jeden słupek betonowy umieszczony w punkcie granicznym;

- czynności te należy wykonać zgodnie z art 39 PGiK (Dz. U. 2017 r. poz. 2101) do PZDW przekazać kopię szkiców granicznych i protokołów;

- w sytuacji jeżeli punkt graniczny wychodzi na trwałym elemencie zagospodarowania terenu, oznaczyć farbą i opisać w protokole i szkicu granicznym, bądź nie jest możliwe zakopanie kamienia np. asfalt, wbić rurkę, trzpień metalowy.

- Ochrony punktów osnowy geodezyjnej, znaków geodezyjnych i punktów granicznych. Uszkodzone lub zniszczone punkty osnowy geodezyjnej, znaki geodezyjne, punkty graniczne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

- Wykonania przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu inwentaryzacji terenu inwestycji określonego przez decyzję ZRID wraz z budowlami i budynkami znajdującymi się w jego bezpośrednim sąsiedztwie (znajdującymi się w strefie oddziaływania obiektu tj. budowy drogi).

- Zapewnienia poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich.

- Wykonania inwestycji z zapewnieniem dostępności drogi dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych.

- Przygotowania wszelkich wymaganych załączników oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej umocnień i innych elementów pozostawianych na terenie „wp” (z podziałem na rodzaje i wyliczeniem ich powierzchni).

- Wykonania przed rozpoczęciem zasadniczych robót drogowych oraz po ich zakończeniu inwentaryzacji stanu technicznego wszystkich budynków znajdujących się w przewidywanej streﬁe wpływów drgań dynamicznych.

- Wykonania przed rozpoczęciem robót rozpoznania przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz ewentualnych obiektów podziemnych, które mogą kolidować z realizowaną inwestycją.

- Regulacji bram, furtek i ogrodzeń w związku ze zmianą przebiegu niwelety drogi i wykonaniem zjazdów. Po podniesieniu Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inspektorowi Nadzoru informacji potwierdzającej wykonanie robót wraz z ich wykazem.

- Zapewnienia/wykonania objazdów, przejazdów, dojazdów do posesji, gruntów rolnych/pól uprawnych na czas prowadzenia robót.

- Wykonania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania zmian, aktualizacji użytków gruntowych na "dr" dla działek objętych terenem inwestycji, stanowiących pas drogowy, dokumentację należy wykonać zgodnie z wymaganiami właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w ilości egzemplarzy niezbędnych dla PODGiK oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

- W czasie wykonywania robót, do zidentyfikowania lokalizacji istniejących mediów takich jak: kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągowa, sieć drenarska, sieć ciepłownicza, rury gazowe i inne przed rozpoczęciem wykopów lub innych robót.

- Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy ubezpieczyć plac budowy oraz wykazać ubezpieczenie OC w związku z prowadzoną działalnością związaną z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4.000.000,00zl.

- Realizacji inwestycji zgodnie z ustaleniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia znak: WGP.6220.20.2022.KO  z dnia 26.07.2023 r.

- Realizacji inwestycji zgodnie z ustaleniami decyzji pozwolenia wodnoprawnego znak: RZ.ZUZ.2.4210.494.2023.HK z dnia 27.02.2024 r. oraz postanowienia z dnia 27.11.2025 r. znak: RZ.ZUZ.2.4210.494.2023.HK.

- Inwentaryzacji dróg dojazdowych, które będą wykorzystane do transportu materiałów na budowę (dokumentacja fotograficzna). Inwentaryzacji należy dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Inwentaryzację dróg dojazdowych należy uzgodnić z właściwym zarządcą drogi.

- Uzyskania umów z zarządcami na czasowe użytkowanie istniejącej infrastruktury dla celów budowy takich jak drogi miejskie, powiatowe i gminne instalacje kanalizacyjne, wodne, energetyczne itp.

- Uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień z władzami lokalnymi, firmami lub właścicielami dotyczących usunięcia i ponownej instalacji istniejących mediów.

- Zawarcie z zarządcami dróg (na własny koszt) stosownych porozumień dotyczących dostępu do terenu budowy.

- Uzyskania własnym staraniem i na własny koszt niezbędnych danych i materiałów do odtworzenia granic pasa drogowego z ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z właściwego terytorialnie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Wykonania inwentaryzacji wszystkich istniejących zjazdów przed rozpoczęciem prac budowlanych na przedmiotowym zadaniu.

- Dokonania przebudowy wszystkich istniejących zjazdów zgodnie z projektem budowlanym i ewidencji zjazdów.

- Rozbiórki istniejących nawierzchni i podbudów, nasypu drogowego, elementów zjazdów, ogrodzeń z bramami i furtkami.

- Przekazania Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego zawierającego dokumentację powykonawczą w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz elektronicznej (pliki w formacie pdf). Dodatkowa mapa z inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać oznaczoną i wyliczoną powierzchnię (odrębnie dla każdej działki „wp” i każdej podpory) wykonanych umocnień koryta i brzegu cieku - bezpośrednio zabezpieczających konstrukcję mostu przed wymywaniem i podmywaniem, przez wody płynące. Dodatkowo mapę z inwentaryzacji powykonawczej należy przekazać w 1 egzemplarzu w formacie obsługiwany przez programy typu CAD np. w formacie pliki z rozszerzeniem *dwg. Zakres dokumentacji powykonawczej określa ustawa prawo budowlane.

- Posiadania nadzoru środowiskowego zgodnie z ustaleniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WGP.6220.20.2022.KO  z dnia 26.07.2023 r.

- Zapewnienia ewentualnego nadzoru przyrodniczego.

- Zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego.

- Sprawdzenia przed rozpoczęciem poszczególnych etapów robót, terenu pod względem obecności ewentualnych niewypałów/niewybuchów, a w razie potrzeby zapewnienia nadzoru saperskiego.

Kontrakt realizowany jest w systemie wybuduj w oparciu o dokumentację projektową (Projekt budowlany oraz Przedmiar robót) dostarczoną przez Zamawiającego.

Rozliczenie kwoty kontraktowej realizowane będzie na podstawie obmiarów.

Zamawiający przewiduje płatności częściowe, miesięczne według podpisanego protokołu odbioru robót częściowych.

- Zamówienie przewiduje waloryzację na warunkach określonych w umowie.

- Wszelkie koszty wynikające z dołączonych materiałów stanowiących opis przedmiotu zamówienia, a nie wyszczególnione odrębną pozycją w Kosztorysie Ofertowym Wykonawca skalkuluje i uwzględni w ofercie.

- Zamawiający Informuje, że nadzór autorski nad Projektem Budowlanym zostanie powierzony autorowi projektu.

- Zamawiający informuje, że posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej załączonej do SWZ. Zamawiający posiada także prawo do wykonywania utworów zależnych.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach melioracyjnych, drzewostanie, rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajów wyrządzonych przez niego lub Podwykonawców w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca bez zwłoki, na własny koszt naprawi wszystkie szkody i jeżeli to konieczne przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone przez Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody na terenach przyległych do obszaru określonego decyzją ZRID, będące skutkiem działań Wykonawcy. Koszty naprawienia ewentualnych szkód/zadośćuczynienia w tym zakresie poniesie Wykonawca.

- Teren niezbędny do realizacji inwestycji (który będzie przekazany Wykonawcy protokołem przekazania placu budowy) na czas realizacji inwestycji będzie w utrzymaniu Wykonawcy od momentu przekazania terenu budowy do dnia podpisania przez strony Protokołu Odbioru Końcowego. Wykonawca będzie prowadził letnie i zimowe utrzymanie przekazanych odcinków dróg. Letnie i zimowe utrzymanie przekazanych odcinków dróg objętych zakresem inwestycji należy wykonywać zgodnie z instrukcją pn.: ”Zasady letniego i zimowego utrzymania dróg”.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane oznakowania poziomego na taki okres na jaki udziela gwarancji i rękojmi na całość zadania.

- W ciągu okresu gwarancyjnego, wszystkie elementy oznakowania poziomego powinny zachować trwałość i utrzymanie wymaganych parametrów (takich, jak wymagana widoczność w dzień i w nocy, odblaskowość, szorstkość, grubość, itp.) w całym okresie przewidzianym gwarancją.

- Materiały pochodzące z rozbiórki przechodzą na własność Wykonawcy i należy je zagospodarować we własnym zakresie. Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca zutylizuje lub zagospodaruje we własnym zakresie. Wykonawca będzie prowadził gospodarkę odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699). Koszty związane z wypełnieniem wskazanych wyżej obowiązków są uwzględnione w wynagrodzeniu umownym (cenie ofertowej).

- Wykonawca oczyści teren realizacji robót budowlanych z zakrzewienia oraz usunie wszystkie drzewa, które będą kolidowały z budową inwestycji zgodnie z Projektem Budowlanym – Projektem Zagospodarowania Terenu. Pozyskane w drodze wycinki dokonanej przez Wykonawcę drewno (z wyłączeniem zakrzewień, pniaków, karpin) stanowi własność Zamawiającego. W ramach umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zakupu pozyskanego drewna na podstawie wystawionej faktury. Wykonawca przed wycinką dokona inwentaryzacji drzew – zestawienia tabelarycznego z pomiarem średnic i klasyfikacja gatunkową. Inwentaryzacja zostanie zatwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego/IK. Wykonawca dokona obmiaru pozyskanego drewna wraz z klasyfikacją gatunkową. Pozyskany surowiec drzewny zostanie spryzmowany w stosy umożliwiające potwierdzenie ilości przez przedstawiciela Zamawiającego/ IN. Obmiar surowca drzewnego ustalany będzie w oparciu o opracowanie „Tablice miąższości drzew stojących”, M. Czuraj; B. Radwański; S. Strzemski, PWRiL Warszawa 1960. Cenę surowca drzewnego ustala się na podstawie cenników obowiązujących we właściwym Nadleśnictwie Lasów Państwowych, przyjmując stawkę dla 1 m3 drewna ustalonego sortymentu i gatunku.

Składowanie i zabezpieczenie drewna do czasu zapłaty faktury leży po stronie Wykonawcy. Wystawienie przez Wykonawcy faktury będzie możliwe po uzyskaniu przez Zamawiającego  – zgody Dyrektora na zbycie drewna.

Wykonawca w ofercie uwzględni konieczność karczowania pni/usunięcia karpin w liniach rozgraniczających inwestycję. Z uwagi na realizację inwestycji na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) –  odrębna decyzja na usunięcie drzew nie jest wymagana.

- W razie stwierdzenia błędów w dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego oraz Projektanta, by niezwłocznie   skorygować błędy projektowe. Uzyskania nowych Decyzji czy uzgodnień administracyjnych, leży po stronie Zamawiającego – Projektanta.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy uzupełnienia brakujących dokumentów lub żądania wymiany wadliwych na właściwe w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby w okresie po odbiorze dokumentów do czasu zakończenia realizacji inwestycji, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

- Wykonawca umożliwi dostęp do placu budowy oraz możliwość bieżącej weryfikacji  zgodności wykonywanych prac z zapisami decyzji wodnoprawnej oraz operatem wodnoprawnym przedstawicielom Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oraz przedstawicielom Rejonu Dróg Wojewódzkich, właściwym terytorialnie do miejsca prowadzonych prac budowlanych.  Ponadto o wszystkich zmianach dotyczących wykonywanych urządzeń wodnych w odniesieniu do zapisów decyzji wodnoprawnej oraz operatu wodnoprawnego należy informować na bieżąco Wydział Mostów, Wydział Ochrony Środowiska lub przedstawiciela Rejonu Dróg Wojewódzkich. Wszystkie zmiany dotyczące urządzeń wodnych (niezgodności z decyzją wodnoprawną i operatem wodnoprawnym), które wynikną na etapie realizacji inwestycji winny być zgłoszone do odpowiedniego Organu oraz być potwierdzone w drodze decyzji,

- Organizacja ruchu

Wykonawca opracuje oraz uzyska wszelkie niezbędne opinie i zatwierdzenia dla Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych oraz dokona w razie potrzeby aktualizację Projektu Stałej Organizacji Ruchu. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić organ ruchu, zarząd drogi i Komendę Wojewódzką Policji o dacie wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót oraz stałej organizacji ruchu (zatwierdzonych przez organ ruchu) zachowując 7-mio dniowy termin wyprzedzający. Przedmiotowe powiadomienie z zachowaniem wskazanego terminu wyprzedzającego dotyczy każdorazowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz wprowadzenia stałej organizacji ruchu. Pismo powiadamiające o wprowadzeniu organizacji ruchu zgodnie z danym projektem Wykonawca przekaże Zamawiającemu

Wykonawca poza opracowaniem na swój koszt wymaganego Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu zobowiązany jest do:

- likwidacji oznakowania czasowego robót po ich zakończeniu,

- usunięcia maszyn drogowych i urządzeń w czasie przerw wprowadzonych pracach lub dokonania zabezpieczenia w sposób akceptowany przez Nadzór (Inspektora),

- poinformowania mieszkańców i osób prowadzących działalność gospodarczą, usługową, Policję, Państwową Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, przewoźników transportu drogowego w tym transportu osobowego, sztab kryzysowy, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, media lokalne, portale internetowe itp. w rejonie robót o spodziewanych utrudnieniach w ruchu drogowym poprzez przekazanie informacji w sposób powszechnie dostępny (np. tablice ogłoszeń, strony internetowe, zebrania mieszkańców w gminie, parafii, przekazy mediów lub inny sposób zwyczajowo przyjęty) wraz z udokumentowaniem takiego działania,

- współdziałania z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia robót w zajętym pasie drogowym,

- przewidzenia prowadzenia prac w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy celem skrócenia czasu występowania utrudnień,

- zapewnienia realizacji w terminie ważności zatwierdzonych projektów organizacji ruchu jednocześnie z utrzymywaniem i nadzorowaniem zgodności wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem oraz kompletnością i czytelnością oznakowania.

Ponadto wszelkie wprowadzane dopuszczalne zmiany na każdym etapie i każdym rodzaju składników inwestycji muszą być przez Wykonawcę na bieżąco aktualizowane i korygowane w stosownej części dokumentacji technicznej (również w projekcie stałej organizacji ruchu) i rozliczeniowej. Zaktualizowany, końcowo zatwierdzony i wprowadzony bez uwag projekt stałej organizacji ruchu winien być przekazany do zarządcy drogi w czterech egzemplarzach w tym jeden w formie elektronicznej.

Przed zakończeniem robót budowlanych Wykonawca winien uzyskać aktualizację Projektu Stałej Organizacji Ruchu, w szczególności w zakresie sposobu kilometrażowania.

Projekty organizacji ruchu należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. 2017r. nr 0, poz. 784 z późniejszymi zmianami).  Zakończenie wprowadzania zaktualizowanej stałej organizacji ruchu, winno być zgłoszone na siedem dni przed wprowadzeniem do organu zarządzającego ruchem (Marszałka Województwa Podkarpackiego), Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie i PZDW w Rzeszowie. Po upływie 7 dni organ zarządzający ruchem ma 14 dni na wniesienie uwag. Do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu należy dołączyć pisma wysłane do organu ruchu, zarządu drogi oraz Komendy Wojewódzkiej Policji o terminie wprowadzenia organizacji ruchu, w celu ustalenia czy powiadomień tych dokonywano w terminie w §12 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Teren niezbędny do realizacji inwestycji (który będzie przekazany Wykonawcy protokołem przekazania placu budowy) na czas realizacji inwestycji będzie w utrzymaniu Wykonawcy. Realizacja robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia musi być zgodna z zatwierdzoną dokumentacją techniczną tj. Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym oraz wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami niezbędnymi do realizacji inwestycji.

- Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa oraz roboty objęte przedmiotem zamówienia były realizowane w oparciu i zgodnie z:

- Aktem Umowy na roboty

- Specyfikacją Warunków Zamówienia

- Ofertą Wykonawcy wraz z załącznikami

- Harmonogramem rzeczowo – finansowym

- Zapewnienie potencjału osobowego wykonawcy.

Kierownicy branżowi

Zamawiający nie określa warunków w zakresie dysponowania kierownikami branżowymi.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu oferty.

- Wszelkie roboty budowlane wykraczające poza zawartą Umowę o jakie Wykonawca będzie wnioskował, rozliczane będą wg cen nie wyższych niż ceny średnie określone w SEKOCENBUD dla podkarpacia, na dzień złożenia roszczenia.

- W odniesieniu do  art. 99 ustawy PZP, wszędzie, gdzie w SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje, wytyczne, instrukcje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych  od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Zamawiający oceniając pod kątem równoważności badać będzie minimalne parametry dla danego produktu, materiału, technologii lub usługi zaproponowanych przez Wykonawcę w ramach równoważności.

- Mając na uwadze wymogi dyrektyw UE Zamawiający informuje, że każdemu odniesieniu do Polskich Norm, w jakimkolwiek rozdziale stanowiącym element Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), towarzyszyć muszą słowa „lub równoważny”.

A zatem, wszędzie gdzie w SWZ (m.in. w Instrukcji dla Wykonawców, Projekcie Budowlanym, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w każdym innym dokumencie przetargowym) przywołane zostały zapisy dotyczące krajowych norm i przepisów bez użycia słów „lub równoważny” Zamawiający dopuszcza stosowanie norm/wytycznych/przepisów/instrukcji równoważnych, zapewniających uzyskanie parametrów nie gorszych, niż tam określone parametry.