Załącznik nr 10 do SWZ

ZRP.271.1.5.2026

Opis Przedmiotu Zamówienia

„Zakładanie, utrzymanie, pielęgnacja, odnawianie i uzupełnianie elementów roślinnych  zieleni urządzonej w tym wykaszanie trawników na terenie mienia komunalnego Gminy Zabierzów”

Oznaczenie sprawy: ZRP.271.1.5.2026

CPV:  77300000-3 Usługi ogrodnicze,
 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

- PRZEDMIOT ZAŁĄCZNIKA DO SWZ:

Przedmiotem niniejszego załącznika do SWZ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni urządzonej oraz wykonania zadań w zakresie zakładania rabat i skwerów zieleni na terenie mienia Gminy Zabierzów.

- ZAKRES STOSOWANIA ZAŁĄCZNIKA DO SWZ:

Niniejszy załącznik do SWZ jest elementem dokumentacji przetargowej i realizacji prac w zakresie pielęgnacji i utrzymania zieleni urządzonej oraz wykonania zadań w związanych z zakładaniem rabat 
i skwerów zieleni na terenie mienia Gminy Zabierzów.

- ZAKRES PRAC OBJĘTYCH ZAŁĄCZNIKIEM DO SWZ:

Ustalenia zawarte w niniejszym załączniku dotyczą zasad prowadzenia prac związanych z pielęgnacją , utrzymaniem i zakładaniem terenów zieleni urządzonej.

Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia następujących prac:

- w obrębie trawników - koszenie, wygrabianie i wywóz skoszonej trawy, uzupełnianie ubytków w trawnikach, nawożenie, opryski chemiczne, jesienne wygrabianie oraz wywóz liści;

- w obrębie kęp krzewów i żywopłotów – odchwaszczanie, odcięcie brzegów trawnikowych, nawożenie, podlewanie, ściółkowanie korą powierzchni wokół krzewów, opryski na choroby 
i szkodniki, jesienne wygrabianie oraz wywóz liści, usuwanie przekwitniętych kwiatostanów, cięcia krzewów pielęgnacyjne, formujące, sanitarne, odmładzające oraz sanitarne 
i formujące żywopłotów;

- w obrębie nasadzeń drzew młodych ozdobnych o obwodzie do 40 cm. – przygotowanie powierzchni pod nasadzenia (plewienie, ściągnięcie darni, wykopanie dołu, itp.) wykonanie i odchwaszczenie placówek, uzupełnianie kory na placówkach, montaż, likwidacja, poprawa systemu stabilizacji drzewa w gruncie oraz jego pionowego wzrostu (paliki, taśmy), cięcia pielęgnacyjne, techniczne, formujące, sanitarne;

- w obrębie kwietników – przygotowanie terenu do nasadzeń (plewienie, ściągnięcie darni, wykopanie dołu, itp.) w tym uzupełnianie ziemi, wymiana ziemi, zakup, dostawa i sadzenie kwiatów, podlewanie, przycięcie przekwitłych kwiatostanów, nawożenie, likwidacja kwietnika;

- sadzenie drzew – przygotowanie powierzchni pod nasadzenia (plewienie, ściągnięcie darni, wykopanie dołu, itp.)  posadzenie drzew o założonych wymiarach 10-12 cm obwodu o prawidłowym kształcie i formie wraz z zakupem i dostawą materiału sadzeniowego. W doły o wymiarach 1 x 1 x 0,7 m zaprawiane ziemią urodzajną, wykonanie placówek, wysypanie korą, zabezpieczenie drzewa systemem stabilizacyjnym (paliki, taśmy lub system podziemny), podlewanie w okresie trwania umowy;

- sadzenie krzewów - przygotowanie powierzchni pod nasadzenia (plewienie, ściągnięcie darni, wykopanie dołu, itp.) sadzenie krzewów wraz z zakupem i dostawą materiału sadzeniowego w donicach C3 z zaprawieniem dołów uzupełnieniem ziemi i kory wokół krzewów, podlewanie w okresie trwania umowy;

- sadzenie bylin – przygotowanie powierzchni pod nasadzenia (plewienie, ściągnięcie darni, wykopanie dołu, itp.) sadzenie bylin wraz z dostawą i zakupem materiału średnia donica P7 
z zaprawieniem dołów uzupełnieniem ziemi i kory wokół bylin, podlewanie w okresie trwania umowy;

- założenia zieleni w rabatach, skwerach oraz donicach betonowych i plastikowych – wykonanie koncepcji nowych nasadzeń na rabatach, skwerach oraz donicach, przygotowanie powierzchni pod nasadzenia (plewienie, ściągnięcie darni, wykopanie dołu, podlewanie, rozłożenie maty ogrodniczej, wyrównanie terenu pod matą, wykopanie dołów, itp.) zakup i dostawa materiału sadzeniowego 
i materiałów potrzebnych do wykonania zadania w tym: ziemi urodzajnej, nawozy, mat ogrodniczych, szpilek do mocowania maty, ekoborad, kora, kamień ozdobny, nasiona traw i kwiatów, donic syntetycznych kaskadowych oraz balkonowych i innych elementów potrzebnych do wykonania tego typu aranżacji zieleni z wyłączeniem donic betonowych

## IV. Nazwa i kody robót objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

77310000-6 - usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77300000-3 – usługi ogrodnicze

- SŁOWNIK UŻYTYCH OKREŚLEŃ W DOKUMENCIE STWIERDZEŃ I POJĘĆ:

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia są zgodne 
z obowiązującymi Polskimi Normami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za ich zgodność z umową, kosztorysem ofertowym, specyfikacją warunków zamówienia (SWZ) oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni wyznaczonego do nadzoru prac przez Zamawiającego (INTZ).

Użyte pojęcia:

Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów BHP, a w szczególności Wykonawca ma zadbać, aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Ochrona środowiska – Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Ochrona własności publicznej i prywatnej – Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń zlokalizowanych na terenie gminy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania prac.

Inspektor nadzoru Terenów Zielonych (INTZ) – przedstawiciel Zamawiającego upoważniony do kontrolowania przebiegu prac.

Ziemia urodzajna – podłoże ogrodnicze wykonane w toku prawidłowych zabiegów agrotechnicznych, zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające wymagane właściwości składu mechanicznego, zawartości materiału organicznego, zawartości składników pokarmowych, odczynu gleby i zasolenia.

Materiał roślinny – drzewa, krzewy, róże, byliny, kwiaty jednoroczne, pnącza, rośliny okrywowe, trawy ozdobne, nasiona traw i kwiatów, itp.

Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny, zabezpieczona odpowiednim materiałem (odpowiedniej wielkości pojemnikiem lub jutą).

Forma pienna – forma drzewa i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniem oraz 
z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i prawidłowo uformowaną koroną stosownie do gatunku 
i odmiany drzewa/krzewu.

Forma krzewiasta – forma wielopędowa, która została sztucznie wytworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości, nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową.

Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa – praktycznie prosty przewodnik.

Pień – dolna wolna od gałęzi część przewodnika.

Równomiernie rozłożone pędy – pędy rozmieszczone równomiernie na całej szerokości 
i systematycznie wokół osi pionowej.

Wysokość rośliny – długość mierzona od nasady do najwyższej części rośliny.

Szerokość rośliny – długość mierzona w najszerszym miejscu rośliny.

Szkółkowanie – zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkółce polegające głównie na cyklicznym (przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkółkowanej rośliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego 
w celu uformowania bryły korzeniowej.

Pojemnik – naczynie o sztywnych lub miękkich ścianach, w których roślina jest uprawiana co najmniej rok.

Trawa – mieszanka nasion różnych gatunków traw skomponowana w celu uzyskania zrównoważonego wzrostu w roku siewu, jak i dalszych latach użytkowania.

Kora ozdobna, zrębki drzewne, kamień ozdobny, żwir są materiałem wykończeniowym przy sadzeniu drzew, krzewów, bylin, pnączy, roślin okrywowych i róż, itp.

Cięcia sanitarne usuwanie zgodnie z zasadami martwych gałęzi i pędów zagrażających bezpieczeństwu 
z drzew bez uszkadzania zdrowej tkanki, usuwanie martwych pędów krzewów-posusz bierny, usuwanie porażonych części roślin krzewów, drzew, bylin roślin kwiatowych

Cięcia techniczne (drzewa/krzewy)– usuwanie kolizji z budynkami, ogrodzeniami, chodnikami.

Cięcia pielęgnacyjne (krzewy)- poprawiające warunki wzrostu sprzyjające kwitnieniu, krzewieniu, usuwanie pędów krzyżujących się, prześwietlanie krzewów, usuwanie pędów słabych.

Cięcia pielęgnacyjne (drzewa)- poprawa warunków wzrostu drzew likwidacja dwójek, konarów wygonionych, gałęzi krzyżujących się.

Cięcia formujące (drzew/krzewy) – nadawanie roślinom pożądanego kształtu zgodnego z odmianą, formowanie żywopłotów

Placówka - przestrzeń wokół drzewa o średnicy min 1 m pozbawiona darni spulchniona wysypana korą/zrębkami lub kamieniem ozdobnym  zabezpieczająca drzewo przed uszkodzeniami mechanicznymi przy koszeniu oraz poprawiająca warunki wzrostu.

Donice - pojemniki wolnostojące: betonowe, ceramiczne, kamienne, metalowe, drewniane lub syntetyczne, o właściwościach mrozoodpornych, do aranżacji zewnętrznych, o min. obj. 250 - 350 l

Sztuka ogrodowa - zbiór działań i przyjętych praktyk obejmujących projektowanie i pielęgnację ogrodów, założeń parkowych oraz zieleni, nowej lub już istniejącej w danym miejscu.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.

- MATERIAŁY – OKREŚLENIE WYMAGAŃ CO DO STOSOWANYCH W RAMACH PRAC MATERIAŁÓW:

- Ziemia urodzajna:

Ziemia urodzajna dostarczona na tereny konserwowane, powinna być dostarczana na bieżąco. Nie należy składować ziemi na terenach konserwowanych. Ziemia urodzajna powinna zawierać nie więcej niż 7%, lecz nie mniej niż 2 % części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna 
i pozbawiona kamieni większych niż 4 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych (korzenie, śmieci, zasolenia itp.). W przypadkach wątpliwych INTZ może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada poniższym kryteriom, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

Kryteria jakim powinna odpowiadać ziemia urodzajna są następujące - optymalny skład granulometryczny:

- Frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18 %

- Frakcja pylasta (0,002 – 0,05 mm) 20-30%

- Frakcja piaszczysta (0,05 – 2,0 mm) 45-70%

- Zawartość fosforu (P2O5) >20 mg/m2

- Zawartość potasu (K2O) >30 mg/m2

- Kwasowość pH ≥5,5

Wymienione powyżej właściwości powinny być udokumentowane przez Wykonawcę przed dostawą ziemi urodzajnej na teren prac.

## b) Kora przekompostowana, zrębki drzewne, żwir i kamień ozdobny:

Kora przekompostowana, zrębki drzewne, żwir i kamień ozdobny są materiałem stosowanym do ściółkowania drzew, krzewów, żywopłotów, pnączy i bylin. Ściółka (oprócz kamieni) powinna być wyłożona warstwą 5 cm. Do wykończenia powierzchni należy użyć ściółki rozdrobnionej. Wielkość poszczególnych frakcji ściółki powinna nie przekraczać 5 cm długości oraz 1 cm średnicy w przypadku wykończenia rabat, skwerów itp. do ustalenia z INTZ. Ściółka (oprócz kamieni), powinna być sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów), pozbawiona zanieczyszczeń chemicznych i odpadów. Odczyn stosowanej ściółki (oprócz kamieni) powinien być obojętny.

- Nawozy:

Nawozy wieloskładnikowe granulowane o spowolnionym działaniu – 6 miesięcznym, powinny być dostarczone na miejsce pielęgnacji w opakowaniu z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu NPK wraz mikroelementami). Nawozy nie mogą być przeterminowane. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Stosować nawozy odpowiednie do danych roślin, pod które zostaną wysiane oraz w odpowiednim terminie agrotechnicznym. W trakcie trwania sezonu dodatkowo w razie potrzeby należy stosować nawozy uzupełniające, pogłówne i/lub jesienne, w uzgodnieniu z INTZ. Nawóz przed zastosowaniem powinien uzyskać akceptację INTZ.

- Mieszanka traw:

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg, której została wyprodukowana oraz zdolność kiełkowania.

Skład gatunkowy mieszanki traw:

L.p. Gatunek Nazwa łacińska Udział [%]

1 Życica trwała Lolium perenne L. 15

2 Kostrzewa czerwona rozłogowa Festuca rubra L. ssp. rubra Hack. 20

3 Kostrzewa czerwona półrozłogowa Festuca rubra L. ssp. trichophylla Gaud.15

4 Kostrzewa czerwona kępowa Festuca rubra L. ssp. commutata Gaud. 30

5 Wiechlina łąkowa Poa pratensis L. 20

- Środki ochrony roślin:

Do stosowania mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, które przy prawidłowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska, a w szczególności środki ochrony roślin, które nie zawierają substancji aktywnych stwarzających takie zagrożenie i posiadają zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu.

- Materiał roślinny – drzewa, krzewy, róże, byliny, pnącza, rośliny okrywowe, kwiaty jednoroczne:

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia o warunkach produkcji materiału zgodnie z wytycznymi Związku Szkółkarzy Polskich.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia próbek materiału szkółkarskiego Zamawiającemu.

Do nasadzeń na terenach zieleni gminnej należy przyjąć gatunki zawarte w „Katalogu Roślin – drzewa, krzewy, byliny” wydanym przez Związek Szkółkarzy Polskich.  (oprócz kwiatów jednorocznych).

- Drzewa - wymagania ogólne:

Dostarczony materiał roślinny powinien być zgodny z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” – opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich na podstawie niemieckiej normy DIN 18290 z 1997r., jak również musi być właściwie oznaczony, tzn. drzewa i krzewy, kwiaty, byliny, pnącza, rośliny okrywowe i róże muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Drzewa i krzewy powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nieprzerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne skręcające się korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rośliny w pojemnikach należy dobrze nawodnić.

Drzewa liściaste powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

-pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

-obwód pnia na wysokości 1,0 m – min. 10-12 cm,

-korona powinna być uformowana stosownie do cech gatunkowych lub odmianowych drzewa,

-minimum 10 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm,

-drzewa powinny być proporcjonalne tzn. nie mogą być zbyt wyrośnięte – wyciągnięte w górę.

-przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

-pędy powinny być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywać oznak szkółkowania w zbyt dużym zagęszczeniu,

-system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

-bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, zabezpieczona jutą lub 
w pojemniku,

-pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych,

-przewodnik powinien być prosty,

-blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,

-materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty.

Drzewa iglaste powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

-wysokość min. 2 m,

-z licznymi pędami rozłożonymi równomiernie,

-rozkrzewione od dołu pnia,

-pełne na obwodzie,

-z wyraźnym przewodnikiem, chyba, że jest to inna forma wynikająca z gatunku czy odmiany,

-system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, - bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, zabezpieczona jutą lub w pojemniku,

-pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych,

-przewodnik powinien być prosty,

-blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,

-materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty.

Drzewa - wady niedopuszczalne:

-silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

-odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

-ślady żerowania szkodników,

-oznaki chorobowe,

-zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

-martwice i pęknięcia kory,

-uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

-uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

-dwupędowe korony drzew form piennych,

-drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę,

-złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,

-jednostronne ułożenie pędów korony drzew.

### h) Krzewy liściaste i iglaste - wymagania ogólne:

Dostarczony materiał roślinny powinien być zgodny z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” – opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich na podstawie niemieckiej normy DIN 18290 z 1997r., jak również musi być właściwie oznaczony, tzn. drzewa i krzewy, kwiaty, byliny, pnącza, rośliny okrywowe i róże muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Krzewy powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nieprzerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne skręcające się korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rośliny w pojemnikach należy dobrze nawodnić.

Krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

-dostarczony materiał musi być pojemnikowany,

-pędy krzewów powinny być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie),

-system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

-materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty,

-pędy u krzewów nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące,

-krzewy powinny mieć pokrój i barwę charakterystyczną dla gatunku i odmiany,

-wys. roślin min. 0,5 m, chyba, że są to formy płożące wówczas średnica powinna wynosić min. 0,3m,

Krzewy - wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- martwice i pęknięcia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

- jednostronne ułożenie pędów krzewów.

- Róże – wymagania ogólne:

Róże powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla odmiany oraz posiadać cechy (min. klasa/wybór I) :

-dostarczony materiał musi być pojemnikowany,

-pędy róż powinny być liczne minimum 4 i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie),

-system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

-materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty,

-pędy u róż nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące,

-krzewy róż powinny mieć pokrój i barwę charakterystyczną dla odmiany,

-wysokość uzależniona od odmiany w uzgodnieniu z INTZ.

Róże - wady niedopuszczalne:

-silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

-w przypadku róż szczepionych - odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

-ślady żerowania szkodników,

-oznaki chorobowe,

-zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

-martwice i pęknięcia pędów,

-uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

-jednostronne ułożenie pędów krzewów.

- Byliny, pnącza, rośliny okrywowe, trawy ozdobne – wymagania ogólne:

Rośliny kwietnikowe, byliny, pnącza, rośliny okrywowe do czasu wysadzenia muszą być zacienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem. Posiadać powinny następujące cechy:

-dostarczony materiał musi być pojemnikowany,

-rośliny powinny być dojrzałe technicznie tzn. nadające się do wysadzenia,

-materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty,

-pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

-system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

-wysokość uzależniona od gatunku i odmiany, w uzgodnieniu z INTZ.

Byliny, pnącza, rośliny okrywowe, trawy ozdobne – wady niedopuszczalne:

-silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

-ślady żerowania szkodników,

-oznaki chorobowe,

-zwiędnięcie i pomarszczenie częściach naziemnych i korzeni,

-uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

-zwiędnięcia liści i kwiatów,

-uszkodzenia pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni,

### k) Kwiaty wiosenne i letnie (kwietniki, donice) – wymagania ogólne:

Dostarczony materiał roślinny powinien być w pierwszym wyborze, wyprodukowany w pełnej dawce nawozu, kwiaty wykwitnięte do 50%.

-dostarczony materiał musi być pojemnikowany,

-materiał przed dostarczeniem powinien być obficie podlany,

-rośliny powinny być dojrzałe technicznie tzn. nadające się do wysadzenia ,

-stopień rozwoju, wielkość i sposób uformowania powinny być jednakowe w całej partii,

-materiał musi być w całej partii zdrowy i niezwiędnięty,

-pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

-system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

-kwiaty wiosenne powinny być już kwitnące,

-kwiaty letnie powinny posiadać przynajmniej kilka-kilkanaście pąków kwiatowych w zależności od gatunku,

Kwiaty wiosenne i letnie – wady niedopuszczalne:

-silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

-ślady żerowania szkodników,

-oznaki chorobowe,

-zwiędnięcie i pomarszczenie częściach naziemnych i korzeni,

-uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

-zwiędnięcia liści i kwiatów,

-uszkodzenia pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni,

-wybiegnięte,

-występowanie w partii roślin innych gatunków i odmian.

- Kwiaty wiosenne i letnie - wymagania szczegółowe:

Wymagania dla konkretnych gatunków stosowanych w terenach zieleni gminnej (w przypadku innego gatunku, parametry roślin należy ustalić z INTZ przed zakupem i dostawą):

Bratek ogrodowy, Viola x wittrockiana -należy dostarczyć rośliny kwitnące, część nadziemną powinna mieć wysokość min. 10 cm, pełne na obwodzie, doniczka średnicy min. 9 cm, a obwód roślin musi wychodzić o min. 10% poza doniczkę.

Stokrotka ogrodowa, Bellis perennis - należy dostarczyć rośliny kwitnące, część nadziemną powinna mieć wysokość min. 10 cm, pełne na obwodzie, doniczka średnicy min. 9 cm, a obwód roślin musi wychodzić o min. 10% poza doniczkę.

Begonia stale kwitnąca, Begonia semperflorens - należy dostarczyć rośliny kwitnące, część nadziemną powinna mieć wysokość min. 10 cm, pełne na obwodzie, doniczka średnicy min. 9 cm, a obwód roślin musi wychodzić o min. 10% poza doniczkę.

Begonia bulwiasta, Begonia tuberhybrida - należy dostarczyć rośliny kwitnące, część nadziemną powinna mieć wysokość min. 15 cm, pełne na obwodzie, doniczka średnicy min. 10 cm, a obwód roślin musi wychodzić o min. 10% poza doniczkę.

Begonia kaskadowa - należy dostarczyć rośliny kwitnące, części nadziemne powinny mieć długość min. 15 cm, pełne na obwodzie, doniczka średnicy min. 10 cm.

Dalia ogrodowa, Dahlia x cultorum- należy dostarczyć bez pąków kwiatowych, powinny mieć wysokość 20-30 cm, pełne na obwodzie, min. 5-6 pędów, doniczka średnicy min. 15 cm, a rośliny muszą wychodzić o min. 10% poza doniczkę.

Kocanka ogrodowa, Gnaphalium lanatum - należy dostarczyć rośliny kwitnące, części nadziemne powinny mieć długość min. 15 cm, pełne na obwodzie, doniczka średnicy min. 9 cm.

Koleus Blumego Coleus x hybridus - należy dostarczyć rośliny kwitnące, część nadziemną powinna mieć wysokość min. 20 cm, pełne na obwodzie, doniczka średnicy min. 9cm, a obwód roślin musi wychodzić 
o min. 10% poza doniczkę.

Pelargonia pasiasta – Pelargonium x hortorum - należy dostarczyć rośliny kwitnące, część nadziemną powinna mieć wysokość min. 20 cm, pełne na obwodzie, doniczka średnicy min. 10 cm, a obwód roślin musi wychodzić o min. 10% poza doniczkę.

Petunia ogrodowa – Petunia x hybrida - należy dostarczyć rośliny kwitnące, część nadziemną powinna mieć wysokość min. 15 cm, pełne na obwodzie, doniczka średnicy min. 9 cm, a obwód roślin musi wychodzić o min. 10% poza doniczkę.

Plectranthus - należy dostarczyć rośliny kwitnące, części nadziemne powinny mieć długość min. 15 cm, pełne na obwodzie, doniczka średnicy min. 9 cm.

Szałwia lśniąca - Salvia splendens - rośliny powinny być uszczyknięte w trakcie procesu produkcji, należy dostarczyć rośliny kwitnące, część nadziemną powinna mieć wysokość min. 15 cm, pełne na obwodzie, doniczka średnicy min. 9 cm, a obwód roślin musi wychodzić o min. 10% poza doniczkę.

Surfinia - należy dostarczyć rośliny kwitnące, części nadziemne powinny mieć długość min. 15 cm, pełne na obwodzie, doniczka średnicy min. 10 cm.

Aksamitka rozpierzchła - Tagetes patula -należy dostarczyć rośliny kwitnące, część nadziemną powinna mieć wysokość min. 15 cm, pełne na obwodzie, doniczka średnicy min. 9 cm, a obwód roślin musi wychodzić o min. 10% poza doniczkę.

Starzec popielny - Senecio cineraria - część nadziemną powinna mieć wysokość min. 10 cm, pełne na obwodzie, doniczka średnicy min. 9 cm, a obwód roślin musi wychodzić o min. 10% poza doniczkę.

Paciorecznik - Canna - należy dostarczyć rośliny kwitnące, część nadziemną powinna mieć wysokość min. 50 cm, pełne na obwodzie, doniczka średnicy min. 15 cm.

Paciorecznik ‘Meteor’ - Canna 'Meteor' - należy dostarczyć rośliny kwitnące, część nadziemną powinna mieć wysokość min. 30 cm, pełne na obwodzie, doniczka średnicy min. 15 cm.

Materiał roślinny co najmniej w 30% musi być wyprodukowany metodami ekologicznymi zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 834/2007.

## ł) Woda:

Woda do podlewania może być wykorzystywana z miejscowych hydrantów wodociągowej sieci gminnej lub innych zbiorników otwartych lub zamkniętych.

- SPRZĘT:

Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt do wykonania prac.

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac.

Wszelkie zanieczyszczenia powstałe przy konserwacji należy wywieźć tego samego dnia po skończonej pracy.

- TRANSPORT:

## Transport wymagania ogólne:

Transport drzew i krzewów, innych roślin oraz materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

Podczas transportu materiału roślinnego szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pędów przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i złamania powinny być oczyszczone.

System korzeniowy należy przenosić z substratem, w którym rosła roślina i starannie opakować odpowiednim materiałem. Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów 
i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia.

Przed posadzeniem roślin korzenie należy zabezpieczyć przed wyschnięciem i przemrożeniem poprzez zadołowanie, okrycie słomą lub innym odpowiednim materiałem.

Czas pomiędzy załadunkiem materiału roślinnego w szkółce, a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum. Należy dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie przesechł podczas transportu oraz składowania na placu budowy. Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym 
z możliwością podlewania.

W czasie transportu materiał roślinny musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem bryły korzeniowej 
i pędów.

Dodatkowo w przypadku bylin, traw ozdobnych, pnączy i roślin okrywowych oraz kwiatów jednorocznych przygotowane do transportu rośliny po wyjęciu z ziemi należy przechowywać 
w miejscach osłoniętych i zacienionych. W przypadku nie transportowania roślin w ciągu kilku godzin od wyjęcia z ziemi, należy je spryskać wodą (pędy roślin pakowanych nie powinny być jednak mokre, aby unikać zaparzenia).

Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami 
i wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi i zakrytymi środkami transportu. W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą.

Wszelkie zanieczyszczania powstałe przy pracach pielęgnacyjnych i konserwacyjnych należy wywieźć tego samego dnia po wykonanej pracy, nie dopuszcza się pozostawiania zanieczyszczeń na obiekcie do dnia następnego.

Transport wody powinien odbywać się beczkowozami.

- WYKONANIE PRAC WYMAGANIA OGÓLNE:

## Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, za zgodność ze SWZ oraz poleceniami INTZ.

Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia odnośnie sposobu i czasokresu przeprowadzenia prac 
w obrębie linii napowietrznych i podziemnego uzbrojenia terenu z właścicielami tych urządzeń. Wykonawca zastosuje się do ich zaleceń. Opłaty za uzgodnienia i ewentualne wyłączenia poniesie Wykonawca.

Wszelkie kolizje i awarie związane z mediami (uzbrojenie podziemne oraz linie napowietrzne) należy zgłaszać bezpośrednio do odpowiednich służb odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie urządzeń technicznych tj. Pogotowia Energetycznego, Gazowego, Wodociągowego, Operatorów Telefonii.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracowników stosownych uprawnień, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.

W przypadku osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia, a nieposiadających wymaganych uprawnień, INTZ może wstrzymać realizację prac.

Wykonawca zapewni organizację ruchu w pasie drogowym na czas wykonywania prac przy drzewach przyulicznych w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Powiatowych, Wojewódzkich, Krajowych itp. Itd. oraz zgłosi potrzebę zajęcia pasa drogowego. Jeżeli będzie wymagany zatwierdzony projekt organizacji ruchu Wykonawca pokryje jego koszty oraz przedłoży go INTZ przed przystąpieniem do prac.

Wszelkie odpady i zanieczyszczania powstałe przy pracach pielęgnacyjnych i konserwacyjnych, należy wywieźć tego samego dnia po wykonanej pracy, nie dopuszcza się pozostawiania zanieczyszczeń, 
w tym m.in. zgrabionej trawy, liści i śmieci, worków z odpadami po pielęgnacji i konserwacji na obiekcie do dnia następnego.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania odzieży roboczej każdorazowo przy wykonywaniu prac na poszczególnych obiektach, o jednolitym kroju, kolorystyce oraz zawierającej logo firmy, którą reprezentuje Wykonawca.

W przypadku prowadzenia przez Wykonawcę prac niezgodnie zasadami BHP, sztuką ogrodową lub poleceniami INTZ prace mogą zostać wstrzymane przez INTZ.

Wykonawca na własny koszt zagospodaruje wszelkie powstałe odpady zgodnie z ustawą z dnia 
14 grudnia 2012 roku o odpadach oraz ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach.

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego zgłaszania Zamawiającemu prac zanikających lub ulegających zakryciu.

### X.  WYKONANIE PRAC - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DO RODZAJI PRAC:

- Zakładanie nowych rabat, skwerów roślinnych z zieleni urządzonej (mata, kora/kamień ozdobny, wymiana podłoża, nasadzenie nowych roślin) – planowane 3000 m2, obejmować będzie:

- Wykonanie koncepcji nowej rabat, skweru na terenie wskazanym przez INTZ, planowana koncepcja i aranżacja zielenie powinna zostać uzgodniona z INTZ.

- Przygotowanie terenu pod założenie nowej rabaty, skweru w tym: wyrównanie terenu, ściągnięcie darni, wykopanie dołów i uzupełnienie ziemią urodzajną, jeśli jest to wymagane, rozłożenie maty ogrodniczej, zamocowanie maty, rozłożenie obrzeży ogrodniczych ekoboard, uzupełnienie ubytków w trawniku i inne elementy potrzebne do założenia nowej rabaty, skwerów.

- Zakup materiału sadzeniowego uzgodnionego z INTZ, posadzenie roślin zgodnie ze sztuką ogrodową w docelowych miejscach, zasypanie ziemią urodzajną i podlanie roślin. Zakup ewentualnych elementów szkółkarskich (min. stelaż na pnącze, paliki, taśmy, liny)

- Wykończenie rabaty, skweru zieleni materiałem uzgodnionym z INTZ (min. kora ozdobna, kamień ozdobny)

2. Uzupełnianie i pielęgnacja elementów założonej zieleni urządzonej  (wymiana/uzupełnienie maty, uzupełnienie kory/kamienia ozdobnego, koszenie i podkaszanie trawników, opryski, wymiana obumarłych roślin)  - planowane 3000 m2, obejmować będzie:

- Uzupełnianie brakujących lub wymiana roślin obumarłych, uszkodzonych, w złym stanie fitosanitarnym, porażonych chorobami/grzybami/szkodnikami w skupinach krzewów, żywopłotów, bylin, roślin okrywowych - w okresie objętym utrzymaniem zieleni zgodnie ze sztuką ogrodową – wg. lokalizacji wskazanych przez INTZ.

- Wokół wymienionych i w razie potrzeby istniejących nasadzeń wykonanie placówek, lub palikowanie w celu zabezpieczenia roślin przed uszkodzeniami. Naprawa istniejących zabezpieczeń roślin ewentualnie wymiana na nowe zabezpieczenia.

- Wymienione/obumarłe rośliny i inne odpady pozostałe po wykonanej pracy, należy zebrać 
w pryzmy do dalszego transportu i tego samego dnia wywieźć.

- Podczas planowania nasadzania należy wziąć pod uwagę warunki atmosferyczne oraz uwzględnić konieczność podlewania w okresie trwania umowy.

- Odchwaszczanie - pielenie powierzchni zieleni urządzonej z usuwaniem całych chwastów 
z systemem korzeniowym, wyrównaniem powierzchni, wywiezieniem chwastów określa się częstotliwość zabiegu na min. 1 na miesiąc, przy czym wysokość chwastów nie może przekroczyć 12 cm wysokości oraz 20% powierzchni zakrzewionych. Niedopuszczalna jest obecność samosiewów w skupinach krzewów, ewentualne uwagi do odchwaszczania będą uzgadniane z INTZ.

- Wymiana maty (w przypadku zniszczonych) lub uzupełnienie w przypadku braku lub rozszerzenia aranżacji.

- Uzupełnianie ściółki - w okresie objętym utrzymaniem zieleni wymagana jest obecność min 5 cm pokrycia ściółką.

- Cięcia krzewów pielęgnacyjne należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodową.

- Cięcia sanitarne - w miarę potrzeb w okresie objętym umową.

- Cięcia formujące żywopłoty jeden zabieg w okresie wiosenno-letnim.

- Podlewanie roślin prowadzone regularnie, codziennie intensywnie w okresie upałów - wg lokalizacji wskazanych przez INTZ.

- Koszenie i podkaszanie trawników w obrębie zieleni urządzonej w okresie trwania umowy polega na regularnym koszeniu trawników na obiektach w danym obrębie, kosiarkami na terenie płaskim i skarpach oraz wykoszeniu kosami spalinowymi trawnika w miejscach nie dostępnych dla kosiarki oraz wygrabianiu skoszonej trawy (koszenie obejmuje trawniki częściowo obsadzone drzewami, krzewami, bylinami i kwiatami z małą architekturą ogrodową) . Po skoszeniu wysokość trawy powinna wynosić min. 5 cm max. 7cm. Skoszoną trawę należy ułożyć w kopki do dalszego transportu i tego samego dnia wywieźć – wg. lokalizacji wskazanych przez INTZ.

- Oprysk zwalczający chwasty – przeprowadzić dwukrotny oprysk w maju 
i lipcu zwalczający chwasty nawierzchnie obiektów w aranżacjach zieleni – wg. lokalizacji wskazanych przez INTZ.

- Jesienne wygrabianie liści z kęp krzewów, żywopłotów, bylin, roślin okrywowych. Wygrabienie jesienne liści należy wykonywać od momentu pojawienia się pierwszych liści systematycznie na bieżąco do czasu, aż warunki atmosferyczne na to pozwolą oraz zgarnąć w pryzmy do dalszego transportu i tego samego dnia wywieźć. Podczas planowania wygrabiania jesiennego liści należy wziąć pod uwagę warunki atmosferyczne – wg. lokalizacji wskazanych przez INTZ.

- Usuwanie kretowin na powierzchni zieleni urządzonej – usuwanie kretowin z wywiezieniem ziemi. Usuwanie kretowin wykonywać na bieżąco kontrolując teren trawników min. 1 raz 
w tygodniu – wg. lokalizacji wskazanych przez INTZ.

### 3. Pielęgnacja krzewów ozdobnych o planowanej pow. 2000m2 (cięcie, nawożenie, użyźnianie/wymiana podłoża, wymiana obumarłych roślin), obejmować będzie:

- Odchwaszczanie - pielenie powierzchni krzewiastych z usuwaniem całych chwastów 
z systemem korzeniowym, wyrównaniem powierzchni wywiezieniem chwastów określa się częstotliwość zabiegu na min 1 na miesiąc, przy czym wysokość chwastów nie może przekroczyć 12 cm wysokości oraz 20% powierzchni zakrzewionych. Niedopuszczalna jest obecność samosiewów w skupinach krzewów, ewentualne uwagi do odchwaszczania będą uzgadniane z INTZ.

- nawożenie, użyźnianie/wymiana podłoża, wykonanie placówek zgodnie ze sztuką ogrodową.

- Uzupełnianie ściółki- w okresie objętym utrzymaniem zieleni wymagana jest obecność min 5 cm pokrycia ściółką.

- Cięcia krzewów pielęgnacyjne należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodową;

- Cięcia sanitarne- w miarę potrzeb w okresie objętym umową.

- Cięcia formujące żywopłoty jeden zabieg.

- Jesienne wygrabianie skupin krzewów, żywopłotów, bylin, roślin okrywowych. Wygrabienie jesienne liści należy wykonywać od momentu pojawienia się pierwszych liści systematycznie na bieżąco do czasu, aż warunki atmosferyczne na to pozwolą oraz zgarnąć w pryzmy do dalszego transportu i tego samego dnia wywieźć. Podczas planowania wygrabiania jesiennego liści należy wziąć pod uwagę warunki atmosferyczne – wg. lokalizacji wskazanych przez INTZ.

- Regularne podlewanie roślin codziennie w okresie trwania umowy – intensywnie podczas upałów.

### 4. Pielęgnacja planowanych 50 szt. drzew ozdobnych (drzewa wieku do 10 lat, cięcie, nawożenie, palikowanie) obejmować będzie:

- Wykonywanie cięć sanitarnych drzew przez cały okres umowy w miarę potrzeb.

- Odchwaszczaniu i utrzymywaniu placówek wokół drzew w prawidłowym kształcie w okresie objętym pielęgnacją.

- Uzupełnianiu materiału mulczującego w placówce, do grubości 5cm w ciągu okresu objętego pielęgnacją.

- Uzupełnianiu i poprawianiu oraz demontowaniu pali oraz systemu mocowania drzew w celu utrzymania prawidłowego kierunku wzrostu.

- Wykonywanie cięć pielęgnacyjnych w celu utrzymania prawidłowego wzrostu drzewa 
z likwidacją dwójek wygonionych pędów rozpieraków oraz niebezpiecznych zrostów.

5. Sadzenie drzew ozdobnych – planowane 50 szt., obejmować będzie:

- Wykonanie nasadzeń drzew wraz z materiałem sadzeniowym na terenie gminy zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz wymaganiami przedstawionymi w niniejszym dokumencie wraz 
z podlewaniem zaprawieniem dołów, palikowaniem min 2 palikami o śr. min 6 cm na wys. 
1 m oraz pielęgnacją.

- Planuje się nasadzenie: 50 szt. drzew ozdobnych. Nasadzenia należy wykonać w różnych miejscowościach 
w miejscach wskazanych przez INTZ lub na podstawie przedłożonego na 7 dni przed terminem planowanego wykonania usługi projektu.

- Wymagania ogólne materiału wg opisu pkt VI ppkt g) niniejszego załącznika do SWZ

6. Sadzenie krzewów ozdobnych - planowane 1000 szt., obejmować będzie:

- Wykonanie nasadzeń krzewów wraz z materiałem sadzeniowym na macie ściółkującej na terenie gminy zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz wymaganiami przedstawionymi 
w niniejszym dokumencie wraz z podlewaniem zaprawieniem dołów oraz pielęgnacją.

- Planuje się nasadzenie: 1000 szt. krzewów ozdobnych. Nasadzenia należy wykonać 
w różnych miejscowościach w miejscach wskazanych przez INTZ.

- Wymagania ogólne materiału wg opisu pkt VI ppkt h) i i) niniejszego załącznika do SWZ

## 7. Obsadzanie i wykonanie rabat roślinnością niską w tym bylinami - 600 m2 obejmować będzie:

- Wykonanie nasadzeń roślinności niskiej - bylinami na terenie gminy zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz wymaganiami przedstawionymi w niniejszym dokumencie wraz 
z podlewaniem zaprawieniem dołów oraz pielęgnacją w okresie wegetacyjnym.

- Teren pod wykonanie nasadzeń należy przygotować zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz wymaganiami przedstawionymi w niniejszym dokumencie, wykończyć matą szkółkarską, obsypać: korą, zębaki, żwirem lub innym materiałem zaakceptowanym w koncepcji, do umocnienia i wykonania aranżacji wykorzystać obrzeża typu ekoboard

- Nasadzenia należy wykonać w miejscowościach w miejscach wskazanych przez INTZ lub na podstawie przedłożonej na 7 dni przed terminem planowanego wykonania usługi koncepcji.

- Wymagania ogólne materiału wg opisu pkt VI ppkt j) niniejszego załącznika do SWZ

## 8. Obsadzenie i wykonanie kwietników roślinami jednorocznymi - 700 m2 obejmować będzie:

- wykonanie obsadzenia powierzchni zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz wymaganiami przedstawionymi w niniejszym dokumencie wraz z wymianą ziemi oraz podlewaniem

- preferowane gatunki roślin: patrz pkt VI ppkt l) niniejszego załącznika.

- Wymagania ogólne materiału wg opisu pkt VI ppkt j) i k) niniejszego załącznika do SWZ

9. Założenie zieleni w donicach zewnętrznych wraz z wymianą ziemi i nawożeniem  – 195 szt. obejmować będzie:

- wykonanie kompozycji zieleni w donicach istniejących w tym ułożenie drenażu w donicy, uzupełnienie ziemią, nawożenie,  nasadzeniem zieleni kwietnikowej w wybranych gatunkach przez INTZ.

- Nasadzenie zgodnie ze sztuką ogrodową oraz wymaganiami przedstawionymi w niniejszym dokumencie wraz z wymianą ziemi oraz regularnym podlewaniem codziennie w okresie upałów w czasie trwania umowy.

- Całkowita wymiana ziemi w wyznaczonych przez INTZ, donicach.

10. Podlewanie i pielęgnacja elementów zieleni urządzonej na Rynku, w strefie rekreacyjnej i ul. Kolejowej w Zabierzowie (podlewanie, plewienie, uzupełnianie kory, nawożenie, wymiana podłoża oraz roślin obumarłych) obejmować będzie:

- Regularne podlewanie w okresie trwania umowy zieleni urządzonej na rabatach, 
w kompozycjach kwiatowych ułożonych donicach betonowych oraz metalowych na latarniach, drzew które wymagają podlewania w czasie upałów.

- Odchwaszczanie - pielenie powierzchni zieleni urządzonej oraz kompozycji kwiatowych w donicach z usuwaniem całych chwastów z systemem korzeniowym, wyrównaniem powierzchni, wywiezieniem chwastów określa się częstotliwość zabiegu na min. 1 na miesiąc, przy czym wysokość chwastów nie może przekroczyć 12 cm wysokości oraz 20% powierzchni zakrzewionych. Niedopuszczalna jest obecność samosiewów w skupinach krzewów.

- Wymiana maty (w przypadku zniszczonych) lub uzupełnienie w przypadku braku lub rozszerzenia aranżacji.

- Uzupełnianie ściółki - w okresie objętym utrzymaniem zieleni wymagana jest obecność min 5 cm pokrycia ściółką ( kora ozdobna i kamień/żwir ozdobny)

- Cięcia krzewów pielęgnacyjne lub/i sanitarne należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodową.

- Nawożenie, użyźnianie/wymiana podłoża, wykonanie placówek zgodnie ze sztuką ogrodową.

- Koszenie i podkaszanie trawników w obrębie zieleni urządzonej w okresie trwania umowy polega na regularnym koszeniu trawników na obiektach w danym obrębie, kosiarkami na terenie płaskim i skarpach oraz wykoszeniu kosami spalinowymi trawnika w miejscach nie dostępnych dla kosiarki oraz wygrabianiu skoszonej trawy (koszenie obejmuje trawniki częściowo obsadzone drzewami, krzewami, bylinami i kwiatami z małą architekturą ogrodową) . Po skoszeniu wysokość trawy powinna wynosić min. 5 cm max. 7cm. Skoszoną trawę należy ułożyć w kopki do dalszego transportu i tego samego dnia wywieźć – wg. lokalizacji wskazanych przez INTZ.

- Uzupełnianie brakujących lub wymiana roślin obumarłych, uszkodzonych, w złym stanie fitosanitarnym, porażonych chorobami/grzybami/szkodnikami w skupinach krzewów, żywopłotów, bylin, roślin okrywowych - w okresie objętym utrzymaniem zieleni zgodnie ze sztuką ogrodową – wg. lokalizacji wskazanych przez INTZ.

- Nasadzenia aranżacji z kwiatów jednorocznych w donicach betonowych oraz metalowych na latarniach – zmiana aranżacji trzykrotna w ciągu trwania umowy.

11. Donice syntetyczne zewnętrzne wraz z wykonaniem aranżacji zieleni, obejmować będzie:

- Zakup i dostarczenie donic wolnostojących: ceramicznych, kamiennych, metalowych, drewnianych lub syntetycznych (z wyłączeniem betonowych), o właściwościach mrozoodpornych, do aranżacji zewnętrznych, o min. obj. 250 - 350 l wg uzgodnionych 
i zaakceptowanych przez INTZ wzorów do miejscowości (lokalizacji) wskazanych (w terminie min. 7 dni przed dostawą) przez INTZ, donice muszą być objęte gwarancją na okres min. 12 m-cy.

- Dwukrotne w ciągu roku nasadzenia aranżacji z kwiatów jednorocznych w istniejących donicach  oraz zakup donic syntetycznych kaskadowych  bądź jedno poziomowych do miejscowości na terenie gminy wskazanych przez INTZ.

- Ilość sztuk zakupu donic syntetycznych do uzgodnienia z INTZ w czasie trwania umowy jednak nie więcej niż 10 sztuk.

- KONTROLA JAKOŚCI PRAC:

- W zakresie koszenia i pielęgnacji trawników polega na sprawdzeniu poprawności wykonania zgodnie ze SWZ i poleceniami inspektora :

- wysokości trawy,

- prawidłowości wykonania zabiegów: koszenie, nawożenie, aeracja, renowacja, opryski, podlewanie, wygrabianie trawników i liści, wysiew trawy, założenie trawnika darniowego,

- jakości wysianej trawy i trawy darniowej.

- szczególnej kontroli poddawana będzie jakość wykonanego zabiegu w zakresie uszkadzania dolnych partii drzewa i krzewów.

- W zakresie pielęgnacji  i sadzenia krzewów.

Kontrola w zakresie krzewów, pnączy, roślin okrywowych polega na sprawdzeniu poprawności wykonania zgodnie ze SWZ i poleceniami inspektora:

-wyglądu roślin, ew. wymianie,

-prawidłowości wykonania zabiegów: nawożenie, pielenie, uzupełnianie ściółki, opryski, podlewanie, wygrabianie liści, cięcie, ściółkowanie, sadzenia,

-jakości sadzonego materiału roślinnego.

- W zakresie pielęgnacji i sadzenia drzew i krzewów.

Kontrola w zakresie drzew i krzewów polega na sprawdzeniu poprawności wykonania zgodnie ze SWZ i poleceniami inspektora:

- wyglądu roślin, ew. wymianie,

- prawidłowości wykonania zabiegów: nawożenie, opryski, podlewanie, wygrabianie liści, cięcie, ściółkowanie, wygląd opalikowania, mocowania podziemnego, podwiązywanie do podpór, cięcia, karczowania korzeni, frezowania pni, pielenie mis – jakości sadzonego materiału roślinnego.

- W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego wad materiału dostarczonego przez Wykonawcę zostanie on zobowiązany do wymiany egzemplarzy wadliwych w terminie 14 dni od dnia odbioru prac.

- Uszkodzone drzewa lub krzewy nie poddane wymianie wg zapisów ust.7 pkt d) będą podstawą do nie odebrania prac i w wyniku tego wstrzymania płatności.

- REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU PRZEDMIOTOWEJ UMOWY I ODBIÓR PRAC:

- Zakres prac zamówienia objęty przedmiotową SWZ zostanie podzielony na etapy - według zgłoszeń Sołtysów danych miejscowości oraz zapotrzebowania z wyjątkiem regularnych zadań jak podlewanie w miesiącach letnich i przekazywane będą Wykonawcy do realizacji w formie zleceń (pismo, mail, sms, ustnie).

- Zlecone prace zostaną zrealizowane przez wykonawcę nie później niż w terminie określonym 
w zleceniu przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami nadzorującego wykonanie prac objętych umową z Wykonawcą tj. INTZ.

- Prace odbierane będą przez INTZ protokołem, po zgłoszeniu przez Wykonawcę wykonanych zleceń określających zakres prac w terminach nie późniejszych niż te określone w dniu zlecenia prac.

- W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego wad materiału dostarczonego przez  Wykonawcę zostanie on zobowiązany do wymiany egzemplarzy wadliwych w terminie 14 dni od dnia odbioru prac.

- Uszkodzone lub nie spełniające wymagań wg pkt. VI drzewa,  krzewy oraz roślinność  nie poddane wymianie będą podstawą do nie odebrania prac i w wyniku tego wstrzymania płatności.

- HARMONOGRAM PRAC

- Prace będą wykonywane etapowo, zgodnie z harmonogramem z zastrzeżeniem przenoszenia środków między zadaniami aż do wyczerpania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany podjąć się prac zgodnie z zapisami umowy.

- W przypadkach kryzysowych i innych niecierpiących zwłoki (podlewanie podczas suszy, złamane drzewa itp.) podjęcie działań powinno nastąpić w dniu zgłoszenia.

- ODBIÓR PRAC

- Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie protokół odbioru prac.