Załącznik nr 1 do Umowy nr……… z dnia ……….

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Przemyśl

– świetlica wiejska w Pikulicach

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w  Pikulicach. Zakres prac obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych oraz izolacje termiczną stropów i poddasza wraz z robotami wykończeniowymi

- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pikulicach:

  - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:

- wykucie okien z muru,

- wykucie parapetów zewnętrznych z muru,

- montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych.

  - Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej:

- wykucie ościeżnic drzwiowych z muru,

- montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych z naświetlami.

  - Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem:

- obróbki blacharskie,

- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego,

- montaż prefabrykowanych rur spustowych.

  - Izolacja termiczna stropu części nieużytkowej strychu:

- rozebranie stropów drewnianych,

- wykonanie izolacji z folii paroszczelnej stropu,

- wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej,

- wykonanie podłogi z płyty wiórowej prasowanej.

1.5 Izolacja termiczna stropu części użytkowej strychu:

- rozebranie podsufitek z desek otynkowanych,

- wykonanie docieplenia stropu nad poddaszem użytkowym pianą PUR,

- wykonanie izolacji z folii paroszczelnej,

- wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej.

  - Izolacja termiczna ścian drewnianych poddasza użytkowego:

- rozebranie ścianek działowych z łat i rygli,

- wykonanie izolacji z folii paroszczelnej,

- wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej,

- wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych.

  - Izolacja ściany szczytowej od strony wewnętrznej:

- wykonanie izolacji cieplnej z płyt PIR,

- wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych,

- malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznej.