Książki dnia 12.03.2026r.

RG.271.1.2026

Dot.: „Przebudowa drogi gminnej nr 070459C, ul. Polna w km 0+000 do km 0+500, i 070463C ul. Długa w km 0+000 do km 0+528 w miejscowości Książki”

Do wszystkich wykonawców

Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców

Pytanie 1

Czy Zamawiający przewiduje możliwość płatności częściowych?

Odpowiedź 1

TAK, zgodnie z zapisem § 6 Załącznika Nr 7 do SWZ.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga wykonanie odcinka próbnego? Jeśli tak, to poproszę o podanie lokalizacji oraz powierzchni (długość odcinka oraz szerokość).

Odpowiedź 1

Tak, zgodnie z zapisem w SWZ: Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania odcinka próbnego. W ramach jego  wykonania zobowiązuje się do realizacji odcinków:

Odcinek I

- korytowania na średnią głębokość ok 0,41 m (nawiązanie do drogi powiatowej)– 10m x 3,7m

- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  –  200 x 3,50 = 700 m2

- skropienie emulsją asfaltową – 710,00  m2

- 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  –   200 x 3,60 = 720,00 m2

- skropienie emulsją asfaltową  - 730 m2

-  8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm –   730,00 m2 + 48 m2 (4zjazdy na pola)

-  15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 mm – 740,00m2 + 48 m2 (4zjazdy na pola)

- profilowania i zagęszczenia podłoża na odcinku 200 x 3,7 = 740 m2 + 48 m2 (4 zjazdy)

-10 cm pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm -    200 x 0,75 x 2 = 300 m2

Odcinek II

- korytowania na średnią głębokość ok 0,25 m – 61 x 6,70m

- korytowania na średnią głębokość ok 0,15 m (nawiązanie do drogi gminnej)– 10m x 6,70 m

- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  –  61,0 x 5,00 ( 6 m)= 305,00 m2 + 16m2 (2 zjazdy na posesje)

- skropienie emulsją asfaltową – 311,00  m2

- 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  –   61,0 x 5,10 = 311,10 m2 + 16 m2 (2 zjazdy na posesje)

- skropienie emulsją asfaltową  - 314,15 m2

-  8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm –   408,70 m2 + 48 m2

-  15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 mm – 408,70 m2 + 48 m2

-10 cm pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm -               61,00 x 0,75 x 1 = 45,75 m2

- kostka betonowa czerwona gr. 8 cm – 91,5 m2 (podbudowa uwzględniona powyżej)

- krawężnik najazdowy - 61,00 m

- obrzeże gr 6 cm – 61 m

- podsypka piaskowo cementowa gr. 4 cm

Wójt Gminy Książki

/-/Krzysztof Zieliński