Książki dnia 13.03.2026r.

RG.271.1.2026

Dot.: „Przebudowa drogi gminnej nr 070459C, ul. Polna w km 0+000 do km 0+500, i 070463C ul. Długa w km 0+000 do km 0+528 w miejscowości Książki”

Do wszystkich wykonawców

Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców

Pytanie 1

Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych

Odpowiedź 1

W załączeniu przekazujemy tabele robót ziemnych.

Pytanie 2

Przekrój jezdni wskazuje, że pod konstrukcją znajduje się istniejąca jezdnia z tłucznia i kruszyw gr. 10 cm, podczas gdy przedmiar wskazuje na wykonanie stabilizacji RM2,5 gr. 25 cm, a dokumentacja na doprowadzenie gruntu do grupy nośności G1. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać stabilizację gruntu, oraz  o wskazanie pozycji przedmiarowej w której ujęta jest rozbiórka istniejącej nawierzchni?

Odpowiedź 2

Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym podłoże należy doprowadzić do grupy nośności G1 poprzez wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm = 2,5 MPa. Stabilizacja gruntu stanowi element przygotowania podłoża pod projektowaną konstrukcję nawierzchni i została ujęta w przedmiarze robót. Istniejącą nawierzchnię z kruszywa (mieszanka tłucznia, kruszywa, żwiru itp.) należy wykorzystać w ramach wykonania stabilizacji podłoża. Stabilizację dopuszcza się wykonać metodą mieszania „na miejscu”. Receptę mieszanki stabilizowanej cementem oraz dobór ilości spoiwa należy opracować na etapie realizacji robót przez Wykonawcę na podstawie badań materiału i przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu.

Pytanie 3

Prosimy o załączenie dokumentacji geotechnicznej potwierdzającej konieczność doprowadzenia gruntu do grupy nośności G1.

Odpowiedź 3

Dokumentacja geotechniczna nie była wykonywana w ramach niniejszego opracowania. Przyjęto doprowadzenie podłoża gruntowego do grupy nośności G1 zgodnie z zasadami projektowania konstrukcji nawierzchni określonymi w „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”.

Wójt Gminy Książki

/-/Krzysztof Zieliński