Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

- Usługa wdrożenia rozwiązań IT - Wdrożenie, instruktarz stanowiskowy, konfiguracja, rozwiązań projektowych – 1 szt.

1.1 Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie usługi polegającej na dostawie, montażu, uruchomieniu oraz konfiguracji sprzętu IT zaoferowanego w ramach projektu, w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego, w miejscach przez niego wskazanych.

W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do:

- Dostawy sprzętu IT do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się na terenie Urzędu, lub jego jednostek organizacyjnych.

- Montażu fizycznego sprzętu, w tym montażu w szafach rack, jeżeli dotyczy.

- Podłączenia sprzętu do infrastruktury:

- zasilania,

- sieci teleinformatycznej.

- Uruchomienia sprzętu oraz wykonania konfiguracji umożliwiającej jego prawidłową pracę zgodnie z przeznaczeniem.

- Wykonania niezbędnych aktualizacji oprogramowania układowego (firmware).

- Konfiguracji podstawowych parametrów sieciowych i bezpieczeństwa.

- Integracji sprzętu z istniejącą infrastrukturą informatyczną Zamawiającego.

- Weryfikacji poprawności działania sprzętu po uruchomieniu.

- Przekazania Zamawiającemu dokumentacji z wykonania usługi.

Za wykonanie usługi uznaje się:

- Poprawnie dostarczony, zainstalowany i uruchomiony sprzęt IT.

- Sprzęt przygotowany do wykorzystania w środowisku produkcyjnym Zamawiającego.

- Pozytywnie zakończoną weryfikację poprawności działania.

- Przekazanie dokumentacji powdrożeniowej.

Postanowienia dodatkowe

- Wszelkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej usługi, w tym konfiguracja, aktualizacje oraz integracja sprzętu z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego, muszą zostać wykonane w ramach ceny ofertowej i nie mogą generować dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego.

1.2 Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie usługi polegającej na instalacji, konfiguracji oraz uruchomieniu oprogramowania zaoferowanego w ramach projektu, w środowisku informatycznym Zamawiającego, w celu zapewnienia jego prawidłowego i bezpiecznego działania zgodnie z przeznaczeniem.

W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do:

- Instalacji oprogramowania na dostarczonym i wdrożonym sprzęcie IT.

- Konfiguracji oprogramowania zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymaganiami Zamawiającego.

- Integracji oprogramowania z istniejącą infrastrukturą informatyczną Zamawiającego.

- Konfiguracji podstawowych parametrów funkcjonalnych i bezpieczeństwa.

- Weryfikacji poprawności działania oprogramowania po instalacji i konfiguracji.

- Przeprowadzenia testów potwierdzających gotowość oprogramowania do użytkowania.

- Przekazania Zamawiającemu dokumentacji z wykonania usługi (jeżeli dotyczy).

Za wykonanie usługi uznaje się:

- Poprawnie zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie.

- Oprogramowanie przygotowane do wykorzystania w środowisku produkcyjnym Zamawiającego.

- Pozytywnie zakończone testy poprawności działania.

- Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powdrożeniowej.

Postanowienia dodatkowe

- Wszelkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej usługi, w tym konfiguracja, integracja oraz testy działania oprogramowania, muszą zostać wykonane w ramach ceny ofertowej i nie mogą generować dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego.

1.3 W ramach zadania obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, konfiguracji oraz uruchomieniu replikacji trzech serwerów wraz z danymi przechowywanymi na macierzy dyskowej, w sposób umożliwiający odtworzenie danych oraz uruchomienie usług informatycznych Urzędu Gminy Jeżowe poza serwerownią Wykonawcy, na wypadek awarii lub niedostępności lokalizacji podstawowej.

W chwili obecnej Zamawiający posiada licencję oprogramowania do backupu i replikacji Veeam Data Platform Essentials Universal Perpetual License.

Usługa powinna być realizowana z wykorzystaniem posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do backupu i replikacji Veeam Data Platform Essentials Universal Perpetual License lub rozwiązania równoważnego. Przez rozwiązanie równoważne rozumie się oprogramowanie, które zapewnia co najmniej taką samą funkcjonalność (jak ta opisana w punkcie 1.3), bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, w tym w szczególności:

- kosztów zakupu dodatkowych licencji,

- kosztów rozszerzeń funkcjonalnych lub dodatkowych modułów,

- kosztów subskrypcji, odnowień lub opłat utrzymaniowych,

- kosztów wsparcia technicznego niezbędnego do zapewnienia wymaganej funkcjonalności.

Zastosowanie rozwiązania równoważnego nie może powodować konieczności zmiany istniejącej infrastruktury informatycznej Zamawiającego ani generować dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego w okresie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu.

W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do:

- Analizy środowiska Zamawiającego w zakresie objętym replikacją.

- Zaprojektowania mechanizmu replikacji pomiędzy lokalizacją podstawową a zapasową.

- Konfiguracji replikacji:

- dwóch serwerów fizycznych i znajdujących się na nich maszyn wirtualnych,

- danych znajdujących się na macierzach dyskowych.

- Zapewnienia replikacji przyrostowej oraz harmonogramu replikacji.

- Zapewnienia szyfrowania danych przesyłanych w procesie replikacji.

- Konfiguracji mechanizmów umożliwiających odtworzenie danych i uruchomienie usług w lokalizacji zapasowej.

- Wykonania testowego odtworzenia (test failover) potwierdzającego poprawność działania replikacji.

- Przekazania dokumentacji z wykonania usługi.

Wykonana usługa musi zapewniać co najmniej:

- Możliwość odtworzenia replikowanych danych i serwerów w lokalizacji zapasowej,

- Replikację bez przerywania pracy środowiska produkcyjnego,

- Możliwość ręcznego uruchomienia procedury odtworzeniowej,

- Monitorowanie poprawności realizacji replikacji.

Postanowienia dodatkowe

Wszelkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej usługi, w tym konfiguracja, aktualizacje oraz integracja sprzętu z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego, muszą zostać wykonane w ramach ceny ofertowej i nie mogą generować dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego

- Specjalistyczne wsparcie IT w zakresie cyberbezpieczeństwa w wymiarze 8h stacjonarnie, 30h online przez miesiąc – 1 szt.

W ramach zadania obowiązkiem Wykonawcy będzie świadczenie specjalistycznego wsparcia IT 
w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wnioskodawca w ramach usługi winien zaoferować 6 „paczek roboczogodzin”. Wnioskodawca w ramach każdej z zaoferowanych paczek roboczogodzin będzie świadczył specjalistyczne wsparcie IT w wymiarze 8h stacjonarnie, 30h online w następującym zakresie:

- Wdrożenie reguł zgodności z przepisami prawnymi oraz standardami bezpieczeństwa.

- Konfiguracja i zarządzanie firewallami, IDS/IPS i innymi mechanizmami obronnymi.

- Zarządzanie dostępem i autoryzacją użytkowników.

- Monitoring sieci i alarmowanie w czasie rzeczywistym.

- Wdrożenie (na zlecenie) reguł dla Backupu i archiwizacji danych.

- Szyfrowanie danych wrażliwych.

- Zabezpieczenie przed oprogramowaniem złośliwym – konfiguracja: antywirus, antimalware.

- Opracowanie i implementacja planu reagowania na incydenty bezpieczeństwa.

- Analiza po incydentach i rekomendacje.

- Stałe monitorowanie logów i zdarzeń związanych z bezpieczeństwem.

- Zlecone raporty dotyczące stanu bezpieczeństwa.

- Reagowanie na zgłoszone incydenty związane z bezpieczeństwem

Wszystkie zapisy rozumiane jako doradztwo i konfiguracja urządzeń oraz systemów zakupionych 
w ramach projektu będą realizowane zgodnie z założonymi incydentami. Incydenty będą mogły być zakładane przez Zamawiającego poprzez udostępnione przez Wykonawcę kanały komunikacji, takie jak co najmniej:

Strona www (24h)

Adres email (24h)

Telefon w dni robocze (7:30 – 15:30) – infolinia w języku polskim.

Dla wsparcia stacjonarnego, Wykonawca zapewni realizację incydentów zgodnie z SLA (1/3) co oznacza 1 dzień roboczy na reakcję na zgłoszenie i 3 dni robocze na realizację.

Dla wsparcia online, Wykonawca zapewni realizację incydentów zgodnie z SLA (1/2) co oznacza 1 dzień roboczy na reakcję na zgłoszenie i 1 dzień roboczy na realizację.

WSPARCIE STACJONARNE 8h w ramach paczki godzin.

W przypadku usług wykonywanych stacjonarnie, po zgłoszeniu przez Zamawiającego incydentu - konieczności wizyty stacjonarnej w Urzędzie, Wykonawca ma 3 dni robocze na realizację tego zadania.

Wykonawca musi zaanonsować dzień swojej wizyty w Jednostce Zamawiającego w ramach czasu wskazanego na reakcję (1 dzień roboczy).

Wezwanie Wykonawcy do świadczenia usługi stacjonarnej odbywać będzie się maksymalnie w ramach dwóch wizyt w ramach jednej paczki godzin.

Każda wizyta i jej długość zostanie zaraportowana przez Wykonawcę i potwierdzona przez Zamawiającego. Raportowanie wykonanych godzin jest obowiązkiem Wykonawcy, może ono odbywać się z wykorzystaniem systemu informatycznego, lub w formie tradycyjnej (protokoły), jednak każdorazowo wykonanie usługi musi być potwierdzone przez Zamawiającego.

WSPARCIE ONLINE 30h w ramach paczki godzin.

W przypadku usług wykonywanych online, po zgłoszeniu przez Zamawiającego incydentu - konieczności wsparcia online, Wykonawca ma 1 dzień robocze na realizację tego zadania (1 dzień roboczy, następujący po dniu przeznaczonym na reakcje).

Wykonawca musi zaanonsować termin wykonywanych prac w ramach czasu wskazanego na reakcję 
(1 dzień roboczy).

Wezwanie Wykonawcy do świadczenia usługi wsparcia online odbywać będzie się maksymalnie 
w ramach 5 zleceń w ramach jednej paczki.

Każda usługa wsparcia online i jej długość zostanie zaraportowana przez Wykonawcę i potwierdzona przez Zamawiającego. Raportowanie wykonanych godzin jest obowiązkiem Wykonawcy, może ono odbywać się z wykorzystaniem systemu informatycznego, lub w formie tradycyjnej (protokoły), jednak każdorazowo wykonanie usługi musi być potwierdzone przez Zamawiającego.

Dla zgłoszeń obu typów incydentów Zamawiający przekaże wykonawcy imienną listę osób uprawnionych do zgłaszania i raportowania incydentów (maksymalnie 3 osoby).

WYKORZYSTANIE PACZEK GODZIN

W ramach zadania, Wykonawca świadczy na rzecz Zamawiającego usługę specjalistycznego wsparcia IT w wymiarze 6 paczek roboczogodzin. W ramach każdej z paczek świadczone będzie wsparcie w wymiarze 8h stacjonarnie, 30h online (dalej paczka godzin), a także pozostanie Wykonawcy w trybie gotowości do podjęcia ww. zleceń w okresie o mniejszej intensyfikacji zgłoszeń.

Specjalistyczne wsparcie IT świadczone będzie od dnia podpisania umowy.

Wykonawca przez cały okres świadczenia usługi utrzymuje stan gotowości, do realizacji zleceń – incydentów na rzecz zamawiającego.

Paczka godzin, będzie wykorzystana maksymalnie w ciągu 30 dni.

Okres 30 dni stanowi okres rozliczeniowy dla każdej kolejnej paczki godzin, rozpoczynając od dnia podpisania umowy. Kolejne okresy rozliczeniowe będą liczone od dnia wykorzystania paczki godzin, lub upływie 30 dni.

Zamawiający w okresie 30 dni może wykorzystać maksymalnie 3 paczki godzin. Wykorzystanie większej ilości wsparcia – paczek godzin, może odbyć się tylko za obopólną zgodą Zmawiającego 
i Wykonawcy.

Wykorzystanie paczki godzin, klasyfikowane będzie zawsze dla okresu, w którym Zamawiający przekazał zgłoszenie incydentu, także w przypadkach, kiedy Wykonawca w jego obsłudze wyszedł poza okres trwania paczki godzin (np. zgłoszenie przekazane w 29 dniu okresu rozliczeniowego pierwszej paczki godzin, obsłużone w 32 dniu będzie zaliczane dla pierwszej paczki godzin).

W przypadku nie wykorzystania wszystkich godzin (stacjonarnych, lub online) w ciągu 30 dni, 
w ramach jednej paczki godzin niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejny okres. Nie zmienia to wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem pozostania w gotowości do wykonania zleceń incydentów na rzecz Zamawiającego.

Jeżeli Zamawiający wykorzysta jeden typ wsparcia (godziny stacjonarne, lub online) może wymienić typ wsparcia według przelicznika: 1 godzina stacjonarna = 6 godzin online.

- Centralny System Cyberbezpieczeńśtwa - Urządzenie dla centralnego raportowania – 1 szt.

Wymagania Ogólne:

W ramach postępowania wymaganym jest dostarczenie centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji, umożliwiającego centralizację procesu logowania zdarzeń sieciowych, systemowych oraz  bezpieczeństwa w ramach całej infrastruktury zabezpieczeń.

Rozwiązanie musi zostać dostarczone w postaci komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

Interfejsy, Dysk, Zasilanie:

- System musi dysponować co najmniej:

- 2 portami Gigabit Ethernet RJ-45.

- Rozwiązanie musi dysponować powierzchnią dyskową min. 4 TB.

- System musi być wyposażony w zasilanie AC.

Parametry wydajnościowe:

- System musi być w stanie przyjmować minimum 25 GB logów na dzień.

- System musi być w stanie przeanalizować minimum 500 logów na sekundę.

- Rozwiązanie musi umożliwiać kolekcjonowanie logów z co najmniej 50 systemów.

W ramach centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji muszą być realizowane co najmniej poniższe funkcje:

Logowanie:

- Podgląd logowanych zdarzeń w czasie rzeczywistym.

- Możliwość przeglądania logów historycznych z funkcją filtrowania.

- System musi oferować predefiniowane (lub mieć możliwość ich konfiguracji) podręczne raporty graficzne lub tekstowe obrazujące stan pracy urządzenia oraz ogólne informacje dotyczące statystyk ruchu sieciowego i zdarzeń bezpieczeństwa. Muszą one obejmować co najmniej:

a. Listę  najczęściej wykrywanych ataków.

b. Listę najbardziej aktywnych użytkowników.

c. Listę najczęściej wykorzystywanych aplikacji.

d. Listę najczęściej odwiedzanych stron www.

e. Listę krajów , do których nawiązywane są połączenia.

f. Listę najczęściej wykorzystywanych polityk Firewall.

g. Informacje o realizowanych połączeniach IPSec.

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość przesyłania kopii logów z do innych systemów logowania i przetwarzania danych. Musi w tym zakresie zapewniać mechanizmy filtrowania dla  wysyłanych logów.

- Komunikacja systemów bezpieczeństwa (z których przesyłane są logi) z oferowanym systemem   centralnego logowania musi być możliwa co najmniej z wykorzystaniem UDP/514 oraz TCP/514.

- System musi realizować cykliczny eksport logów do zewnętrznego systemu w celu ich długo czasowego składowania. Eksport logów musi być możliwy za pomocą protokołu SFTP lub na zewnętrzny zasób sieciowy.

Raportowanie

W zakresie raportowania system musi zapewniać:

- Generowanie raportów co najmniej w formatach: PDF, CSV.

- Predefiniowane zestawy raportów, dla których administrator systemu może modyfikować parametry prezentowania wyników.

- Funkcję definiowania własnych raportów.

- Możliwość spolszczenia raportów.

- Generowanie raportów w sposób cykliczny lub na żądanie, z możliwością automatycznego przesłania wyników na  określony adres lub adresy email.

Korelacja logów

W zakresie korelacji zdarzeń system musi zapewniać:

- Korelowanie logów z określeniem urządzeń, dla których ten proces ma być realizowany.

- Konfigurację powiadomień poprzez: e-mail, SNMP w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa.

- Wybór kategorii zdarzeń, dla których tworzone będą reguły korelacyjne. System korelować zdarzenia co najmniej dla następujących kategorii zdarzeń:

- Malware.

- Aplikacje sieciowe.

- Email.

- IPS.

- Traffic.

- Systemowe: utracone połączenie VPN, utracone połączenie sieciowe.

Zarządzanie

- System logowania i raportowania musi mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH lub producent rozwiązania musi dostarczać dedykowanej konsoli zarządzania, która komunikuje się z rozwiązaniem przy wykorzystaniu szyfrowanych protokołów.

a. Proces uwierzytelniania administratorów musi być realizowany w oparciu o: lokalną bazę, Radius, LDAP, PKI.

- System musi umożliwiać definiowanie co najmniej 4 administratorów z możliwością określenia praw dostępu do logowanych informacji i raportów z perspektywy poszczególnych systemów, z których przesyłane są logi.

Serwisy i licencje

- Gwarancja: System musi być objęty gwarancją producenta przez okres 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach gwarancji producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania.

- Serwer do replikacji i backupu danych – 1 szt.

- Obudowa

Typu RACK, wysokość 1U;

Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej.

Opcjonalne z ramię porządkujące kable z tyłu obudowy;

Możliwość zainstalowania 8 dysków twardych hot plug 2,5”;

Możliwość zainstalowania fizycznego zabezpieczenia (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiającego fizyczny dostęp do dysków twardych;

Zainstalowane 2 szt. dysków SSD 480GB Hot-Plug DWPD>4;

Możliwość zainstalowania dysku M.2 NVMe bezpośrednio na płycie głównej;

Możliwość zainstalowania dedykowanego wewnętrznego napędu blu-ray.

- Płyta główna

Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera;

Możliwość instalacji procesorów 8-rdzeniowych;

Zainstalowany moduł TPM 2.0;

Złącza PCI Express:

2 fizyczne złącza PCIe 5.0 o prędkości x8;

Opcjonalnie możliwość uzyskania złącza typu pełnej wysokości;

4 gniazda pamięci RAM;

Obsługa minimum 128 GB pamięci RAM DDR5 ECC;

Możliwość instalacji 2 dysków M.2 NVMe skonfigurowanych w RAID-1 na płycie głównej lub dedykowanej karcie PCI Express, dyski nie mogą zajmować klatek dla dysków hot-plug.

- Procesory

Jeden procesor 6-rdzeniowy, taktowanie bazowe 3,5 GHz, architektura x86_64;

osiągający wynik Average CPU Mark 21 200 pkt. Wynik musi być dostępny na stronie https://www.cpubenchmark.net na dzień 09.01.2026

- Pamięć RAM

64 GB pamięci RAM;

Pamięci obsadzone w trybie dwukanałowym;

- Kontrolery LAN

Interfejsy LAN, nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express:

2x 1Gbit Base-T;

- Interfejsy LAN zainstalowane w slotach PCI-e:

2x 10Gbit Base-T.

- Kontrolery I/O

Kontroler SAS RAID dla dysków wewnętrznych posiadający 2GB pamięci cache, obsługujący poziomy RAID: 0,1,10,5,50,6,60 z podtrzymaniem pamięci cache w przypadku utraty zasilania;

Kontroler SAS HBA posiadający 4 zewnętrzne porty 4x SFF8644 (Mini-SAS HD)

- Porty

Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu serwera;

4x USB 3.2 Gen1 Type A wyprowadzone na tył obudowy;

2x USB 3.2 Gen1 Type A + 1x USB3.2 Gen2x2 Type C wyprowadzone na przód obudowy;

5x SATA 6G;

Opcjonalny port serial, możliwość wykorzystania portu serial do zarządzania serwerem;

Ilość dostępnych złącz USB/SATA nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera.

- Zasilanie, chłodzenie

Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 96% (tzw. klasa Titanium) o mocy 500W;

- Zarządzanie

Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii;

informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów:

a) karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym  slocie PCI Express;

b) procesory CPU;

c) pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM;

d) status karty zarządzającej serwera;

e) wentylatory;

f) bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty głównej;

g) zasilacze;

Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:

Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera;

Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym;

Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH;

Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii;

Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP);

Możliwość przejęcia konsoli tekstowej;

Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM);

Obsługa serwerów proxy (autentykacja);

Obsługa VLAN;

Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU);

Wsparcie dla protokołu SSDP;

Obsługa protokołów TLS 1.2, SSL v3;

Obsługa protokołu LDAP;

Integracja z HP SIM;

Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP;

Możliwość backupu i odtwarzania ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej;

Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna);

Wbudowania w kartę zarządzającą (lub zainstalowana) pamięć flash dająca możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN;

Serwer posiada możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej.

- Wspierane/Certyfikowane OS

Microsoft Windows Server 2025, 2022;

VMWare vSphere 9, 8;

Suse Linux Enterprise Server 15, 16;

Red Hat Enterprise Linux 10,9, 8;

Red Hat OpenShift Container Platform

Gwarancja

5 lat gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowaną wizytą technika serwisu do końca następnego dnia od zgłoszenia. Naprawa realizowana przez producenta serwera lub autoryzowany przez producenta serwis. Dyski twarde nie podlegają zwrotowi organizacji serwisowej;

Funkcja zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu;

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych;

Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w ofercie;

Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki.

Dokumentacja, inne

Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA.

Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE.

Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki;

W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji;

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera;

Możliwość pracy w pomieszczeniach o wilgotności w zawierającej się w przedziale 8 - 85 %;

Zgodność z normami: RoHS, WEEE  oraz CE.

- System operacyjny do serwera do replikacji i backupu danych – 1 szt.

Licencja na serwerowy system operacyjny musi uprawniać do zainstalowania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym lub umożliwiać zainstalowanie dwóch instancji wirtualnych tego serwerowego systemu operacyjnego. Licencja musi zostać tak dobrana, aby była zgodna z zasadami licencjonowania producenta oraz pozwalała na legalne używanie na oferowanym serwerze Licencja dostarczona w najnowszej dostępnej wersji.

Serwerowy system operacyjny musi posiadać następujące, wbudowane cechy.

- Możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym.

- Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny.

- Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania 7000 maszyn wirtualnych.

- Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.

- Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy.

- Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy.

- Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.

- Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.

- Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:

  - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,

  - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów,

  - umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów,

  - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).

- Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość.

- Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.

- Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET

- Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

- Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

  - Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

  - Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych.

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe,

- Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji.

- Mechanizmy logowania w oparciu o:

  - Login i hasło,

  - Karty z certyfikatami (smartcard),

  - Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

- Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: określonych grup użytkowników, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostępu w sieci, centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych.

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).

- Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

- Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.

- Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management).

- Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

- Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:

  - Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC,

  - Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji:

    - Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną,

    - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania,

    - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza.

    - Bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i Windows 8.1.

  - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.

  - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej

  - Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające:

    - Dystrybucję certyfikatów poprzez http

    - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,

    - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen,

    - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

  - Szyfrowanie plików i folderów.

  - Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec).

  - Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów.

  - Serwis udostępniania stron WWW.

  - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6),

  - Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869),

  - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows,

  - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla:

    - Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot plug do maszyn wirtualnych,

    - Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych.

    - Obsługi 4-KB sektorów dysków

    - Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra

    - Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API.

    - Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode)

- Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.

- Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath).

- Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.

- Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty.

- Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF.

- Macierz dyskowa – 1 szt.

- Ogólne

System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19” z zajętością maks. 2U w tej szafie. Każdy skonfigurowany moduł/obudowa musi posiadać układ nadmiarowy zasilania i chłodzenia, zapewniający bezprzerwową pracę macierzy bez ograniczeń czasowych w przypadku utraty redundancji w danym układzie (zasilania lub chłodzenia). Każdy moduł/obudowa powinien posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii.

Macierz musi umożliwiać takie podłączenie półek aby awaria lub/i usunięcie jednej z półek nie powodowało utraty dostępu do danych znajdujących się na pozostałych modułach.

Macierz musi posiadać 4 porty SAS 12 Gb/s do podłączenia dodatkowych półek dyskowych.

- Pojemność macierzy:

4 szt. dysków 1,9 TB SSD-SAS.

6 szt. dysków 1,8 TB SAS 10 000 RPM lub SSD-SAS.

- Kontrolery:

Macierz musi być dostarczona z zainstalowanymi minimum 2 kontrolerami.

Każdy z kontrolerów macierzy musi posiadać po minimum 32GB pamięci podręcznej Cache.

W przypadku awarii zasilania dane niezapisane na dyski, przechowywane w pamięci kontrolera muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez 72 godziny lub jako zrzut na pamięć flash.

Macierz musi obsługiwać wymianę kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych na dyskach.

Macierz musi posiadać funkcjonalność automatycznego balansowania obciążenia kontrolerów macierzy przez przełączanie w trybie online volumenów logicznych pomiędzy nimi w zależności od wygenerowanego na nich ruchu. Musi istnieć możliwość wyłączenia tej funkcjonalności z poziomu interfejsu użytkownika.

Każdy z kontrolerów RAID powinien posiadać dedykowany interfejs RJ-45 Ethernet obsługujący połączenia z prędkością minimum 1Gb/s dla zdalnej  komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy.

Oferowana macierz musi mieć wyprowadzone 2 porty iSCSI 25Gbps oraz 4p orty FC32 Gbps (obsadzone modułami 32G  LC MMF) do dołączenia serwerów bezpośrednio lub do sieci SAN na każdy kontroler RAID.

Macierz musi umożliwiać wymianę co najmniej połowy portów do transmisji danych na każdy kontroler RAID:

a) 4x SAS 12 Gbps

b) 4x iSCSI 10Gbps Base-T

Dołożenie/wymiana portów jw. nie może powodować wymiany samych kontrolerów RAID w oferowanym rozwiązaniu a w przypadku konieczność licencjonowania tej funkcjonalności macierz ma być dostarczona z aktywną licencja na instalację i obsługę każdego z wymienionych protokołów transmisji danych.

- Poziomy RAID

Macierz musi zapewniać poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany poziomami RAID:

a) Raid-1

b) Raid-10

c) Raid-3

d) Raid-5

e) Raid-6

Obliczanie sum kontrolnych (kodów parzystości) dla grup dyskowych RAID5 i RAID6 musi być realizowane w sposób sprzętowy przez dedykowany układ w macierzy.

Macierz musi posiadać mechanizm tworzenia wirtualnej przestrzeni na dyskach macierzy wraz z wyliczaniem parzystości oraz podwójnej parzystości w celu zabezpieczenia danych. Mechanizm ten musi być przygotowany do optymalizacji procesów odtwarzania dysków pojemnościowych.

Macierz musi pozwalać na dynamiczną migrację pomiędzy poziomami RAID, czyli zmianę sposobu zabezpieczenia grupy dyskowej z jednego poziomu RAID na drugi.

- Dyski

Oferowana macierz musi wspierać dyski hot-plug:

a) dyski elektroniczne SSD

b) mechaniczne HDD z interfejsem SAS12Gb/s

c) dyski mechaniczne HDD o prędkości obrotowej 7,2 krpm, 10 krpm,

Macierz musi obsługiwać mieszaną konfigurację dysków hot-plug SSD i HDD w rozmiarach 2,5” i 3,5” zainstalowanych w dowolnym module rozwiązania.

Wszystkie dyski wspierane przez oferowany model macierzy muszą być wykonane w technologii hot-plug.

Macierz musi posiadać oprogramowanie do monitoringu stanu dysków, które pozwala na identyfikowanie potencjalnie zagrożonych awarią dysków oraz z poziomu graficznego interfejsu do zarządzania musi być możliwość sprawdzenia stanu zużycia dysków SSD.

Macierz musi umożliwiać skonfigurowanie każdego zainstalowanego dysku hot-plug jako dysk hot-spare (dysk zapasowy).

W przypadku awarii dysku fizycznego i wykorzystania wcześniej skonfigurowanego  dysku zapasowego, wymiana uszkodzonego dysku na sprawny nie może powodować powrotnego kopiowania danych z dysku hot-spare na wymieniony dysk (tzw. CopyBackLess).

Macierz musi pozwalać na zaszyfrowanie danych na dedykowanych do tego dyskach kluczem AES256-bit zgodnie z wytycznymi Information Technology Laboratory przy National Institute of Standards and Technology (NIST).

Macierz musi posiadać możliwość skasowania wszystkich danych z dysku FDE celem bezpiecznego ponownego użycia w innym środowisku (Secure Erase).

- Opcje programowe

Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych umożliwiający wykonanie 128 kopii migawkowych.

Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie min. 250 woluminów  (LUN).

Macierz powinna umożliwiać podłączenie logiczne z serwerami i stacjami poprzez min. 128 ścieżek logicznych.

Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego kontrolerów RAID i dysków bez konieczności wyłączania macierzy oraz bez konieczności wyłączania ścieżek logicznych FC/iSCSI dla podłączonych stacji/serwerów.

Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie.

Macierz musi posiadać wsparcie dla systemów operacyjnych:

a) Microsoft Windows Server 2019, 2022,2025

b) SuSE Linux Enterprise Server 15

c) Red Hat Linux Enterprise Server 9, 8

d) Oracle Linux 9, 8

e) Solaris 11

f) Vmware vSphere 8.0;

Macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie wspierające  technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem)  dla połączeń FC i iSCSI.

Macierz musi posiadać możliwość uruchamiania mechanizmów zdalnej replikacji danych, w trybie asynchronicznym, bez konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń konwersji. Funkcjonalność replikacji danych musi być zapewniona z poziomu oprogramowania wewnętrznego macierzy, jako tzw. storage-based data replication. Replikacja danych musi być obsługiwana w połączeniu macierzą z tej samej rodziny urządzeń wspierającą obsługę zdalnej replikacji danych.

Macierz musi posiadać możliwość tworzenia lokalnych tj. w obrębie zasobów macierzy, pełnych kopii danych (tzw. klony danych).

Macierz musi obsługiwać mechanizmy Thin Provisioning, czyli przydziału dla obsługiwanych środowisk woluminów logicznych o sumarycznej pojemności większej od sumy pojemności dysków fizycznych zainstalowanych w macierzy.

- Zarządzanie

Oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej.

Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym.

Musi być możliwe zdalne zarządzanie macierzą z wykorzystaniem standardowej przeglądarki internetowej (minimum Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox) bez konieczności instalacji żadnych dodatkowych aplikacji na stacji administratora.

Wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI.

Wraz z system musi zostać dostarczone narzędzie do monitoringu macierzy w kontekście:

a) wydajności i opóźnień na wolumenach

b) wydajności I/Ops, MB/s

c) trafności w cache

Macierz musi posiadać możliwość integracji z Active Directory w zakresie definicji i mapowania grup i użytkowników pod kątem autentykacji.

Macierz musi posiadać oprogramowanie pozwalające na integrację Vmware vCenter – provisioning i monitoring macierzy z widoku vCenter

Macierz musi posiadać wsparcie dla VMware vSphere Storage APIs Array Integration (VAAI)

- Gwarancja

Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji z naprawą miejscu instalacji urządzenia i z gwarantowanym czasem wizyty technika do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii do organizacji serwisowej producenta macierzy.

Uszkodzone dyski twarde nie podlegają zwrotowi organizacji serwisowej.

Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia.

Macierz musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta w UE. Nie dopuszcza się użycia macierzy odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych.

Urządzenie musi być wykonane zgodnie z europejskimi dyrektywami RoHS i WEEE stanowiącymi o unikaniu i ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia.

Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki.

Producent oferowanej macierzy musi posiadać dedykowaną, ogólnie dostępną stronę internetową, gdzie po wpisaniu numeru seryjnego macierzy można zweryfikować co najmniej: czas i poziom oferowanego serwisu gwarancyjnego producenta zarówno dla macierzy jak i dowolnej z półek dyskowych, datę zakończenia wsparcia gwarancyjnego, datę zakończenia wsparcia producenta dla oferowanego urządzenia – w formularzu ofertowym należy podać adres internetowy strony producenta macierzy,  gdzie można zweryfikować wymagane informacje.

- UPS - 1 szt.

| Moc pozorna | 3000 VA |
| --- | --- |
| Moc rzeczywista | 3000 W |
| Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) | Line-interactive z AVR |
| Współczynnik mocy | 1 |
| Czas przełączenia na baterię | <4 ms |
| Liczba, typ gniazd wyjściowych | 8 x IEC C13 (2 grupy gniazd sterowalnych za pomocą oprogramowania oraz z poziomu wyświetlacza 2x2 IEC C13 10A), 1 x IEC C19 16A |
| Typ gniazda wejściowego | IEC C20 16A |
| Czas podtrzymania dla 3000W obciążenia | 3 min |
| Czas podtrzymania przy 1500W obciążenia | 9 min |
| Czas podtrzymania przy 3000W obciążenia z dodatkowym modułem bateryjnym | 20 min |
| Dodatkowe bateriie | Możliwość dodania do 4 dodatkowych modułów baterii w celu wydłużenia czasu podtrzymania do 76 minut dla 3000W obciążenia przy pf=1,0 |
| Napięcie znamionowe | 200/208/220/230/240 V |
| Tolerancja napięci prostownika | 160 V – 294 V (regulacja programowa 150-294 V) |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz autodetekcja |
| Tolerancja częstotliwości | 47– 70 Hz |
| Kształt napięcia | Sinusoidalny |
| Napięcie znamionowe wyjściowe | 200/208/220/230/240 V do wyboru przez użytkownika |
| Zakres zmian napięcia | +6/-10% napięcia nominalnego |
| Częstotliwość wyjściowa | 50/60 Hz |
| Współczynnik szczytu | 3:1 |
| Baterie wymieniane przez użytkownika "na gorąco" | Tak |
| Ochrona przed przeładowaniem | Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie ładowarki / alarm) |
| Ochrona przed głębokim rozładowaniem | Tak |
| Okresowy automatyczny test baterii | Tak |
| Możliwość uruchomienia bez napięcia w sieci "zimny start" | Tak |
| Baterie wewnętrzne o pojemności nie mniejszej niż | 9Ah 12V, minimum 6 szt. |
| Czas ładowania baterii do poziomu 90% | < 3 godz. do 90% pojemności użytkowej |
| Interfejs komunikacyjny | • USB |
|  | • RS232 DB-9 żeński (HID) |
|  | • styki przekaźnikowe |
|  | • miniport wyłącznik ON/OFF |
|  | • SNMP/Ethernet |
| Panel sterowania z wyświetlaczem LCD | • Panel LCD obrotowy (do ułatwienia odczytów przy obu wariantach montażu UPSa). Dostarcza informacji o : stanie pracy urządzenia, stanie obciążenia, pomiarach i ustawieniach. Funkcje ustawień i odczytów: lokalne, wyjścia (napięcie wyjściowe , częstotliwość wyjściowa), baterii (test baterii), pomiary i dane (numer seryjny,napięcie i częstotliwość wejściowa i wyjściowa, poziom obciążenia, pozostały czas podtrzymania, wydajność, zużycie energii w kWh). |
|  | • Poziomy rząd przycisków sterowania |
|  | • Poziomy rząd wskaźników stanu : zasialanie z siec(zielony), trybu bateryjnego (żółty), usterki (czerwony) |
|  | • Sygnalizator akustyczny |
| Sygnały akustyczne | • Awaria |
|  | • Niski stan naładowania baterii |
|  | • Przeciążenie |
|  | • Serwis |
| Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED | • Przycisk Escape (anulowanie) |
|  | • Przyciski funkcyjne (przewijanie w górę i w dół) |
|  | • Przycisk Enter (potwierdzający) |
|  | • Przycisk ON/OFF załączenia i wyłączenia |
|  | • LED trybu zasilania z siec i(kolor zielony) |
|  | • LED trybu baterii (kolor żółty) |
|  | • LED usterki (kolor czerwony) |
| Typ obudowy | Uniwersalna Tower/Rack 2U |
| Dane techniczne karty SNMP | Network Support: Ethernet /10Mbps - Half duplex - 10Mbps - Full duplex - 100Mbps - Half duplex - 100Mbps - Full duplex - 1.0 Gbps - Full duplex / HTTP 1.1, SNMP V1, SNMP V3/ NTP, SMTP, DHCP/ |
|  | Tymczasowe hasła: Nadawanie użytkownikowi dostępu za pomocą konta. Konto może wygasać po odpowiedniej, wprowadzonej liczbie dni (hasło przestaje być aktywne). Blokowanie konta: Po określonej liczbie nieudanych prób wpisania hasła lub określonej liczbie dni. |
|  | Protokoły: MQTT/RNDIS/LDAP/NVD/SSH/PKI |
|  | Kamptybilność: SNMP v1/v3 i IP v4/v6 |
|  | Interfejs: HTML5 |
|  | Adresowanie IP: DHCP/BootP/Manualne |
|  | Szyfrowanie: pakiet szyfrów TLS 1.2 z minimum SHA256 |
|  | Dostępny port USB (microUSB - port serwisowy) |
|  | Certyfikaty: IEC 62443-4-2 |
| Dołączone oprogramowanie | Tak, monitorujące i zarządzające UPS, umożliwiające automatyczne zamykanie systemów operacyjnych. |
| Zgodność ze standardem Energy Star | Tak |
| Maksymalna szerokość | 438 mm |
| Maksymalna wysokość całkowita | 172 mm (4U) |
| Maksymalna głębokość | 603 mm |
| Maksymalny ciężar całkowity | 75 kg |
| Poziom hałasu w odl. 1m | do 40 dBA dla pracy normalnej |
| Znaki bezpieczeństwa | CE, Energy Star, |
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy |
| Możliwośc montażu ręcznego bypassu serwisowego | Tak |
| Inne | Możliwość integracji UPS z rozwiązaniem pozwalającym na masową aktualizację firmware i masową konfigurację parametrów pracy. Rozwiązanie musi umożliwiać monitoring parametrów pracy w środowisku mieszanym UPS - różni producenci UPS za pomocą protokołu SNMP. Serwer zarządzający rozwiązania musi występować w postaci dedykowanej wirtualnej maszyny dla systemów Vmware i Microsoft Hyper-V. |

- Urządzenie klasy UTM (typ 1) - 1 szt.

W chwili obecnej Zamawiający posiada urządzenie klasy UTM marki Fortinet FG 80F. Dostarczone w ramach przetargu urządzenie musi być kompatybilne z w/w urządzeniem i umożliwiać stworzenie klastra niezawodnościowego.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, tj., poprzez dostawę dwóch nowych kompatybilnych urządzeń klasy UTM umożliwiających stworzenie klastra niezawodnościowego, przy czym każde z urządzeń musi spełniać wymagania minimalne opisane poniżej:

Wymagania Ogólne

System bezpieczeństwa realizuje wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa mogą być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej muszą być zapewnione niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

System realizujący funkcję Firewall zapewnia pracę w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.

System umożliwia budowę minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji.

Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 5 administratorów do poszczególnych instancji systemu.

System wspiera protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie:

- Firewall.

- Ochrony w warstwie aplikacji.

- Protokołów routingu dynamicznego.

Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii

- W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – istnieje możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach system firewall zapewnia funkcję synchronizacji sesji.

- Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.

- Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.

- System umożliwia agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Ponadto daje możliwość tworzenia interfejsów redundantnych.

Interfejsy, Dysk, Zasilanie:

- System realizujący funkcję Firewall dysponuje co najmniej poniższą liczbą i rodzajem interfejsów:

- 10 portami Gigabit Ethernet RJ-45.

- 2 gniazdami SFP 1 Gbps.

- System Firewall posiada wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające instalację oprogramowania z klucza USB.

- System Firewall pozwala skonfigurować co najmniej 200 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.

- System jest wyposażony w zasilanie AC.

Parametry wydajnościowe:

- W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1.4 mln jednoczesnych połączeń oraz 45 tys. nowych połączeń na sekundę.

- Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 10 Gbps dla pakietów 512 B.

- Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 1.7 Gbps.

- Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 128 nie mniej niż 6 Gbps.

- Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions)- minimum 1.3 Gbps.

- Wydajność skanowania ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions) z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 900 Mbps.

- Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 700 Mbps.

Funkcje Systemu Bezpieczeństwa:

W ramach systemu ochrony są realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych:

- Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.

- Kontrola Aplikacji.

- Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN .

- Ochrona przed malware.

- Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System.

- Kontrola stron WWW.

- Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP.

- Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).

- Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).

- Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site.

- Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3.

- Możliwość filtrowania zapytań DNS w ruchu przechodzącym przez system.

- Rozwiązanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa).

Polityki, Firewall

- Polityka Firewall uwzględnia: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.

- System realizuje translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz:

- Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu.

- Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP.

- W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN.

- Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: adresy URL, adresy IP.

- Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe.

- Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna.

- Element systemu realizujący funkcję Firewall integruje się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to, aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu.

- Amazon Web Services (AWS).

- Microsoft Azure.

- Cisco ACI.

- Google Cloud Platform (GCP).

- OpenStack.

- VMware NSX.

- Kubernetes.

Połączenia VPN

- System umożliwia konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia:

- Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.

- Obsługę szyfrowania protokołem minimum AES z kluczem  128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM).

- Obsługa protokołu Diffie-Hellman  grup 19, 20.

- Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh.

- Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.

- Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności.

- Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.

- Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat.

- Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu.

- Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu.

- Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.

- Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site.

- Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN. Oprogramowanie klienckie vpn jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji.

Routing i obsługa łączy WAN

W zakresie routingu rozwiązanie zapewnia obsługę:

- Routingu statycznego.

- Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego).

- Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM.

- Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu.

- ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu.

- BFD (Bidirectional Forwarding Detection).

- Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu.

Funkcje SD-WAN

- System umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN.

- SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec).

Zarządzanie pasmem

- System Firewall umożliwia zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.

- System daje możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji.

- System pozwala zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP.

- System zapewnia możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.

Ochrona przed malware

- Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

- Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS.

- W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości  lub umożliwia konfigurację maksymalnego czasu, który system bezpieczeństwa może poświęcić na dekompresję archiwum.

- System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów.

- System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android).

- Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- System współpracuje z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania z usługi typu Sandbox w usłudze chmurowej realizowanej na terenie Unii Europejskiej.

- Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta.

- Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu.

Ochrona przed atakami

- Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych.

- System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach.

- Baza sygnatur ataków zawiera minimum 5000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- Administrator systemu ma możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur.

- System zapewnia wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.

- Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty).

- Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.

- Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie.

Kontrola aplikacji

- Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwia kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.

- Baza Kontroli Aplikacji zawiera minimum 2000 sygnatur i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) są kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.

- Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P.

- Administrator systemu ma możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur.

- Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

- System daje możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80).

Kontrola WWW

- Moduł kontroli WWW korzysta z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL  pogrupowanych w kategorie tematyczne.

- W ramach filtra WWW są dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy.

- Filtr WWW dostarcza kategorii stron zabronionych prawem np.: Hazard.

- Administrator ma możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL.

- Filtr WWW umożliwia statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex).

- Filtr WWW daje możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony.

- Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo.

- Administrator ma możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania WWW.

- System pozwala określić, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji.

Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji

- System Firewall umożliwia weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą:

- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu.

- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.

- Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.

- System daje możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania wieloskładnikowego.

- System umożliwia budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie.

- Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP.

Zarządzanie

- Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania.

- Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest  realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

- Istnieje możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego dla dostępu administracyjnego.

- System współpracuje z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwia przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow.

- System daje możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację.

- Element systemu pełniący funkcję Firewall posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.

- Element systemu realizujący funkcję Firewall umożliwia wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone.

- Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM).

- Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP.

Logowanie

- Elementy systemu bezpieczeństwa realizują logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub konieczne jest zastosowanie komercyjnego systemu logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej.

- W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall zapewnia przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania.

- Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa.

- Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall.

- System zapewnia możliwość logowania do serwera SYSLOG.

- Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS.

Testy wydajnościowe oraz funkcjonalne

- Wszystkie funkcje i parametry wydajnościowe systemu mogą być zweryfikowane w oparciu o oficjalną (publicznie dostępną) dokumentację producenta lub w przypadku braku parametrów wydajnościowych w dokumentacji, wymagane jest dostarczenie wyników testów wydajnościowych (wykonanych przez producenta rozwiązania w czasie ostatnich 90 dni.

Serwisy i licencje

Do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów wymagane są licencje:

a)     Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox cloud, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 36 miesięcy.

Gwarancja

- Urządzenie i system muszą być objęte gwarancją producenta przez okres minimum 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości w trybie AHR (advanced hardware replacement, czyli usługa gwarancyjna polegająca na wysłaniu klientowi sprawnego urządzenia zastępczego, zanim uszkodzony sprzęt zostanie odesłany do producenta lub dostawcy). W ramach tego serwisu producent zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz serwis gwarancyjny w trybie 24x7.

- Switch zarządzalny – 8 szt.

W ramach postępowania wymaganym jest dostarczenie elementów systemu niezbędnych do zbudowania bezpiecznej  infrastruktury dostępowej. Poszczególne elementy systemu muszą zostać dostarczone w postaci komercyjnych platform sprzętowych lub programowych.

Parametry fizyczne platformy

- Wymiary urządzenia muszą pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie może być wyższa niż 1U.

- Zasilanie AC 230V.

- Maksymalny pobór mocy: 10 W.

- Minimalny zakres temperatury pracy: 0-40ᵒC.

Interfejsy sieciowe - wymagania minimalne

- Wymaganym jest aby przełącznik dysponował niezależnymi interfejsami sieciowymi (nie dopuszcza się portów typu combo) w ilości:

a) 8 porty GE RJ-45.

d) 2 porty GE, SFP.

Zarządzanie

- Wbudowany 1 port konsoli szeregowej do pełnego zarządzania.

- Zarządzanie przez: command line (w tym poprzez SSH) oraz poprzez graficzny interfejs z wykorzystaniem przeglądarki (HTTPS).

- Wsparcie dla SNMP w wersjach 1-3

- Funkcja zarządzania poprzez dedykowany kontroler przełączników lub system zarządzania, pozwalający na  automatyczne wykrywanie, centralne konfigurowanie oraz zarządzanie przełącznikami.

- Funkcja aktualizacji oprogramowania przez TFTP/FTP oraz za pomocą GUI.

- Konfiguracja w formie pliku tekstowego umożliwiającego edycję konfiguracji offline.

- Funkcja backupu konfiguracji z poziomu GUI jak również z CLI (TFTP/FTP).

- Funkcja definiowania administratorów lokalnie oraz wykorzystanie w tym celu serwerów Radius i TACACS+.

- Funkcja definiowania ról administratorów z możliwością określenia trybu dostępu (brak, tylko odczyt, odczyt oraz modyfikacja) do wybranych części konfiguracji.

- Automatycznie wykonywane rewizje konfiguracji.

Parametry wydajnościowe

- Przepustowość urządzenia - min. 20 Gbps (pełna prędkość, tzw. wire-speed na wszystkich portach) oraz min. 30 Mpps.

- Tablica adresów MAC o pojemności co najmniej 8 k wpisów.

- Opóźnienie wprowadzane przez przełącznik - poniżej 5 mikrosekund.

Wymagane funkcje

- Funkcja automatycznej negocjacji prędkości i duplexu dla połączeń.

- Obsługa Jumbo Frames.

- Obsługa 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree).

- Agregacja portów zgodna ze standardem 802.3ad.

- Obsługa co najmniej 4000 VLAN'ów, zgodna ze standardem 802.1Q.

- Obsługa routingu statycznego.

- Port-mirroring.

- Uwierzytelnianie 802.1x na poziomie portu.

- Uwierzytelnianie 802.1x w oparciu o  adres MAC.

- W ramach 802.1x wsparcie dla dedykowanego VLAN'u dla gości (guest VLAN).

- W ramach 802.1x wsparcie dla  urządzeń, które nie obsługują tego protokołu, na podstawie adresu MAC urządzenia.

- W ramach 802.1x  wsparcie dla dynamicznego przypisywania VLAN.

Dodatkowe funkcje urządzenia przy integracji z systemem centralnego zarządzania / NAC

- Przełączniki muszą wspierać tryb pracy, w którym są zarządzane przez fizyczny element nadrzędny (przełącznik lub dedykowany kontroler) (tzw. port extender lub element leaf w architekturze spine-leaf). Zakres zarządzania przez element nadrzędny musi zawierać co najmniej:

- Centralne zarządzanie konfiguracją urządzenia

- Aktualizacja oprogramowania realizowana z systemu centralnego zarządzania

- Centralne zarządzanie sieciami VLAN.

- Blokowanie ruchu pomiędzy klientami w ramach jednego VLAN'u

- Rozpoznawanie urządzeń uzyskujących dostęp do sieci, zarówno stacji klienckich, jak i urządzeń typu drukarki, routery, przełączniki, itp..

- Przenoszenie zidentyfikowanych urządzeń do właściwych stref. W przypadku wykrycia urządzenia niepasującego do zaakceptowanych schematów, urządzenie powinno przenieść go do strefy odizolowanej.

- Integrację z systemem kontroli dostępu. Urządzenie musi podejmować decyzje o dostępie na podstawie przynajmniej następujących czynników: nazwy hosta, nazwy użytkownika, typu urządzenia, typu systemu operacyjnego.

- Automatyczna detekcja i rekomendacje konfiguracji.

- Przesyłanie logów na zewnętrzny serwer syslog.

- Funkcja uruchomienia Captive Portalu w celu identyfikacji użytkowników.

- Obsługa białych i czarnych list adresów MAC.

- Wykrywanie aplikacji komunikujących się w sieci.

- Musi być możliwe redundantne połączenie z elementami zarządzającymi.

- W ramach postępowania koniecznym jest dostarczenie wszystkich licencji niezbędnych do uruchomienia na przełączniku w/w funkcji, polegających na integracji z systemem centralnego zarządzania lub NAC.

Funkcje urządzenia przy integracji z systemem centralnego zarządzania lub bezpieczeństwa

- System musi realizować funkcję Stateful  Firewall pomiędzy sieciami VLAN realizowanymi na urządzeniu dostępowym.

- System musi zapewniać Routing statyczny i dynamiczny (co najmniej OSPF) oraz Policy Based Routing.

Gwarancja:

- Urządzenie i system muszą być objęte gwarancją producenta przez okres minimum 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania.

- Switch zarządzalny POE – 6 szt.

# Przełącznik sieciowy

W ramach postępowania wymaganym jest dostarczenie elementów systemu niezbędnych do zbudowania bezpiecznej  infrastruktury dostępowej. Poszczególne elementy systemu muszą zostać dostarczone w postaci komercyjnych platform sprzętowych lub programowych.

W celu realizacji bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej, wymaganym jest dostarczenie przełącznika oraz innych elementów funkcjonalnych, współpracujących z oferowanym systemem bezpieczeństwa, o następujących parametrach:

# Parametry fizyczne platformy

- Wymiary urządzenia muszą pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie może być wyższa niż 1U.

- Zasilanie AC 230V.

- Budżet mocy dla portów PoE min.: 65 W.

- Maksymalny pobór mocy bez budżetu dla PoE: 10 W.

- Minimalny zakres temperatury pracy: 0-40ᵒC.

# Interfejsy sieciowe - wymagania minimalne

- Wymaganym jest aby przełącznik dysponował niezależnymi interfejsami sieciowymi (nie dopuszcza się portów typu combo) w ilości:

a) 8 porty GE RJ-45.

- W tym porty PoE w ilości co najmniej: 8, zgodne ze standardem: 802.3af oraz 802.3at.

d) 2 porty GE, SFP.

# Zarządzanie

- Wbudowany 1 port konsoli szeregowej do pełnego zarządzania.

- Zarządzanie przez: command line (w tym poprzez SSH) oraz poprzez graficzny interfejs z wykorzystaniem przeglądarki (HTTPS).

- Wsparcie dla SNMP w wersjach 1-3

- Funkcja zarządzania poprzez dedykowany kontroler przełączników lub system zarządzania, pozwalający na  automatyczne wykrywanie, centralne konfigurowanie oraz zarządzanie przełącznikami.

- Funkcja aktualizacji oprogramowania przez TFTP/FTP oraz za pomocą GUI.

- Konfiguracja w formie pliku tekstowego umożliwiającego edycję konfiguracji offline.

- Funkcja backupu konfiguracji z poziomu GUI jak również z CLI (TFTP/FTP).

- Funkcja definiowania administratorów lokalnie oraz wykorzystanie w tym celu serwerów Radius i TACACS+.

- Funkcja definiowania ról administratorów z możliwością określenia trybu dostępu (brak, tylko odczyt, odczyt oraz modyfikacja) do wybranych części konfiguracji.

- Automatycznie wykonywane rewizje konfiguracji.

# Parametry wydajnościowe

- Przepustowość urządzenia - min. 20 Gbps (pełna prędkość, tzw. wire-speed na wszystkich portach) oraz min. 30 Mpps.

- Tablica adresów MAC o pojemności co najmniej 8 k wpisów.

- Opóźnienie wprowadzane przez przełącznik - poniżej 5 mikrosekund.

# Wymagane funkcje

- Funkcja automatycznej negocjacji prędkości i duplexu dla połączeń.

- Obsługa Jumbo Frames.

- Obsługa 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree).

- Agregacja portów zgodna ze standardem 802.3ad.

- Obsługa co najmniej 4000 VLAN'ów, zgodna ze standardem 802.1Q.

- Obsługa routingu statycznego.

- Port-mirroring.

- Uwierzytelnianie 802.1x na poziomie portu.

- Uwierzytelnianie 802.1x w oparciu o  adres MAC.

- W ramach 802.1x wsparcie dla dedykowanego VLAN'u dla gości (guest VLAN).

- W ramach 802.1x wsparcie dla  urządzeń, które nie obsługują tego protokołu, na podstawie adresu MAC urządzenia.

- W ramach 802.1x  wsparcie dla dynamicznego przypisywania VLAN.

# Dodatkowe funkcje urządzenia przy integracji z systemem centralnego zarządzania / NAC

- Przełączniki muszą wspierać tryb pracy, w którym są zarządzane przez fizyczny element nadrzędny (przełącznik lub dedykowany kontroler) (tzw. port extender lub element leaf w architekturze spine-leaf). Zakres zarządzania przez element nadrzędny musi zawierać co najmniej:

- Centralne zarządzanie konfiguracją urządzenia

- Aktualizacja oprogramowania realizowana z systemu centralnego zarządzania

- Centralne zarządzanie sieciami VLAN.

- Blokowanie ruchu pomiędzy klientami w ramach jednego VLAN'u

- Rozpoznawanie urządzeń uzyskujących dostęp do sieci, zarówno stacji klienckich, jak i urządzeń typu drukarki, routery, przełączniki, itp..

- Przenoszenie zidentyfikowanych urządzeń do właściwych stref. W przypadku wykrycia urządzenia niepasującego do zaakceptowanych schematów, urządzenie powinno przenieść go do strefy odizolowanej.

- Integrację z systemem kontroli dostępu. Urządzenie musi podejmować decyzje o dostępie na podstawie przynajmniej następujących czynników: nazwy hosta, nazwy użytkownika, typu urządzenia, typu systemu operacyjnego.

- Automatyczna detekcja i rekomendacje konfiguracji.

- Przesyłanie logów na zewnętrzny serwer syslog.

- Funkcja uruchomienia Captive Portalu w celu identyfikacji użytkowników.

- Obsługa białych i czarnych list adresów MAC.

- Wykrywanie aplikacji komunikujących się w sieci.

- Musi być możliwe redundantne połączenie z elementami zarządzającymi.

- W ramach postępowania koniecznym jest dostarczenie wszystkich licencji niezbędnych do uruchomienia na przełączniku w/w funkcji, polegających na integracji z systemem centralnego zarządzania lub NAC.

# Funkcje urządzenia przy integracji z systemem centralnego zarządzania lub bezpieczeństwa

- System musi realizować funkcję Stateful  Firewall pomiędzy sieciami VLAN realizowanymi na urządzeniu dostępowym.

- System musi zapewniać Routing statyczny i dynamiczny (co najmniej OSPF) oraz Policy Based Routing.

# Gwarancja oraz wsparcie

- Urządzenie i system muszą być objęte gwarancją producenta przez okres 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania.

- Access Point – 3 szt.

Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej.

- Obudowa urządzenia musi umożliwiać montaż na suficie lub ścianie wewnątrz budynku i zapewniać prawidłową pracę urządzenia w następujących warunkach klimatycznych:

  - Temperatura  0–50°C,

  - Wilgotność 5–90%.

- Urządzenie musi być dostarczone z elementami mocującymi. Obudowa musi być fabrycznie przystosowana do zastosowania linki zabezpieczającej przed kradzieżą i być wyposażona w złącze typu Kensington.

- Urządzenie musi być wyposażone w trzy niezależne moduły radiowe pracujące w podanych poniżej pasmach i obsługiwać co najmniej następujące standardy:

  - 2.4 GHz 802.11b/g/n/ax,

  - 5 GHz 802.11a/n/ac/ax,

  - 6 GHz 802.11ax/be

- Urządzenie musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 24 SSID.

- Urządzenie musi być wyposażone w moduł BLE.

- Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej jeden interfejs Ethernet (RJ45) wspierający co najmniej szybkości 1G/2.5G/5.0G.

- Urządzenie powinno być zasilane poprzez interfejs ETH w standardzie 802.3at lub zewnętrzny zasilacz. Maksymalne zużycie energii nie może przekraczać 17W przy wykorzystaniu wszystkich funkcji urządzenia.

- Punkt dostępowy musi umożliwiać następujące tryby przesyłania danych:

  - Tunnel,

  - Bridge,

  - Mesh.

- Wsparcie dla QoS: 802.11e, konfigurowalne polityki QoS per użytkownik/aplikacja.

- Wsparcie dla poniższych metod uwierzytelnienia: WEP, WPA, WPA2, WPA3, Web Captive Portal, MAC blacklist & whitelist, 802.1X (EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST).

- Interfejs radiowy urządzenia powinien wspierać następujące funkcje:

  - MIMO – 2x2,

  - Wymagana przepustowość dla poszczególnych modułów radiowych:

    - min. 688 Mbps;

    - min. 2882 Mbps;

    - min. 5765 Mbps;

  - Wymagana moc nadawania:

    - min. 23 dBm dla pasma 2.4GHz z możliwością zmiany co 1dBm;

    - min. 23 dBm dla pasma 5GHz z możliwością zmiany co 1dBm;

    - min. 22 dBm dla pasma 6GHz z możliwością zmiany co 1dBm

  - Wsparcie dla kanałów 20/40/80/160/320MHz,

  - Anteny –  wbudowane dla nadajników standardu 802.11 o zysku min. 4dBi dla pasma 2.4GHz, 5dBi dla pasma 5GHz, 5dBi dla pasma 6GHz.

  - Nieużywany moduł radiowy może zostać wyłączony programowo w celu obniżenia poboru mocy.

  - Każdy z modułów radiowych musi posiadać możliwość pracy jako dedykowany skaner.

- Maksymalna deklarowana liczba klientów na każdy moduł radiowy – 512

- Funkcje dodatkowe:

  - OFDMA UL i DL

  - Spatial Reuse (BSS Coloring)

  - UL-MU-MIMO

  - DL-MU-MIMO

  - Enhanced Target Wake Time (TWT)

  - Wbudowany analizator widma

  - Wbudowane mechanizmy WIPS/WIDS

Gwarancja: Urządzenie i system muszą być objęte gwarancją producenta przez okres minimum 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania.

- Serwer NAS dla jednostki organizacyjnej - 1 szt.

| Funkcjonalność | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Procesor | Procesor czterordzeniowy 64biotowy o taktowaniu nie niższym niż 2.0 GHz |
| Obudowa | Desktop |
| Pamięć RAM | 2 GB DDR4 z możliwością rozszerzenia do 6 GB |
| Liczba zatok na dyski twarde | 2 |
| Obsługiwane dyski twarde | 3.5" oraz 2.5" SATA HDD/SSD – Hot Plug Zamawiający wymaga dostarczenia minimum 2 dysków 3.5” SATA HDD o pojemności 6 TB każdy o parametrach nie gorszych niż: Prędkość obrotowa: 5400 RPM MTBF: 1 000 000 Obciążenie roczne: 180 TB Gwarancja producenta dysku: 3 lata Możliwość aktualizacji oprogramowania dysku z poziomu systemu operacyjnego oferowanego serwera. Dyski zgodne z listą kompatybilności producenta oferowanego serwera. |
| Porty LAN | Wbudowane min. 1x 1GbE RJ-45 + 1x 2.5GbE RJ-45 |
| Porty USB 3.2 | min. 2 |
| Zasilanie | Zasilacz o min. 60W |
| Mechanizm szyfrowania sprzętowego | Tak, min AES-NI |
| Wewnętrzny system plików | BTRFS, EXT4 |
| Obsługiwane tryby RAID | Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1 |
| Uprawnienia | Uprawnienia listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL) |
| Usługa katalogowa | Łączy się z serwerami Windows® AD/LDAP, umożliwiając użytkownikom domeny logowanie za pośrednictwem protokołów SMB/FTP/WebDAV/File Station |
| Bezpieczeństwo | Obsługa WORM (Write Once Read Many - jeden zapis, wiele odczytów) dla folderów współdzielonych i migawek, zapora sieciowa, szyfrowanie folderu współdzielonego, szyfrowanie całego woluminu, szyfrowanie SMB, FTP przez SSL/TLS, SFTP, rsync przez SSH, automatyczne blokowanie logowania przy nieuprawnionym dostępie dla protokołów HTTP, HTTPS, SMB, SSH, Telnet, rsync, FTP, obsługa Let's Encrypt, HTTPS (dostosowywane mechanizmy szyfrowania), dwuetapowa weryfikacja logowania (2FA), adaptacyjna metoda logowania dla konta administratora (AMFA), możliwość logowania za pomocą klucza sprzętowego w standardzie FIDO2, U2F, grupowanie reguł powiadomień (zdarzenia systemowe) dla różnych adresów e-mail. |
| Oprogramowanie do kopii zapasowej | Oferowany serwer powinien mieć oprogramowanie do kopii zapasowej bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Minimalne wymagane funkcje oprogramowania do backupu: - kopia zapasowa całego systemu Windows (bare-metal), przywracanie w trybie bare-metal, - kopia zapasowa środowisk MacOS - kopia zapasowa maszyn wirtualnych (VMware, Hyper-V) - kopia zapasowa serwerów fizycznych (Windows, Linux) - obsługa deduplikacji, kopii przyrostowej, kompresji i szyfrowania, - obsługa wielu wersji i retencji, - możliwość wyzwalania kopii zapasowej według harmonogramu, - obsługa klastra przełączania awaryjnego Microsoft Hyper-V, - automatyczna weryfikacja utworzonych kopii zapasowych maszyn wirtualnych i serwerów fizycznych, za pomocą utworzonego nagrania wideo z odtworzenia w formie maszyny wirtualnej, - centralne zarządzanie, - konfiguracja nowych i edycja istniejących zadań kopii zapasowej wielu komputerów i serwerów fizycznych z poziomu jednej centralnej konsoli zarządzającej, w tym minimum w zakresie liczby i czasu przechowywanych wersji, harmonogramu i woluminów objętych backupem dla poszczególnych zadań, - portal użytkownika do przywracania danych kopii zapasowej (bez uprawnień administratora), - delegowanie uprawnień do zarządzania kopią zapasową i przywracaniem dla użytkowników bez uprawnień administratora, - kopia zapasowa usług chmur publicznych Microsoft 365 i Google Workspace |
| Oprogramowanie | - Urządzenie musi umożliwiać utworzenie przestrzeni dyskowej w oparciu o nowoczesny system plików, który będzie zapewniał obsługę migawek, generowania sum kontrolnych, a także lustrzanych kopii metadanych, aby zapewnić całkowitą integralność danych biznesowych. Dodatkowo wspomniany system musi wspierać ustawienie limitu dla folderów współdzielonych oraz szybkie klonowanie całych folderów udostępnionych - Wymaga się zapewnienia darmowej aplikacji do realizacji chmury prywatnej bez opłat cyklicznych, która będzie posiadała wygodną konsolę administratora zarządzaną z GUI a także agenty na urządzenia PC/MAC oraz aplikację mobilną na Android/iOS. Usługa powinna umożliwiać udostępnianie zasobów serwera NAS, synchronizację i tworzenie kopii zapasowych podłączonych urządzeń. Ponadto omawiana usługa powinna umożliwiać pracę z dokumentami biurowymi (edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny, pokaz slajdów) i wspierać wersjonowanie oraz edycję tworzonych plików biurowych jednocześnie przez wielu użytkowników. - Możliwość tworzenia klastra wysokiej dostępności (HA) z dwóch identycznych serwerów, bez widocznych zmian w użytkowaniu (konfiguracja jako jeden spójny system), z funkcją automatycznego przełączania dostępu do usług i danych na serwer pasywny w przypadku awarii serwera aktywnego. Możliwość utworzenia klastra bez konieczności przywracania systemu do ustawień fabrycznych w serwerze aktywnym. - Możliwość tworzenia kopii zapasowej danych z serwera na zewnętrzne dyski twarde (USB), do chmur publicznych i serwera rsync - Obsługa minimum 128 migawek na folder współdzielony i minimum 1024 migawek na cały system - Funkcja serwera VPN (OpenVPN, L2TP/IPSec i PPTP) dla minimum 4 jednoczesnych połączeń |
| Gwarancja producenta serwera | Min. 3 lata |

- Moduł rozszerzający do serwera NAS - 1 szt.

| Funkcjonalność | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Kompatybilność | Jednostka rozszerzająca kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego serwerem Synology RS822+. |
| Obudowa | RACK 19" 1U – wraz z kompletem szyn przesuwanych umożliwiającym zamontowanie w szafie RACK |
| Liczba zatok na dyski twarde | 4 |
| Obsługiwane dyski twarde | 3.5" SATA HDD oraz 2.5" SATA SSD – Hot Plug Zamawiający wymaga dostarczenia minimum 4 dysków 3.5” SATA HDD o pojemności 4 TB każdy o parametrach nie gorszych niż: Prędkość obrotowa: 5400 RPM MTBF: 1 000 000 Obciążenie roczne: 180 TB Gwarancja producenta dysku: 3 lata Możliwość aktualizacji oprogramowania dysku z poziomu systemu operacyjnego serwera, do którego podłączona będzie jednostka rozszerzająca. Dyski zgodne z listą kompatybilności producenta oferowanej jednostki rozszerzającej. |
| Port eSATA | min. 1 |
| Zasilanie | Redundantny zasilacz o mocy minimalnej 100W |
| Gwarancja producenta | Min. 3 lata dla jednostki rozszerzającej 1 rok dla szyn montażowych do szafy rack |

- Urządzenie klasy UTM dla jednostek organizacyjnych  (typ 2) - 2 szt.

Wymagania Ogólne

System bezpieczeństwa realizuje wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa mogą być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej muszą być zapewnione niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

System realizujący funkcję Firewall zapewnia pracę w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.

Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 5 administratorów do poszczególnych instancji systemu.

System wspiera protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie:

- Firewall.

- Ochrony w warstwie aplikacji.

- Protokołów routingu dynamicznego.

Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii

- W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – istnieje możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach system firewall zapewnia funkcję synchronizacji sesji.

- Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.

- Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.

- System umożliwia agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Ponadto daje możliwość tworzenia interfejsów redundantnych.

Interfejsy, Dysk, Zasilanie:

- System realizujący funkcję Firewall dysponuje co najmniej poniższą liczbą i rodzajem interfejsów:

- 4 portami Gigabit Ethernet RJ-45.

- System Firewall posiada wbudowany port konsoli szeregowej.

- System Firewall pozwala skonfigurować co najmniej 200 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.

- System jest wyposażony w zasilanie AC.

Parametry wydajnościowe:

- W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 500 tys. jednoczesnych połączeń oraz 25 tys. nowych połączeń na sekundę.

- Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 4 Gbps dla pakietów 512 B.

- Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 800 Mbps.

- Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 128 nie mniej niż 3 Gbps.

- Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions)- minimum 750 Mbps.

- Wydajność skanowania ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions) z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 450 Mbps.

- Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 300 Mbps.

Funkcje Systemu Bezpieczeństwa:

W ramach systemu ochrony są realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych:

- Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.

- Kontrola Aplikacji.

- Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN.

- Ochrona przed malware.

- Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System.

- Kontrola stron WWW.

- Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP.

- Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).

- Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site.

- Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3.

- Możliwość filtrowania zapytań DNS w ruchu przechodzącym przez system.

- Rozwiązanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa).

Polityki, Firewall

- Polityka Firewall uwzględnia: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.

- System realizuje translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz:

- Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu.

- Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP.

- W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN.

- Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: adresy URL, adresy IP.

- Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe.

- Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna.

- Element systemu realizujący funkcję Firewall integruje się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to, aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu.

- Amazon Web Services (AWS).

- Microsoft Azure.

- Cisco ACI.

- Google Cloud Platform (GCP).

- OpenStack.

- VMware NSX.

- Kubernetes.

Połączenia VPN

- System umożliwia konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia:

- Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.

- Obsługę szyfrowania protokołem minimum AES z kluczem  128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM).

- Obsługa protokołu Diffie-Hellman  grup 19, 20.

- Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh.

- Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.

- Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności.

- Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.

- Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat.

- Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu.

- Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu.

- Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.

- Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site.

- Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN. Oprogramowanie klienckie vpn jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji.

Routing i obsługa łączy WAN

W zakresie routingu rozwiązanie zapewnia obsługę:

- Routingu statycznego.

- Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego).

- Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM.

- Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu.

- ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu.

- BFD (Bidirectional Forwarding Detection).

- Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu.

Funkcje SD-WAN

- System umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN.

- SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec).

Zarządzanie pasmem

- System Firewall umożliwia zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.

- System daje możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji.

- System pozwala zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP.

- System zapewnia możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.

Ochrona przed malware

- Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

- Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS.

- W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości  lub umożliwia konfigurację maksymalnego czasu, który system bezpieczeństwa może poświęcić na dekompresję archiwum.

- System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów.

- System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android).

- Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- System współpracuje z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania z usługi typu Sandbox w usłudze chmurowej realizowanej na terenie Unii Europejskiej.

- Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta.

- Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu.

Ochrona przed atakami

- Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych.

- System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach.

- Baza sygnatur ataków zawiera minimum 5000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- Administrator systemu ma możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur.

- System zapewnia wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.

- Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty).

- Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.

- Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie.

Kontrola aplikacji

- Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwia kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.

- Baza Kontroli Aplikacji zawiera minimum 2000 sygnatur i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) są kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.

- Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P.

- Administrator systemu ma możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur.

- Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

- System daje możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80).

Kontrola WWW

- Moduł kontroli WWW korzysta z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL  pogrupowanych w kategorie tematyczne.

- W ramach filtra WWW są dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy.

- Filtr WWW dostarcza kategorii stron zabronionych prawem np.: Hazard.

- Administrator ma możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL.

- Filtr WWW umożliwia statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex).

- Filtr WWW daje możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony.

- Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo.

- Administrator ma możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania WWW.

- System pozwala określić, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji.

Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji

- System Firewall umożliwia weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą:

- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu.

- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.

- Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.

- System daje możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania wieloskładnikowego.

- System umożliwia budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie.

- Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP.

Zarządzanie

- Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania.

- Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest  realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

- Istnieje możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego dla dostępu administracyjnego.

- System współpracuje z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwia przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow.

- System daje możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację.

- Element systemu pełniący funkcję Firewall posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.

- Element systemu realizujący funkcję Firewall umożliwia wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone.

- Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM).

- Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP.

Logowanie

- Elementy systemu bezpieczeństwa realizują logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub konieczne jest zastosowanie komercyjnego systemu logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej.

- W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall zapewnia przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania.

- Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa.

- Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall.

- System zapewnia możliwość logowania do serwera SYSLOG.

- Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS.

Testy wydajnościowe oraz funkcjonalne

- Wszystkie funkcje i parametry wydajnościowe systemu mogą być zweryfikowane w oparciu o oficjalną (publicznie dostępną) dokumentację producenta lub w przypadku braku parametrów wydajnościowych w dokumentacji, wymagane jest dostarczenie wyników testów wydajnościowych (wykonanych przez producenta rozwiązania w czasie ostatnich 90 dni.

Serwisy i licencje

Do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów wymagane są licencje:

Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox cloud, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 36 miesięcy.

Gwarancja oraz wsparcie

Urządzenie i system muszą być objęte gwarancją producenta przez okres 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania.

- Certyfikowane szkolenie z obsługi urządzeń klasy UTM - 1 szt.

- Certyfikowane szkolenie z obsługi switchy zarządzalnych – 1 szt.

Z uwagi na przenikające się zakresy, części wspólne i elementy, które muszą być realizowane wspólnie celem osiągnięcia rezultat projektu Zamawiający dokonuje przedstawienia opisu wymagań minimalnych dla Zadań nr 3 i 4 wspólnie. Obowiązkiem Wykonawcy, będzie jednak podanie kwot jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 formularzem ofertowym.

Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z obsługi zaoferowanych w niniejszym postępowaniu urządzeń UTM, oraz switchy zarządzalnych zaoferowanych w niniejszym postępowaniu w zadaniach:

- Urządzenie klasy UTM (typ 1) - 1 szt.

- Switch zarządzalny – 8 szt.

- Switch zarządzalny POE – 6 szt.

Szkolenie musi odbyć się z wykorzystaniem dostarczonych urządzeń. Elementem szkolenia musi być sprawdzenie konfiguracji całej infrastruktury sieciowej FrotiGate po dołożeniu nowych urządzeń, celem wyeliminowanie ewentualnych luk bezpieczeństwa.

Liczba godzin szkoleniowych – 16 godzin.

Obowiązkiem Wykonawcy jest przedstawienie harmonogramu szkolenia w rozbiciu na co najmniej dwa dni szkoleniowe.

Tryb szkoleń – Stacjonarnie, lub zdalnie (typ szkoleń potwierdzony będzie przez strony i ujęty w harmonogramie).

Szkolenie musi odbywać się języku polskim.

Zakres szkolenia dla UTM powinien obejmować co najmniej:

- Wprowadzenie i wstępna konfiguracja

- Polityki zapory sieciowej

- Routing

- Uwierzytelnianie użytkowników

- FSSO

- Operacje oparte na certyfikatach

- Antywirus

- Filtr stron www

- IPS

- SSL VPN

- IPsec VPN

- SD-WAN

- Security Fabric

- High Availability

- Diagnostyka

Zakres szkolenia dla switchy powinien obejmować co najmniej:

- Wprowadzenie i wstępna konfiguracja

- Konfiguracja adresu IP i VLAN zarządzającego

- Zapisywanie i przywracanie konfiguracji

- Podstawowe mechanizmy bezpieczeństwa portów (Port Security)

- Kontrola dostępu

- Zabezpieczenie dostępu do zarządzania

- Tablica adresów MAC

- Podstawowe komendy diagnostyczne

- Statystyki portów i błędy

- SNMP i logi (syslog)

- Agregacja łączy (LACP / EtherChannel)

- Podstawy STP/RSTP

- Backup konfiguracji

- Dokumentacja konfiguracji

- Nazewnictwo portów i VLAN-ów

Zakończenie szkolenie potwierdzone będzie wystawieniem certyfikatu dla administratora systemu po stronie Zamawiającego.