OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LUB ROBÓT

BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE REKREACYJNYM PRZY UL. DOLSKIEJ/ ŚREMSKIEJ W POZNANIU

I. WYKONAWCA W KALKULACJI CEN JEDNOSTKOWYCH WINIEN UWZGLEDNIAC, CO NAJMNIEJ:

- Koszt oznakowania i zabezpieczenia budowy podczas realizacji robót.

- Koszt wywozu odpadów, przy założeniu, że wykonawca segreguje odpady i przekazuje wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/skła- dowania, odpowiednio do aktualnie obowiązujących przepisów prawa a w przypadku odpadów niebezpiecznych i odpadów budowlanych przekaże inwestorowi karty poświadczające ich utylizację/odbiór przez wyspecjalizowane firmy.

- Wszelkie koszty, jakie zostaną poniesione w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za- wartym Dokumentacji Projektowej, obowiązującymi przepisami, opublikowanymi normami oraz zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Krótkie opisy pozycji przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i w żaden sposób nie modyfikują lub anulują szczegółowego opisu zawartego w Dokumentacji Projektowej. Wycena poszczególnych pozycji odnosi się do pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów w Dokumentacji Projektowej.

- Ilości wstawione w poszczególnych pozycjach są wielkościami szacunkowymi określonymi na podstawie Projektu i zostały podane dla wygody stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia ofert.

- Ceny i ceny jednostkowe wstawiane do KOSZTORYSU winny być wartościami globalnymi dla Robót opisanych w tych pozycjach, włą- czając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robót Stałych razem z wszystkimi Robotami Pomocniczymi i instalacjami, któ- re mogą okazać się niezbędne, oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wykonawcy, zakłada się też, że koszty orga- nizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe i stawki.

- Ceny jednostkowe winny zawierać wszelkie dodatki, opłaty bądź inne płatności, które nie zostały określone osobno w PRZEDMIARZE.

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE REKREACYJNYM PRZY UL. DOLSKIEJ/ ŚREMSKIEJ W POZNANIU |  |  |  |  |  |
| 1 | ROZBUDOWA TERENU REKREACYJNEGO |  |  |  |  |
| 1.1 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE (SST - 00.00, SST - 01.00, SST - 02.00) |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- nych | m2 | 137+47+6,5+ 133 = 323,500 |  |  |
| 2 d.1.1 | Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarkami kołowy- mi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład - Korytowanie pod nawierzchnię EPDM (street workout), z kostki betonowej, fakturę uwagi, pole z piasku (zjazd na li- nie) - (137m2*0,380+47m2*0,34m+6,5m2*0,33m+133m2* 0,3m); Razem: 110,085 m3 x 95% | m3 | 110,085*95% = 104,581 |  |  |
| 3 d.1.1 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - j.w., lecz ręczne wyrównanie i wyprofilowanie podłoża - 110,085 m3 x 5% | m3 | 110,085*5% = 5,504 |  |  |
| 4 d.1.1 | Jw., lecz: - przewóz ziemi na dalsze ok. 14 km (samochód samowy- ład. 10-15t), na składowisko wybrane przez Wykonawcę (Odległość przyjęto do celów kalkulacyjnych. Inwestor nie wskazuje miejsca składowania - wybór miejsca pozostawia Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, że odpady zos- tały przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/ składowania - odpowiednio do aktualnie obowiązujących przepisów prawa) | kurs | 13 |  |  |
| 5 d.1.1 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, min. ceny rynkowe za skła- dowanie w 2025 r. - wywóz i składowanie | t | 110,085*1,7 = 187,144 |  |  |
| 6 d.1.1 | Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cemento- wej - Rozbiórka - murek ceglany z siedziskami - pow. 9,4 m2 | m3 | 7,05 |  |  |
| 7 d.1.1 | Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość ponad 10 km | m3 | poz.6 = 7,050 |  |  |
| 8 d.1.1 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów oraz gruz ceglany - min. ceny rynkowe za składowanie w 2025r. | t | poz.7*2,450 = 17,272 |  |  |
| 1.2 | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (SST - 00.00, SST - 03.00) |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Obrzeża betonowe |  |  |  |  |
| 9 d.1.2.1 | Rowki pod obrzeża, krawężniki i oporniki betonowe | m | 43 |  |  |
| 10 d.1.2.1 | Ława betonowa z oporem - Ława z betonu klasy C12/15 (0,03 m3/1mb) | m3 | poz.9*0,03 = 1,290 |  |  |
| 11 d.1.2.1 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm - Układanie obrzeży betonowych 6 x 20 x 100cm | m | poz.9 = 43,000 |  |  |
| 1.2.2 | Obrzeża z palisady betonowej |  |  |  |  |
| 12 d.1.2.2 | Rowki pod obrzeża, krawężniki i oporniki betonowe | m | 44 |  |  |
| 13 d.1.2.2 | Ława betonowa z oporem - Ława z betonu klasy C12/15 (0,035 m3/1mb) | m3 | poz.12*0,035 = 1,540 |  |  |

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 d.1.2.2 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm - Wykonanie obrzeży z palisady betonowej fi 10 cm, wys. 25 cm (12,5 szt. / 1mb) - 47 m | m | poz.12 = 44,000 |  |  |
| 1.2.3 | Nawierzchnia z kostki betonowej |  |  |  |  |
| 15 d.1.2.3 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod war- stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 47 |  |  |
| 16 d.1.2.3 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | poz.15 = 47,000 |  |  |
| 17 d.1.2.3 | Jw., lecz - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po za- gęszczeniu, łącznie do gruności 10 cm Krotność = 7 | m2 | poz.16 = 47,000 |  |  |
| 18 d.1.2.3 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru- bości po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa zasadnicza - kruszywo kamienne łamane fr. 0-31,5 mm, stabilizowane mechanicznie, fr. 0-31,5 mm | m2 | poz.16 = 47,000 |  |  |
| 19 d.1.2.3 | Podsypka cementowo-piaskowa - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 | poz.16 = 47,000 |  |  |
| 20 d.1.2.3 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm - warstwa ścieralna kostka betonowa w kolorze jasnosza- rym | m2 | poz.16 = 47,000 |  |  |
| 1.2.4 | Nawierzchnia wylewana EPDM (street workout) |  |  |  |  |
| 21 d.1.2.4 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod war- stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 137 |  |  |
| 22 d.1.2.4 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | poz.21 = 137,000 |  |  |
| 23 d.1.2.4 | Jw., lecz - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po za- gęszczeniu, łącznie do grubości 8 cm Krotność = 5 | m2 | poz.22 = 137,000 |  |  |
| 24 d.1.2.4 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru- bości po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa zasadnicza - kruszywo kamienne łamane fr. 30-60 mm, stabilizowane mechanicznie | m2 | poz.21 = 137,000 |  |  |
| 25 d.1.2.4 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru- bości po zagęszczeniu 8 cm - Wykonanie warstwy wyrównującej z kruszywa łamanego fr. 0-16 mm | m2 | poz.21 = 137,000 |  |  |
| 26 d.1.2.4 | Jw., lecz - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po za- gęszczeniu, zmniejszenie warstwy do grubości 5 cm Krotność = -3 | m2 | poz.25 = 137,000 |  |  |
| 27 d.1.2.4 | Nawierzchnie - Wykonanie nawierzchni wylewanej - 9 cm SBR+1 cm EPDM (pole bezpieczeństwa pod street workout) | m2 | poz.21 = 137,000 |  |  |
| 1.2.5 | Faktura uwagi (pas szer. 30 cm) |  |  |  |  |
| 28 d.1.2.5 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - podbudowa "faktury uwagi" - Beton zwykły z kruszywa na- turalnego C 8/10 (B 10) | m2 | 6,5 |  |  |
| 29 d.1.2.5 | Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej "faktura uwagi" w postaci pasa o szerokości 30 cm z kos- tek granitowych surowołupanych o wymiarach 8x11 cm Kostkę ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm i podsypce piaskowej gr. 10 cm. | m2 | poz.28 = 6,500 |  |  |
| 1.2.6 | Nawierzchnia piaskowa (zjazd na linie) |  |  |  |  |
| 30 d.1.2.6 | Wypełnienie koryta piaskiem - Wypełnienie piaskiem płukanym fr. 0,25- 2 mm, bez iłów, warstwa 30 cm (pole piaskowe pod zjazdem linowym 133 m2) | m3 | 133*0,3 = 39,900 |  |  |
| 1.3 | MAŁA ARCHITEKTURA (SST - 00.00, SST - 04.00) |  |  |  |  |
| 31 d.1.3 | Zakup (materiał), dostawa (transport) i montaż wg projektu na terenie inwestycji: - zjazd na linie dł. 30 m | kpl. | 1 |  |  |
| 32 d.1.3 | Jw., lecz: - zestaw street workout | kpl. | 1 |  |  |
| 33 d.1.3 | Zakup (materiał): - ławka z oparciem i podłokietnikami | kpl. | 4 |  |  |
| 34 d.1.3 | Jw., lecz: - kosz z daszkiem do segregacji odpadów poj. 3x61 l | kpl. | 1 |  |  |
| 35 d.1.3 | Jw., lecz: - kosz na odpady z daszkiem poj. 61 l | kpl. | 4 |  |  |
| 36 d.1.3 | Dostawa (transport) na teren inwestycji: - ławki z oparciem i podłokietnikami + kosz z daszkiem do segregacji odpadów poj. 3x61 l + kosze na odpady z dasz- kiem poj. 61 l | kpl. | 1 |  |  |

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 d.1.3 | Montaż wg projektu na terenie inwestycji: - ławki z oparciem i podłokietnikami + kosz z daszkiem do segregacji odpadów poj. 3x61 l + kosze na odpady z dasz- kiem poj. 61 l - ławki i kosze - montaż wraz z fundamentem betonowym | kpl. | 1 |  |  |
| 38 d.1.3 | Zakup (materiał), dostawa (transport) i montaż wg projektu na terenie inwestycji: - tablica z regulaminem dwustronna | szt | 1 |  |  |
| 39 d.1.3 | Jw., lecz: - Fundamenty pod tablicę informacyjną | m3 | (0,3*0,3*0,7)* 2 = 0,126 |  |  |
| 40 d.1.3 | Jw., lecz: - stół do gry w szachy z 4 siedziskami i fundamentem sys- temowym | kpl. | 2 |  |  |
| 41 d.1.3 | Jw., lecz: - stół do gry w szachy z 3 siedziskamii i fundamentem sys- temowym | kpl. | 1 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |

Słownie: