Pracownia Landio Magdalena Baranowska	ul. Poznańska 54/8, 62-028 Koziegłowy

PRZEDMIAR

# Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212140-9  Obiekty rekreacyjne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

## NAZWA INWESTYCJI	:	BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE REKREACYJNYM PRZY UL. DOLSKIEJ/ ŚREMSKIEJ W POZNANIU

ADRES INWESTYCJI	:	ul. Dolska / ul. Śremska w Poznaniu INWESTOR	:	Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu ADRES INWESTORA	:	ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań BRANŻA	:	ARCHITEKTURA

PROJEKTANT :	mgr inż. arch. Magdalena Baranowska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :	Leszek Michalik (kosztorysant) SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR	:	Magdalena Baranowska (projektant) DATA OPRACOWANIA	:	27.06.2025

# NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .............................................	% R, S

Zysk [Z] ...................................................................	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Podatek VAT [V] .....................................................	% Σnetto kosztorys

## ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- Strona tytułowa

- Zestawienie działów kosztorysu

- Przedmiar robót UWAGA :

Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych (np.: KNR, KNNR, itp.), Biuletyny cen jednostkowych

i wskaźników cenowych asortymentów robót (np. BCA, BCO, WKI, itp.), jeżeli zostały użyte i wskazane w Przedmiarze robót określają wyłącznie zasady sporządzenia Przedmiaru - ich zastosowanie

przez oferenta/wykonawcę dla celów sporządzenia kosztorysu ofertowego nie jest obowiązujące.

## WYKONAWCA :	INWESTOR :

..............................................

27.06.2025

..............................................

| Lp. | Nazwa działu | Od | Do |
| --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE REKREACYJNYM PRZY UL. DOLSKIEJ/ ŚREMSKIEJ W POZNANIU |  |  |  |
| 1 | ROZBUDOWA TERENU REKREACYJNEGO | 1 | 41 |
| 1.1 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE (SST - 00.00, SST - 01.00, SST - 02.00) | 1 | 8 |
| 1.2 | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (SST - 00.00, SST - 03.00) | 9 | 30 |
| 1.2.1 | Obrzeża betonowe | 9 | 11 |
| 1.2.2 | Obrzeża z palisady betonowej | 12 | 14 |
| 1.2.3 | Nawierzchnia z kostki betonowej | 15 | 20 |
| 1.2.4 | Nawierzchnia wylewana EPDM (street workout) | 21 | 27 |
| 1.2.5 | Faktura uwagi (pas szer. 30 cm) | 28 | 29 |
| 1.2.6 | Nawierzchnia piaskowa (zjazd na linie) | 30 | 30 |
| 1.3 | MAŁA ARCHITEKTURA (SST - 00.00, SST - 04.00) | 31 | 41 |

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE REKREACYJNYM PRZY UL. DOLSKIEJ/ ŚREMSKIEJ W POZNANIU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 45212140-9 |  | ROZBUDOWA TERENU REKREACYJNEGO |  |  |  |
| 1.1 | 45100000-8 |  | PRACE PRZYGOTOWAWCZE (SST - 00.00, SST - 01.00, SST - 02.00) |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNR-W 2-01 0114-02 | SST - 02.00 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 137+47+6,5+133 | m2 m2 | 323,500 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 323,500 |
| 2 d.1.1 | KNR-W 2-01 0231-02 | SST - 02.00 | Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od- ległość do 1 km lub na odkład - Korytowanie pod nawierzchnię EPDM (street workout), z kostki betonowej, fakturę uwagi, pole z piasku (zjazd na linie) - (137m2*0,380+47m2*0,34m+6,5m2*0,33m+133m2*0,3m); Razem: 110,085 m3 x 95% 110,085*95% | m3 m3 | 104,581 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 104,581 |
| 3 d.1.1 | KNR-W 2-01 0301-03 | SST - 02.00 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- mowyładowczymi na odległość do 1 km - j.w., lecz ręczne wyrównanie i wyprofilowanie podłoża - 110,085 m3 x 5% 110,085*5% | m3 m3 | 5,504 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5,504 |
| 4 d.1.1 | KNR AT-06 0108-02 + KNR AT-06 0108-05 | SST - 02.00 | Jw., lecz: - przewóz ziemi na dalsze ok. 14 km (samochód samowyład. 10-15t), na składowisko wybrane przez Wykonawcę (Odległość przyjęto do celów kalkulacyjnych. Inwestor nie wskazuje miejsca składowania - wybór miejsca pozostawia Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, że odpady zostały przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/składo- wania - odpowiednio do aktualnie obowiązujących przepisów prawa) 13 | kurs kurs | 13,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 13,000 |
| 5 d.1.1 | WKI 2.705. 04.51. | SST - 02.00 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, min. ceny rynkowe za składo- wanie w 2025 r. - wywóz i składowanie 110,085*1,7 | t t | 187,144 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 187,144 |
| 6 d.1.1 | KNR 4-04 0101-05 | SST - 01.00 | Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowej - Rozbiórka - murek ceglany z siedziskami - pow. 9,4 m2 7,05 | m3 m3 | 7,050 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7,050 |
| 7 d.1.1 | WKI 2.600.40 | SST - 01.00 | Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość ponad 10 km poz.6 | m3 m3 | 7,050 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7,050 |
| 8 d.1.1 | WKI 2.701. | SST - 01.00 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów oraz gruz ceglany - min. ceny rynkowe za składowanie w 2025r. poz.7*2,450 | t t | 17,272 |  |
|  | 01.51 / WKI |  |  |  |  |  |
|  | 2.701.02.51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 17,272 |
| 1.2 | 45233200-1 |  | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (SST - 00.00, SST - 03.00) |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  | Obrzeża betonowe |  |  |  |
| 9 d.1.2.1 | KNR 2-31 0401-04 | SST - 03.00 | Rowki pod obrzeża, krawężniki i oporniki betonowe 43 | m m | 43,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 43,000 |

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 d.1.2.1 | KNR 2-31 0402-04 | SST - 03.00 | Ława betonowa z oporem - Ława z betonu klasy C12/15 (0,03 m3/1mb) poz.9*0,03 | m3 m3 | 1,290 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1,290 |
| 11 d.1.2.1 | KNR 2-31 0407-02 | SST - 03.00 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm - Układanie obrzeży betonowych 6 x 20 x 100cm poz.9 | m m | 43,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 43,000 |
| 1.2.2 |  |  | Obrzeża z palisady betonowej |  |  |  |
| 12 d.1.2.2 | KNR 2-31 0401-04 | SST - 03.00 | Rowki pod obrzeża, krawężniki i oporniki betonowe 44 | m m | 44,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 44,000 |
| 13 d.1.2.2 | KNR 2-31 0402-04 | SST - 03.00 | Ława betonowa z oporem - Ława z betonu klasy C12/15 (0,035 m3/1mb) poz.12*0,035 | m3 m3 | 1,540 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1,540 |
| 14 d.1.2.2 | KNR 2-31 0407-03 analogia | SST - 03.00 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm - Wykonanie obrzeży z palisady betonowej fi 10 cm, wys. 25 cm (12,5 szt. / 1mb) - 47 m poz.12 | m m | 44,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 44,000 |
| 1.2.3 |  |  | Nawierzchnia z kostki betonowej |  |  |  |
| 15 d.1.2.3 | KNR 2-31 0103-04 | SST - 03.00 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 47 | m2 m2 | 47,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 47,000 |
| 16 d.1.2.3 | KNR 2-31 0105-03 | SST - 03.00 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.15 | m2 m2 | 47,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 47,000 |
| 17 d.1.2.3 | KNR 2-31 0105-04 | SST - 03.00 | Jw., lecz - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęsz- czeniu, łącznie do gruności 10 cm Krotność = 7 poz.16 | m2 m2 | 47,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 47,000 |
| 18 d.1.2.3 | KNR 2-31 0114-05 | SST - 03.00 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa zasadnicza - kruszywo kamienne łamane fr. 0- 31,5 mm, stabilizowane mechanicznie, fr. 0-31,5 mm poz.16 | m2 m2 | 47,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 47,000 |
| 19 d.1.2.3 | KNR 2-31 0105-07 | SST - 03.00 | Podsypka cementowo-piaskowa - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm poz.16 | m2 m2 | 47,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 47,000 |
| 20 d.1.2.3 | KNR 2-31 0511-01 | SST - 03.00 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm - warstwa ścieralna kostka betonowa w kolorze jasnoszarym poz.16 | m2 m2 | 47,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 47,000 |
| 1.2.4 |  |  | Nawierzchnia wylewana EPDM (street workout) |  |  |  |
| 21 d.1.2.4 | KNR 2-31 0103-04 | SST - 03.00 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 137 | m2 m2 | 137,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 137,000 |
| 22 d.1.2.4 | KNR 2-31 0105-03 | SST - 03.00 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.21 | m2 m2 | 137,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 137,000 |
| 23 d.1.2.4 | KNR 2-31 0105-04 | SST - 03.00 | Jw., lecz - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęsz- czeniu, łącznie do grubości 8 cm Krotność = 5 poz.22 | m2 m2 | 137,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 137,000 |
| 24 d.1.2.4 | KNR 2-31 0114-05 | SST - 03.00 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa zasadnicza - kruszywo kamienne łamane fr. 30- 60 mm, stabilizowane mechanicznie poz.21 | m2 m2 | 137,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 137,000 |

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 d.1.2.4 | KNR 2-31 0114-07 | SST - 03.00 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - Wykonanie warstwy wyrównującej z kruszywa łamanego fr. 0-16 mm poz.21 | m2 m2 | 137,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 137,000 |
| 26 d.1.2.4 | KNR 2-31 0114-08 | SST - 03.00 | Jw., lecz - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęsz- czeniu, zmniejszenie warstwy do grubości 5 cm Krotność = -3 poz.25 | m2 m2 | 137,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 137,000 |
| 27 d.1.2.4 | WKI 3.669. 550-20 | SST - 03.00 | Nawierzchnie - Wykonanie nawierzchni wylewanej - 9 cm SBR+1 cm EPDM (pole bezpieczeństwa pod street workout) poz.21 | m2 m2 | 137,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 137,000 |
| 1.2.5 |  |  | Faktura uwagi (pas szer. 30 cm) |  |  |  |
| 28 d.1.2.5 | KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04 | SST - 03.00 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po za- gęszczeniu 10 cm - podbudowa "faktury uwagi" - Beton zwykły z kruszywa natu- ralnego C 8/10 (B 10) 6,5 | m2 m2 | 6,500 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6,500 |
| 29 d.1.2.5 | KNR 2-31 0505-03 + KNR 2-31 0105-03 + KNR 2-31 0105-04 + KNR 2-31 0105-07 | SST - 03.00 | Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej "faktura uwagi" w postaci pasa o szerokości 30 cm z kostek granitowych surowołupanych o wymiarach 8x11 cm Kostkę ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm i podsypce piaskowej gr. 10 cm. poz.28 | m2 m2 | 6,500 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6,500 |
| 1.2.6 |  |  | Nawierzchnia piaskowa (zjazd na linie) |  |  |  |
| 30 d.1.2.6 | KNR 2-21 0606-07 | SST - 03.00 | Wypełnienie koryta piaskiem - Wypełnienie piaskiem płukanym fr. 0,25- 2 mm, bez iłów, warstwa 30 cm (pole piaskowe pod zjazdem linowym 133 m2) 133*0,3 | m3 m3 | 39,900 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 39,900 |
| 1.3 | 45111291-4 |  | MAŁA ARCHITEKTURA (SST - 00.00, SST - 04.00) |  |  |  |
| 31 d.1.3 | kalkulacja własna | SST - 04.00 | Zakup (materiał), dostawa (transport) i montaż wg projektu na terenie inwestycji: - zjazd na linie dł. 30 m 1 | kpl. kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 32 d.1.3 | kalkulacja własna | SST - 04.00 | Jw., lecz: - zestaw street workout 1 | kpl. kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 33 d.1.3 | kalkulacja własna | SST - 04.00 | Zakup (materiał): - ławka z oparciem i podłokietnikami 4 | kpl. kpl. | 4,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 34 d.1.3 | kalkulacja własna | SST - 04.00 | Jw., lecz: - kosz z daszkiem do segregacji odpadów poj. 3x61 l 1 | kpl. kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 35 d.1.3 | kalkulacja własna | SST - 04.00 | Jw., lecz: - kosz na odpady z daszkiem poj. 61 l 4 | kpl. kpl. | 4,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 36 d.1.3 | kalkulacja własna | SST - 04.00 | Dostawa (transport) na teren inwestycji: - ławki z oparciem i podłokietnikami + kosz z daszkiem do se- gregacji odpadów poj. 3x61 l + kosze na odpady z daszkiem poj. 61 l 1 | kpl. kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 d.1.3 | kalkulacja własna | SST - 04.00 | Montaż wg projektu na terenie inwestycji: - ławki z oparciem i podłokietnikami + kosz z daszkiem do se- gregacji odpadów poj. 3x61 l + kosze na odpady z daszkiem poj. 61 l - ławki i kosze - montaż wraz z fundamentem betonowym 1 | kpl. kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 38 d.1.3 | kalkulacja własna | SST - 04.00 | Zakup (materiał), dostawa (transport) i montaż wg projektu na terenie inwestycji: - tablica z regulaminem dwustronna 1 | szt szt | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 39 d.1.3 | WKI 3.569. 515-10 analogia | SST - 04.00 | Jw., lecz: - Fundamenty pod tablicę informacyjną (0,3*0,3*0,7)*2 | m3 m3 | 0,126 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0,126 |
| 40 d.1.3 | kalkulacja własna | SST - 04.00 | Jw., lecz: - stół do gry w szachy z 4 siedziskami i fundamentem syste- mowym 2 | kpl. kpl. | 2,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 41 d.1.3 | kalkulacja własna | SST - 04.00 | Jw., lecz: - stół do gry w szachy z 3 siedziskamii i fundamentem syste- mowym 1 | kpl. kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |