Białystok, dnia 24.03.2026 r.

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA, MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1380B Tykocin-Złotoria Etap III (gm. Tykocin)” nr postępowania ZP.2620.3.2026.PN.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320) zamawiający zmodyfikował treść SWZ w następującym zakresie:

- zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia w zakresie wynikającym z udzielonych wyjaśnień;

- zmienia się termin składania ofert na dzień 30.03.2026 r. godz. 11:30;

- zmienia się termin otwarcia ofert na dzień 30.03.2026 r. godz. 12:00;

Powyższa modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia jest wiążąca
dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszczam zapytania na stronie internetowej prowadzonego postępowania z wyjaśnieniami treści SWZ:

Pytanie nr 1

Prosimy o informację czy Zamawiający zezwoli na wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6 przy zastosowaniu kruszyw frakcji 0-8mm lub 0-16mm.

Odpowiedź:

Zamawiający zezwoli na wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6 przy zastosowaniu kruszyw frakcji 0-8mm lub 0-16mm.

Pytanie nr 2

Prosimy o informacje czy na odcinkach prostych granic punkty należy stabilizować co 100 metrów czy na każdym punkcie granicznym.

Odpowiedź:

Na odcinkach prostych granic punkty należy stabilizować co 100 metrów.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał na poboczach wskaźnika zagęszczenia Is≥0,97.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał na poboczach wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż Is≥0,97, wg normalnej próby Proctora przeprowadzonej wg PN-B-04481 lub równoważnej. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12 lub równoważnej.

Pytanie nr 4

Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji przetargowej prosimy o potwierdzenie, że przepusty MP1 km 5+379,4 oraz MP2 km 5+436,5 średnicy 80cm należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych zgodnie z poz. 49 przedmiaru oraz pkt. 1.3 SST D-06.02.01. Nadmieniamy, że według opisu technicznego przepusty te mają być wykonane rur stalowych karbowanych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przepusty MP1 km 5+379,4 oraz MP2 km 5+436,5 średnicy 80cm należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych.

Pytanie nr 5

Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji przetargowej prosimy o potwierdzenie, że umocnienie wlotu i wylotu przepustów należy wykonać brukiem zgodnie z załącznikiem nr 11. Informujemy, że zapisy pkt. 1.3 SST D-06.02.01 mówią o wykonania prefabrykowanych obudów wlotów
i wylotów przepustów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wloty i wyloty należy umocnić brukiem zgodnie z zał. 11 oraz SST D-06.01.01.

Pytanie nr 6

Zgodnie z pozycją 58 przedmiaru należy ustawić bariery typ „olsztyński”, natomiast zapisy pkt. 1.3 SST D-07.06.02 mówią o wykonaniu sztywnych ogrodzeń szczeblinkowych czyli typ „lubelski”. Prosimy o potwierdzenie, że należy ustawić bariery typ „olsztyński”.

Odpowiedź:

Należy ustawić bariery szczeblinkowe typ „lubelski” U-12a. Zamawiajacy zmodyfikował przedmiar robót i zamieścił na platformie.

Pytanie nr 7

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji przetargowej prosimy o informację czy w poniższej pozycji

| 11 | Chodniki z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 246,5 |
| --- | --- | --- | --- |

należy wycenić ułożenie kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej, czy też na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z zał. Nr 9 „Wykaz robót na zjazdach”.

Odpowiedź:

Należy wycenić ułożenie kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej, zgodnie
z przedmiarem robót i przekrojem normalnym.

Wykonano w 1 egz.

Egz. nr 1 – ad acta

Nietupski (662 903 282)

2026-03-24