Opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1380B Tykocin- Złotoria Etap III

(gm. Tykocin)

Zamawiający oczekuje wykonania nw. robót:

| Nr | Opis robót |  | Jm |  | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Branża drogowa |  |  |  |  |  |
|  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym |  | km |  | 1,5 |  |
|  | Karczowanie pni o średnicy 26-35cm |  | szt |  | 5 |  |
|  | Karczowanie pni o średnicy pow. 55cm |  | szt |  | 6 |  |
|  | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy pow. 55cm |  | szt |  | 1 |  |
|  | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia |  | ha |  | 0,0816 |  |
|  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Grubość warstwy do 20 cm |  | m2 |  | 14679 |  |
|  | Rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości do 4 cm |  | m2 |  | 189 |  |
|  | Rozebranie nawierzchni z brukowca |  | m2 |  | 217 |  |
|  | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej |  | m2 |  | 39 |  |
|  | Rozebranie krawężników betonowych |  | m |  | 22 |  |
|  | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm |  | m |  | 17 |  |
|  | Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm |  | m |  | 95 |  |
|  | Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm |  | m |  | 8 |  |
|  | Rozebranie słupków do znaków |  | szt |  | 23 |  |
|  | Zdjęcie pionowych znaków lub drogowskazów |  | szt |  | 28 |  |
|  | Rozbiórka wiaty autobusowej |  | szt. |  | 1 |  |
|  | Rozbiórka krzyży wraz z ogrodzeniem z ponownym ustawieniem |  | szt. |  | 1 |  |
|  | Wykonanie wykopów na odkład |  | m3 |  | 65 |  |
|  | Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) |  | m3 |  | 1003 |  |
|  | Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odl. 1 km |  | m3 |  | 780 |  |
|  | Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu |  | m3 |  | 3759 |  |
|  | Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2. Grubość warstwy 20 cm |  | m2 |  | 2952 |  |
|  | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej asfaltowej |  | m2 |  | 21221 |  |
|  | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową |  | m2 |  | 21221 |  |
|  | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr o grubości 15 cm |  | m2 |  | 247 |  |
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30. Warstwa o grubości 15 cm |  | m2 |  | 588 |  |
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30. Warstwa o grubości 10 cm |  | m2 |  | 78 |  |
|  | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr o grubości 20 cm |  | m2 |  | 1107 |  |
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30. Warstwa o grubości 22 cm. |  | m2 |  | 3010 |  |
|  | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr o grubości 25 cm |  | m2 |  | 340 |  |
|  | Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C5/6. Grubość warstwy 20 cm |  | m2 |  | 226 |  |
|  | Wyrównanie mechaniczne istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16W 50/70 |  | t |  | 700 |  |
|  | Nawierzchnia z kostki granitowej nieregularnej grub. 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. |  | m2 |  | 226 |  |
|  | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dla KR1-2 o grubości 5cm |  | m2 |  | 7464 |  |
|  | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dla KR2 o grubości 8cm |  | m2 |  | 3270 |  |
|  | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1-2 grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 |  | 10487 |  |
|  | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokości średnią 11cm na zimno przy użyciu frezarki |  | m2 |  | 217 |  |
|  | Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm |  | m2 |  | 8 638 |  |
|  | Brukowanie skarp przekopów i nasypów na podsypce z piaskowo-cementowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. |  | m2 |  | 298,5 |  |
|  | Wykonanie umocnień rowów płytami betonowymi typu ażurowego 60x40x8cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm |  | m2 |  | 118 |  |
|  | Ułożenie przepustów rurowych o średnicy 40 cm pod zjazdami |  | m |  | 323,5 |  |
|  | Ułożenie przepustów rurowych o średnicy 60 cm pod zjazdami |  | m |  | 16,25 |  |
|  | Ułożenie przepustów rurowych o średnicy 80 cm pod zjazdami |  | m |  | 26,7 |  |
|  | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) linie ciągłe |  | m2 |  | 111,12 |  |
|  | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) linie przerywane |  | m2 |  | 171,4 |  |
|  | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) linie na skrzyżowaniach i przejściach |  | m2 |  | 3,49 |  |
|  | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych |  | szt |  | 31 |  |
|  | Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków |  | szt |  | 35 |  |
|  | Słupki hektometrowe |  | szt |  | 6 |  |
|  | Bariera szczeblinkowa U-12a o wysokości H=80-120cm i długości L=200cm |  | m |  | 59 |  |
|  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m |  | 149 |  |
|  | Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x22cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm |  | m |  | 122 |  |
|  | Chodniki z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 |  | 246,5 |  |
|  | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. |  | m |  | 289,0 |  |
|  | Tablice informacyjne jednostronne |  | szt. |  | 1 |  |
|  | Branże |  |  |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie istniejących sieci rurami osłonowymi 58mm |  | m |  | 48,5 |  |
|  | Zabezpieczenie istniejących sieci rurami osłonowymi 110mm |  | m |  | 42,5 |  |
|  | Obiekty inżynierskie |  |  |  |  |  |
|  |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym |  | - |  | - |  |
|  |  | - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |  | km |  | 0,04 |  |
|  |  | Rozebranie barier ochronnych drogowych wraz z załadunkiem i transportem - bariery tymczasowe - materiał własności Wykonawcy |  | m |  | 200 |  |
|  |  | Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm wraz z załadunkiem i transportem |  | m |  | 9,5 |  |
|  |  | Rozebranie przepustów z rur żelbetowych o średnicy 125cm wraz z załadunkiem i transportem |  | m |  | 21 |  |
|  |  | Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów z zał. i transportem |  | m3 |  | 17,2 |  |
|  |  | Wykopy w gruncie niespoistym |  | - |  | - |  |
|  |  | - wykonanie wykopów |  | m3 |  | 1075 |  |
|  |  | - oczyszczanie dna cieku z namułu bez wyprofilowania skarp |  | m |  | 56 |  |
|  |  | Zasypanie nasypów wraz z zagęszczeniem |  | m3 |  | 1093 |  |
|  |  | Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju kołowym |  | - |  | - |  |
|  |  | - montaż konstrukcji o średnicy 0,8m |  | m |  | 14 |  |
|  |  | - ławy fundamentowe |  | m3 |  | 9,1 |  |
|  |  | - ułożenie geotkaniny |  | m2 |  | 96 |  |
|  |  | - pompowanie wody |  | ryczałt |  | 1 |  |
|  |  | Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju łukowo-kołowym wyposażonych w systemowe półki do migracji małych zwierząt |  | - |  | - |  |
|  |  | - montaż konstrukcji o wymiarach przekroju B=1,95m H=1,32m |  | m |  | 15 |  |
|  |  | - ławy fundamentowe |  | m3 |  | 18 |  |
|  |  | - pompowanie wody |  | ryczałt |  | 1 |  |
|  |  | Umocnienie skarp brukowcem na podsypce |  | - |  | - |  |
|  |  | - umocnienie stożków i skarp |  | m2 |  | 200 |  |
|  |  | - palisady drewniane |  | m |  | 7,8 |  |
|  |  | Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem |  | m2 |  | 35 |  |
|  |  | Ustawienie barier ochronnych bezprzekładkowych - materiał Wykonawcy. |  | m |  | 200 |  |
|  |  | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przekładkowych |  | m |  | 316 |  |
|  |  | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm |  | m |  | 116,5 |  |
|  |  | Wykonanie i rozbiórka tymczasowych nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych - materiał Wykonawcy |  | m2 |  | 300 |  |

- Roboty budowlane rozpoczną się po zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu drogowego przez Wykonawcę

- Oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami dokona Wykonawca robót.

- Grunt uzyskany z wykopu oraz humus Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie.

- Gałęzie, korzenie, karpinę i pnie Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie.

- Dłużyce po wyciętych drzewach staną się własnością wykonawcy robót. Uzyskany zysk należy uwzględnić w kalkulacji kosztu wycięcia w/w drzew.

- Znaki drogowe i słupki do znaków drogowych Wykonawca przewiezie na bazę ODM w Białymstoku.

Wymienione materiały z rozbiórki powinny być dostarczone i wyładowane w sposób uzgodniony z Kierownikiem ODM w Białymstoku. Na okoliczność przekazania ww. materiałów zostanie spisany protokół zdawczo-odbiorczy.

- Pozostałe materiały z rozbiórek Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie.

- Cena ofertowa powinna obejmować również koszty połączenia poprzez zastosowanie taśmy bitumicznej typu „Laterbit” na połączeniach w obrębie warstwy ścieralnej.

- Zamawiający informuje, że okres gwarancji i pielęgnacji humusowania skarp wynosi 24 miesiące od dnia ostatecznego odbioru robót, pielęgnacja obejmuje po 3 koszenia humusowanych skarp w okresie wegetacyjnym. Termin koszenia należy uzgodnić z Kierownikiem ODM w Białymstoku.

- Zamawiający informuje, że okres gwarancji na oznakowanie cienkowarstwowe wynosi 12 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należały ustawienie tablic informacyjnych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Należy uwzględnić w wycenie pozycji dotyczącej robót pomiarowych:

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej /mapa poinwentaryzacyjna, fotorejestracja pasa drogowego, aktualizacja Książki drogi/

Protokolarne (wraz z zawiadomieniem stron) wyniesienie i stabilizacja pasa drogowego wraz ze świadkami znaków granicznych w postaci betonowych słupków w kolorze żółtym z napisem "PAS DROGOWY"

Finansowanie zadania:

-50% kosztów – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

-50% kosztów - budżet Powiatu Białostockiego i budżet Gminy Tykocin

Odbiór wykonanych robót oraz płatność za wykonane roboty:

Płatności za roboty wykonane do odbioru końcowego robót nie mogą przekroczyć 90% wartości zamówienia.

Faktura końcowa nie może być mniejsza niż 10% wartości zamówienia.

Przewiduje się zmianę powyższych ustaleń w przypadku zmiany warunków finansowania inwestycji lub warunków płatności za wykonane roboty.

Termin zakończenia robót: 7 miesięcy od podpisania umowy

Sporządziła: Agnieszka Makarewicz