OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu myślenickiego.

W zakres realizowanych robót wchodzą m. in.:

- Rozbiórka krawężników betonowych 20/30cm i krawężników 15/30cm posadowionych na ławie betonowej wraz z transportem materiału z rozbiórki poza teren budowy- oraz niezbędnymi robotami ziemnymi;

- Rozbiórka obrzeży betonowych 6-10/30 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z transportem materiału z rozbiórki poza teren budowy oraz niezbędnymi robotami ziemnymi;

- Rozbiórka chodnika z kostki betonowej (przemysłowej) grub. 6-10 cm wraz z transportem materiału z rozbiórki poza teren budowy oraz niezbędnymi robotami;

- Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej - rozbiórka istniejącej kostki, uzupełnienie podbudowy ułożenie kostki z rozbiórki, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem (PRZEŁOŻENIE KOSTKI) pow. do 5 m2;

- Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej - rozbiórka istniejącej kostki, uzupełnienie podbudowy (UŁOŻENIE NOWEJ KOSTKI), podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem;

- Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki granitowej - rozbiórka istniejącej kostki, uzupełnienie podbudowy betonowej ułożenie kostki z rozbiórki, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin betonem (PRZEŁOŻENIE KOSTKI NA RONDACH), kostka mała 10x10x10 na betonie;

- Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki granitowej - rozbiórka istniejącej kostki, uzupełnienie podbudowy betonowej ułożenie kostki 10x10x10 nowej, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin betonem (Uzupełnienie kostki na pierścieniu ronda I);

- Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej C16/20 z oporem, z betonu i podsypce 3cm piaskowej 1:4 i 10cm ławie żwirowej v=0,035m3/m- cena zawiera (zakup, transport, wbudowanie);

- Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki brukowej grub.8 cm na ławie betonowej z betonu C16/20 wraz z niezbędnymi robotami - cena zawiera (zakup, transport, wbudowanie);

- Ustawienie obrzeży betonowych - chodnikowych o wymiarach 30x8 cm na ławie z betonu C16/20 wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi - cena zawiera (zakup, transport, wbudowanie);

- Drobne naprawy elementów betonowych betonem C16/20 (średnio 0,2 - 0,5 m3/m zużycia betonu w jednym miejscu) cena zawiera (zakup, transport, wbudowanie);

- Regulacja pionowa studzienek wodościekowych - regulacja urządzeń w drogach –podniesienie, opuszczenie, umocnienie studzienek i innych urządzeń w drogach metodą szybkowiążącej zaprawy (pozycja obejmuje: cięcie, kucie, obsadzenie i uzupełnienie nawierzchni bitumicznej);

- Regulacja pionowa włazów kanalizacyjnych regulacja urządzeń w drogach – podniesienie, opuszczenie, umocnienie studzienek i innych urządzeń w drogach metodą szybkowiążącej zaprawy (pozycja obejmuje: cięcie, kucie, obsadzenie i uzupełnienie nawierzchni bitumicznej);

- Regulacja zasuw wodociągowych i hydrantów, wraz z niezbędnymi robotami rozbiórkowymi i betoniarskimi;

- Wykonanie przykanalika z rur PVC o średnicy Dn110-200mm (SN8) z uszczelką, grubościennych z przyłączeniem do kanalizacji wraz z robotami ziemnymi wykonaniem zasypki, podbudowy (pozycja obejmuje: zakup, transport, obsadzenie i uzupełnienie);

- Wymiana kratki na studzience wodościekowej klasa C250- D400 żeliwo szare (pozycja obejmuje: zakup transport, obsadzenie);

- Wymiana włazu kanalizacyjnego, typ ciężki klasa C250- D400 żeliwo szare (pozycja obejmuje: zakup transport, obsadzenie);

- Roboty remontowe cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość 5-10 cm -wycinka istniejącego krawężnika i obrzeża przy chodniku bit.;

- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie- śred.175 kg/m2 (7 cm gr) - naprawa przy rozbieraniu krawężnika i ścieku przykrawężnikowego;

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV;

- Narzut z kamienia łamanego o masie do 500 kg na skarpach wykonany z lądu - umocnienie skarpy od strony rzeki 160x 2x 0,7;

- Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na koronach budowli o powierzchniach płaskich i sferycznych. Grubość bruk 25 cm na podbudowie betonowej C16/20-umocnienie skarp;

- Spoinowanie bruku kamiennego o grub. 25 m;

- Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu powyżej 10 cm;

- Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych – rury kielichowe z PVC o śr. nom. 400 mm, poz. scalona: wykop, rury wraz z podłożem oraz podsypką, obsypką i zasypką materiałem sypkim – wymiana uszkodzonej kanalizacji deszczowej;

- Przepusty pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur fi 400;

- Wymiana uszkodzonych barier U-12, U-11a, pozycja zawiera: demontaż uszkodzonych barier, zakup. Dostarczenie i wbudowanie nowej barierki.

Informacje dodatkowe:

- Lokalizacja miejsc poszczególnych robót i zakres będzie na bieżąco przekazywany przez inspektora nadzoru.

- W ofercie należy podać łączną kwotę, zgodnie z uproszczonym kosztorysem, która będzie podlegała ocenie.

- Oferta winna być przygotowana w oparciu o kosztorys uproszczony stanowiący załącznik do Oferty. Ilości robót wyszczególnione w kosztorysie są ilościami orientacyjnymi i mogą ulec zwiększeniu lub zwiększeniu w ramach wartości ofertowej.

- Realizacja poszczególnych robót będzie zlecana na bieżąco przez inspektora nadzoru, a także termin wykonania.

- Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia wynosi: min. 12 miesięcy.

- Roboty będą prowadzone na drogach powiatowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach wraz z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i właściwym jego oznakowaniem. Wyżej wymienione prace mają być wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania sprawnym sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia oraz posiadania ważnego OC pojazdów.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji umowy.

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac zapewnia Wykonawca.