OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest remont miejscowych uszkodzeń nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych.

W zakres realizowanych robót wchodzą m. in.:

- Remont cząstkowy nawierzchni z betonu asfaltowego przy użyciu remontera:

- zakup,

- transport,

- wbudowanie.

- Skropienie nawierzchni asfaltem – skropienie pobocza tłuczniowego emulsją asfaltową.

- Uszczelnienie spękań i złączy technologicznych w nawierzchni bitumicznej asfaltem.

- Remont cząstkowy nawierzchni z betonu asfaltowego:

- cięcie nawierzchni piłą mechaniczną,

- rozbiórka i utylizacja istniejącej nawierzchni,

- wyrównanie podłoża,

- skropienie emulsją asfaltową,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej (zakup, transport, wbudowanie i zagęszczenie)

warstwa ścieralna AC11S gr. 5 cm,

- uszczelnienie złączy masą zalewową lub taśmą bitumiczną.

- Mechaniczne wykonanie nakładki asfaltobetonowej gr. 5 cm, warstwa ścieralna AC11S – do 100 m2:

- frezowanie powierzchni przeznaczonej do remontu,

- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową,

- uszczelnienie złączy masą zalewową lub taśmą bitumiczną.

- Naprawa przełomów:

- wycięcie krawędzi przełomu,

- wymiana, uzupełnienie i zagęszczenie podbudowy gr. 50 cm,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm w dwóch warstwach po 4 cm każda wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, zagęszczeniem i uszczelnieniem złączy.

Informacje dodatkowe:

- Lokalizacja miejsc poszczególnych robót i zakres będzie na bieżąco przekazywany przez inspektora nadzoru.

- W ofercie należy podać łączną kwotę, zgodnie z uproszczonym kosztorysem, która będzie podlegała ocenie.

- Oferta winna być przygotowana w oparciu o kosztorys uproszczony stanowiący załącznik do Oferty. Ilości robót wyszczególnione w kosztorysie są ilościami orientacyjnymi i mogą ulec zwiększeniu lub zwiększeniu w ramach wartości ofertowej.

- Realizacja poszczególnych robót będzie zlecana na bieżąco przez inspektora nadzoru, wraz z terminem wykonania.

- Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia wynosi: min. 12 miesięcy.

- Roboty będą prowadzone na drogach powiatowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach wraz z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i właściwym jego oznakowaniem. Wyżej wymienione prace mają być wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania sprawnym sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia oraz posiadania ważnego OC pojazdów.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac zapewnia Wykonawca.