SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zławieś Mała ”

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- Dane ogólne.

- Opis przedmiotu zamówienia.

2.1.Zamierzenie budowlane

2.2. Dofinasowanie inwestycji

- Wytyczne do projektowania.

  - Budynki mieszkalne.

  - Zagospodarowanie terenu.

  - Inne uzgodnienia.

- Szczegółowy zakres prac projektowych.

  - Projekt koncepcyjny.

  - Projekt budowlany.

  - Opracowania kosztorysowe.

  - Projekty techniczne i wykonawcze.

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

  - Inne opracowania.

- Nadzór autorski.

- Opracowania projektowe.

- Zestawienie terminów wykonania dokumentacji.

- Materiały wyjściowe.

- Wymogi prawne.

1. Dane ogólne:

Nazwa i adres Zamawiającego:

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Kujawy i Pomorze Sp. z o. o,

ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

Inwestycja związana z budową budynków mieszkalnych:

obręb 0016 Zławieś Mała

dz. nr 194/10, dz. nr 194/11,

2. Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Zamierzenie budowlane

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej  dla budowy dwóch budynków wielorodzinnych mieszkalnych w miejscowości Zławieś Mała” - Powiat toruński, gmina Zławieś Wielka, wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego 
w trakcie budowy oraz realizacja innych zadań i usług wymienionych w niniejszym opisie. Zakres inwestycji obejmuje budowę dwóch budynków wielorodzinnych czterokondygnacyjnych, z planowaną łączną liczbą około  70 mieszkań  (pod klucz) z lokalami usługowymi na parterze. Liczba mieszkań jest szacunkowa i została podana na podstawie wstępnych założeń Zamawiającego, który udostępnia koncepcję urbanistyczną 
- załącznik nr 2.

2.2.  Charakterystyka terenu

Zamierzenie inwestycyjne planuje się na działkach o numerze ewidencyjnym 194/10 oraz 194/11, gmina Zławieś Wielka,  obr. 0016 Zławieś Mała, powiat toruński,  łączna powierzchnia terenu  około  0,7346 ha. Obszar objęty opracowaniem jest niezabudowany oraz nieuzbrojony.  Działki  przeznaczone do zabudowy położone są bezpośrednio przy działce drogowej  nr 194/16 stanowiącej drogę gminną. Teren nie jest  objęty MPZP,  warunki zabudowy dla terenu objętego przedsięwzięciem inwestycyjnym zostaną wydane  przez Urząd Gminy Zławieś Wielka.  Zamawiający jest w trakcie postępowania o uzyskanie warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji. Podstawę  wskaźników jakimi może kierować się projektant na etapie projektowania wraz z wytycznymi Zamawiającego stanowi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka, uchwalone przez Radę Gminy w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka, tereny mieszkalno-usługowe. Obecnie obszar  przeznaczony na ww. cele inwestycyjne  pozostaje niezabudowany, teren pokryty jest roślinnością w postaci krzewów oraz drzew, kolidującą zieleń należy poddać wycince. Brak obowiązującego MPZ stanowi o parametrach przyszłej zabudowy, które będą ustalane w ramach zasady tzw. dobrego sąsiedztwa. Zamawiający dysponuje opinią geotechniczną dla przedmiotowych działek - zał. nr 3

Teren działek przeznaczony pod realizację inwestycji nie jest objęty formami ochrony przyrody w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody, położony jest poza zasięgiem oddziaływania dóbr kultury, ustanowionych odrębnymi przepisami, jest poza granicami terenów górniczych i nie dotyczą go związane z tymi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów odrębnych.

2.3 Dofinansowanie inwestycji

Należy zaproponować budynki wykorzystujące maksymalnie wszystkie wskaźniki urbanistyczne. Budynek winien spełniać podwyższone standardy efektywności energetycznej - max EP=52kWH/m2/rok, ze względu na  realizację przedsięwzięcia o podwyższonej efektywności energetycznej. Inwestycja winna spełniać wymogi stawiane  przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jako podmiotu współfinansującego przedsięwzięcia 
o charakterze mieszkaniowym. Część mieszkalna i wspólna budynku będzie wyposażona „pod klucz”, 
w standardzie  wykończenia i wyposażenia budynku zgodnym z wytycznymi finansowania z BGK oraz obowiązującymi normami prawnymi.

Realizacja inwestycji jest zaplanowana z wykorzystaniem środków pochodzących m.in.: z Rządowego Programu Bezzwrotnego Finansowego Wsparcia Budownictwa z Funduszu Dopłat z inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), Programu Wspierania Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC). Opracowana dokumentacja ma umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę oraz stanowić podstawę do dalszej realizacji inwestycji w ramach programu finansowania z BGK. Inwestycja winna spełniać warunki w tym 
w szczególności wynikające z wymogów stawianych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Fundusz Dopłat, Program Wspierania Społecznego Budownictwa Czynszowego, jako podmiotu współfinansującego przedsięwzięcia o charakterze mieszkaniowym.

3. Wytyczne do projektowania

3.1.Budynki mieszkalne.

Zamawiający zaznacza, że na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany w stosunku do wstępnych założeń inwestycyjnych w tym m.in.: zmianę zakresu prac powstałych na skutek obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych uzyskanych po terminie zawarcia umowy (m.in.: decyzji o warunkach zabudowy).

Parametry budynków podane poniżej są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie opracowywania projektu.

Planowana inwestycja zostanie zaprojektowana w technologii tradycyjnej. Pod pojęciem technologii tradycyjnej lub technologii tradycyjnej udoskonalonej rozumie się metodę wznoszenia budynków, w których konstrukcje nośne stanowią ściany wykonane z cegły, bloczków lub pustaków o ciężarze i wymiarach umożliwiających ich użycie 
w budowie, o ile będą tam ściany nośne z cegły, pustaków lub bloczków.

Parametry

Funkcja i rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.

- maksymalna liczba projektowanych mieszkań w każdym budynku – do 45 oraz do 30 lokali mieszkalnych – wstępna koncepcja przedstawia 42 oraz 27 lokali mieszkalnych w obu budynkach,  planowana powierzchnia mieszkań od 35m2 do 65m2,

- dopuszcza się realizację lokali usługowych w parterze budynku,  założona  powierzchnia użytkowa usług wynosi 722 i 415 m2,

- wysokość głównej kalenicy lub wysokość budynku – do 15 m,

- maksymalna liczba kondygnacji w budynku IV kondygnacje nadziemne,

- komunikacja pionowa odbywać się będzie poprzez klatkę schodowa oraz windę,

- geometria dachu budynku – przewiduje się dachy płaskie o kącie nachylenia 2%.

Infrastruktura techniczna

W bezpośrednim sąsiedztwie dostępne są podstawowe sieci infrastruktury technicznej, kanalizacja sanitarna, sieć energetyczna, , sieć wodna, należy uwzględnić instalacje OZE: fotowoltaika oraz pompy ciepła.

Rozwiązanie materiałowe i standard wykończenia z wytycznymi:

Standardy przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat, Wyposażenie mieszkań „pod klucz” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (Dz.U. 2019 poz. 457) BGK wymagania projektowe oraz z wymogami finansowania z kredytu SBC z BGK oraz z Ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (mówiąca o zakresie minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia tworzonych lokali mieszkalnych).

Inwestycja będzie finansowana ze środków Funduszu Dopłat w ramach finansowania z BGK oraz kredytu SBC (Społecznego Budownictwa Czynszowego) w BGK, w związku z tym dokumentacja projektowa musi uwzględniać wszystkie wymagania określone dla inwestycji finansowanych w ramach tych programów w tym standardy energetyczne, techniczne oraz dotyczące standardu wykończenia i wyposażenia mieszkań.

Typ oraz moc grzewcza pompy ciepła w oparciu o parametry techniczne budynku oraz lokalne warunki klimatyczne przy zachowaniu najwyższej efektywności energetycznej.

3.2. Zagospodarowanie terenu i elementów małej architektury:

W projekcie należy uwzględnić możliwość instalacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych, zgodnie z ustawą 
o elektromobilności (należy przewidzieć kanały na przewody i kable elektryczne na wszystkich stanowiskach postojowych, umożliwiające przyszłą instalację punktów ładowania)., wyznaczyć parkingi zewnętrzne. Zaprojektować zieleń wokół budynków, tereny zielonej retencji, nasadzenia w postaci zieleni wysokiej, do pielęgnacji zieleni zapewnić zewnętrzne punkty poboru wody. Przy wejściu do budynku przewidzieć kosze parkowe,  uwzględnić miejsce na rowery, oraz miejsce składowania  odpadów stałych. Zaprojektować place zabaw z odpowiednią nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą, tablice ogłoszeń i inne niezbędne lub wskazane dla dobrego funkcjonowania osiedla mieszkaniowego. Teren wyposażyć w oświetlenie zewnętrzne oraz dojścia i dojazdy.

Projekt powinien zapewnić pozostawienie jak największej liczby istniejących drzew, uwzględniając w miarę możliwości ich wkomponowanie w przyszłe zagospodarowanie terenu, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko

3.3. Dodatkowe uzgodnienia

Dodatkowo przy realizacji ww. zadania projektowego Wykonawca winien uzyskać:

- mapę do celów projektowych - zakres mapy ustalić po uzyskaniu warunków technicznych od wszystkich gestorów sieci i zarządcy dróg.

- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jeżeli zgodnie 
z obowiązującymi przepisami budowlanymi niniejsza decyzja będzie wymagana w trakcie prac projektowych lub przy zatwierdzaniu projektu budowlanego i wydaniu decyzji pozwolenia na budowę.

- decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej i niezbędne opinie i dokumenty do uzyskania takiej decyzji, jeśli jest wymagana,

- inwentaryzację zieleni z uwzględnieniem gatunków chronionych (jeśli będzie wymagane)

- warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej, w projekcie uwzględnić zasilanie planowanej zabudowy z sieci energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

- warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

- warunki techniczne zjazdu,

- badania geologiczne  gruntu  pod gruntowe pomy ciepła jeśli ten typ pompy ciepła zostanie wybrany.

- wszelkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia, opinie, itp. które są wymagane lub których potrzeba uzyskania wyniknie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, uzgodnień wymaganych projektów oraz poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych.

4. Szczegółowy zakres prac projektowych:

4.1 Projekt koncepcji architektonicznej wraz z rozwiązaniami technicznymi w zakresie architektoniczno – budowlanym oraz zagospodarowaniem terenu do akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowanie projektu koncepcyjnego przez Zamawiającego będzie stanowiło podstawę do przystąpienia do dalszych prac projektowych.

4.2 Projekt budowlany sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 4 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z póź. zm.), wymagane przez prawo budowlane dla uzyskania decyzji pozwolenia na budowę zawierające:

• projekt zagospodarowania terenu z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami w tym plany zieleni i małej architektury.

• projekt architektoniczno-budowlany budynku z niezbędnym zakresem robót branżowych wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę, wymaganymi uzgodnieniami i opiniami,

• załączniki projektu budowlanego - niezbędne dokumenty formalno-prawne do ww. projektów, w tym: opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uzgodnienia z gestorami sieci, uzgodnienia projektów z rzeczoznawcami ds. ppoż., i innymi wymaganymi w trakcie projektowania, oświadczenia projektantów i inne niezbędne dokumenty 
i informacje. W projektach należy zamieścić wszelkie dane i informacje, obliczenia, badania oraz analizy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.3 Opracowania kosztorysowe.

- Przedmiary robót

Przedmiar robót powinien stanowić zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar robót podstawowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Przedmiary robót należy sporządzić oddzielnie dla poszczególnych branż zgodnie z projektami wykonawczymi.

- Kosztorys inwestorski Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowymi 
(Dz. U.z 2021 r. poz. 2458).

4.4. Projekty techniczne i wykonawcze dla wszystkich branż (pod klucz)

Projekty uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych. Projekty te muszą posiadać taki stopień szczegółowości, aby było możliwe wykonanie robót budowlanych bez dodatkowych opracowań. Projekty winny uwzględniać wymagania określone Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

- Projekt techniczny i wykonawczy branży konstrukcyjnej w tym m. in.:

- Założenia do projektu i obliczenia konstrukcyjne;

- Projekt prac ziemnych wraz z projektem odwodnienia, jeśli będzie konieczny;

- Kompletny Projekt konstrukcyjny, w tym poszczególnych kondygnacji budynków wielorodzinnych wraz 
ze stropami i dachami;

- Projekt techniczny i wykonawczy branży architektonicznej w tym m. in.:

- stosowane materiały i standard wykonawstwa, charakterystykę przyjętych rozwiązań;

- Projekty techniczne i wykonawcze w branży sanitarnej w tym m. in.:

- Projekt instalacji c.o., c.w.u., wentylacji,

-  Projekt instalacji zewnętrznej i wewnętrznej wodociągowej, kanalizacji;

- Projekty techniczne i wykonawcze w branży elektrycznej w tym m. in.:

- Założenia do projektu i obliczenia elektryczne;

- Projekt instalacji elektrycznej (w tym WLZ, oświetlenia, gniazd wtykowych i odgromowej);

-  Projekt instalacji fotowoltaicznej

- Projekt teletechniczny:

- Domofonowy; CCTV;

- Projekt branży drogowej

- Projekt drogowy nawierzchni jezdnych, ciągów pieszych wraz warstwami podbudowy dla całego zakresu projektu oraz ze zjazdami i niezbędnymi uzgodnieniami;

4.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych.

4.6. Inne opracowania:

- Charakterystyka energetyczna budynku

Opracowanie wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (wyliczenie zapotrzebowania na energię pierwotną oraz końcową, obliczenie wskaźnika  zużycia energii w kWh/m2 /rok). Należy zagwarantować, że zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie przekroczy wartości 
52 kWH/m2 x rok. Świadectwo winna sporządzić osoba wpisana do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

- Opracowania dotyczące mieszkania dla niepełnosprawnych

W każdym budynku Zamawiający przewiduje przystosowanie 1 mieszkania dla osób niepełnoprawnych. 
Przy projektowaniu uwzględnić wymogi zawarte w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. Dz. U. 2019 poz. 1696). Dodatkowo projekt winien zawierać oświadczenie projektanta o zapewnieniu w projekcie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
w obszarze dostępności architektonicznej.

- Karty mieszkań, wizualizacje

- karty mieszkań, graficzną prezentację mieszkań przedstawiającą układ pomieszczeń, umiejscowienie 
w budynku i kondygnacji oraz zestawienie pomieszczeń.

- dla budynku należy wykonać wizualizacje - widoki budynku od strony frontowej i tylnej oraz wizualizacje –przedstawiające projektowaną inwestycję. Wizualizację wykonać w jakości zbliżonej do realnych zdjęć. Wizualizacje przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej - wydruk w kolorze w formacie A3 oraz w wersji elektronicznej w plikach pdf. lub jpg.

- projekty łazienek oraz kuchni, specyfikacja wykończenia: lokali mieszkalnych i części wspólnych;

UWAGA: Jeśli w trakcie prac projektowych w celu uzyskania uzgodnień będzie potrzeba wykonania innego opracowania projektu niż ww. należy go wykonać.

5. Nadzór autorski

Ścisła kontrola zgodności realizowanych prac budowlanych z dokumentacją projektową, co obejmuje:

- wizyty na placu budowy w kluczowych momentach realizacji inwestycji, w tym na etapie konstrukcji, wykończeń oraz montażu instalacji, aby monitorować zgodność prowadzonych robót z założeniami projektowymi.

- konsultacje projektowe – stała gotowość do konsultacji z zespołem wykonawczym w przypadku wątpliwości lub konieczności interpretacji zapisów projektowych.

- dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej – jeśli w trakcie realizacji pojawią się uzasadnione techniczne lub formalne potrzeby wprowadzenia zmian, nadzór autorski zapewnia ich przygotowanie oraz wdrożenie.

- weryfikację materiałów budowlanych i rozwiązań technicznych – zatwierdzanie używanych materiałów budowlanych oraz rozwiązań konstrukcyjnych i instalacyjnych w celu zapewnienia ich zgodności 
z dokumentacją oraz standardami jakościowymi przewidzianymi w projekcie.

- rozwiązywanie kolizji projektowych – identyfikacja i rozwiązywanie potencjalnych konfliktów między różnymi instalacjami i elementami konstrukcyjnymi na etapie realizacji, aby uniknąć problemów 
w późniejszych fazach budowy.

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego obejmującego wszystkie branże podczas wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, poprzez uczestniczenie 
w spotkaniach na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego na wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy pełniących nadzór autorski osób danej branży. Zakłada się konieczność 20 pobytów Wykonawcy na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego w ramach nadzoru autorskiego w toku sprawowania nadzoru. 
W przypadku wyczerpania określonej ilości pobytów w ramach nadzoru autorskiego, pełnienie nadzoru odbywać się będzie za odrębną odpłatnością.

6. Opracowania projektowe należy przekazać Zamawiającemu w następującej ilości egzemplarzy:

- projekt koncepcyjny - 2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w formie elektronicznej w postaci plików PDF oraz pliki w oryginalnych formatach.

- projekt zagospodarowania terenu - 5 egzemplarzy w wersji papierowej, 1 egzemplarz w formie elektronicznej  w postaci plików PDF oraz pliki w oryginalnych formatach (dwg. i doc.)

- projekt architektoniczo - budowlany - 5 egzemplarzy w wersji papierowej, 1 egzemplarz w formie elektronicznej  w postaci plików PDF oraz pliki w oryginalnych formatach (dwg. i doc.)

- projekty techniczne wielobranżowe - 5 egzemplarzy w wersji papierowej, 1 egzemplarz w formie elektronicznej w postaci plików PDF oraz pliki w oryginalnych formatach (dwg. i doc.)

- projekty wykonawcze wielobranżowe - 5 egzemplarzy w wersji papierowej, 1 egzemplarz w formie elektronicznej w postaci plików PDF oraz pliki w oryginalnych formatach (dwg. i doc).

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze w wersji papierowej, 
1 egzemplarz w formie elektronicznej w postaci plików PDF oraz pliki w oryginalnych formatach.

- kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami - po 2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz 
w formie elektronicznej w postaci plików PDF oraz w oryginalnych formatach programów kosztorysowych

- wszystkie inne opracowania - 2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w formie elektronicznej w postaci plików PDF oraz pliki w oryginalnych formatach.

UWAGA: Wszystkie przekazywane opracowania oprócz wersji papierowej należy przekazać jak opisano wyżej, również w formie cyfrowej na nośnikach danych w oryginalnych formatach plików oraz w formacie pdf.

7. Materiały wyjściowe do projektowania:

- Studium uwarunkowań - zał. nr 1

- koncepcja architektoniczno – urbanistyczna – zał.nr 2

- Opinia geotechniczna -zał. nr .3

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie  standardów dotyczących   przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat. – zał. nr 4

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania –zał. nr 5

- Poradnik kredytowy dla Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM) wersja z 6 lutego 2025r. – zał. nr 6

- Informator o bezzwrotnym wsparciu budownictwa mieszkaniowego na wynajem (Fundusz Dopłat) – zał. nr 7

8. Wymogi prawne – dokumentacje projektowo-kosztorysową należy wykonać w zgodności z aktami prawnymi, w szczególności z ustawami:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj.: Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj: Dz.U. z 2024 r., poz.1151 z póżn.zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.:Dz.U2021poz. 1213 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj.:Dz.U. z 2022 r.poz.1225 z póź. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj: Dz.U. z 2025 r. poz.647 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1679)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 r.)

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określania metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021, poz. 2458).

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (Dz.U. 2019 poz. 457)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
(Dz. U. 2024 poz. 1411)

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2024 r.,poz.1320 z zm.)

- Przedmiot umowy wykonawca zobowiązany jest opisać stosując nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj.: Dz. U. z 2025 r. poz.889 z późn.zm.)

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj.: Dz.U.2024 poz.1251)

- Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014r.(Dz.U. z 2024r.poz.101)

- Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (tj.: Dz.U.2025. poz.711)

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj.: Dz.U.2024. poz.1289)

- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (tj.: Dz.U 2025.1273)

- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (tj.: Dz.U.2024.poz.304)

- Inne Ustawy i Rozporządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Obowiązujące normy projektowe i warunki techniczne.