Załącznik nr 3b - Przełącznik sieciowy A (15 szt.)

Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.

* Należy zakreślić znakiem X odpowiednią kratkę: pod „tak” jeżeli oferowany przedmiot spełnia dane wymaganie minimalne (parametr) lub pod „nie” jeżeli go nie spełnia, wypełnić pole „Wartość/Nazwa” jeżeli pole nie jest przekreślone.

| LP. | Nazwa Parametru | Wymagania minimalne | Tak* | Nie* | Wartość/ Nazwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Nazwa producenta |  |  |  |
| 2. | Model/typ | Nazwa modelu |  |  |  |
| 3. | Liczba portów 1Gb (RJ45) | 48 szt |  |  |  |
| 4. | Liczba portów 10Gb (SFP+) | 4 szt |  |  |  |
| 5. | Liczba urządzeń w stosie | 8 |  |  |  |
| 6. | Przepustowość (Switching capacity) | 100 Gbit/s lub więcej |  |  |  |
| 7. | Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | - CLI - SNMP v1 - SNMP v2 - SNMP v3 - SSH - http/https |  |  |  |
| 8. | Obsługiwane protokoły i standardy | - IEEE 802.1d - Spanning Tree - IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree - IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree - IEEE 802.1Q - Virtual LANs (minimum 2048) - IEEE 802.3ad - LAG Protocol - IEEE 802.3ab - 1000BaseT - IEEE 802.3at - Power over Ethernet |  |  |  |
| 9. | Funkcja autoryzacji/autentykacji | - RADIUS - TACACS+ |  |  |  |
| 10. | Wspierane technologie | - RNTP - RMON - sFLOW lub odpowiednik |  |  |  |
| 11. | Pełna integracja z systemem | „Cisco Business Dashboard” |  |  |  |
| 12. | Typ obudowy | rack 19" – 1U, głębokość nie większa niż 50cm |  |  |  |
| 13. | Wymagania | Wsparcia telefonicznego w trybie 24x7 przez cały okres trwania gwarancji. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu. Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta. |  |  |  |
| 14. | Wsparcie producenta | Minimum 5 lat |  |  |  |
| 15. | Gwarancja | Minimum 5 lat |  |  |  |

Przełącznik sieciowy B (3 szt.)

Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.

* Należy zakreślić znakiem X odpowiednią kratkę: pod „tak” jeżeli oferowany przedmiot spełnia dane wymaganie(parametr) lub pod „nie” jeżeli go nie spełnia, wypełnić pole „Wartość/Nazwa” jeżeli pole nie jest przekreślone.

| LP. | Nazwa Parametru | Wymagania minimalne | Tak* | Nie* | Wartość/ Nazwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Nazwa producenta |  |  |  |
| 2. | Model/typ | Nazwa modelu |  |  |  |
| 3. | Liczba portów 10Gb (SFP+) | 24 szt |  |  |  |
| 4. | Liczba urządzeń w stosie | 8 |  |  |  |
| 5. | Przepustowość (Switching capacity) | 450 Gbit/s lub więcej |  |  |  |
| 6. | Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | - CLI - SNMP v1 - SNMP v2 - SNMP v3 - SSH - http/https |  |  |  |
| 7. | Obsługiwane protokoły i standardy | - IEEE 802.1d - Spanning Tree - IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree - IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree - IEEE 802.1Q - Virtual LANs (minimum 2048) - IEEE 802.3ad - LAG Protocol - IEEE 802.3ab - 1000BaseT - IEEE 802.3at - Power over Ethernet |  |  |  |
| 8. | Funkcja autoryzacji/autentykacji | - RADIUS - TACACS+ |  |  |  |
| 9. | Wspierane technologie | - RNTP - RMON - sFLOW lub odpowiednik |  |  |  |
| 10. | Pełna integracja z systemem | „Cisco Business Dashboard” |  |  |  |
| 11. | Typ obudowy | rack 19" – 1U, głębokość nie większa niż 50cm |  |  |  |
| 12. | Wymagania | Wsparcia telefonicznego w trybie 24x7 przez cały okres trwania gwarancji. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu. Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta. |  |  |  |
| 13. | Wsparcie producenta | Minimum 5 lat |  |  |  |
| 14. | Gwarancja | Minimum 5 lat |  |  |  |

Przełącznik sieciowy C (2 szt.)

Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.

* Należy zakreślić znakiem X odpowiednią kratkę: pod „tak” jeżeli oferowany przedmiot spełnia dane wymaganie(parametr) lub pod „nie” jeżeli go nie spełnia, wypełnić pole „Wartość/Nazwa” jeżeli pole nie jest przekreślone.

| LP. | Nazwa Parametru | Wymagania minimalne | Tak* | Nie* | Wartość/ Nazwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Nazwa producenta |  |  |  |
| 2. | Model/typ | Nazwa modelu |  |  |  |
| 3. | Liczba portów 10Gb (RJ45) | 12 szt |  |  |  |
| 4. | Liczba portów 10Gb (SFP+) | 12 szt |  |  |  |
| 5. | Liczba urządzeń w stosie | 8 |  |  |  |
| 6. | Przepustowość (Switching capacity) | 400 Gbit/s lub więcej |  |  |  |
| 7. | Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | - CLI - SNMP v1 - SNMP v2 - SNMP v3 - SSH - http/https |  |  |  |
| 8. | Obsługiwane protokoły i standardy | - IEEE 802.1d - Spanning Tree - IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree - IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree - IEEE 802.1Q - Virtual LANs (minimum 2048) - IEEE 802.3ad - LAG Protocol - IEEE 802.3ab - 1000BaseT - IEEE 802.3at - Power over Ethernet |  |  |  |
| 9. | Funkcja autoryzacji/autentykacji | - RADIUS - TACACS+ |  |  |  |
| 10. | Wspierane technologie | - RNTP - RMON - sFLOW lub odpowiednik |  |  |  |
| 11. | Pełna integracja z systemem | „Cisco Business Dashboard” |  |  |  |
| 12. | Typ obudowy | rack 19" – 1U, głębokość nie większa niż 50cm |  |  |  |
| 13. | Wymagania | Wsparcia telefonicznego w trybie 24x7 przez cały okres trwania gwarancji. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu. Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta. |  |  |  |
| 14. | Wsparcie producenta | Minimum 5 lat |  |  |  |
| 15. | Gwarancja | Minimum 5 lat |  |  |  |

Przełącznik sieciowy D (4 szt.)

Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.

* Należy zakreślić znakiem X odpowiednią kratkę: pod „tak” jeżeli oferowany przedmiot spełnia dane wymaganie(parametr) lub pod „nie” jeżeli go nie spełnia, wypełnić pole „Wartość/Nazwa” jeżeli pole nie jest przekreślone.

| LP. | Nazwa Parametru | Wymagania minimalne | Tak* | Nie* | Wartość/ Nazwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Nazwa producenta |  |  |  |
| 2. | Model/typ | Nazwa modelu |  |  |  |
| 3. | Liczba portów 10Gb (RJ45) | 20 szt |  |  |  |
| 4. | Liczba portów 10Gb (SFP+) | 4 szt |  |  |  |
| 5. | Liczba urządzeń w stosie | 8 |  |  |  |
| 6. | Przepustowość (Switching capacity) | 400 Gbit/s lub więcej |  |  |  |
| 7. | Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | - CLI - SNMP v1 - SNMP v2 - SNMP v3 - SSH - http/https |  |  |  |
| 8. | Obsługiwane protokoły i standardy | - IEEE 802.1d - Spanning Tree - IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree - IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree - IEEE 802.1Q - Virtual LANs (minimum 2048) - IEEE 802.3ad - LAG Protocol - IEEE 802.3ab - 1000BaseT - IEEE 802.3at - Power over Ethernet |  |  |  |
| 9. | Funkcja autoryzacji/autentykacji | - RADIUS - TACACS+ |  |  |  |
| 10. | Wspierane technologie | - RNTP - RMON - sFLOW lub odpowiednik |  |  |  |
| 11. | Wymagania | Wsparcia telefonicznego w trybie 24x7 przez cały okres trwania gwarancji. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu. Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta. |  |  |  |
| 13. | Wsparcie producenta | Minimum 5 lat |  |  |  |
| 14. | Statkowanie | Możliwość statkowanie z posiadanymi przełącznikami Netgear M4300-24X |  |  |  |
| 15. | Gwarancja | Minimum 5 lat |  |  |  |