Załącznik nr 11 do SWZ

Wykonanie aktualizacji danych dotyczących drogi wraz z przygotowaniem danych w postaci formatu wymiany danych umożliwiającego zasilenie opracowanych danych drogowych do systemu e-DIOM.

Wykonanie aktualizacji danych drogowych obejmuje:

- wykonanie inwentaryzacji terenowej wskazanego odcinka drogi,

- wykonanie fotorejestracji wskazanego odcinka drogi,

- opracowanie danych zgodnie ze strukturą bazy danych eDIOM w odpowiednim układzie współrzędnych geodezyjnych, opis struktury danych i wytyczne w załączeniu,

- przygotowanie danych w postaci formatu wymiany danych bazy eDIOM.

Wytyczne:

- Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację oraz zestaw danych przeznaczonych do aktualizacji składający się z:

  - plików *.shp odpowiadających poszczególnym warstwom, wyeksportowanych z bazy danych ewidencji dróg eDIOM,

  - dokumentów zawierających opisy warstw, słowników i pól oraz opis przypadku tworzenia nowych obiektów, modyfikacji oraz usuwania obiektów istniejących,

  - aktualnych słowników stosowanych kodów (w tym słownika nazw ulic) oraz listę maksymalnych identyfikatorów - ID obiektów z poszczególnych warstw znajdujących się w plikach *.shp. (dla zapewnienia poprawności importu zinwentaryzowanych/ zaktualizowanych danych do systemu eDIOM, identyfikatory nowych obiektów powinny być unikalne i wyższe niż maksymalne ID z wyżej wymienionej listy),

- Wykonawca wykona panoramiczną fotorejestrację spełniającą następujące wymagania:

- fototorejestracja panoramiczna musi być wykonana z 5 kamer jednocześnie (pięć kamer w płaszczyźnie poziomej), zapewniając pełne pokrycie w poziomie.

- na pozyskanym materiale nie mogą występować elementy pojazdu pomiarowego oraz oprzyrządowania pomiarowego.

- rozdzielczość matrycy jednej kamery musi wynosić minimum 5 Mpx.

- rozdzielczość zespolonego obrazu panoramiczny musi wynosić minimum 2000x10000px.

- pomiar lokalizacji zdjęcia musi być wykonany w technologii RTK lub RTN lub PPK.

- odbiornik GPS musi umożliwić wyznaczanie pozycji w oparciu o sygnał satelitów GPS i GLONNAS przy wykorzystaniu minimum 300 uniwersalnych kanałów z częstotliwością odświeżania nie niższą niż 100Hz. Sieć poprawek powierzchniowych musi wykorzystywać satelity GPS i GLONNAS do obliczeń wynikowych w postprocessingu.

- pojazd rejestrujący musi być wyposażony w odometr pozwalający na precyzyjny pomiar przebytej drogi, który musi współpracować z wewnętrzną jednostką inercyjną IMU zapewniając ciągły pomiar w przypadku utraty sygnału GPS i GLONNAS.

- wizualizacja korytarza drogi powinna zostać wykonana zgodnie z kierunkiem zbudowanej sieci referencyjnej. Wyjątkiem są odcinki, gdzie wprowadzona organizacja ruchu nie pozwala na przejazd zgodnie z kierunkiem wzrastającego kilometrażu.

- Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację/aktualizację geometrii drogi oraz przypisanie odpowiednich atrybutów opisowych zgodnie z wytycznymi wyszczególnionymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom z wyłączeniem badania nośności i rodzaju konstrukcji dróg, oraz uzbrojenia nie związanego z funkcjonowaniem dróg,

- Szczegółowy opis struktury bazy danych eDIOM i formatu wymiany danych – plików *.shp wyeksportowanych z bazy i udostępnionych Wykonawcy – oraz wytyczne dotyczące wymaganych procedur przetwarzania ww. danych poza systemem eDIOM znajduje się w:

•	instrukcji modułu wymiany danych eDIOM, stanowiącego załączniki: nr 1 (struktura danych) do niniejszego opisu,

•	instrukcji modułu wymiany danych eDIOM, stanowiącego załączniki nr 2 (wytyczne) do niniejszego opisu,

•	instrukcji modułu wymiany danych eDIOM OR, stanowiącego załączniki nr 3 (struktura danych) do niniejszego opisu,

•	instrukcji modułu wymiany danych eDIOM OR, stanowiącego załączniki nr 4 (wytyczne) do niniejszego opisu,

•	instrukcji modułu wymiany danych zdjęć, stanowiącego załączniki nr 5 do niniejszego opisu.

Załączniki te zawierają m.in.: szczegółowy opis wszystkich tabel znajdujących się w bazie danych i odpowiadających im warstw (opis pól i typów obiektów), opis tabel tworzących topologię, spis wykorzystywanych słowników oraz sposób postępowania podczas inwentaryzacji/aktualizacji danych ewidencji dróg, które muszą umożliwić poprawne zaimportowane do bazy eDIOM.

- Należy zachować topologię obiektów.

- Wszelkie prace aktualizacyjne i inwentaryzacyjne należy przeprowadzić w granicach pasa drogowego.

Nie dotyczy to organizacji ruchu gdzie dodatkowo należy dokonać inwentaryzacji oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej wraz z szafami sterowniczymi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg nie będących w zarządzie Zamawiającego w zakresie połączenia tych dróg z drogami pozostającymi w zarządzie Zamawiającego (obszar skrzyżowania i obszar oddziaływania skrzyżowania określone w § 3 ust. 9a i 9b Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.)

- Zamawiający uzna opracowanie za kompletne tylko w przypadku dokonania poprawnego zasilenia do swojej bazy danych na podstawie przekazanych plików wymiany danych. W przypadku złego przygotowania plików wymiany Wykonawca zobowiązany jest do poprawy opracowania.