Załącznik nr 1-4 do SWZ

Grupa 4: Trenażer laparoskopowy -  1 szt.

| L.p. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 | TAK (podać) | Bez punktacji |
|  | Typ/model, producent, kraj | podać | Bez punktacji |
|  | Kopuła o kształcie odwzorowującym warunki operacyjne, wyposażona w 24 porty narzędziowe, oświetlenie LED, uchwyt stabilnie fiksujący preparaty, klapkę zamykającą dostęp światła zewnętrznego | TAK | Bez punktacji |
|  | Składany blat o regulowanej wysokości, zamocowany na stojaku, wyposażonym w otwory służące przechowywaniu narzędzi laparoskopowych dla lepszej organizacji pracy podczas treningu | TAK | Bez punktacji |
|  | Stojak na 4 kołach z blokadami, ułatwiającymi transport trenażera oraz z uchwytem do monitora | TAK | Bez punktacji |
|  | Kamera zewnętrzna szkoleniowa, laparoskopowa FULL HD (1920 x 1080 pikseli) o wysokiej głębi ostrości, oddająca możliwości kamer używanych na salach operacyjnych, z możliwością swobodnego ruchu we wszystkich płaszczyznach (X,Y,Z) oraz pracy w dowolnym z 23 portów | TAK | Bez punktacji |
|  | Zestaw umożliwiający dodatkowo trening w zespole 2 – osobowym, dokładnie tak jak to się odbywa w warunkach rzeczywistych | TAK | Bez punktacji |
|  | Dodatkowo zainstalowany uchwyt typu gęsia szyja zapewniający stabilną blokade kamery w celu treningu jednoosobowego | TAK | Bez punktacji |
|  | Komputer wraz z monitorem dotykowym typu „all-in-one” | TAK | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie pozwalające na : tworzenie kont użytkowników, pomiar czasu, zapisanie oraz odtworzenie nagranego treningu w ramach poszczególnych kont, kopiowanie na pendrive wykonanych nagrań, wykonanie zdjęć klatek, analizę postępów w nauce na podstawie zapisanych treningów, zmianę ustawień kamery | TAK | Bez punktacji |
|  | Zestaw preparatów laparoskopowych : koraliki I, koraliki II, sznurek, cyferki, układanka, wieże Hanoi, sorter, pętla motoryczna, zespolenie, skóra do nauki cięcia i szycia, mata do nauki szycia, nauka cięcia chirurgicznego, zakładanie węzłów i zaciskanie naczyń, rurki do klipsowania, japoński tor przeszkód / Gumki, krążek do nauki szycia | TAK | Bez punktacji |
|  | Zestaw narzędzi laparoskopowych tj. np. imadło, disektor, nożyczki i grasper | TAK | Bez punktacji |
|  | Skrzynka na preparaty i narzędzia laparoskopowe | TAK | Bez punktacji |
|  | Inne: |  |  |
|  | Oznakowanie CE | TAK | Bez punktacji |
|  | Wyrób medyczny | TAK | Bez punktacji |
|  | Warunki gwarancji i serwisu: |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące na cały zestaw | TAK (podać w Formularzu ofertowym) | 24 miesięcy – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt |
|  | Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji wraz ze wszystkimi częściami i materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu na koszt Wykonawcy. | TAK, podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzeń przeglądów okresowych | Bez punktacji |
|  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK | Bez punktacji |