PROJEKT ZGŁOSZENIA - WYKONAWCZY

###### Nazwa:	DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ 
Z REMONTEM POLEGAJĄCYM NA WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ 
W RAMACH ZADANIA „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO”

###### Adres: 		32-660 CHEŁMEK

###### UL. KRAKOWSKA 16

###### DZIAŁKA NR 842/220

###### Jednostka

###### ewidencyjna:	121303_4 CHEŁMEK-MIASTO

###### Obręb:		0001 CHEŁMEK

Inwestor:		GMINA CHEŁMEK

UL. KRAKOWSKA 11

32-660 CHEŁMEK

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

|  | Imię i nazwisko | Zakres opracowania | Specjalność Nr uprawnień Nr izby | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | inż. Łukasz Chmiel | Konstrukcja | Konstrukcyjno-budowlana SLK/1942/PWOK/07 SLK/BO/5205/08 | sierpień 2024 |  |

__________________________________________________________________________________________________

Wilamowice, sierpień 2024

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

## Część opisowa

Podstawa opracowania 								 3

Opis zamierzenia 									 3

Charakterystyka ogólna 								 3

Parametry  budynku 									 4

Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac 						 4

Opis dot. bauhausu 									 5

Uprawnienia projektanta 								 6-7

Zbrojenie wokół otworów 								 8

Zbrojenie narożników zewnętrznych 							 9

Rozwiązanie ściany podokiennej 							 10

Ocieplenie ściany przyokiennej 							 11

Ocieplenie nadproża 								 12

### Część rysunkowa

Elewacja południowa	1:100 					Rys. Nr A1 		 13

Elewacja północna	1:100 					Rys. Nr A2 		 14

Elewacja wschodnia	1:100 					Rys. Nr A3 		 15

Elewacja zachodnia	1:100 					Rys. Nr A4 		 16

Zestawienie stolarki 	1:100 					Rys. Nr A5 		 17

### ZAŁĄCZNIKI

Sytuacja 							 1:500 			 12

Mapa zasadnicza 						 1:1000  		 13

# OPIS TECHNICZNY DO ZGŁOSZENIA

- Podstawa opracowania.

- mapa sytuacyjna 1:500

- wizja lokalna

- Stan istniejący.

Elewacja budynku wykazuje oznaki zużycia, w tym pęknięcia, ubytki i zawilgocenia. Brak odpowiedniej warstwy termoizolacyjnej, prowadzi do znacznych strat ciepła, 
co w konsekwencji powoduje problemy z wilgocią wewnątrz mieszkań, szczególnie w sezonie zimowym. Budynek jest narażony na negatywne skutki warunków atmosferycznych, 
co przyspiesza jego degradację.

- Opis zamierzenia.

Przedmiotem opracowania jest docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz 
z remontem polegającym na wymianie stolarki okiennej w ramach zadania „termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego” oraz remontem schodów zewnętrznych.

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego do poziomu gruntu styropianem grafitowym o gr. 15 cm (lambda = 0,033 W/mK). Całkowita powierzchnia do ocieplenia: 1868,15 m2.

Ponadto przewiduje się ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,040 W/mK i gr. 25 cm - powierzchnia do ocieplenia 853,53 m2 wraz 
z wykonaniem otworów montażowych w celu wdmuchania granulatu z wełny mineralnej oraz zabetonowaniem i malowaniem.

Projekt zgłoszenia obejmuje również wymianę stolarki okiennej drewnianej i PCV w budynku na nową stolarkę PCV trzy – szybową o całkowitym współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/m2K, kolor biały.

- Charakterystyka ogólna.

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny stanowi prostą, regularną bryłę przestrzenną, założoną na planie prostokąta o powierzchni zabudowy 911,67 m2. Posiada 4 piętra w tym podpiwniczenie i 2 klatki schodowe. Tynki zewnętrzne wykazują liczne ślady uszkodzeń mechanicznych. Budynek wielorodzinny wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej. Dach pokryty papą.

Obecna izolacyjność termiczna przegród nie spełnia aktualnych wymagań WT.

Stolarka: Okna zewnętrzne o uśrednionym wsp. U=1,5 W/m2K.

Okna zewnętrzne do wymiany o uśrednionym wsp. U=2,0 W/m2K.

Drzwi zewnętrzne o uśrednionym wsp. U=1,8 W/m2K.

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie przepisów odrębnych.

Budynek mieszkalny wielorodzinny - parametry

Powierzchnia zabudowy 			911,67 m2

Powierzchnia użytkowa 			2 579,70 m2

Kubatura budynku		           	7 563,97 m3

Wysokość obiektu            		11,40 m

Wymiary obiektu				61,93 m x 13,88 m

- Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót budowlanych.

Roboty będą prowadzone wyłącznie na działce Inwestora, bez ingerencji w działki sąsiednie. Obszar oddziaływania zamyka się w granicy działki inwestycyjnej.

Zakres prac:

- Demontaż stolarki okiennej, wraz z parapetami z blachy stalowej,

- Montaż stolarki okiennej PCV w kolorze białym,

- Montaż parapetów wewnętrznych PCV w kolorze białym oraz zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze brązowym,

- Szpachlowanie i tynkowanie ościeżnic,

- Oczyszczenie i przygotowanie elewacji do montażu nowej warstwy izolacyjnej,

- Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych,

- Wykonanie pełnego systemu ocieplenia budynku,

- Zabezpieczenie i wykończenie elewacji tynkiem sylikatowo- sylikonowym – zgodnie 
z kolorystyką przedstawioną na rysunkach,

- Wymiana obróbek blacharskich oraz rynien, jeśli będzie to konieczne,

- Ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej wraz z wykonaniem otworów montażowych w celu wdmuchania granulatu z wełny mineralnej + zabetonowanie 
i malowanie,

- Remont balkonu polegający na wykonaniu nowej posadzki dywanowej z żywicy oraz pomalowaniu barierek,

- Ocieplenie kominów wełną mineralną 5,0 cm wraz z wykonaniem obróbek blacharskich;

- Wymiana daszków nad wejściami na daszki szklane, systemowe z odciągami stalowymi, okucia systemowe stal nierdzewna;

- Wymiana balustrad na barierki ze stali malowane proszkowo (na elewacji południowej);

- Remont schodów zewnętrznych (elewacja wschodnia);

- Remont pokrycia dachowego:

- rozebranie rynien z blachy oraz obróbek blacharskich;

- montaż rynien dachowych z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 12˙cm;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej poziomej wykonywanej na zimno, emulsja asfaltowa,

- wykonanie klinów ze styopapy wokół kominów;

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną - 1-warstwowe o gr. 5,2 mm;

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej;

- Wymiana instalacji odgromowej

- Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim;

- Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg pionowy;

- Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim, podłoże: papa na betonie;

- Montaż instalacji odgromowej wraz z badaniami i pomiarami.

- Wpis do rejestru zabytków

Teren planowanej inwestycji znajduje się poza strefą ochrony konserwatorskiej.

- Ochrona środowiska

Projektowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. - Dz.U. 2019 poz. 1839. Zaprojektowane rozwiązania nie będą miały ujemnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, a ich realizacja jest zgodna 
z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody prace ociepleniowe będą prowadzone poza sezonem lęgowym ptaków w tym jerzyków, tak, aby nie zaszkodzić lęgom ptasim.

- Zgodność z planem zagospodarowania.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie wymaga ustalenia decyzji o warunkach zabudowy.

- Przedmiotowy projekt spełnia założenia wynikające z Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB), obejmując następujące aspekty:

  - Zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna

- Termomodernizacja budynku opiera się na maksymalnej poprawie efektywności energetycznej. Wymiana okien, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu realizowane będą z użyciem materiałów ekologicznych i energooszczędnych technologii. Kluczowe jest dążenie do redukcji zużycia energii cieplnej, co wpisuje się w cele Europejskiego Zielonego Ładu, który promuje dekarbonizację oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

- Izolacja powinna przyczyni się do zmniejszenia strat ciepła, co wpłynie na niższe rachunki za energię oraz poprawi komfort cieplny mieszkańców.

  - Estetyka i harmonia z otoczeniem

- Termomodernizacja uwzględnia estetykę budynku oraz jego otoczenia, nawiązując do lokalnych tradycji architektonicznych, jednocześnie wprowadzając nowoczesne rozwiązania.

- Zgodnie z duchem Nowego Europejskiego Bauhausu projekt termomodernizacji jest estetycznie atrakcyjny, tworzy poczucie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców.

  - Integracja społeczna i dostępność

- Projekt uwzględnienia potrzeby społeczności lokalnej oraz poprawę jakości życia mieszkańców budynku.

  - Innowacyjność i zaawansowane technologie

- Zastosowanie materiałów o wysokiej efektywności cieplnej oraz stolarki okiennej o niskiej emisyjności – nowa stolarka trzy – szybowa PCV o całkowitym współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/m2K.

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Zbrojenie wokół otworów

Zbrojenie narożników zewnętrznych

Rozwiązanie ściany podokiennej (parapet) z oknem cofniętym względem lica ściany

Ocieplenie ściany przyokiennej z oknem cofniętym względem lica ściany

Ocieplenie nadproża z oknem cofniętym względem lica ściany