Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (bez negocjacji) na dostawę sond i analizatorów na potrzeby Projektu nr FEDR.02.01-IP.01-0001/24 pn. „Edu – Fish – program edukacyjno-promocyjny w zakresie rybactwa”

Znak (numer referencyjny) postępowania: ZP/WNoŻiR/KHIiBR/400/III/2025/2026/P

Załącznik nr 2C SWZ

OPIS TECHNICZNO-ZAKRESOWY PRZEDMIOTU DOSTAWY – Zadanie nr 3

Przedmiotem dostawy w Zadaniu nr 3 są analizatory o następujących wymaganiach i wyposażeniu minimum:

- pH - metr - 2 szt.:

- pH:

- zakres:  - 2 - 16.00 pH;

- dokładność:  ± 0.01 + 1digit;

- rozdzielczość: 0,01 pH;

- ATC: 0 - 90 ℃ ;

- MV:

- zakres: -1000 - 1000;

- dokładność: ±2 + 1digit;

- rozdzielczość: 1;

- Temperatura:

- zakres: 0 - 90 °C;

- dokładność: +/- 0,2 + 1digit;

- rozdzielczość: 0,1 °C;

- wodoodporny;

- prosta kalibracja i kompensacja;

- łatwa wymiana modułu elektrodowego.

II. Analizator parametrów wody - 2 szt.:

- PH:

- zakres: min.  -2 ~ 16,00 pH

- dokładność min.:  ± 0,01 + 1 digit

- rozdzielczość min.: 0,01 pH

- ATC min.: 0 - 100 ℃

- ORP:

- zakres min.: -1999 ~ -200 mV, -199,9 ~ 499,9 mV, 500 ~ 2000 mV

- dokładność min.: ±2+1 digit

- rozdzielczość min.: 0,1/1 mV

- ATC: N/A

- TDS:

- zakres min.: 0,0 ~ 131,9 ppm, 132 ~ 1319 ppm, 1,32 ~ 13,19 ppt, 13,2 ~ 66,0 ppt

- dokładność min.: ± 2% FS

- rozdzielczość min.: 0,1/1ppm/0,01/0,1ppt

- ATC min.: 0 ~ 50 °C

- Zasolenie:

- zakres min.: 0,0 ~ 99,9 ppm, 100 ~ 999 ppm, 1,00 ~ 9,99 ppt, 10,0 ~ 50,0 ppt

- dokładność min.: ± 2% FS

- rozdzielczość min.: 0,1/1ppm/0,01/0,1ppt

- ATC  min.: 0 ~ 50 °C

- Przewodność:

- zakres min.: 0,0 ~ 199,9 μS, 200 ~ 1999 μS, 2,00 ~ 19,99 mS, 20,0 ~ 100,0 mS

- dokładność: ± 2% FS

- rozdzielczość: 0,1/1μS/0,01/0,1 mS

- ATC: 0 ~ 50 °C

- Temperatura:

- zakres min. : 0 ~ 110 °C

- dokładność min.: ±0,2 + 1 digit

- rozdzielczość min.: 0,1 °C

- Dodatkowe wymagania:

- wodoodporny, pływający (musi unosić się na wodzie);

- łatwy do wymiany moduł elektrody.