| Załącznik Nr 1 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA „Dostawa wyposażenia w ramach projektu Termomodernizacja CKZiUWŁ w Piotrkowie Trybunalskim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych ‘’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Opis pozycji | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| 1 | Materiały dydaktyczne | 12 | Jeden zestaw zawiera: - katalogi i cenniki materiałów, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła -specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót instalacyjnych -przepisy prawa budowlanego i energetycznego dotyczące instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. Podane parametry są minimalne |
| 2 | Zasilacz stabilizowany | 12 | Płynna regulacja napięcia w zakresie od 0 do 30 V oraz prądu w zakresie od 0 do 5 A. Dwa tryby pracy: stałego napięcia wyjściowego i stałego prądu obciążenia. Zabezpieczenie przeciw zwarciowe Dokładność woltomierza: ± (1% + 1 cyfra) Dokładność amperomierza: ± (1% + 1 cyfra) Współczynnik stabilizacji napięcia CV: ≤ 0,01% + 2 mV Napięcie tętnień i szumy napięcia: ≤ 0,5 mVrms Stabilizacja prądu: ≤ 0,2% + 3 mA Napięcie tętnień i szumy prądu: ≤ 2 mArms Podane parametry są minimalne |
| 3 | Autotransformator | 12 | Jednofazowy o mocy 2000VA Wskaźnik napięcia wyjściowego Wyjściowe gniazdo sieciowe Gniazda wyjściowe - bananowe bezpieczne 4mm Napięcie wyjściowe regulowane płynnie w zakresie 0 - 250V Maksymalny prąd obciążenia 8A Podane parametry są minimalne |
| 4 | Miernik rezystancji instalacji | 12 | Napięcie pomiarowe wybierane z zakresu 100...2500 V, wybierane skokowo co 100 V ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji lub prądu upływu samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu, ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych odmierzane czasy pomiaru T1 , T2 i T3 dla pomiaru współczynników absorpcji (Ab/PI/DAR) dla 15, 60 i 600 s wskazania rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru zabezpieczenie przed pomiarem obiektów będących pod napięciem. Podane parametry są minimalne |
| 5 | Miernik prędkości obrotowej | 12 | Zakres pomiarowy 10...99999rpm (metoda optyczna) Dokładność pomiaru ±0,03% Podane parametry są minimalne |
| 6 | Zestaw elementów elektronicznych | 12 | Jeden zestaw zawiera: Elementy elektroniczne (kondensatory elektrolityczne, kondensatory ceramiczne, diody LED, diody prostownicze, tranzystory). 60 rodzajów po 30 szt. Podane parametry są minimalne |
| 7 | Zestaw elementów elektrycznych | 12 | Jeden zestaw zawiera: 150 sztuk szybkozłączek zamykanych 2-pinowych, 3-pinowych, 5-pinowych oraz samozaciskowych 2-pinowych, 3-pinowych, 4-pinowych, 5-pinowych 2273 na drut. 500 sztuk opasek termokurczliwych (różne wymiary) Zestaw Końcówek Kablowych z 20 Rodzaje 0,25-2,5 mm² - 500 sztuk ściągacz izolacji, zacisk arka Podane parametry są minimalne |
| 8 | Trenażery z elektrycznymi i elektronicznymi układami zasilania wentylatorów, sprężarek i pomp | 12 | Zestaw podłączeniowy typowych układów elektrycznych: Wentylatory jednofazowe sprężarki jedno i trójfazowe pompy Podane parametry są minimalne |
| 9 | Pomoce naukowe | 2 | Jeden zestaw zawiera: modele i plansze maszyn, urządzeń elektrycznych, układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń stosowanych w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych Podane parametry są minimalne |
| 10 | Pomoce dydaktyczne | 24 | Jeden zestaw zawiera: Trójwymiarowe modele obrazujące rzutowanie przedmiotów i ich przekrojów 4 bryły. Plansze z symbolami stosowanymi w rysunku technicznym budowlanym Podane parametry są minimalne |
| 11 | Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne do demonstracji czynności związanych z ich obsługą i eksploatacją | 1 | Układ chłodniczy bez obudowy. Klimatyzator split na ramie stalowej ze zdemontowanymi elementami obudowy Podane parametry są minimalne |
| 12 | Materiały dydaktyczne | 2 | Jeden zestaw zawiera: Plansze, schematy i przekroje sprężarek, pomp oraz innych elementów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, filmy instruktażowe Podane parametry są minimalne |
| 13 | Elementy układów automatyki chłodniczej | 2 | Zestaw podstawowych układów regulacji: z zadajnikiem mechanicznym z regulatorem elektronicznym Podane parametry są minimalne |
| 14 | Przyrządy kontrolno-pomiarowe, narzędzia i przyrządy traserskie, narzędzia i urządzenia do ręcznego i mechanicznego cięcia, fazowania, kalibrowania, gięcia, kielichowania, wyoblania, wywijania i nawiercania rur stosowanych w chłodnictwie i klimatyzacji | 2 | Kielicharka calowa 2 noże do rur: (3-18mm) oraz (4-28mm) Zestaw manometrów VMG-2-R32 Komplet węży serwisowych (3szt.) Gratownik Walizka transportowa Podane parametry są minimalne |
| 15 | Pomoce naukowe | 6 | Jeden zestaw zawiera: Komplet przepisów prawa budowlanego i prawa energetycznego, przepisy prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej dotyczące chłodnictwa i klimatyzacji Podane parametry są minimalne |
| 16 | Zestaw manometrów, termometrów, wilgotności i prędkości przepływu płynów | 6 | cyfrowy rozdzielacz z bezprzewodowymi czujnikami próżni i temperatury clamp oraz cęgami prądowymi. termometr cęgowy z bateriami i protokołem kalibracji 2 x manometr do pomiaru wysokiego ciśnienia z bateriami i protokołem kalibracji 2 x termohigrometr z bateriami i protokołem kalibracji 1 x termometr z bateriami i protokołem kalibracji 1 x pirometr z bateriami i protokołem kalibracji 1 x Termoanemometrz bateriami i protokołem kalibracji 1 x anemometr wiatrakowy z bateriami protokół kalibracji 1 x miernik różnicy ciśnienia z zestawem węży (Ø 4 mm i 5 mm) z adapterem, bateriami i protokołem kalibracji Podane parametry są minimalne |
| 17 | Stanowiska do wykonywania połączeń lutowanych, klejonych i spawanych wyposażone w stół warsztatowy z imadłem, narzędzia do lutowania twardego i miękkiego, narzędzia do wykonywania połączeń klejonych, narzędzia i urządzenia do spawania, | 2 | Obcinarka rur z tworzywa Obcinarka rur miedzianych Zestaw do lutowania wyposażony w palnik iglicowo - smoczkowy GCE Wymienne nasadki palnikowe o zmiennej wydajności: PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6 i PZ7 (7 sztuk) 2 węże gumowe do tlenu i propanu-butanu o długości 5 m Butla propanowo-butanowa o pojemności 1 kg gazu Butla tlenowa o pojemności 5 dm3 Reduktor tlenowy GCE Stelaż na kółkach Klucz z wylotami do palnika. Lutownica typu UTL z elektrodami grafitowymi używane są do miękkiego i twardego lutowania instalacji klimatyzacyjnych, grzewczych, gazowych i chłodniczych.Pobór mocy min.120VA max.1300 VA Wymagane zabezpieczenie 10A Praca dorywcza S2-0,5min. Chłodzenie wymuszone wentylatorem Płynna regulacja mocy pokrętłem Lutowanie rurek lutem twardym od ∅ 1mm do ∅ 22mm Lutowanie lutem miękkim do ~ ∅ 30mm Całkowita długość szczypiec ok. 1,3m Półautomat spawalniczy przeznaczony do ręcznego, elektrycznego spawania stali niskowęglowej, niskostopowej (MAG), stali stopowych (MIG) oraz aluminium i jego stopów Minimalny prąd spawania MIG [A]40 Maksymalny prąd spawania MIG [A] 200 Minimalny prąd spawania TIG [A]10 Maksymalny prąd spawania TIG [A]200 Minimalny prąd spawania MMA [A]10 Maksymalny prąd spawania MMA [A]170 Cykl pracy MIG/MAG [%]60 Cykl pracy MMA [%]60 Procesy spawania MIG / MAG / MMA / TIG Obsługiwana średnica szpuli drutu [mm] 200 Podane parametry są minimalne |
| 18 | Stanowiska do wykonywania połączeń przewodów elektrycznych wyposażone w stół warsztatowy z imadłem | 2 | Szczypce do cięcia przewodów i zdejmowania izolacji Zestaw wkrętaków 14-częściowy Uniwersalny miernik elektryczny Zestaw szczypiec elektrycznych 5 częściowy szczypce da zaciskania tulejek kablowych Szczypce do zagniatania Podane parametry są minimalne |
| 19 | Stanowiska montażu urządzeń, instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych | 2 | POMPA PRÓŻNIOWA 51L/min 1 STOPNIOWA, Waga elektroniczna Zakres pracy: 100 kg Skok wyświetlanej wartości: 5 g Dokładność pomiaru: ±0,05 % Stacja odzysku czynnika chłodniczego zasilanie: 230/50 V/Hz Moc silnika: 1 KM Prędkość silnika: 3000 obr/min Maksymalny pobór prądu: 5 A Sprężarka: Tłokowa, chłodzona powietrzem, bezolejowa Automatyczny wyłącznik: 38,5/3850 bar/kPa Kielicharka calowa 2 noże do rur: (3-18mm) oraz (4-28mm) Zestaw manometrów Komplet węży serwisowych (3szt.) Gratownik Podane parametry są minimalne |
| 20 | Stanowiska konserwacji oraz napraw urządzeń klimatyzacyjnych | 2 | - Sprężarka: Tłokowa, chłodzona powietrzem, bezolejowa. Automatyczny wyłącznik: 38,5/3850 bar/kPa - Noże do rur: (3-18mm) oraz (4-28mm) – 2 szt. - Komplet węży serwisowych (3szt.) - Gaśnica, apteczka, wyraźne oznaczenia BHP - Klucze płaskie, oczkowe, nasadowe (w tym calowe)- zestaw 32 szt. - Śrubokręty izolowane – 6 szt. - Szczypce, kombinerki, obcinaki- po 2 szt. - Nożyce do blach, nożyk techniczny – 2 szt. - Młotek, miarka, poziomica – po 2 szt. - Manometry serwisowe (różne czynniki: R-32, R-410A – mogą być wersje szkoleniowe) – 2 szt. - Pompa próżniowa 51L/min 1 STOPNIOWA, Waga elektroniczna Zakres pracy: 100 kg Skok wyświetlanej wartości: 5 g Dokładność pomiaru: ±0,05 % Stacja odzysku czynnika chłodniczego zasilanie: 230/50 V/Hz Moc silnika: 1 KM Prędkość silnika: 3000 obr/min Maksymalny pobór prądu: 5 A - Waga chłodnicza (dozowanie czynnika – na pokaz) - Stacja odzysku czynnika chłodniczego (może być jedna na pracownię, spełniająca wymogi F-gaz) - Butle do przechowywania/odzysku czynnika (oznaczone) - Butla z azotem + reduktor (do prób szczelności i przedmuchiwania) - Detektor nieszczelności (elektroniczny i np. płyn wskazujący) - Termometry kontaktowe i bezdotykowe - Modele dydaktyczne klimatyzatorów lub rzeczywiste jednostki split/multisplit do ćwiczeń serwisowych - Obcinak do rur miedzianych - Gratownik do rur - Kielicharka, giętarka do rur - Zaciskarka do złączek - Zestaw do lutowania twardego w wersji edukacyjnej (palnik + małe butle gazowe + topnik + luty) - Multimetr (miernik uniwersalny) - Miernik cęgowy (pomiar prądu pobieranego przez sprężarkę) - Próbnik napięcia - Lutownica do drobnych napraw elektrycznych - Tablica dydaktyczna z symulacją układów sterowania klimatyzatora - Rękawice ochronne (monterskie i spawalnicze) – po 2 szt. - Okulary ochronne – 4 szt. - Maski lub półmaski (przy lutowaniu) – 2 szt. - Pojemniki na odpady (oleje, czynniki, luty) – 2 szt. - Instrukcje stanowiskowe BHP i procedurypostępowania z czynnikami chłodniczymi – 2 szt. Podane parametry są minimalne |
| 21 | Stanowiska do wykonywania połączeń zaciskanych, zaprasowywanych i zgrzewanych wyposażone w stół warsztatowy z imadłem, obcinarki, zaciskarki, praski hydrauliczne, giętarki, zgrzewarki elektrooporowe, doczołowe i polifuzyjne | 2 | elektrohydrauliczna zaciskarka zasilana akumulatorowo, umożliwiająca systemowe zaciskanie kształtek o średnicy do 110 mm z kompletem szczęk Siła tłoka: 32 - 34 kN Cykl zaciskania: 5 s. Obcinarka rur z tworzywa Obcinarka rur miedzianych Zaciskarka ręczna. Zgrzewarka elektrooporowa do rur, zakres obsługiwanych średnic: 16-400[mm]; Moc: 3000W; automatyczna kompensacja czasu zgrzewania w zależności od temperatury otoczenia; rejestracja parametrów-pamięć zgrzewów (500-700) Zgrzewarka polifuzyjna z elektroniczną regulacją temperatury do rur i kształtek z tworzyw sztucznych przeznaczony zgrzewania rur PE, PP, PB i PVDF. Zakres pracy 20-26-32-40-50-63m Podane parametry są minimalne |
| 22 | Stanowiska do wykonywania połączeń rozłącznych wyposażone w narzędzia do gwintowania rur oraz wykonywania połączeń kołnierzowych, | 2 | Gwintownica elektryczna (½” -1¼”) Do gwintów rurowych ⅛ – 1¼”, 16 – 40 mm, Do gwintów sworzniowych 6 – 30 mm, ¼ – 1”. Do gwintów prawych i lewych. Moc: 1.200W Głowice gwinciarskie : 1/2", 3/4", 1", 1.1/4" Liczba obrotów przy gwintowaniu : 27-35/min Klucze hydrauliczne regulowane 4 rodzaje Klucz nastawny do rur Super S: 1/2" Klucz nastawny do rur Super S 1" Klucz nastawny do rur Super S 1,5" Klucz nastawny 175 mm SP 7 Klucz nastawny 250 mm SP10 Klucz nastawny 300 mm SP12 Klucz nastawny 175 mm ROGRIP F Klucz nastawny 250 mm ROGRIP F Obcinak do rur miedzianych /3-30 mm/ Obcinak do rur z tworzywa sztucznego Klucze płaskie i oczkowe 25 elementów Podane parametry są minimalne |
| 23 | Pomoce naukowe | 24 | Jeden zestaw zawiera: Katalogi i cenniki materiałów, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła -specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót instalacyjnych -przepisy prawa budowlanego i energetycznego dotyczące instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. Podane parametry są minimalne |