Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa posiadanego przez IFJ PAN mikroskopu optycznego Olympus BX51 poprzez dostawę, montaż i uruchomienie zestawu oryginalnych części zamiennych oraz akcesoriów niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania, wraz z pełną integracją i konfiguracją systemu sterowania.

| Lp. | Parametry wymagane | Oferowane parametry, funkcje i warunki |
| --- | --- | --- |
| Układ pozycjonowania i sterowania |  |  |
|  | Zmotoryzowany stolik mikroskopowy X/Y kompatybilny z mikroskopem Olympus typu BX51, zakres ruchu min. 130 x 85 mm, rozdzielczość pozycjonowania ≤ 0,01 µm, prędkość przesuwu co najmniej 120 mm/s, nośność ≥ 2000 g |  |
|  | Szklany wkład do stolika mikroskopowego o wymiarach min. 200 x 148 mm przeznaczony do systemów z serii mikroskopów Olympus typu BX51; materiał wykonania - płyta szklana osadzona w ramie. Wkład powinien mieć zastosowanie do obserwacji preparatów mikroskopowych w świetle przechodzącym i fluorescencyjnym. |  |
|  | Wkład stolika na cztery standardowe preparaty mikroskopowe o całkowitym sumarycznym wymiarze zewnętrznym 200 x 148 mm. Materiał wykonania powinien stanowić precyzyjnie obrobione aluminium z anodowaną powierzchnią. |  |
|  | Zmotoryzowany napęd precyzyjnej regulacji ostrości przeznaczony do mikroskopów kompatybilny z mikroskopem Olympus typu BX51. |  |
|  | Jednostka sterująca przeznaczona do obsługi trójosiowych systemów pozycjonowania w mikroskopach badawczych, umożliwiająca precyzyjne sterowanie ruchami w osiach X, Y i Z w trybie ręcznym lub automatycznym, zapewniając płynną współpracę z oprogramowaniem akwizycji obrazu. |  |
|  | Sterowanie stolikiem za pomocą pokręteł oraz oprogramowania (układ ErgoDrive lub równoważny). |  |
| Układ oświetlenia |  |  |
|  | Źródło światła fluorescencyjnego LED służącego do wzbudzania fluorescencji, przeznaczony dla mikroskopów Olympus typu BX51. Zapewnia szerokie spektrum emisji i dużą moc oświetlenia przy jednoczesnej stabilności oraz niskim zużyciu energii. Zakres długości fal wzbudzenia: min. 400-635 nm; kompatybilność z wąskopasmowymi zestawami filtrów. System musi oferować równomierne, stabilne oświetlenie bez potrzeby stosowania lamp halogenowych lub rtęciowych, a dzięki cyfrowej kontroli intensywności współpracować z funkcjami automatycznego obrazowania. Źródło światła musi oferować możliwość zamocowania bez użycia światłowodu, niezależną regulację trzech kanałów barwnych oraz być sterowane z poziomu oprogramowania. |  |
|  | Źródło światła przechodzącego LED przeznaczone do mikroskopów Olympus typu BX51 zapewniające szerokie spektrum emisji i dużą moc oświetlenia przy jednoczesnej stabilności oraz niskim zużyciu energii, brak zmian barwy w całym zakresie natężenia oświetlenia (brak potrzeby korekty balansu bieli), sterowanie ręczne poprzez panel sterujący z natychmiastowym włączaniem/wyłączaniem i regulacją intensywności lub zdalne – poprzez sygnał TTL z wykorzystaniem złącza BNC |  |
| System obrazowania i oprogramowanie |  |  |
|  | Kamera cyfrowa CMOS (min. 8.9 Mpx) o przekątnej sensora min. 1’’, szybkość odświeżania co najmniej 30 klatek/sekundę przy pełnej rozdzielczości, przeznaczona do zastosowań mikroskopowych, umożliwiająca akwizycję obrazów o wysokiej rozdzielczości i odwzorowaniu barw, wyposażona w migawkę globalną oraz interfejs USB 3.1 |  |
|  | Oprogramowanie stanowiące zintegrowaną platformę do akwizycji, analizy i zarządzania obrazami mikroskopowymi. System musi umożliwiać sterowanie kamerą, źródłem światła, zmotoryzowanym stolikiem X/Y oraz napędem ostrości, a także posiadać automatyczną akwizycję obrazów i sekwencji wideo w wielu pozycjach stolika. Oprogramowanie musi obsługiwać moduły rozszerzające do akwizycji wielopozycyjnej i obszarowej, w tym tworzenie mozaik i obrazów panoramicznych, mapy ostrości oraz autofokus (jeżeli dostępny), integrując wszystkie komponenty systemu mikroskopowego w jednym środowisku programowym; daje możliwość eksportu danych i raportów w standardowych formatach. Licencja w formie cyfrowej. |  |
|  | Wysokowydajny komputer stacjonarny klasy profesjonalnej, przeznaczony do obsługi oprogramowania mikroskopowego Olympus oraz innych aplikacji do akwizycji oraz analizy obrazu. Zapewniający stabilną i szybką pracę z systemami obrazowania wysokiej rozdzielczości, kamerami cyfrowymi i kontrolerami mikroskopów. |  |
| Elementy optyczne |  |  |
|  | Kondensor achromatyczno-aplanatyczny kompatybilny z mikroskopami typu BX51, wyposażony w wielopozycyjne gniazda elementów optycznych (co najmniej 5 pozycji dla elementów o dużych średnicach oraz co najmniej 3 pozycje dla elementów o małych średnicach). Kondensor z regulowaną przesłoną aperturową, obrotowym polaryzatorem (360°), mechanizmem odchylania soczewki czołowej oraz odległością roboczą nie mniejszą niż 1.5 mm. Przystosowany do pracy z odpowiednią soczewką czołową zapewniającą pełną funkcjonalność układu. |  |
|  | Zestaw wkładek do kondensora umożlwiającego obserwację w kontraście Nomarskiego (DIC - różnicowo-interferencyjnym), przeznaczonych do współpracy z systemem przesuwnych suwaków DIC oraz kondensorami klasy badawczej, zarówno manualnymi, jak i zmotoryzowanymi, wyposażonymi w suchą soczewkę czołową kondensora. Zestaw obejmuje pryzmaty przystosowane do pracy z obiektywami o powiększeniach 10x, 20x oraz 100x, umożliwiając realizację obserwacji w kontraście różnicowo-interferencyjnym w pełnym zakresie powiększeń mikroskopu. Rozwiązanie kompatybilne z systemami mikroskopowymi Olympus typu BX51 |  |
|  | Wysokościowo regulowany suwak pryzmatu DIC przeznaczony do pracy w świetle przechodzącym, wyposażony w co najmniej dwie pozycje robocze. Element przystosowany do montażu w głowicy rewolwerowej mikroskopu kompatybilnego z systemami Olympus typu BX 51. |  |
|  | Analizator przeznaczony do pracy z oświetlaczem światła odbitego w mikroskopach typu Olympus BX51, niezbędnego do obserwacji w świetle spolaryzowanym i poprzez kontrast Nomarskiego. |  |
|  | Wkładka do kondensora umożliwiająca obserwację w ciemnym polu (technika suchego ciemnego pola), przeznaczona do współpracy z kondensorami systemów typu BX51. |  |
|  | Jednopasmowe kostki filtrowe z filtrami wzbudzenia przeznaczone do pracy z mikroskopami Olympus BX51. Zestaw obejmuje 1) kostkę zoptymalizowaną do barwnika DAPI, z filtrem wzbudzającym w zakresie od ok. 355-405 nm, 2)kostkę zintegrowaną do EGFP, z filtrem wzbudzającym w zakresie od ok. 450-490 nm., dzielnikiem wiązki o długości fali ok. 495 nm oraz filtrem emisyjnym w zakresie ok. 500-550 nm, oraz 3) kostkę TxRed/mCherry z filtrem wzbudzającym ok. 559-591 nm, dzielnikiem wiązki ok. 604 nm oraz filtrem emisyjnym ok. 609–641 nm. Kostki z wbudowanym dzielnikiem wiązki i filtrem emisyjnym, kompatybilne z rewolwerami kostek fluorescencyjnych stosowanymi w systemach mikroskopowych tej klasy. |  |
| Inne |  |  |
|  | Wymienione części do naprawy mikroskopu oraz naprawa muszą zostać wykonane przez autoryzowany i certyfikowany serwis producenta mikroskopu. |  |
|  | Autoryzowany serwis |  |
|  | Transport |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesiące |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie personelu |  |
|  | Możliwość serwisu pogwarancyjnego do 5 lat od daty zakupu |  |