### Powiat Białostocki

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Borsucza 2, 15-569 Białystok

tel.: 85 740 22 17        https://pzdb-stbialystok.podlaskie.eu

Białystok, dnia 30.03.2026 r.

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA, MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1422B w m. Wólka Ratowiecka (Gm. Czarna Białostocka)” nr postępowania ZP.2620.5.2026.PN.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320) zamawiający zmodyfikował treść SWZ w następującym zakresie:

- zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia w zakresie wynikającym z udzielonych wyjaśnień;

- zmienia się termin składania ofert na dzień 01.04.2026 r. godz. 11:30;

- zmienia się termin otwarcia ofert na dzień 01.04.2026 r. godz. 12:00;

Powyższa modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia jest wiążąca
dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszczam zapytania na stronie internetowej prowadzonego postępowania z wyjaśnieniami treści SWZ:

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP SN 8 karbowanych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrazi zgody na wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP SN 8 karbowanych. Należy zastosować rury PP SN8 wyłącznie o litej powierzchni zewnętrznej. Równoważne są rury z gładką (nie karbowaną) ścianką zewnętrzną i wewnętrzną łączoną za pomocą kielicha
z zamontowaną w nim uszczelką.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza realizację prac montażowych, robót ziemnych i odbiorowych
w oparciu o normę PN-EN 1610 z 2015 r., natomiast w zakresie wskaźników zagęszczenia wykopów zgodnie z normą PN-S-02205?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza realizację prac montażowych, robót ziemnych i odbiorowych w oparciu o normę PN-EN 1610 z 2015 r. lub równoważną, a w zakresie wskaźników zagęszczenia wykopów dopuszcza wykonanie zgodnie z normą PN-S-02205 lub równoważną.

Pytanie nr 4

Dotyczy branży sanitarnej, kanalizacja deszczowa:

Czy Zamawiający będzie wymagał przeprowadzania wodnych prób szczelności kanałów rurowych DN200-DN315 oraz przykanalików DN200-DN315?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia wodnych prób szczelności kanałów rurowych kanalizacji deszczowej dla DN200-315 oraz przykanalików DN200-DN315.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający będzie wymagał przeprowadzania inspekcji TV kanałów rurowych DN200-DN315?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej kanałów rurowych kanalizacji deszczowej dla DN200-DN315.

Pytanie nr 6

Dotyczy branży sanitarnej, sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna tłoczna:

Zestawienie podstawowych materiałów w opisie Projektu wykonawczego – branża sanitarna wodociąg i kanalizacja sanitarna tłoczna zawiera rozbieżne z przedmiarem robót sanitarnych – wodociąg i kanalizacja sanitarna tłoczna ilości rur, kształtek i armatury. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

W załączeniu skorygowany opis projektu wykonawczego oraz przedmiar robót.

Pytanie nr 7

Zgodnie z profilem podłużnym sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (rys.4) oraz schematem węzłów wodociągowych i kanalizacji sanitarnej tłocznej (rys.6) występują dwa kolana PE DN110 <30st. (węzły zt1, zt2). W przedmiarze robót sanitarnych – wodociąg i kanalizacja sanitarna tłoczna (poz. 122 d.3.1) ujęto 1 szt. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru.

Odpowiedź:

W załączeniu skorygowany przedmiar robót.

Pytanie nr 8

Zgodnie z działem 6.7. Demontaże opisu Projektu wykonawczego – branża sanitarna wodociąg i kanalizacja sanitarna tłoczna do likwidacji przeznaczono m.in.: sieć wodociągową DN110 PVC - 177,00 m, przyłącza wodociągowe DN32 PE – 46,00 m i zasuwę przyłączeniową DN25 – 9,00 szt. Według przedmiaru robót sanitarnych – wodociąg i kanalizacja sanitarna tłoczna (poz. 3, 5
i 8 d.1.1) do demontażu są m.in.: sieć wodociągowa DN110 PVC – 224,50 m, przyłącza wodociągowe DN32 PE – 48,50 m i zasuwa przyłączeniowa DN25 – 13,00 szt. Prosimy
o wyjaśnienie rozbieżności ilości demontowanych materiałów.

Odpowiedź:

W załączeniu skorygowany opis projektu wykonawczego, przedmiar robót w zakresie demontaży zgodny z zakresem opracowania.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, że demontaże istniejących sieci należy wykonać poprzez fizyczne wydobycie.

Odpowiedź:

Demontaże istniejących sieci wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. W przypadku uzyskania zgody Zamawiającego/Zarządcy Drogi/ Właścicieli działek dopuszcza się pozostawienie w gruncie istniejących sieci, pod warunkiem ich trwałego odcięcia, zabezpieczenia przed migracją gruntu oraz oznaczeniem na mapach jako nieczynne.

Pytanie nr 10

Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej. Tak, prosimy o zamieszczenie aktualnych stawek.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku
z przebudową sieci wodociągowej.

Pytanie nr 11

W nawiązaniu do zapisów SST D-04.02.01 zgodnie z którymi przy układaniu warstwy ulepszonego podłoża należy zastosować warstwę geotkaniny, zwracamy się z o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego zadania geotkanina powinna zostać ułożona.

Odpowiedź:

Nie ma konieczności stosowania geotkaniny. Zamawiający zamieścił na platformie zmodyfikowaną SST D-04.02.01.