Opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1422B  w

m. Wólka Ratowiecka (Gm. Czarna Białostocka)

Zamawiający oczekuje wykonania nw. robót:

| Nr | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 0,603 |
|  | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-35cm | szt | 174,00 |
|  | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-55cm | szt | 7,00 |
|  | Karczowaniem pni o średnicy 10-35cm | szt | 1,00 |
|  | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia | ha | 0,02 |
|  | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 20 cm | m2 | 3451,00 |
|  | Rozebranie nawierzchni z betonu | m2 | 69,00 |
|  | Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego | m2 | 53,00 |
|  | Rozebranie krawężników betonowych | m | 250,00 |
|  | Rozebranie nawierzchni z brukowca | m2 | 1010,00 |
|  | Rozebranie ogrodzeń z siatki | m | 27,00 |
|  | Rozebranie ogrodzeń z prefabrykowanych elementów żelbetowych | m | 54,00 |
|  | Rozebranie ogrodzeń drewnianych | m | 15,00 |
|  | Rozebranie słupków do znaków | szt | 5,00 |
|  | Zdjęcie pionowych znaków lub drogowskazów | szt | 7,00 |
|  | Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład | m3 | 6627,00 |
|  | Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu | m3 | 4990,00 |
|  | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie | m2 | 6737,00 |
|  | Warstwa ulepszonego podłoża z kruszyw naturalnych gr. 25cm | m2 | 2643,50 |
|  | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem klasy C1,5/2 grub. 20cm | m2 | 3460,00 |
|  | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 3648,00 |
|  | Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni warstwy wiążącej emulsją asfaltową | m2 | 3648,00 |
|  | Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego CNR, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 1208,00 |
|  | Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 22cm | m2 | 4635,00 |
|  | Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 (pobocza), grubość warstwy po zagęszczeniu - 15 cm | m2 | 422,00 |
|  | Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego CNR (zjazdy poza pasem), grubość warstwy po zagęszczeniu - 20cm | m2 | 598,00 |
|  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna AC11S o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 3639,00 |
|  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca AC16W o grubości po zagęszczeniu 5cm | m2 | 3648,00 |
|  | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm | m2 | 849,00 |
|  | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (co trzeci rząd kostki w śladzie kół z kostki 100 mm) | m2 | 126,00 |
|  | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10cm | m2 | 393,00 |
|  | Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na zaprawie cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową (brukowanie skarp oraz dna rowu przy przepustach) | m2 | 34,00 |
|  | Umocnienie skarp prefabrykatami betonowymi (prefabrykowany mur oporowy na ławie betonowej) | m2 | 89,00 |
|  | Przepusty rurowe HDPE | m | 23,00 |
|  | Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych | szt | 9,00 |
|  | Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 | szt | 11,00 |
|  | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych (bariery szczeblinkowe U-11a) | m | 16,00 |
|  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 680,00 |
|  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 455,00 |
|  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 73,50 |
|  | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 9,50 |
|  | Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm (o fakturze rozpoznawalnej przez niewidomych) na podsypce piaskowej | m2 | 21,00 |
|  | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1208,00 |
|  | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 1056,00 |
|  | Połączenie istniejącej i projektowanej nawierzchni bitumicznej (ułożenie geosiatki) | m | 7,00 |
|  | Zmiana lokalizacji krzyży | szt | 1,00 |
|  | Docięcie gałęzi | ryczałt |  |
|  | Tablice informacyjne jednostronne | szt. | 1,00 |
|  | Branże |  |  |
| 1. | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt | 62,00 |
| 2. | Regulacja pionowa armatury wodociągowej (zawory) | szt | 8,00 |
| 3. | Wodociąg i kanalizacja sanitarna | ryczałt |  |
| 4. | Branża elektryczna | ryczałt |  |
| 5. | Branża telekomunikacyjna | ryczałt |  |
|  | Kanalizacja deszczowa |  |  |
|  | Kanały z rur PP lub PVC SN8 o śr. zewn. 315 mm | m | 467 |
|  | Kanały z rur PP lub PVC SN8 o śr. zewn. 200 mm | m | 4,5 |
|  | Przykanaliki z rur PP lub PVC SN8 o śr. zewn. 315 mm | m | 12,5 |
|  | Przykanaliki z rur PP lub PVC SN8 o śr. zewn. 200 mm | m | 75,5 |
|  | Kompletna studnia o śr. 1000 mm i zwieńczeniu w postaci pokrywy żelbetowej | stud. | 18 |
|  | Kompletna studzienka ściekowa uliczna betonowa o śr. 500 mm z wpustem żeliwnym ciężkim D-400 i częścią osadową H=1,0m, z pierścieniem odciążającym | szt. | 28 |
|  | Wylot betonowy | szt. | 1 |
|  | Wykonanie obrukowania wylotów | m2 | 13 |
|  | Kanały z rur PP lub PVC SN8 o śr. zewn. 315 mm | m | 467 |
|  | Kanały z rur PP lub PVC SN8 o śr. zewn. 200 mm | m | 4,5 |