PRZEDMIAR  ROBÓT

Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych „Budy Michałowskie” - otworu studziennego nr 1, systemem obrotowym na płuczkę, dla potrzeb projektowanego wodociągu wiejskiego w m. Budy Michałowskie, gmina Jaktorów, pow. grodziski, woj. mazowieckie.

| Lp. | Opis czynności i przedmiar robót | Jednostka miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- |
| - Wykonanie odwiertu wraz z filtrowaniem |  |  |  |
| 1. | Urządzenie i likwidacja placu wiercenia- montaż i demontaż wiertnicy wraz z transportem na plac budowy i z powrotem, urządzeń i materiałów. | kpl. | 1 |
| 1. | Wiercenie świdrem gryzowym o średnicy nie mniejszej niż 216 mm | mb. | 190 |
|  | Wiercenie aparatem rdzeniowym | mb. | 60 |
| 2. | Wiercenie szapą o średnicy umożliwiającej posadowienia konduktora  711 mm w korku iłowym | mb | 6 |
| 3. | Wiercenie świdrem gryzowym o średnicy umożliwiającej posadowienie rury  473 (np.  560mm) do głębokości 180,0 m | mb | 174 |
| 4. | Zabudowa rur osłonowych w korku cementowym (rury w otworze cementowane z buta), | mb | 180 |
| 5. | Wiercenie świdrem gryzowym/mimośrodowym o średnicy nie mniejszej niż  375 mm do głębokości 220,0 m | mb | 40 |
| 6. | Filtrowanie otworu z posadowieniem filtra szczelinowego typu „JOHNSON” Ø 219 mm ze stali nierdzewnej, kolumnowego, z rurą nadfiltrową i podfiltrową Ø 219 mm, posadowionego na głębokości 220,0 m p.p. terenu, wraz z wykonaniem obsypki filtracyjnej. | mb | 70 |
| - Prace pomocnicze |  |  |  |
| 1. | Pompowanie próbne (oczyszczające i pomiarowe) agregatem prądotwórczym | h | 72 |
| 2. | Montaż i demontaż rurociągu odprowadzającego wodę z pompowania próbnego wraz z pompą głębinową | kpl | 1 |
| 3. | Dezynfekcja otworu podchlorynem sodu | kpl | 1 |
| 4. | Analizy: fizyko-chemiczna i bakteriologiczna prób wody | kpl | 1 |
| 5. | Stabilizacja lustra wody po pompowaniach | h | 24 |
| 6. | Prace geodezyjne | kpl | 1 |
| - Materiały |  |  |  |
| 1. | Rury obsadowe wiertnicze, stalowe, Ø 473 mm | mb | 180 |
| 2. | Rura podfiltrowa ze stali nierdzewnej Ø 219 mm; | mb | 5 |
| 4. | Część czynna – filtr szczelinowy ze szczeliną ciągłą typu „JOHNSON” Ø 219 mm; ze stali nierdzewnej - szczelina 0,5 mm, | mb | 15 |
| 5. | Rura nadfiltrowa ze stali nierdzewnej Ø 219 mm; | mb | 50 |
| 6. | Prowadniki do rur PVC Ø 219 mm | szt. | 18 |
| 7. | Żwir filtracyjny 0,8-1,4 mm | Mg | 8 |
| 8. | Żwir filtracyjny 2-3 mm | kg | 60 |
| 9. | Podchloryn sodu | kg | 100 |
| 10. | Compactonit | m3 | 22 |
| 11. | Zaprawa cementowa | Mg | 2 |
| Prace dokumentacyjne |  |  |  |
| 1. | Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej + nadzór geologiczny | kpl | 1 |

dr Dorota Janica, upr. geol. V-1425

Warszawa, dnia 23.01.2026 r.                                                                           ...............................................................................

Sporządził