FORMULARZ TECHNICZNO-CENOWY

| Lp. 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektor cyfrowy DCI – szt. 1 - należy złożyć wraz z ofertą kartę katalogową. |  |  | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia wykonawca) |
| Nazwa urządzenia/parametru | Opis minimalnych wymagań stawianych przez Zamawiającego |  | *wpisać oferowane parametry sprzętu, bądź należy wpisać TAK lub NIE ewentualnie wpisać krótki opis potwierdzający spełnienie warunków technicznych oferowanego sprzętu |
| 1 | 2 |  | 3 |
| producent | ……………………… |  |  |
| model | ……………………. |  |  |
| pełna zgodność ze standardem kinowym | DCI |  |  |
| rozdzielczość co najmniej | 2K |  |  |
| źródło światła | laserowe odpowiednie do zapewnienia luminacji ekranu o rozmiarze XX m x XX m (gain 2,2) do poziomu minimum 14fL przy projekcji 2D oraz minimum 5fL przy projekcji 3D z systemem polaryzacyjnym o skuteczności nie mniejszej niż 15% przy wykorzystaniu nie więcej niż 90% mocy początkowej laserowego źródła światła (sugerowana jasność powyżej 6500 lumenów). |  |  |
| możliwość zamontowania zintegrowanego serwera kina cyfrowego | tak |  |  |
| Cena netto jednej sztuki (zł) | ilość | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 |  |  |

| Lp. 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiektyw do projektora – szt. 1 |  |  | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia wykonawca) |
| Nazwa urządzenia | Opis minimalnych wymagań stawianych przez Zamawiającego |  | *wpisać oferowane parametry sprzętu, bądź należy wpisać TAK lub NIE ewentualnie wpisać krótki opis potwierdzający spełnienie warunków technicznych oferowanego sprzętu |
| 1 | 2 |  | 3 |
| producent | …………………….. |  |  |
| model | …………………… |  |  |
| Obiektyw powinien posiadać | zmotoryzowany zoom i focus z pamięcią ustawień |  |  |
| ogniskowa | dobrana do wielkości ekranu i odległości projekcyjnej, umożliwiający ustawienie obrazu dla formatów FLAT i SCOPE na ekranie zainstalowanym w kinie. |  |  |
| Cena netto jednej sztuki (zł) | ilość | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 |  |  |

| Lp. 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Serwer kina cyfrowego DCI – szt. 1 - należy złożyć wraz z ofertą kartę katalogową. |  |  | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia wykonawca) |
| Nazwa urządzenia | Opis minimalnych wymagań stawianych przez Zamawiającego |  | *wpisać oferowane parametry sprzętu, bądź należy wpisać TAK lub NIE ewentualnie wpisać krótki opis potwierdzający spełnienie warunków technicznych oferowanego sprzętu |
| 1 | 2 |  | 3 |
| producent | ………………………………………. |  |  |
| model | …………………………………….. |  |  |
| pełna zgodność ze standardem kinowym | DCI |  |  |
| montaż | w obudowie projektora, wymagana jest pełna kompatybilność z oferowanym projektorem |  |  |
| macierz dyskowa | o pojemności minimum 3,5 do 4 TB netto |  |  |
| wejście | HDMI dla podłączenia sygnałów alternatywnych |  |  |
| Informacje dodatkowe | wbudowana funkcjonalność procesora dźwięku (jako opcja aktywowana po wykupieniu dodatkowej licencji) |  |  |
| Cena netto jednej sztuki (zł) | ilość | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 |  |  |

| Lp. 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Laptop do sterowania projekcją – szt. 1 |  |  | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia wykonawca) |
| Nazwa urządzenia | Opis minimalnych wymagań stawianych przez Zamawiającego |  | *wpisać oferowane parametry sprzętu, bądź należy wpisać TAK lub NIE ewentualnie wpisać krótki opis potwierdzający spełnienie warunków technicznych oferowanego sprzętu |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Producent | …………………………… |  |  |
| model | …………………………. |  |  |
| ekran | co najmniej 15” |  |  |
| Informacje dodatkowe | oprogramowaniem umożliwiającym sterowanie projektorem oraz serwerem |  |  |
| Cena netto jednej sztuki (zł) | ilość | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 |  |  |

| Lp. 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa, instalacja, montaż urządzeń, konfiguracja oraz szkolenie z obsługi – szt. 1 |  |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia wykonawca) |
| Nazwa urządzenia |  |  | Opis minimalnych wymagań stawianych przez Zamawiającego |  |  | *wpisać oferowane parametry sprzętu, bądź należy wpisać TAK lub NIE ewentualnie wpisać krótki opis potwierdzający spełnienie warunków technicznych oferowanego sprzętu |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |
| Dostawa, instalacja, montaż urządzeń, konfiguracja |  |  | - Kompleksowa instalacja systemu, zgodnie z wytycznymi producenta projektora. - Wykonawca skalibruje dostarczany zestaw projekcyjny zgodnie z normą emisji obrazów filmowych w obiektach kinowych wg DCI/SMPTE 431-1. - Kalibracji dokona technik posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu kalibracji kinowych projektorów cyfrowych, osoba posiadająca aktualny certyfikat z zakresu diagnostyki i serwisowania kinowych projektorów cyfrowych w standardzie DCI wystawiony przez producenta kinowego projektora cyfrowego wskazanego w postępowaniu. - Wykonawca dokona kalibracji wyświetlanego obrazu, w tym m. in. jasności i kolorystki dedykowaną do tego celu sondą pomiarową typu spektroradiometr (zakres mierzonego spektrum światła widzialnego nie gorszy niż 380 nm to 780 nm, rozdzielczość pomiaru rzeczywistego nie gorsza niż 2.2nm) posiadającą obowiązujące świadectwo wzorcowania urządzenia przez producenta lub certyfikowaną jednostkę akredytacyjną. - W ramach konfiguracji serwera wymagane jest zaprogramowanie w makr automatyki do sterowania projektorem (m.in. zmiany formatów) oraz procesorem dźwięku (zmiany kanałów, głośności). |  |  |  |
| Informacje dodatkowe/wytyczne dotyczące montażu |  |  | - Nowe urządzenia mają współpracować z posiadanym przez Zamawiającego ekranem oraz procesorem dźwięku przestrzennego. - Projektor należy zainstalować na podeście znajdującym się w kabinie projekcyjnej. Należy przewidzieć konieczność dostosowania podestu do wymiaru i gabarytu nowego projektora. - W przypadku, gdy snop światła z projektora po stronie sali kinowej znajduje się na wysokości poniżej 200cm nad poziomem najwyższego rzędu należy wydzielić strefę niebezpieczną (Hazard-Zone) w związku z pracą lasera i wyłączyć te miejsca z użytkowania. - Do zadań Wykonawcy należy demontaż starego zestawu projekcyjnego oraz uporządkowanie stanowiska projekcyjnego. - Cały zestaw do projekcji kinowej ma być gotowy do użytkowania bez konieczności dokonania kolejnych zakupów przez Zamawiającego, tzn. należy dostarczyć kompletne nowe okablowanie i drobne akcesoria niezbędne do działania systemu projekcyjnego, nawet, jeżeli nie zostało ono szczegółowo wymienione. |  |  |  |
| szkolenie z obsługi |  |  | do 3 osób, czas szkolenia nie krótszy niż 3 godziny. |  |  |  |
| Cena netto jednej sztuki (zł) |  |  |  | ilość | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| Dostawa … |  |  |  | 1 |  |  |
| szkolenie |  |  |  | 1 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

Wszystkie wartości Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca winien wycenić wszystkie pozycje. Wykonawca ma obowiązek wypełnić kolumnę nr 3: „oferowane parametry – wypełnia wykonawca” dla każdej pozycji. Brak wypełnienia  formularza wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty.

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.