ST-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SPIS TREŚCI:

1.	WSTĘP	2

2.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW	2

3.	SPRZĘT	3

4.	ŚRODKI TRANSPORTU	4

5.	WYKONANIE ROBÓT	5

6.	KONTROLA JAKOŚCI	10

7.	ODBIÓR ROBÓT	11

8.	ROZLICZENIE ROBÓT	11

9.	PRZEPISY ZWIĄZANE	12

# WSTĘP

1.1    Nazwa zadania

Niniejsze opracowanie dotyczy zadania inwestycyjnego o nazwie:

Zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej przy ul. Dalków”

Projekt: „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II – TURZA Śl.”

1.2	Przedmiot i zakres robót budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczące prowadzenia prac przy realizacji robót przygotowawczych oraz zagospodarowania terenu obejmują:

- roboty rozbiórkowe:

-	rozbiórkę elementów konstrukcyjnych a w szczególności:

- 	prace pomiarowe i pomocnicze,

- 	rozbiórkę nawierzchni dróg i chodników,

- 	utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych,

-  uporządkowanie miejsca prowadzenia robót,

- roboty związane z usunięciem oraz zasadzeniem drzew i krzewów,

- zabezpieczenie drzew w pobliżu wykopów,

- ściągnięcie, spryzmowanie i rozplantowanie po zakończeniu robót humusu,

- rozbiórkę i wykonanie ogrodzeń,

- odtworzenie terenów zielonych, wysiew traw, rekultywacja pól ornych,

- uporządkowanie terenu po robotach,

- inne zgodne z ST, projektem lub poleceniami Inspektora nadzoru.

Ponadto w ramach robót przygotowawczych należy wykonać prace związane z przygotowaniem Terenu Budowy.

1.3	Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45231300	 	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231100		Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

1.4	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-WO „Wymagania ogólne".

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN-EN, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót STWiORB) i postanowieniami Umowy.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-WO-Wymagania Ogólne.

2.1	Rodzaje materiałów

Przy sadzeniu i pielęgnacji krzewów i terenów zielonych użyte zostaną materiały np.:

- sadzonki krzewów,

- nasiona traw,

- nawozy mineralne,

- ziemia urodzajna,

- woda,

- maty lub słoma,

- Inne uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania odpowiednich norm oraz posiadać odpowiednie atesty.

2.1.1	Krzewy

Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- martwice kory,

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

2.1.2	Nasiona traw

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

2.1.3	Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.1.4	Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:

-	ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,

-	ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na Teren Budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

# SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-WO Wymagania Ogólne.

Do wykonania robót rozbiórkowych stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt np.:

- spycharka gąsienicowa,

- frezarki do nawierzchni bitumicznych,

- piły mechaniczne,

- młoty pneumatyczne,

- inny sprzęt uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Przy sadzeniu i pielęgnacji krzewów oraz zakładania i pielęgnacji trawników należy stosować np.:

-	samochód skrzyniowy do transportu sadzonek;

- samochód samowyładowczy do transportu ziemi urodzajnej;

- sprzęt ręczny do prac ziemnych;

- sprzęt ręczny i mechaniczny do podlewania;

- inny sprzęt uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST.

Na żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem- ubezpieczenie, przeglądy techniczne itp.

# ŚRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-WO Wymagania Ogólne punkt 4.

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru środki transportu np.:

- samochód ciężarowy, samowyładowczy (do 5T),

- samochód ciężarowy, skrzyniowy,

- inny środek transportu uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu, a trasa wywozu powinna zostać uzgodniona z administratorami dróg. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wydobywania gruntu (materiału).

Materiały z rozbiórki stanowią gruz, który podlega wywozowi do miejsca składowania. Miejsca składowania i utylizacji odpadów określa Wykonawca i uzyskuje stosowne decyzje oraz ponosi opłaty i koszty składowania i utylizacji. Wykonawca na wniosek Inspektora nadzoru okazuje stosowne dokumenty potwierdzające składowanie materiałów z rozbiórki w sposób przewidziany prawem. W przypadku stwierdzenia składowania przez Wykonawcę materiałów z rozbiórki w sposób niezgodny z przepisami, Wykonawca w trybie natychmiastowym usuwa materiał złożony w miejscu nieprawidłowym oraz ponosi koszty przewozu na odpowiednie składowisko lub miejsce utylizacji spełniające wymagania przepisów prawa. Wzrost kosztów transportu ponad wartości przyjęte przez Wykonawcę w ofercie w cenach jednostkowych wynikający ze zmiany miejsca składowania nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport.

Przewożone ładunki należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem.

###### Składowanie

Wykonawca ma obowiązek uzyskania pisemnych zgód od właścicieli terenu na których składuje materiał z rozbiórki lub jakikolwiek materiał do zabudowy np. piasek, tłuczeń, rury, ziemię. Po zakończeniu robót wykonawca uzyska od właścicieli tych posesji oświadczenia o uprządkowaniu terenu.

Płyty betonowe powinny być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek. Płyty betonowe powinny być układane poziomo jedna na drugiej z przekładkami w pionowe stosy.

Kostkę betonową zaleca się składować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.

Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, na wyrównanym i odwodnionym podłożu. Płyty należy ustawiać na podkładach drewnianych oraz zabezpieczyć krawędzie przed uszkodzeniami drewnianymi przekładkami.

Transport materiałów do sadzenia krzewów może być dowolny, pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi korzeni i pędów, przemarznięciem i przesuszeniem. Po dostarczeniu na miejsce sadzonki powinny być możliwie szybko zasadzone. W przeciwnym wypadku należy je przechowywać w miejscu ocienionym. Korzenie w czasie krótkotrwałego (kilkudniowego) przechowywania obłożyć torfem i obficie podlać. Jeśli rośliny muszą być przechowywane przez dłuższy okres w niezbyt sprzyjających warunkach, w otwartym terenie, konieczne jest wówczas ich zadołowanie.

# WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-WO Wymagania Ogólne punkt 5.

Wykonawca, po powiadomieniu Inspektora nadzoru, przeprowadzi wizję lokalną Terenu Budowy, budynków, ogrodzeń, chodników, dróg, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.

Wykonawca przed przystąpieniem do Robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny za roboty przygotowawcze dokumentację fotograficzną obiektów w pasie Robót, z adresem obiektu ze szczególnym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i pęknięć i przekaże ją Zamawiającemu.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia i wykonać czynności przygotowawcze.

5.1	Przygotowanie Terenu Budowy

W ramach przygotowania Terenu Budowy, zgodnie z wymaganiami ST-WO Wymagania Ogólne, należy:

- oznakować i zabezpieczyć Teren Budowy,

- przygotować drogi technologiczne,

- dokonać zapisu stanu istniejącego,

- zbudować Zaplecze Budowy.

W szczególności przed rozpoczęciem robót winno się sporządzić dokumentację stanu powierzchni terenu. Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, które mogą wymagać przywrócenia do stanu pierwotnego, oraz możliwie największą ilość informacji na temat systemu odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jeżeli jest to konieczne, dokumentacja powinna obejmować zdjęcia lub nagrania wideo, przedstawiające istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby należy porozumieć się (na piśmie) z użytkownikami terenu, a kopię dostarczyć Inspektorowi nadzoru.

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. W tym celu wykona wykopy kontrolne lub dokona elektronicznej lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Ocena stanu technicznego budynków. W ramach Ceny Umownej, przed przystąpieniem do robót, Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót wraz z ogólnym opisem ich stanu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich uszkodzeń i zarysowań. Ze szczególną uwagą należy przygotować dokumentację fotograficzną dla budynków i budowli położonych w odległości mniejszej niż 8 m od trasy budowanej sieci wodociągowej. W przypadku stosowania młota pneumatycznego, dla budynków mieszczących się w odległości mniejszej niż 20 m zastosuje odpowiednie zabezpieczenia zgodnie ze sztuką budowlaną  i sporządzi odpowiednie protokoły i dokumentację.

Stan istniejący dróg dojazdowych. W ramach Ceny Umownej, przed przystąpieniem do robót, Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną dróg dojazdowych do placu budowy wraz z ogólnym opisem ich stanu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich uszkodzeń.

Całość dokumentacji Wykonawca przekaże na płycie CD/DVD Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót.

Dokumentację winno się aktualizować w zakresie szczegółów dotyczących odwodnienia podziemnego lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, które zostaną odsłonięte w miarę postępu Robót.

Przygotowanie terenu budowy obejmuje również zagwarantowanie dojazdu sprzętem ciężkim do miejsca prowadzonych robót, poprzez wykonanie niezbędnych dróg technologicznych. Drogi technologiczne, budowane na gruntach uniemożliwiających ruch samochodów oraz sprzętu budowlanego, powinny zapewnić sprawne i bezpieczne poruszanie się m.in. pojazdów po terenie prowadzonych robót budowlanych, jak również umożliwiać dojazd i wyjazd z terenu budowy. Każdorazowo konieczność wykonania drogi technologicznej będzie potwierdzane i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Koszty związane z budową i rozbiórką dróg technologicznych należy uwzględnić w cenie.

5.2	Roboty rozbiórkowe

Warunki i tryb postępowania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek  nie użytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U.  04.198.2043).

Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami ustawy o odpadach 
z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 699), z późniejszymi zmianami.

Przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku miejsca zagospodarowania odpadów z rozbiórek) i możliwość korzystania z dróg publicznych z właściwymi zarządcami dróg.

Roboty rozbiórkowe:

- prowadzić z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa,

- wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez skruszenie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport,

- znajdujące się w pobliżu rozbieranych elementów urządzenia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.

5.2.1	Roboty rozbiórkowe elementów ulic i chodników, frezowanie nawierzchni asfaltowych

Warstwy nawierzchni ulic oraz chodników należy usuwać ręcznie. W miejscach łatwo dostępnych dopuszcza się mechaniczne wykonanie robót rozbiórkowych (z wyjątkiem miejsc z których materiał ma zostać ponownie zabudowany).

Roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych prowadzić przy użyciu pił tarczowych, młotów pneumatycznych oraz  koparki.

W razie potrzeby Wykonawca wykona kładki dla pieszych.

Doły powstałe po rozbiórce elementów ulic i ogrodzeń znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. Szczególnie należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe doły należy wypełnić warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić (w miejscach przyszłej trasy zgodnie z STWiORB "Roboty ziemne").

Założona technologia usunięcia nawierzchni musi spełniać następujące warunki: zapewnienie zdjęcia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni, gwarancja nie powodowania uszkodzeń jakichkolwiek elementów pobocza lub jezdni nie podlegających rozbiórce, nie uszkodzenie przebiegającego, istniejącego uzbrojenia terenu.  Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć, w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki).

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktów rozbiórki na przyległy teren.

W miejscach robót, gdzie występują nawierzchnie bitumiczne należy usunąć warstwę ścieralną. Szerokość bębna skrawającego powinna być dostosowana do zakresu robót.

Przy dużych robotach, frezarki muszą być zaopatrzone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na środki transportu. Przy frezowaniu warstw asfaltowych z przeznaczeniem odzyskanego materiału do recyklingu na gorąco w otaczarce, zaleca się frezowanie współbieżne.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą być zaopatrzone w systemy odpylania.

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich jej elementów zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. Decyzję o ewentualnym zakwalifikowaniu materiału z rozbiórki do ponownego wbudowania podejmuje Inspektor nadzoru.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania (w tym m.in. frez, kostka betonowa itp.) powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń oraz oczyszczone. Elementy z rozbiórek powinny być wywiezione na miejsce składowania, chyba że Inspektor nadzoru wskaże inaczej.

W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby gruz z rozbiórki nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu na drodze. Gruz z rozbiórki powinien być usunięty z terenu budowy w sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robót. Załadunek gruzu na środki transportu należy prowadzić z pomocą koparki lub ładowarki.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru sposób organizacji wykonania prac rozbiórkowych w obrębie robót.

Uwaga: W cenie jednostkowej robót rozbiórkowych, gdzie nie przewiduje się odzysku materiałów z rozbiórki należy uwzględnić koszt odwiezienia gruzu oraz koszty jego zdeponowania i utylizacji.

#### 5.2.2 Rozbiórka ogrodzeń

W trakcie realizacji robót budowlanych może zajść potrzeba rozbiórki oraz odbudowy ogrodzeń co należy przewidzieć i skalkulować na etapie przygotowania oferty.

5.2.3	Rozbiórka urządzeń i instalacji

Do rozbiórki urządzeń i instalacji np.: wodociągowej, kanalizacyjnej (jeżeli zajdzie taka konieczność) można przystąpić dopiero  po  stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci zasilających, przez pracowników właściwych instytucji oraz po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności posiadający odpowiednie kwalifikacje.

5.2.4	Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki

Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne Wykonawca, na własny koszt, usunie z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Materiał z rozbiórki nawierzchni nie podlegający ponownemu wbudowaniu winien być odwieziony do bazy Wytwórni i Przeróbki mas Bitumicznych, że Inspektor nadzoru wskaże inne miejsce zabudowy.

5.2.5	Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych

Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP:

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego,

- roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach. Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne badania lekarskie,

- wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.3	Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów

Teren pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie robót ziemnych, w miejscach wykopów, dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzewów. Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzewów powinna być uzyskana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi tj. z ustawą ochronie przyrody aktualną na dzień prowadzenia robót. Wykonawca przed przystąpieniem do wycięcia drzew i krzaków jest zobowiązany do ustalenia z właścicielami posesji miejsca i sposobu przekazania pozostałości z karczowania – pni, gałęzi i karpiny, które są własnością właściciela posesji. Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy, którym właściciel nie jest zainteresowany, zasypanie dołów.

Po zakończeniu wycinki Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia terenu. Dopuszcza się wycięcie jedynie drzew kolidujących z wykonywanymi w ramach Umowy robotami. Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym. W miejscach wykopów i tych dokopów, 
z których grunt jest przeznaczony do wbudowania, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania nie przekraczała 2 %.

Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w pobliżu drzew i krzewów albo innych zespołów roślinnych, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nie szkodzący drzewom, krzewom i innej roślinności.

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych nie przeznaczona do usunięcia powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność która ma być zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

Karczowanie krzaków wykonać ręcznie. Krzewy ozdobne lub owocowe znajdujące się na trasie projektowanej sieci wodociągowej wykopać i po zakończeniu robót przewidzieć do zasadzenia w miejsce wskazane przez właściciela posesji.

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni.

Wykonawca posegreguje wyciętą zieleń. Pozyskane materiały w ramach wycinki drzew są własnością właściciela posesji. W innym przypadku, po uzgodnieniu z właścicielem drzewostanu, Wykonawca odwiezie materiał z wycinki na składowisko. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji wycinki przedstawi Inspektorowi nadzoru umowę w zakresie odbioru materiałów z wycinki z odbiorcą. Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością właściciela posesji.

W przypadku wykonywania prac przez Wykonawcę należy przestrzegać następujących postępowań.

Pracę rozpocząć od obcięcia dolnych gałęzi, które utrudniają dostęp do pnia. Gałęzie odkładać na bok, by nie przeszkadzały. Następnie kilkanaście centymetrów nad ziemią - od strony, w którą planowane jest przewrócenie drzewa - wykonać płytkie, ukośne cięcie. Drugim poziomym cięciem wyciąć z pnia klin. Z przeciwnej strony pnia wykonać poziome cięcie, tak by pozostał nieprzecięty pas drewna, dzięki czemu drzewo przewróci się w zaplanowanym kierunku, a pień nie podskoczy po upadku. W tym czasie należy napierać na pień drzewa, w kierunku, w którym powinno upaść drzewo. Gdy płaszczyzny cięcia zaczynają się rozwierać, wysunąć piłę i odsunąć się w bezpieczne miejsce.

Uwagi:

-	bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP,

-	wycinki dokonywać w dzień, przy bezwietrznej pogodzie,

-	usunąć z otoczenia drzewa to, co mogłoby zostać uszkodzone przez upadające gałęzie,

-	upewnić się, że będzie gdzie uciec na bezpieczną odległość, gdy podcięte drzewo zacznie się przewracać,

-	sprawdzić czy nasze narzędzia są w pełni sprawne i ostre.

Zabezpieczeniu podlegają drzewa zlokalizowane w odległości <2,5 m od projektowanej sieci. Zabezpieczenie polega na wykonaniu w pobliżu drzew prac ręcznie tak, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia, szalowaniu wykopów, okryciu odsłoniętych korzeni mokrymi matami, ustawieniu osłon z desek wokół pni.

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób aby drzewa przedstawiające wartości jako materiał użytkowy nie utraciły tej właściwości w czasie robót. Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, w sposób nie powodujący uszkodzeń, a następnie zasadzone we wskazanym miejscu i odpowiednim gruncie. Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań dla uniknięcia wycinki drzew, nawet tych objętych pozwoleniem właściwego organu jeśli środki techniczne z zachowaniem wymagań bhp na to pozwolą. Przy wykonawstwie należy ograniczyć do minimum wycinkę drzew. W przypadku drzew szczególnie wartościowych, przy ich odległości mniejszej niż 2 m. od krawędzi wykopu, należy dołożyć wszelkich starań w celu zachowania tych drzew, przy jednoczesnym zapewnieniu warunków bezpieczeństwa pracy w trakcie wykonawstwa.

W przypadku wykopów płytkich, wystarczające będzie zabudowanie obudowy systemowej z rozparciem wzmocnionym (tzw. boxu) na długości ok. 3 m. w obie strony chronionego drzewa.

W przypadku wykopów o większej głębokości należy rozważyć zabicie ścianki szczelnej obok drzew wysokich, o wysokim położeniu gałęzi lub kosztem wycięcia gałęzi niższych, wykonać ściankę szczelną zachowując drzewo.

## 5.4	Zdjęcie warstwy humusu

Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, i pryzmować w stosach do wysokości 2 m gwarantując jego ponowne użycie, lub ewentualnie ładować koparką na środki transportu (bez zanieczyszczeń) i przewieść  na odkład tymczasowy magazynując go w sposób opisany jw.

Humus przeznaczony do wywozu należy transportować na składowisko samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku plandekami w czasie transportu.

5.5	Humusowanie i wysianie trawy

W ramach zagospodarowania terenu należy dany obszar uprzątnąć, ułożyć warstwę ziemi urodzajnej (humusu) i wysiać trawę.

Nasiona traw powinny być wysiane po kilku dniach od ułożenia humusu. Wysiew można przeprowadzić w okresie od 15 kwietnia do 15 września (uwzględniając systematyczne zraszanie). Bezpośrednio przed siewem ziemia powinna być wilgotna, a nasiona należy wysiać ręcznie „na krzyż”. Wysiane nasiona należy uwałować i lekko przykryć ziemią.

### 5.6 	Sadzenie drzew i krzewów

Wymagania ogólne dotyczące sadzenia i pielęgnacji drzew oraz krzewów są następujące:

-	materiał sadzeniowy I klasy, szkółkowany z zakrytym systemem korzeniowym,

-	pora sadzenia - jesień lub wiosna,

-	miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie,

-	dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i powinny być zaprawione ziemią urodzajną,

-	roślina w miejscu sadzenia powinna być zagłębiona tak, jak w szkółce; zbyt głębokie lub płytkie sadzenia utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,

-	korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

-	przy sadzeniu drzew bryłę korzeniową należy zamocować do podłoża trzema wbitymi pod kątem palami, a w przypadku wysokich drzew, pnie powinny być wsparte dodatkowym opalowaniem,

-	korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,

-	drzewa należy przywiązać do palika,

-	nasadzenia wykonywać zgodnie z instrukcjami producentów roślin.

  - Tereny zielone (łąki, trawniki), pielęgnacja trawników

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z odtworzeniem terenów zielonych oraz pielęgnacją trawników są następujące:

- teren musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,

- teren powinien być wyrównany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100m2,

- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa.

# KONTROLA JAKOŚCI

Wymagania dotyczące Kontroli jakości Robót podano w ST-WO Wymagania Ogólne

6.1   	Kontrola wycinki drzew i krzewów

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST -03  „Roboty ziemne”

6.2  	Kontrola jakości robót w czasie sadzenia i pielęgnacji krzewów polega na sprawdzeniu:

- wielkości dołów pod krzewy;

- zaprawienia dołów ziemią urodzajną;

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku;

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego;

- terminów sadzenia;

- wykonania misek po posadzeniu i podlaniu;

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewów.

  - Kontrola jakości robót w czasie wykonywania trawników oraz terenów zielonych polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,

- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,

- prawidłowego uwałowania terenu,

- gęstości zasiewu nasion,

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.

  - Kontrola jakości robót przy odbiorze
Kontrola jakości robót przy odbiorze dotyczy:

- wykonania misek przy sadzonkach, jeśli odbiór jest na wiosnę, lub kopczyków, jeżeli odbiór jest późną jesienią;

- jakości posadzonego materiału;

- prawidłowej gęstości trawy

- obecności chwastów.

6.5	Ocena wyników badań

Wszystkie materiały muszą spełnić wymagania podane w pkt 2 niniejszej specyfikacji.

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST, powinny być doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodności z niniejszą specyfikacją zaś po przeprowadzeniu badań i pomiarów ponownie przedstawione do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

# ODBIÓR ROBÓT

Zgodnie z zapisami Umowy.

# ROZLICZENIE ROBÓT

Zgodnie z zapisami Umowy.

UWAGA! Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszej specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej

# PRZEPISY ZWIĄZANE

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022, poz. 916 z późniejszymi zmianami).

Nie wyszczególnienie ww. zestawieniu norm i przepisów nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Wykonawców obowiązują przepisy aktualne na dzień  ich stosowania.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych oświadcza, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym (o parametrach nie gorszych niż opisane w specyfikacji).