Załącznik nr 1a do SWZ

IiZP.272.6.2026

Dot. postępowania:

Zakup i dostawa symulatora kolejowego jako doposażenia pracowni dróg i taboru kolejowego na potrzeby Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy

TABELA ASORTYMENTOWA

| Lp. | Nazwa | Nazwa/model/producent/Symbol/Nr katalogowy/Oznaczenie identyfikacyjne* | TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| Kolejowy symulator |  |  |  |
| 1. | Symulator przeznaczony do montażu w pomieszczeniach o wysokości stropu do 3 m. Wymiary: szerokość ok. 2,85 m ± 50 cm i długość 1,65 m ± 20 cm. |  |  |
| 2 | Oprogramowanie umożliwiające przeprowadzenie szkolenia obejmującego: a) zadania niestandardowe i sytuacje niebezpieczne określone w załączniku nr 4 do Rozporządzenia MI z dnia 1 grudnia 2022 r.; b) sytuacje standardowe zgodne z sygnalizacją i techniką ruchu obowiązującą na sieci PKP PLK S.A. Moduł symulacji kabinowych urządzeń: ETCS, GSM-R. Baza wirtualnych szlaków kolejowych zgodna ze standardem egzaminacyjnym CEMM UTK o minimalnej długości 5766 km. Edytor szlaków umożliwiający tworzenie i zapisywanie scenariuszy uwzględniających sygnalizację i technikę ruchu PKP PLK S.A. |  |  |
| 3 | Stanowisko szkoleniowe (maszynisty): pulpit z fizycznymi nastawnikami, manipulatorami, przełącznikami, urządzeniami pomiarowo-diagnostycznymi. Odwzorowanie modułów ETCS zgodnie z występowaniem w symulatorze pojazdu trakcyjnego. Funkcjonalne radio GSM-R/VHF. Fotel maszynisty zbliżony do wykonania kolejowego. System wizualizacji oparty o monitory w rozdzielczości co najmniej 4K UHD dla szyby czołowej i bocznych. System audio min. 2.1. |  |  |
| 4 | Stanowisko instruktorskie: system wizualizacji oparty o minimum 5 monitorów o przekątnej minimum 32”. System sterowania ruchem kolejowym SRK dostosowany do potrzeb symulacji. System zarządzania sesją symulacyjną umożliwiający tworzenie i modyfikację scenariuszy w zakresie pojazdu, sytuacji ruchowej, pory dnia, roku, warunków atmosferycznych i zdarzeń nietypowych – zgodny z zaleceniami Prezesa UTK. System łączności ze stanowiskiem szkoleniowym. Podgląd szlaku widzianego z szyby czołowej symulowanego pojazdu. System rejestrowania błędów szkolonego. Moduł zapisu i archiwizacji sesji szkoleniowej. |  |  |
| 5 | Zasilacz awaryjny UPS (min. 2000 VA, min. 1200 W). |  |  |
| 6 | Listwa antyprzepięciowa pięciogniazdowa 230 V o długości min. 3 m. |  |  |
| 7 | System informatyczny symulatora: pojazd trakcyjny – lokomotywa elektryczna. Trasy infrastruktury kolejowej obejmujące minimum 30 tras, w tym szlaki ETCS. Możliwość symulacji usterek pojazdu trakcyjnego i wagonów, zdarzeń na infrastrukturze, różnych warunków pogodowych i pór dnia. Możliwość tworzenia i edycji scenariuszy eksploatacyjnych, technicznych i pogodowych. Metody oceny sposobu obsługi pojazdu kolejowego przez szkolonego i jego reakcji w sytuacjach standardowych i nadzwyczajnych. |  |  |
| 8 | Wykonawca przeprowadzi montaż i pierwsze uruchomienie symulatora w miejscu wskazanym przez Dyrektora szkoły. |  |  |

* Gdy w skład zaoferowanego sprzętu wchodzi więcej składowych elementów, Wykonawca zobowiązany jest wskazać Nazwę/model/producenta/symbol/Nr katalogowy/Oznaczenie identyfikacyjne dla każdego z nich i załączyć odpowiednią kartę katalogową (opis techniczny) dzięki którym Zamawiający będzie mógł zweryfikować zgodność oferowanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia