OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Projekt pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Gościno wraz z doposażeniem” finansowany w ramach wspólnej realizacji projektu pn. „Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działanie FENIX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym.

Opis przedmiotu zamówienia dotyczy inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej o bryle na planie prostokąta o wymiarach 12 x 24 m z  dwuspadowym dachem, dwiema bramami garażowymi w ramach rozbudowy punktu selektywnej zbiórki odpadów wraz z zagospodarowaniem działki w niezbędną infrastrukturę techniczną.

- Parametry obiektu:

- Posadowienie konstrukcji na stopach fundamentowych żelbetowych o wymiarach 160 x 160 cm, oraz słupów konstrukcji ścian szczytowych na stopach fundamentowych żelbetowych o wymiarach 80 x 80 cm

- Posadzka na gruncie – na warstwie zagęszczonej podbudowy i 10 cm warstwie betonu C12/15 płyta żelbetowa grubości 15 cm.

- Konstrukcja nośna hali z słupów stalowych zgodnie z projektem technicznym

- Ściany zewnętrzne osłonowe – płyta warstwowa

- Stolarka okienna z PCV

- Drzwi zewnętrzne z PCV

- Bramy garażowe – segmentowe PCV

- Dach – stalowa kratownica

- Pokrycie dachu – płyta warstwowa, dwuspadowy o spadku 7°

- Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej

- Doświetlenie – świetlik systemowy 2 x 23 m w kalenicy dachu

- Uzbrojenie hali i terenu

- Kanalizacja deszczowa – należy odprowadzić wodę z dachu do kanalizacji deszczowej

- Należy uwzględnić wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej i gniazd wtykowych

- Dokumentacja techniczna

Zamawiający posiada projekt budowlany hali. Należy przygotować projekt techniczny hali - Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, pozwolenie na budowę nie wymaga przedłożenia projektu technicznego. Projekt techniczny nie podlega zatwierdzeniu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej (w tym przypadku starostwo) na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednocześnie należy podkreślić, ze projekt techniczny jest wymagany na etapie realizacji inwestycji. Obowiązek jego sporządzenia spoczywa na realizującym zamówienie, w tym przypadku na wykonawcy stalowej hali. Projekt techniczny powinien zostać opracowany przed rozpoczęciem robót budowlanych i stanowić podstawę do prawidłowego wykonania konstrukcji. Wykonawca podejmujący sie realizacji zadania zobowiązany będzie do dostosowania projektu do przyjętych wymiarów hali oraz do jej zaprojektowania pod względem konstrukcyjnym, z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz warunków technicznych.

- Doposażenie hali obejmuje

- Profesjonalną myjkę ciśnieniową do mycia i dezynfekcji:

Profesjonalne urządzenie czyszczące z podgrzewaniem wody zasilane silnikiem spalinowym.

Urządzenie wyposażone w silnik spalinowy, z elektrycznym rozruchem, zapewniające ciśnienie robocze minimum 150 bar.  Urządzenie wyposażone w filtr wody, monitorowanie temperatury spalin i system tłumienia drgań.  Opony odporne na przebicie, przednie koła posiadające hamulec postojowy. Sterowanie urządzeniem z poziomu przełącznika. Możliwość przechowywania węża wysokociśnieniowego i lancy bezpośrednio na myjce.

Wymaganiach techniczno użytkowe:

- Długość węża minimum (m):10

- Ciśnienie minimum (bar):150

- Wydajność tłoczenia minimum (l/h): 650

- Temperatura podawanej wody minimum: 60 stopni C

- Zbiornik paliwa minimum (L): 20

- Kompostownik modułowy 400L (±10%), czarny – 300 sztuk:

Kompostowniki służące do kompostowania odpadów organicznych takich jak: trawy, liście, trociny, roślinne resztki jedzenia. Kompostownik modułowy w kolorze czarnym, do samodzielnego złożenia. Kompostownik jest kompaktowy (przy dużej objętości) i nie wymaga dużo miejsca.

Wymaganiach techniczno użytkowe:

- pojemność: na 400L kompostu ±10%,

- kolor: czarny,

- odporność na działanie warunków atmosferycznych (+ mrozoodporność),

- dedykowany do zbiórki i kompostowania odpadów biodegradowalnych,

- duży otwór do napełniania pojemnika z solidną rączką - od góry,

- miejsce dla komfortowego wyciągania gotowego kompostu - podejście - rewizja od frontu i z boku,

- na ścianach kompostownika znajdują się niewielkie otwory wentylacyjne (właściwa cyrkulacja powietrza) + kratka wentylacyjna od przodu,

- kompostownik modułowy (możliwość rozszerzania),

Bakterie kompostowe odpowiedzialne za uzyskiwanie nawozu kompostowego wymagają, do najlepszego działania, odpowiedniej wilgotności, wentylacji oraz zacienienia. Kompostownik  z odpornego tworzywa spełnia wszystkie niezbędne warunki dla uzyskania najlepszego, dojrzałego kompostu. Kompostownik wykonany 
z trwałego, lekkiego tworzywa sztucznego. Wykorzystany w kompostowniku materiał doskonale izoluje ciepło przyspieszając kompostowanie. Jest odporny na warunki atmosferyczne - kompostownik całosezonowy. Cechuje się długą żywotnością. Wentylacja w kompostownikach wpływa na prawidłową cyrkulację powietrza (przewietrzanie materiału kompostowego). Kompostownik powinien posiadać optymalny system napowietrzania i wentylowania kompostu, który poprawia i stabilizuje procesy mikrobiologicznej obróbki resztek.

- Belownica pionowa:

Wymaganiach techniczno użytkowe:

- Siła zgniotu minimum: 30 kN ±10%,

- Czas cyklu pracy: 30s,

- Wydajność przy pracy jałowej (teoretyczna) minimum: 2,5 m3/h,

- Rodzaj materiałów eksploatacyjnych: taśma do wiązania minimum 1000m

- Prasowany materiał między innymi: folia, zmieszany papier, karton.

- Kontener KP 19 z dachem prostym na papier – 2 sztuki:

Wymaganiach techniczno użytkowe:

- Długość zewnętrzna: 4300 mm ±10%,

- Szerokość zewnętrzna: 2460 mm ±10%,

- Wysokość zewnętrzna: 2000/2460 mm ±10%,

- Pojemność: 20 m3  ±10%,