#### Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zakup i dostawa 9 osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla  Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie”.

- Minimalne ogólne wymagania dotyczące pojazdu:

- fabrycznie nowy, niezarejestrowany, nie poddany jakimkolwiek naprawom, wyprodukowany nie dawniej niż w 2025 roku,

- wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, prawnych,

- spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych w tym wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych,

- spełnia wymagania normy emisji spalin min. EURO 6,

- posiada homologację na auto bazowe i jest dostosowany do przewozu osób na dwóch wózkach inwalidzkich,

- posiada podwyższoną zabudowę – wysokość minimum 2300 mm,

- liczba miejsc – 1 dla kierowcy i 8 dla osób niepełnosprawnych.

- Minimalne wymagania techniczne i użytkowe:

|  | - komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski, na zasadach dopuszczenia do ruchu (faktura sprzedaży, przegląd –badanie techniczne oraz badanie stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji samochód przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych) zgodnie z wymogami przepisów ustawy prawo ruchu drogowego, - pakiet ubezpieczeń OC/AC/Nnw - 2 komplety kluczyków. |
| --- | --- |
|  | Zakupiony samochód powinien być wytworzony przez producenta, którego co najmniej jedna autoryzowana stacja obsługi znajduje się w odległości nie większej niż 100 km od miejscowości Nowe Czarnowo. |
|  | Silnik - silnik diesel z turbodoładowaniem wysokoprężny z zapłonem samoczynnym lub silnik benzynowy - moc silnika nie mniejsza niż 130 KM - pojemność nie mniejsza niż 1800 cm3 i nie większa niż 2 600 cm3. |
|  | Układ napędowy - skrzynia biegów manualna co najmniej 6-cio biegowa + bieg wsteczny lub automatyczna - układ kierownicy ze wspomaganiem i możliwością regulacji kolumny kierowniczej, - napęd na przednie koła. |
|  | Nadwozie - 9-cio miejscowe, fotel kierowcy z regulacją wysokości, - 2 i 3 rząd siedzeń wyposażony w system szybkiego montażu i demontażu, - 3 rząd siedzeń – pojedyncze, demontowane fotele, - uchwyty wejściowe przy drzwiach przesuwnych, - stopień stały przy drzwiach przesuwnych, - pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego, szyby boczne i tylne przyciemniane, - drzwi boczne przesuwne z prawej strony, - drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne z wycieraczką i ogrzewanymi szybami, otwierane pod kątem 180 stopni, - kolor nadwozia do uzgodnienia z zamawiającym bez dopłaty, - podłoga łatwo zmywalna, antypoślizgowa na całej długości pojazdu, - podsufitka tapicerowana na całej długości kabiny, ściany boczne tapicerowane do wysokości okien. |
|  | Oznakowanie pojazdu Oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych. |
|  | Wymiary samochodu Typ nadwozia VAN/furgon o następujących parametrach: - Wysokość minimalna 2300 mm - Wysokość przestrzeni przedziału tylnego 1745 mm - Długość minimalna 5400 mm |
|  | Bezpieczeństwo - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, - system kontroli momentu obrotowego, - system stabilizacji toru jazdy, - Wspomaganie układu hamulcowego, - poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażerów z przodu pojazdu, - czujniki parkowania w zderzakach przednim i tylnym plus kamera cofania tył - sygnalizator zapięcia pasów bezpieczeństwa, - pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i wszystkich pasażerów, - sygnalizator niedomkniętych drzwi, - apteczka pierwszej pomocy, - gaśnica min. 2 kg, - trójkąt ostrzegawczy, - zabezpieczenie drzwi przesuwnych przed otwarciem od wewnątrz, - alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem, - immobiliser, - komputer pokładowy, - zestaw głośnomówiący, - kamera samochodowa – rejestrator jazdy (nagrywanie przebiegu jazdy). |
|  | Ogumienie i felgi: - komplet kół letnich i zimowych na stalowych felgach z kołpakami, - koło zapasowe, pełnowymiarowe z felgą stalową, podnośnikiem i zestawem narzędzi fabrycznych, |
|  | Komfort i funkcjonalność - Fotel kierowcy z podłokietnikiem i zagłówkiem, regulacja wysokości fotela kierowcy, - fotele kierowcy i pasażerów z zagłówkami, tapicerowane – tapicerka w ciemnym kolorze, łatwa do utrzymania w czystości, - klimatyzacja ze sterowaniem w przestrzeni kierowcy i przestrzeni pasażerskiej, ogrzewanie w części kierowcy i przestrzeni pasażerskiej, - niezależne ogrzewanie bez pracującego silnika – postojowe (webasto), - ogrzewana szyba przednia i tylne, - centralny zamek sterowany pilotem, - elektrycznie sterowane szyby przednie, - lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane, - siedzenie podwójne z prawej strony siedzenia kierowcy, - odchylane siedzenia umożliwiające zajęcie miejsca pasażerom w III rzędzie przy otwieranych drzwiach bocznych ( w przypadku drzwi otwieranych z prawej strony uchylne siedzenie tylko po prawej stronie) - uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni pasażerskiej, - gniazdko elektryczne 12V oraz USB w pierwszym rzędzie siedzeń, - oświetlenie wewnętrzne w części przedniej i przedziale pasażerskim umiejscowienie w podsufitce, - radioodtwarzacz bluetooth z głośnikami, - Światła dzienne LED |
|  | Wyposażenie dodatkowe - sygnalizator pozostawienia włączonych świateł, - awaryjne zaczepy holownicze z przodu i z tyłu, - zainstalowany hak holowniczy z homologacją |
|  | Opis zabudowy specjalnej: - Atestowane mocowania dla 2 wózków inwalidzkich (listwy cargo w podłodze, pasy mocujące wózki, 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach inwalidzkich) - zamawiający wymaga możliwości montażu jednego wózka odbywającego się za III rzędem siedzeń. Dopuszcza się również możliwość montażu drugiego wózka odbywającego się po demontażu III rzędu siedzeń. - dodatkowy stopień stały przy drzwiach przesuwnych bocznych, - najazdy teleskopowe umożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego, - uchwyty przy drzwiach wejściowych, |

- Okres gwarancji mechanicznej, elektrycznej, na powłokę lakierniczą, na wyposażenie i wszystkie podzespoły samochodu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne oraz zabudowę samochodu służącą do przewozu osób niepełnosprawnych -  minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru.

- Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Oferowany samochód musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego – 74-105 Nowe Czarnowo 66.

- W okresie gwarancji Wykonawca wykona przeglądy wynikające z zaleceń producenta.

- Bezpłatna usługa serwisowa przez okres trwania gwarancji.

- Do samochodu osobowego muszą być dołączone wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- Cena dostawy samochodu osobowego do Zamawiającego, powinna być wliczona w cenę wykonania przedmiotu umowy.

- Ryzyko i ubezpieczenie na czas transportu oraz jazdy próbnej leży po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego przeszkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi, konserwacji i bezpieczeństwa, uruchomienia pojazdu wraz z jego przygotowaniem do pracy.

- W momencie odbioru samochodu, pojazd musi posiadać pełen zbiornik paliwa oraz pełne zbiorniki na płyny eksploatacyjne.