Instalatorstwo Elektryczne Marek Dziekoński	Lubajny 62 14-100 Ostróda

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	Oświetlenie drogowe

ADRES INWESTYCJI	:	Nowe Miasto Lubawskie ul. Kamionki osiedle INWESTOR	:	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim ADRES INWESTORA	:	ul. Rynek 1

WYKONAWCA ROBÓT :	Instalatorstwo Elektryczne Dziekoński Marek ADRES WYKONAWCY :	Lubajny 62 14-100 Ostróda

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :	Dziekoński Marek DATA OPRACOWANIA	:	10.03.2025

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen	:	IV kwartał 2024

# NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ............................................	% R, S

Koszty zakupu [Kz] ................................................	% Mbezp

Zysk [Z] ..................................................................	% R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] ..................................................................	% (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł

Podatek VAT	:	zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

# Słownie:

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania 10.03.2025

Data zatwierdzenia

| l.p. | Podstawa | Opis | j.m. | ilość | Koszt jedn. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prace liniowe |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0702-0202 | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV obmiar = 957 m | m | 957 |  |  |
| 2 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m obmiar = 1914 m | m | 1914 |  |  |
| 3 | KNNR 5 0707-03 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie obmiar = 1125 m | m | 1125 |  |  |
| 4 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm obmiar = 177 m | m | 177 |  |  |
| 5 | KNNR 5 0713-03 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych obmiar = 177 m | m | 177 |  |  |
| 6 | KNNR 9 0806-02 analogia | Palczatka AK 4 6-35mm obmiar = 48 szt | szt. | 48 |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0705-0203 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV obmiar = 957 m | m | 957 |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0708-05 | Wykopy mech.z ręcznym zasyp.o głębok.do 2 m w gruncie kat. I-II przy użyciu koparki podsiębiernej dla słupow elektroenergetycz. obmiar = 24 m3 | m3 | 24 |  |  |
| 9 | KNNR 5 1001-01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg obmiar = 24szt. | szt. | 24 |  |  |
| 10 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie obmiar = 27 szt. | szt. | 27 |  |  |
| 11 | KNNR 5 1003-01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika obmiar = 24 kpl.przew. | kpl.p rzew . | 24 |  |  |
| 12 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku obmiar = 24 szt. | szt. | 24 |  |  |
| 13 | KNNR 5 0605-02 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III obmiar = 957 m | m | 957 |  |  |
| 14 | KNNR 5 0605-08 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III obmiar = 54 m | m | 54 |  |  |
| 15 | KNNR 5 0726-03 | Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych obmiar = 96 szt. | szt. | 96 |  |  |
| 16 | KNNR 5 1203-06 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm2 pod zaciski lub bolce obmiar = 96 szt.żył | szt. żył | 96 |  |  |
| 17 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia obmiar = 1 pomiar | pomiar | 1 |  |  |
| 18 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) obmiar = 24 prób. | prób | 24 |  |  |
| 19 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) obmiar = 6 szt. | szt. | 6 |  |  |
| 20 | KNP 16 0644-01 kalk. włas- na | Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych - wyznaczenie elementów profilu dla regulacji rozjazdów i skrzyżowań obmiar = 1 elem. | elem | 1 |  |  |