Załącznik nr 4A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i wdrożenie systemu monitorowania GPS 
z sondami paliwa i monitoringu wizyjnego wraz z systemem identyfikacji pojemników RFID oraz 
z kartami SIM na pojazdach odbierających odpady, stanowiących własność Zamawiającego.
2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) dostawy, montażu i wdrożenia systemu monitorowania GPS z sondami paliwa i monitoringu wizyjnego wraz z systemem identyfikacji pojemników RFID dla 12 samochodów typu śmieciarka,

2) dostawy, montażu i wdrożenia systemu identyfikacji pojemników typu „dzwon, siatka” 
dla 2 samochodów z urządzeniem hds,

3) dostawy, montażu i wdrożenia systemu identyfikacji pojemników typu KP7 dla 5 samochodów,

4) dostawy 13 000 szt. TAG-ów UHF do pojemników typ PA-120, PA-240, PA-1100,

5) dostawy 150 szt. TAG-ów UHF do pojemników KP7,

6) dostawy i sprzedaży 3 szt. tabletów administracyjnych oraz dzierżawy 2 szt. na okres 3 miesięcy bez konieczności wykupu,
7) sprzedaży i dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko do Zamawiającego: EkoNysa Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 61, 48-303 Nysa
8) przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia;
9) udzielenia gwarancji jakości na warunkach określonych w umowie.
	  L.p.
	OPIS OGÓLNY SYSTEMU
	Potwierdzenie spełnienia wymogu

	1.
	System monitorowania GPS z sondami paliwa i monitoringu wizyjnego wraz z systemem identyfikacji pojemników RFID dla 12 samochodów typu śmieciarka
	TAK*/NIE*

	2.
	System identyfikacji pojemników typu „dzwon, siatka” dla 2 samochodów z urządzeniem hds
	TAK*/NIE*

	3.
	Systemem identyfikacji pojemników typu KP7 dla 5 samochodów,
	TAK*/NIE*

	4.
	Dostawa 13 000 szt. TAG-ów UHF do pojemników typ PA-120, PA-240, PA-1100,
	TAK*/NIE*

	5.
	Dostawa 150 szt. TAG-ów UHF do pojemników KP7,
	TAK*/NIE*

	6.
	Dostawa i sprzedaż 3 szt. tabletów administracyjnych oraz dzierżawa 2 szt. na okres 3 miesięcy bez konieczności wykupu.
	TAK*/NIE*

	7.
	System monitoringu bazujący na GPS oraz GSM musi posiadać interfejs do obsługi pełnej funkcjonalności przez przeglądarkę www (np. Intemet Explorer, Mozilla Firefox).
	TAK*/NIE*

	8.
	System musi umożliwiać tworzenie przez Zamawiającego dowolnej liczby użytkowników typu „admin” oraz dowolnej liczby użytkowników typu „obsługa" z możliwością określenia uprawnień, przypisania pojazdów i/lub obszarów oraz zadań (zaplanowanych tras).
	TAK*/NIE*

	9.
	System musi posiadać mapę cyfrową z dokładną numeracją budynków na terenie Polski (np. Targeo lub Open Street Map).
	TAK*/NIE*

	10.
	Dane systemu rejestrującego przebieg tras muszą być generowane w urządzeniach (punkty nie rzadziej niż co 100m i 30 sekund) przesyłane on-line oraz posiadać pamięć wewnętrzną na wypadek utraty zasięgu GSM. Tuż po odzyskaniu zasięgu dane muszą być natychmiast przesłane do serwera. W pierwszej kolejności musi być przesłana aktualna pozycja, a następnie historia, tak aby dyspozytor obsługujący był w stanie określić precyzyjnie aktualny stan zadania.
	TAK*/NIE*

	11.
	Dane rejestrowane przez dodatkowe urządzenia rejestrujące opisane w dalszej części specyfikacji muszą być w pełni zintegrowane z systemem monitoringu GPS. Przesył danych z urządzeń dodatkowych musi być jednoczesny z danymi z systemu monitoringu GPS. Wszystkie zarejestrowane zdarzenia (załadunek, wyładunek, identyfikacja, rejestracja pracy czujnika pługa i inne) muszą być rozszerzone o dokładną datę i czas zgodny z uniwersalnym czasem koordynowanym oraz współrzędne geograficzne zdarzeń wyznaczone na podstawie systemu GPS.
	TAK*/NIE*

	12.
	Obsługa systemu musi być możliwa na dowolnej dystrybucji systemu operacyjnego Windows. Nie może jednocześnie wymagać instalacji jakiegokolwiek oprogramowania poza wtyczkami do przeglądarki www.
	TAK*/NIE*

	13.
	System musi umożliwiać tworzenie własnego panelu pracy przez każdego użytkownika indywidualnie. Panel musi być podzielony na tzw. widoki (zakładki), aby praca użytkownika była płynna i nie wymagała zbyt dużej liczby czynności do pracy (śledzenie mapy, śledzenie zadań, raportowanie). Tzn. musi istnieć możliwość ustawienia odpowiedniej liczby okien typu mapa (min. 3) w panelu użytkownika w dowolnym miejscu oraz dołożenia każdego potrzebnego okna do konkretnej zakładki. Musi umożliwiać zestawienie min. 3 okien typu „wykres" w jednym panelu (zakładce) w celu porównania ze sobą trzech różnych parametrów pracy sprzętu.
	TAK*/NIE*

	14.
	Korzystanie z systemu musi być możliwe dla dowolnego użytkownika z dowolnego komputera zabezpieczone loginem i hasłem. Po zalogowaniu się na dowolnym komputerze użytkownik musi widzieć skonfigurowany uprzednio, swój panel pracy.
	TAK*/NIE*

	15.
	System musi być skonstruowany w taki sposób, aby wszelkie potrzebne ustawienia np. wielkość okien, dane administracyjne pojazdów, kierowców, użytkowników, były możliwe do konfigurowania z poziomu użytkownika (przynajmniej typu „admin").
	TAK*/NIE*

	16.
	System musi być przygotowany do współpracy z innymi systemami zewnętrznymi poprzez dedykowane API.
	TAK*/NIE*

	17.
	System musi umożliwiać generowanie raportów w dwojaki sposób:
1) tzw. raporty „ad hoc" do bieżącej analizy zużycia paliwa, przebiegów kilometrów, czasu pracy etc. uwzględniając szybkie przełączanie się między różnymi rozdzielczościami przedziałów czasu (kwartał, miesiąc, tydzień, dzień, godzina). Raport ten ma umożliwiać zestawienia porównawcze kilku pojazdów na tym samym wykresie.
2) XLS do całościowych analiz za wybrany okres (miesiąc, dzień, data-data) do wybranej uprzednio grupy pojazdów ( jednego, kilku, wszystkich).
	TAK*/NIE*

	18.
	System do podglądu bieżącej pozycji i statusu pracy musi być również dostępny w postaci dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne typu telefon i tablet z systemami Android i IOS.
	TAK*/NIE*

	19.
	System musi posiadać dedykowaną aplikację do obsługi Panelu Kierowcy i Terminala Administracyjnego stworzoną w środowisku Android.
	TAK*/NIE*

	20.
	System musi być kompatybilny z eToll i posiadać ważny certyfikat wydany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
	TAK*/NIE*

	21.
	System musi być kompatybilny z BDO na poziomie tworzenia i rozliczania kart KPO oraz KPOK
	TAK*/NIE*

	
	WYMOGI TECHNICZNE SPRZĘTU
	

	1.
	Każdy pojazd zostanie wyposażony w Lokalizator GPS spełniający ponższe wymogi zamawiającego. Wykonawca przedstawi odpowiedni dokument potwierdzający ten fakt, np. kartę specyfikacji technicznej urządzenia wraz ze schematem podłączeń elektrycznych.
	TAK*/NIE*

	
	LOKALIZATOR GPS / GSM
	

	1.
	Lokalizator musi posiadać homologację wydaną przez Ministerstwo Infrastruktury oraz certyfikat skuteczności zabezpieczeń w klasie profesjonalnej.
	TAK*/NIE*

	2.
	Musi posiadać możliwość podłączenia szyny CAN pojazdu.
	TAK*/NIE*

	3.
	Musi działać wykorzystując zasilanie 12-24 V.
	TAK*/NIE*

	4.
	Musi posiadać pamięć wewnętrzną umożliwiającą zapis danych generowanych w miejscach braku zasięgu sieci GSM min. 1 miesiąc.
	TAK*/NIE*

	5.
	Musi pracować w temperaturach od -250C do +550C.
	TAK*/NIE*

	6.
	Musi posiadać baterię wewnętrzną oraz Tryby oszczędzania energii w tym deep sleep ograniczający pobór prądu do 1,2 mA, pozwalające na pracę min 24h bez zasilania zewnętrznego.
	TAK*/NIE*

	7.
	Musi posiadać odbiomik obsługujący systemy GPS, Glonass i Galileo o wysokiej czułości pracujący zawsze w trybie równoczesnej obserwacji konstelacji GPS i GLONASS dla zapewnienia dokładności pomiaru pozycji do max 10 m odchyłki.
	TAK*/NIE*

	8.
	Lokalizator poprzez odpowiednią konfigurację musi współpracować z:

1) sondą paliwa analogową lub cyfrową (RS485),

2) szyną CAN pojazdu,

3) czujnikiem wysypu odpadów,

4) identyfikatorem kierowcy,

5) przepływomierzem jedno i dwukomorowym,

6) czytnikiem kodów kreskowych,

7) panelem kierowcy do obsługi wywozu odpadów oraz planowania zadań,

8) dodatkowymi czujnikami np. praca hds, hakowca, przystawki mocy, etc.
	TAK*/NIE*

	
	SONDA PALIWA
	

	1.
	Sonda musi pracować w oparciu o analogowy lub cyfrowy pomiar poziomu paliwa w zbiorniku.
	TAK*/NIE*

	2.
	Musi być dedykowana do pomiaru paliwa typu olej napędowy.
	TAK*/NIE*

	3.
	Sonda paliwa musi posiadać dokładność max +/-1% odchylenia od pomiaru na całej pojemności zbiornika.
	TAK*/NIE*

	4.
	Sonda paliwa musi posiadać plomby mechaniczne i zabezpieczenia elektryczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności pracy w pojeździe.
	TAK*/NIE*

	5.
	Instalacja sondy paliwa musi być poprowadzona w pojeździe (w części otwartej np. rama, zabudowa, etc) w taki sposób jak oryginalna, aby była bezpieczna i nie budziła wątpliwości podczas oceny pojazdu przez służby drogowe (zastosowanie odpowiednich opasek, obudowy typu „peszel", wykorzystanie dedykowanych miejsc prowadzenia przewodów).
	TAK*/NIE*

	
	CZUJNIK WYSYPU ODPADÓW
	

	1.
	Czujnik musi umożliwiać jednoznaczną identyfikację stanu otwarcia / zamknięcia „odwłoka” pojazdu bezpylnego „śmieciarki". Nie jest dopuszczalne wykorzystanie sygnału przycisków otwierania lub zamykania „odwłoka” jeśli jedna operacja otwierania może odbywać się poprzez kilkukrotne użycie przycisku.
	TAK*/NIE*

	2.
	Czujnik musi pracować w oparciu o technologię zbliżeniową.
	TAK*/NIE*

	3.
	Instalacja czujnika musi być poprowadzona w pojeździe (w części otwartej np. rama, zabudowa, etc) w taki sposób jak oryginalna, aby była bezpieczna i nie budziła wątpliwości podczas oceny pojazdu przez służby drogowe (zastosowanie odpowiednich opasek, obudowy typu „peszel”, wykorzystanie dedykowanych miejsc prowadzenia przewodów).
	TAK*/NIE*

	
	SYSTEM IDENTYFIKACJI POJEMNIKÓW REID
	

	1.
	Czytnik RFID zamontowany na pojeździe musi pracować w oparciu o identyfikatory TAG'i pracujące na częstotliwości 860- 870 MHz (UHF),
	TAK*/NIE*

	2.
	Czytnik musi być zamontowany i pracować w taki sposób, aby skuteczność wykrywania pojemników wynosiła 100% i tworzyła tym samym System identyfikacji pojemników 
w technologii RFID.
	TAK*/NIE*

	3.
	Wykonawca wyposaży wszystkie śmieciarki w system identyfikacji RFID pojemników umożliwiający prawidłowe działanie technologii również na kontenerach metalowych.
	TAK*/NIE*

	4.
	System musi zapewniać identyfikację pojemników za pomocą anten RFID — każdy pojemnik przebywający na zasypie powinien być podczas operacji wysypu automatycznie identyfikowany przez rejestrację identyfikatora zamontowanego na pojemniku.
	TAK*/NIE*

	5.
	Musi umożliwiać identyfikację wszystkich standardowych pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych o pojemnościach od 80l do 1100l pojemności, a także kontenerów np. typu: dzwoń, siatka i KP7.
	TAK*/NIE*

	6.
	Musi umożliwiać identyfikację wszystkich standardowych pojemników do gromadzenia odpadów segregowanych o pojemnościach od 240l do 3500l pojemności, zarówno plastikowych jak i metalowych typu dzwon.
	TAK*/NIE*

	7.
	Czytnik musi być przystosowany do montażu zarówno na zabudowie bezpylnej, hakowcu, bramowcu oraz na zabudowie do opróżniania pojemników typu dzwon, czyli na ramieniu HDS.
	TAK*/NIE*

	8.
	Czytnik powinien rozpoznawać oba pojemniki zawieszone równocześnie na zawiesiu zasypowym.
	TAK*/NIE*

	9.
	Czytnik musi współpracować z panelem kierowcy, na którym kierowca otrzymuje potwierdzenia dotyczące ważenia oraz identyfikacji RFID a także komunikaty od dyspozytora.
	TAK*/NIE*

	10.
	Czytnik musi być wyposażony w panel informacyjny LED dla załogi załadunkowej jednoznacznie wskazujący czy dany transponder pojemnika należy do aktualnej trasówki, frakcji, itp.
	TAK*/NIE*

	11.
	Kartę SIM na potrzeby transferu nagrań z pojazdu do Systemu Informatycznego zapewnia w okresie trwania umowy Wykonawca.
	TAK*/NIE*

	
	PANEL KIEROWCY DO OBSŁUGI WYWOZU ODPADÓW
	

	1.
	Panel kierowcy jest urządzeniem przeznaczonym do instalacji i eksploatacji w pojazdach, posiada niezbędne okablowanie do podłączenia zasilania w kabinie kierowcy.
	TAK*/NIE*

	2.
	Przekątna wyświetlacza panelu nie może być mniejsza niż 7”.
	TAK*/NIE*

	3.
	Panel musi działać w systemie operacyjnym Android z zainstalowaną dedykowaną aplikacją do realizacji trasówek wywozowych.
	TAK*/NIE*

	4.
	Panel musi współpracować z anteną RFID UHF za pomocą połączenia przewodowego.
	TAK*/NIE*

	5.
	Wykonawca wyposaży wszystkie śmieciarki w terminale/ komputery pokładowe systemu identyfikacji RFID, umożliwiające:

1) wybranie ID PUNKTU ODBIORU na którym realizowana jest usługa.

2) przypisanie komunikatu do konkretnego zidentyfikowanego pojemnika lub ID PUNKTU ODBIORU,

3) import i realizację planu trasy obejmującego listę pojemników do odebrania w dniu dzisiejszym,

4) komunikację z czytnikiem RFID UHF,
5) automatyczną realizację odbiorów z planu trasy, gdy TAG RFID zostanie rozpoznany przez czytnik RFID zamontowany na pojeździe.
	TAK*/NIE*

	6.
	Wykonawca wyposaży następujące pojazdy: ciężarowe — hakowce, ciężarowe — z urządzeniem HDS, ciężarowe — skrzyniowe w terminale/komputery pokładowe systemu identyfikacji RFID, umożliwiające:

1) wybranie ID PUNKTU ODBIORU, na którym realizowana jest usługa.

2) przypisanie komunikatu do konkretnego kontenera.
	TAK*/NIE*

	7.
	System musi umożliwiać wybór a następnie łączenie kilku trasówek na jednym panelu kierowcy.
	TAK*/NIE*

	8.
	System musi współpracować z BDO i przekazywać na żywo na PK karty KPO i KPOK z wygenerowanym uprzednio kodem QR do okazania w trakcie kontroli przez odpowiednie służby.
	TAK*/NIE*

	
	WYMOGI FUNKCJONALNE SYSTEMU GPS
	

	1.
	Bieżący status pojazdów, zadań oraz zdarzeń muszą być aktualizowane on — line ze standardowym max. opóźnieniem do 5 min. Chyba że opóźnienie wynika z braku zasięgu GSM.
	TAK*/NIE*

	2.
	Historia tras pojazdów musi być podzielona na przejazdy rozpoczynające się od momentu uruchomienia pojazdu do momentu wyłączenia. System musi umożliwiać szybkie przeszukiwanie i sortowanie tras w tabeli, a także pokazywanie/ukrywanie kolumn podczas analizy.
	TAK*/NIE*

	3.
	Po wyświetleniu trasy na mapie cyfrowej punkty pomiarowe muszą być połączone linią oraz trasa musi mieć zaznaczony początek, koniec oraz kierunek jazdy. Wymagana jest również animacja (szybki przegląd) przebiegu trasy z możliwością sprawdzenia danych z każdego punktu pomiarowego, takich jak pozycja, prędkość, adres, stan czujników i inne.
	TAK*/NIE*

	4.
	Wykonawca musi zastosować takie ustawienia generowania danych, aby jak najrzetelniej odwzorować przebieg trasy pojazdu. Nie są dopuszczalne trasy urywane lub niezakończone w systemie.
	TAK*/NIE*

	5.
	Zamawiający musi mieć możliwość podglądu na mapie aktualnie wykonywanej, choć jeszcze nie zakończonej trasy.
	TAK*/NIE*

	6.
	Musi istnieć możliwość śledzenia pojazdu, grupy pojazdów, zablokowania zoom'u, zablokowania pozycji i do sprawnej nawigacji zoom musi być płynnie obsługiwany poprzez scroll myszki.
	TAK*/NIE*

	7.
	System musi umożliwiać szybki podgląd aktualnego stanu pracy pojazdu tzw. Bieżący status (np. odbiera pojemnik, etc.).
	TAK*/NIE*

	8.
	System musi jednoznacznie wskazywać na mapie wykonaną pracę odpowiedniego czujnika za pomocą innego koloru.
	TAK*/NIE*

	9.
	System musi umożliwiać zamawiającemu obsługę karty pojazdu, czyli danych o pojeździe typu opis, nr rejestracyjny, daty przeglądów rejestracyjnych i mechanicznych, daty upływu ubezpieczenia, pojemności zbiornika, normę spalania
	TAK*/NIE*

	10.
	Raporty muszą być wykonywane w innym oknie niż mapa, aby nie przerywać czynności podglądu pojazdów.
	TAK*/NIE*

	11.
	Raporty dynamiczne muszą umożliwiać rzetelną analizę wszystkich parametrów pracy np. przebiegu, średnich prędkości, pracy czujników dodatkowych, poziomu paliwa z dokładnością do minut oraz porównania czy pojazd w tym czasie się poruszał, pracował, etc.
	TAK*/NIE*

	12.
	Raporty muszą działać tak aby możliwe było porównanie min. 3 parametrów pracy pojazdu (np. przebieg, poziom paliwa, średnia prędkość, etc.)
	TAK*/NIE*

	13.
	Musi istnieć możliwość programowania zdarzeń oraz ich generowanie na e-mail lub SMS. Zdarzenia mogą dotyczyć wybranej części działalności firmy, np. wyjazd poza obszar, wykonania zadania odbioru odpadów czy ubytek paliwa.
	TAK*/NIE*

	14.
	System musi umożliwiać projektowanie własnych raportów automatycznych generowanych w XLS lub PDF na e-mail.
	TAK*/NIE*

	15.
	System musi posiadać możliwość konfiguracji wielopłaszczyznowej tak, aby możliwe było zarządzanie procesem odbioru i przewożenia odpadów z poziomu firmy transportującej a także udostępnienie informacji dla zlecającego odbiór (np. Gminy lub Związku gminy).
	TAK*/NIE*

	16.
	System musi umożliwiać planowanie odbiorów pojemników, organizowania trasówek, automatyczną weryfikację odbioru za pomocą RFID oraz raportowania z wykonania pracy.
	TAK*/NIE*

	17.
	Musi istnieć możliwość zaplanowania zleceń dodatkowych w trakcie dnia pracy i natychmiastowe wysłanie ich na panel kierowcy w sposób gwarantujący odpowiednią informację dla kierowcy oraz dołączenie go istniejącej trasówki
	TAK*/NIE*

	18.
	System musi generować kalendarz odbiorów na min. rok do przodu, zarówno dla firmy transportowej jak i dla właściciela każdej posesji, z której zaplanowany jest odbiór. Musi umożliwiać kopiowanie planów na kolejne lata.
	TAK*/NIE*

	19.
	System musi umożliwiać konfigurowanie floty pojazdów w taki sposób, aby parametryzować je pod kątem specyfikacji odbiorów (mała śmieciarka, duża śmieciarka, kontenerowiec, odbiory konkretnej frakcji odpadów). System musi alarmować w przypadku przypisania niewłaściwego pojazdu do danej trasówki.
	TAK*/NIE*

	20.
	System musi wyliczać raport obłożeń pojazdów do istniejących trasówek i wskazywać ewentualne braki we flocie.
	TAK*/NIE*

	21.
	System musi posiadać możliwość zaplanowania trasówek dla prawidłowego oznakowania (wyposażenia w TAGi RFID) pojemników i przypisania ich do posesji rozpoczynając od pierwszego podstawienia, ale także na wypadek wymian lub eksploatacji (mycia pojemnika).
	TAK*/NIE*

	22.
	System musi posiadać możliwość współpracy z Bazą Danych Odpadowych do generowania i przechowywania na wypadek kontroli drogowej potwierdzeń uprzednio wygenerowanych KPO i KPOK.
	TAK*/NIE*

	
	TAG RFID
	

	1.
	TAGi RFID muszą pracować w technologii UHF (Ultra High Frequency) w zakresie 860- 960 MHz,
	TAK*/NIE*

	2.
	Zapewniany zasięg odczytu to min. 10 m,
	TAK*/NIE*

	3.
	Wymagana temperatura pracy —400C do +85 0C,
	TAK*/NIE*

	4.
	TAG musi posiadać budowę plastikowej etykiety z nadrukowanym kodem kreskowym i numerem umożliwiającym jego identyfikację zgodnie z pulą numeracyjną przyznaną przez dostawcę posiadanego już Systemu Identyfikacji Pojemników.
	TAK*/NIE*

	5.
	TAGi muszą być przystosowane do naklejania na pojemnikach spełniających polską normę PN-EN 840-1:2013-05,
	TAK*/NIE*

	6.
	Charakterystyka pracy i umiejscowienie TAG'a musi zapewniać bezproblemową współpracę z anteną RFID UHF.
	TAK*/NIE*

	7.
	TAGi muszą mieś zaprogramowane kolejne numery identyfikacyjne umożliwiające wpisanie ich do bazy danych pojemników systemu oraz na ich podstawie zbudowanie trasówek do odbioru odpadów.
	TAK*/NIE*

	8.
	Wykonawca załączy do dokumentacji odbioru przedmiotu zamówienia specyfikację zastosowanych tagów RFID w zakresie częstotliwości ich pracy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu tagów na wolnym rynku.
	TAK*/NIE*

	
	REJESTRATOR OBRAZU
	

	1.
	Rejestrator posiada Atest EMC: E, zgodność z RoHS oraz jest oznaczony CE.
	TAK*/NIE*

	2.
	Posiada min. 3 lata gwarancji.
	TAK*/NIE*

	3.
	Posiada odporność na wibracje: 1G oraz odporność na uderzenia: do 50G.
	TAK*/NIE*

	4.
	Działa wykorzystując zasilanie 9- 32 V, o maksymalnym poborze mocy 60W, 5 A oraz posiada baterię zabezpieczającą prawidłowe działanie przez min 10 sekund po wyłączeniu, aby poprawnie zakończyć nagranie.
	TAK*/NIE*

	5.
	Rejestrator umożliwia nagrywanie obrazu z dźwiękiem
	TAK*/NIE*

	6.
	Posiada pamięć wewnętrzną - dysk HDD min 1TB umożliwiającą zapis danych wideo. Dysk zamykany na klucz tak aby wykluczyć dostęp osób nieuprawnionych.
	TAK*/NIE*

	7.
	Posiada dodatkową pamięć wewnętrzną kartę SD min 32GB 10 klasy przemysłowej umożliwiającą zapis zapasowego obrazu danych wideo na wypadek uszkodzenia dysku głównego.
	TAK*/NIE*

	8.
	Rejestrator pracuje w temperaturach od -400C do +700C.
	TAK*/NIE*

	9.
	Posiada wbudowany czujnik GPS do odwzorowania pozycji nagranego materiału na mapie cyfrowej w dostarczonym oprogramowaniu
	TAK*/NIE*

	10.
	Posiada funkcję automatycznego podgrzewania dysku, aby poprawnie pracować w niskich temperaturach.
	TAK*/NIE*

	11.
	Posiada możliwość konfiguracji ustawień włącznika alarmu (prędkość, siła G, wykrywanie ruchu, utrata nagrania, napięcie).
	TAK*/NIE*

	12.
	Posiada możliwość zapisu z 4 kamer jednocześnie.
	TAK*/NIE*

	13.
	Posiada 8 wejść cyfrowych do generowania alarmów (znaczników).
	TAK*/NIE*

	14.
	Dostęp do ustawień jest zabezpieczony hasłem. 
	TAK*/NIE*

	15.
	Dla spełniania wymogów ustawy RODO czyli ochrony danych osobowych i wizerunku konieczna jest funkcja zamglenia/zamazywania: twarzy, numerów posesji, nr rejestracyjnych osób i obiektów nie związanych z rozpatrywana sprawą na zapisanym materiale np. przed sądem.
	TAK*/NIE*

	16.
	Rejestrator posiada dostęp do platformy, która umożliwi podgląd do wszystkich kamer na żywo, a także do nagrań historycznych przez okres min. 3 miesięcy.
	TAK*/NIE*

	
	SYSTEM KAMER 
	

	1.
	Zestaw 4 kamer przedstawiający widok 360 stopni musi posiadać Atest EMC: E zgodny z normą R1O, być oznaczony CE oraz mieć przeprowadzone testy HALT i zgodność z normą R46.
	TAK*/NIE*

	2.
	System spełnia wymagania tzw. „systemów pośredniego widzenia” do eliminacji martwych stref, system monitoringu wizyjnego 360 stopni wraz ze sztuczną inteligencją Al (inteligentne wykrywanie osób na monitorze w kabinie kierowcy).
	TAK*/NIE*

	3.
	Posiada min. 3 lata gwarancji
	TAK*/NIE*

	4.
	Posiada odporność na wibracje: 8G oraz odporność na uderzenia: 50G.
	TAK*/NIE*

	5.
	Działa wykorzystując zasilanie 12-24 V, o maksymalnym poborze mocy 15W, 1,5A
	TAK*/NIE*

	6.
	Pracuje w temperaturach od -300C do +750C.
	TAK*/NIE*

	7.
	System jest zbudowany z 4 kamer o rozdzielczości HD 720p i szczelności wg normy IP69K, monitora min. 7” oraz komputera (ECU) obsługującego obraz 360 stopni tzw.: „widok z lotu ptaka".
	TAK*/NIE*

	8.
	Kamery muszą posiadać szeroki kąt widzenia (minimum 1900), aby poprzez ich odpowiednią kalibrację wyeliminować martwe strefy wokół pojazdu.
	TAK*/NIE*

	9.
	Widok z każdej poszczególnej kamery jest rejestrowany na osobnym kanale rejestratora, tzn. każda kamera ma własny kanał nagrywania.
	TAK*/NIE*

	10.
	System jest możliwy do zamontowania na pojeździe typu śmieciarka/ciężarowy/specjalny.
	TAK*/NIE*

	11.
	System umożliwia podgląd kierowcy sytuacji wokół pojazdu, na żywo w formie jednego obrazu. Jednocześnie na monitorze jest wyświetlany dodatkowy obraz z 1 kamery np. przód, tył, lewa lub prawa strona pojazdu.
	TAK*/NIE*


* Wykonawca wypełnia kolumnę dokonując skreślenia odpowiednio słowa TAK lub NIE, zgodnie 
z deklaracją dotyczącą oferowanego urządzenia. 

UWAGA: Skreślenie słowa TAK i zadeklarowanie braku spełnienia wymogu w kolumnie wypełnianej przez wykonawcę, w zakresie wymagań określonych przez zamawiającego będzie rozpatrywane w kontekście art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp skutkując odrzuceniem oferty.

UWAGA: Brak skreślenia TAK lub NIE przy którymkolwiek z parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

Dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy
2

