
[image: image1.jpg]Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Nowoczesnej Gospodarki Polska Unie Europejska






Załącznik nr 3.2 do SWZ

                       Postępowanie SZP/243-058/2026
Specyfikacja techniczna 
Zadanie 2

	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane

uwaga: należy wypełnić wszystkie punkty

	Programowalny filtr optyczny na pasmo 1 µm – 1 szt.
1. W pełni funkcjonalne urządzenie do kontroli widma oraz dyspersji impulsu optycznego.

2. Zakres kontroli spektralnej nie węższy niż od 1015 nm do 1065 nm.

3. Wejście i wyjście z urządzenia: światłowodowe, standard złącza FC/APC, światłowód jednomodowy utrzymujący stan polaryzacji typu PM980.

4. Straty wtrąceniowe nie większe niż 6,5 dB.

5. Zakres kontroli opóźnienia grupowego od -13 ps do 13 ps.

6. Szum wtrąceniowy (ripple) opóźnienia grupowego nie większe niż ± 0,75 ps.

7. Możliwość kontroli szerokości filtra optycznego minimum od 0,1 nm do 50 nm.

8. Rozdzielczość ustawienia długości fali środkowej nie gorsza niż ±0,1 nm.

9. Możliwość kontroli tłumienia w zakresie nie mniejszym niż od 0 dB do 25 dB.

10. Dokładność kontroli tłumienia nie gorsza niż 0,01 dB.

11. Maksymalna obsługiwana wejściowa moc optyczna nie mniejsza niż 500 mW.

12. Temperatura operacyjna urządzenia nie mniejsza niż 15 °C i nie większa niż 55°C.

13. Możliwość zasilania urządzenia stałym napięciem 5V.

14. Rodzaj modulatora: ciekło krystaliczny procesor optyczny (procesor LCoS).

15. Polaryzacja światła wejściowego: liniowa, pionowa. 

16. Szybkość ustawienia nie gorsza niż 500 ms

17. Interfejsy do podłączenia do komputera: USB, Ethernet 

18. Oprogramowanie do kontroli parametrów urządzenia kompatybilne z systemem Windows

19. Certyfikat kalibracji urządzenia 

20.  Gwarancja – 12 miesięcy
Programowalny filtr optyczny na pasmo 1,55 µm – 2 szt.
1. W pełni funkcjonalne urządzenie do kontroli widma oraz dyspersji impulsu optycznego.

2. Zakres kontroli spektralnej nie mniejszy niż: od 1530 nm do 1600nm.

3. Wejście i wyjście z urządzenia: światłowodowe, standard złącza FC/APC, światłowód jednomodowy utrzymujący stan polaryzacji typu PM1550.

4. Straty wtrąceniowe nie większe niż 6.5 dB.

5. Zakres kontroli opóźnienia grupowego od -15 ps do 15 ps.

6. Szum wtrąceniowy (ripple) opóźnienia grupowego nie większy niż ± 0,75 ps.

7. Możliwość kontroli szerokości filtra optycznego w zakresie co najmniej od 0,1 nm do 70 nm.

8. Rozdzielczość ustawienia długości fali środkowej nie gorsza  niż ±0,04 nm.

9. Możliwość kontroli tłumienia w zakresie co najmniej od 0 dB do 35 dB.

10. Dokładność kontroli tłumienia nie gorsza niż 0,01 dB.

11. Maksymalna obsługiwana wejściowa moc optyczna nie mniejsza niż 500 mW.

12. Temperatura operacyjna urządzenia nie mniejsza niż 15 °C i nie większa niż 55°C.

13. Możliwość zasilania urządzenia stałym napięciem 5V.

14. Rodzaj modulatora: ciekło krystaliczny procesor optyczny (procesor LCoS).

15. Polaryzacja światła wejściowego: liniowa, pionowa. 

16. Szybkość ustawienia nie gorsza niż 500 ms.

17. Interfejsy do podłączenia do komputera: USB, Ethernet.

18. Oprogramowanie do kontroli parametrów urządzenia kompatybilne z systemem Windows.

19. Certyfikat kalibracji urządzenia

20. Gwarancja – 12 miesięcy
	

	Dostarczona aparatura musi spełniać wymogi dyrektywy RoHS 2011/65/UE lub równoważne w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym .  Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnej dokumentacji potwierdzającej zgodność zakupionych urządzeń z dyrektywą RoHS lub równoważne (na etapie realizacji umowy).
	

	Nazwa, typ, model i producent oferowanego urządzenia: 
(wypełnia Wykonawca)
1)

2) 




UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składa​nie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie nr 2 (oferowane przez Wykonawcę).

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym).
	
	



[image: image1.jpg]