Tytuł opracowania: 	 KONCEPCJA MONTAŻU DŹWIGU

Nazwa inwestycji:	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz ze wstępną koncepcją montażu dźwigu osobowego na klatce schodowej w zachodnim skrzydle budynku dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Hożej 69 w Warszawie

Adres inwestycji:	ul. Hoża 69, Warszawa

działka nr ew.  146510_8.0503.4

Zamawiający:	Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Wykonawca:	DeNuo Ireneusz Kajak

ul. Lisie Jary 2, 05-540 Zalesie Górne

Opracował:	Ireneusz Kajak

Projektował:	mgr inż. Marcin Łuczkiewicz

uprawnienia konstrukcyjno-budowlane

nr. MAZ/0132/POOK/04

Warszawa, luty 2025

Opis techniczny

  - Podstawa opracowania:

Podstawą niniejszego opracowania jest umowa podpisana pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Koncepcję funkcjonowania windy wykonano w oparciu o:

- wizję lokalną

- inwentaryzację

- otrzymane podkłady projektowe od Zamawiającego

- wymagania OPZ oraz odpowiedzi udzielone w fazie ofertowej

- uzgodnienia z dnia 17.01.2025

- obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego

- ekspertyzę techniczną SOP

- wytyczne w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami „Dostępność przestrzeni akademickiej 2024”

  - Zakres opracowanie

Zakres niniejszego opracowania obejmuje koncepcję montażu dźwigu w planowanej przebudowie istniejącego budynku poprzez budowę dźwigu osobowego wraz z szybem

  - Przeznaczenie i program użytkowy budynku

Koncepcja przewiduje budowę szybu dźwigowego wraz z dźwigiem elektrycznym w duszy klatki schodów skrzydła zachodniego od strony wejścia A. Nowa winda ma ułatwić transport pionowy i poprawić dostępność budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami. Planuje się utworzenie łatwej drogi dojścia do kluczowych ciągów komunikacyjnych skrzydła zachodniego oraz poziomu technicznego piwnicy.

W trakcie prowadzonych uzgodnień ustalono, że wykonany zostanie dźwig elektryczny przelotowy w szybie panoramicznym.

  - Forma architektoniczna i rozwiązania materiałowe

Planowany budowa będzie utrzymana w charakterze istniejącego wnętrza budynku. Balustrady frontowe będą współgrać z istniejącą zabudową. Lekka przezierna konstrukcja szybu będzie naturalny sposób dobrze doświetlać klatkę schodową. Montowane urządzenie będzie zgodne z wytycznymi w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dźwig elektryczny bez maszynowni, kabina przeszklona z 2 stron, drzwi kabinowe od strony piwnicy pełne (kabinowe pokryte stalą lustrzaną), od strony pozostałych przystanków przeszklone w ramce ze stali nierdzewnej, elementy wykończeniowe ze stali nierdzewnej, podłoga i panel dyspozycji kontrastujący ze ścianami kabiny.

Konstrukcja szybu stalowa z profili giętych, przeszklenia w ramach systemowych z każdej strony.

  - Konstrukcja obiektu

Budynek III piętrowy, użytkowy. Konstrukcja dachu drewniana. Ściany nośne i osłonowe wykonane z cegły pełnej. Stropy i schody żelbetowe. Stan obiektu jest dobry.

Przed przystąpieniem do wykonaniem projektu, niezbędne jest wykonanie następujących działań i opracowań:

- Ekspertyza techniczna istniejącego budynku pod kątem planowanej rozbudowy.

- Odkrywki w piwnicy celem weryfikacji posadowienia fundamentów istniejącej części budynku.

- Odkrywki stropodachu celem weryfikacji jego budowy oraz występowania ewentualnych kolizji.

- Potwierdzenie pionowości dostępnej przestrzeni duszy klatki schodów oraz ewentualnych kolizji ze ścianami konstrukcyjnymi na poziomie piwnicy.

- Badania geologiczne gruntu w obszarze objętym planowaną rozbudową, celem określenia rodzaju i nośności gruntu.

Nie planuje się wyłączania z użytkowania budynku, dlatego przewiduje się wykonanie szybu w technologii systemowej. Dolna część szybu musi wydzielać strefę pożarową określoną w ekspertyzie pożarowej.

  - Szacunkowe koszty realizacji (wartości rynkowe)

Wariant I (prędkość 1 m/s, bez obsługi piwnicy, bez kolizji): 	670.000 zł netto

Wariant II (prędkość 1 m/s, z piwnicą, umiarkowana ilość kolizji): 	860.000 zł netto

Wariant III (prędkość 1,5 m/s, z piwnicą, duża ilość kolizji):	940.000 zł netto

Planowana wartość inwestycji zostanie potwierdzona na podstawie opracowanego kosztorysu  inwestorskiego w ramach realizacji etapu 2 tj. PFU.

- Część rysunkowa

Spis rysunków:

Rys. 1 – plan sytuacyjny

Rys. 2 – stan istniejący, rzut piwnicy

Rys. 3 – koncepcja, rzut piwnicy

Rys. 4 – stan istniejący, rzut parteru

Rys. 5 – koncepcja, rzut parteru

Rys. 6 – stan istniejący, rzut poziomu 1

Rys. 7 – koncepcja, rzut poziomu 1

Rys. 8 – stan istniejący, rzut poziomu 2

Rys. 9 – koncepcja, rzut poziomu 2

Rys. 10 – stan istniejący, rzut poziomu 3

Rys. 11 – koncepcja, rzut poziomu 3

Rys. 12 – stan istniejący, dach

Rys. 13 – koncepcja, dach

Rys. 14 – stan istniejący, przekrój A-A

Rys. 15 – koncepcja, przekrój A-A