Zadanie:	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Strzałkowo

Zamawiający:	GMINA STRZAŁKOWO

NIP 6671688788

Adres Zamawiającego: 	Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo

Tel. 63 275 06 19

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

# Nazwa zadania:	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Strzałkowo

Lokalizacja obiektu: dz. nr ewid. 574/4, obręb 0018 Strzałkowo, gmina Strzałkowo, ul. Górna

SPIS ZAWARTOŚCI:

- ST – 00.00. Wymagania ogólne	3

- SST – 01.01. Roboty rozbiórkowe	8

- SST – 01.02. Podbudowa	10

- SST – 01.03. Nawierzchnia z trawy syntetycznej	13

- SST – 01.04. Nawierzchnia poliuretanowa ……………………………………………………………………………………………………………….20

KODY CPV WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:

| 1. 45000000-7 | – Roboty budowlane |
| --- | --- |
| 2. 45110000-1 | – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne |
| 3. 45112720-8 | – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych |
| 4. 45236110-4 | – Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych |
| 5. 45212220-4 | – Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi |
| 6. 45212221-1 | – Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych |
| 7. 45233200-1 | – Roboty w zakresie różnych nawierzchni |
| 8. 45233251-3 | – Wymiana nawierzchni |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

# WYMAGANIA OGÓLNE

Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7 – Roboty budowlane

## WYMAGANIA OGÓLNE – ST.00.00

  - Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w celu realizacji przedsięwzięcia pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” w miejscowości Strzałkowo.

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako integralna część dokumentacji przetargowej tj. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowi załącznik do umowy na realizację robót. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną:

    - Roboty rozbiórkowe:

      - Rozbiórka (zdjęcie) istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej o grubości ok. 3 - 5 cm wraz z wywiezieniem i utylizacją powstałych odpadów.

    - Roboty związane z podbudową:

    - Wyrównanie, uzupełnienie wierzchniej warstwy klinującej z kruszywa kamiennego lub granulatu – zgodnie z zaleceniami producenta trawy.

    - Roboty związane z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej:

  - Określenia użyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:

Określenia użyte w STWiORB należy rozumieć i interpretować w odniesieniu do zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418 t.j. ze zm.) oraz niżej wskazanych definicji:

- Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego stosowania;

- Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową;

- Przedstawiciel Zamawiającego – osoba(-y) wyznaczona(-e) przez Zamawiającego, wskazana(-e) w treści umowy, odpowiedzialna(-e) za nadzorowanie wykonania kontraktu/umowy w zakresie zgodności realizacji robót z przyjętymi założeniami, dokonywanie szczegółowych uzgodnień z Wykonawcą oraz kontrolę poprawności rozliczeń;

- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami budowlanymi i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu/umowy;

- Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy;

- Teren wykonania robót budowlanych – teren udostępniony protokolarnie Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania na nim robót, w tym również inne miejsca wskazane w umowie lub protokole wprowadzenia na budowę, tworzące część terenu wykonywania robót budowlanych lub jego zaplecza;

- Materiał mineralny – kruszywo niezbędne do wykonania robót, zgodne z założeniami projektowymi w tym opisem technicznym oraz przedmiarem robót lub inne zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego;

- Obiekt sportowy niekryty – zagospodarowany teren sportowy przeznaczony do uprawiania sportów na świeżym powietrzu.

- Podbudowa – warstwa lub warstwy konstrukcyjne służące do przenoszenia obciążeń z nawierzchni na podłoże.

- Nawierzchnia z trawy syntetycznej – nawierzchnia stosowana na zewnątrz lub wewnątrz obiektów sportowych, wykonywana bezpośrednio na placu budowy, charakteryzująca się specyficznymi rozwiązaniami materiałowymi, które sprawiają, że łączy ona funkcję sportową i ochronną. W przypadku przedmiotowego zadania nawierzchnia przeznaczona do uprawiania piłki nożnej.

- System nawierzchni sportowych – system obejmujący zestaw materiałów i technologii wykonania nawierzchni sportowych, umożliwiających ich kompleksowe wykonanie, oferowany zwykle pod własną nazwą handlową.

- STP – specyfikacja techniczna opracowana przez producenta systemu nawierzchni syntetycznej, opisująca szczegółowo rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe oraz warunki montażu, w tym sposób łączenia poszczególnych komponentów systemu, a także warunki użytkowania, pielęgnacji i konserwacji nawierzchni.

- Dokumentacja projektowa – dokumenty, rysunki, obliczenia i opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zatwierdzone przez Inwestora;

- Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inwestora;

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane.

  - Tablice informacyjne:

Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zapewni i zainstaluje tablicę informacyjną zgodnie z wymogami Art.  45b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 t.j. ze zm.)

  - Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do jej zakończenia i odbioru końcowego prac.

Wykonawca z chwilą protokolarnego przejęcia placu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo na placu budowy oraz materiały lub urządzenia przechowywane na jego terenie do czasu zakończenia robót budowlanych stwierdzonych spisanym przez strony protokołem końcowym odbioru robót.

  - Plan BIOZ:

Zakres realizowanych prac remontowych nie wymaga opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).

  - Ochrona własności publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót, w szczególności – jeżeli takie występują na terenie budowy - za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu lub pod jego poziomem takich jak rurociągi, kable itp. W przypadku uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego oraz zainteresowanych użytkowników oraz podejmie niezwłoczne działania w celu naprawienia szkody.

  - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:

    - Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy, w szczególności w celu zapobiegania ewentualnym skażeniom środowiska, przekraczania dopuszczalnych norm hałasu tak, aby zminimalizować uciążliwości związane z procesem budowlanym.

    - Wykonawca robót budowlanych jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 t.j. ze zm.) zobowiązany jest zagospodarować powstałe podczas realizacji umowy odpady zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 t.j. ze zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 t.j. z późn. zm.) oraz do zgłoszenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania do Zamawiającego.

  - Ochrona przeciwpożarowa:

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pożarem powstałym w wyniku prowadzonych prac lub zaniedbaniami osób do nich zaangażowanych.

  - Bezpieczeństwo i higiena pracy:

    - Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

    - W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych bez stosownego przeszkolenia i kwalifikacji, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

    - Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w należytym stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

  - Zaplecze Wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć zaplecze socjalne dla zaangażowanych do prac osób. Miejsce oraz warunki dotyczące organizacji zaplecza na terenie obiektu Zamawiającego, stanowić będą przedmiot odrębnych uzgodnień z Wykonawcą robót w trakcie protokolarnego przekazania terenu budowy.

## MATERIAŁY I SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów, sprzętu i urządzeń gwarantujących wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami jakościowymi dokumentacji.

  - Dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 3 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (DzUUE.L.2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 t.j.) oraz spełniających odpowiednie normy techniczne i przepisy bhp i PZH.

  - Nadających się do zastosowania w sposób gwarantujący odpowiednią jakość robót budowlanych, bezpieczeństwo ich prowadzenia oraz późniejszego użytkowania obiektu budowlanego.

  - Gwarantujących odpowiednią wydajność umożliwiającą terminową realizację robót.

## TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów oraz nie spowodują zagrożenia w ruchu podczas transportu po drogach.

## WYKONYWANIE ROBÓT

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Opisem Technicznym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.

## KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca w trakcie realizacji robót budowlanych zobowiązany jest do pełnej kontroli robót oraz jakości stosowanych materiałów, ponadto do wykonywania, jeżeli zajdzie taka konieczność, wszystkich niezbędnych prób, badań lub uzgodnień gwarantujących właściwe tj. zgodne z wiedzą budowlaną wykonanie przedmiotu umowy.

Ponadto, do bieżącego przekazywania Zamawiającemu potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii dokumentów w stosownej dla ich znaczenia formie (np. zaświadczenia, certyfikaty, atesty) potwierdzających wymagane parametry techniczne oraz spełnianie obowiązujących norm.

  - Certyfikat i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają kryteria określone w punkcie 2 niniejszej ST.

  - Aprobaty Techniczne

Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu Aprobaty Techniczne na wyroby określone w ST.

## ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową. Zakres rzeczowy wykonywanych robót podlega następującym rodzajom odbioru:

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie Zmawiającemu fakt wykonania oraz pełną gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu umożliwiające ocenę prawidłowego ich wykonania. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę. Zamawiający wyznaczy terminy odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia pełnej gotowości do odbioru. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zawierający wszelkie dokonane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru.

  - Odbiór końcowy – ostateczny

Wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania oraz pełną gotowość do odbioru końcowego. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia pełnej gotowości do odbioru. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie dokonane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad lub usterek nadających się do usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na koszt własny w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do zawiadomienia o powyższym Zamawiającego.

Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot Umowy nie został w całości wykonany lub ma wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z Umową.

    - Dokumenty do odbioru końcowego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

      - Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie ze wiedzą techniczną, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Polskimi Normami itp.;

      - Dziennik – dokument potwierdzający przebieg procesu budowlanego zgodnie z wymaganiami i wytycznymi Zamawiającego o którym mowa w pkt. 7.1

      - Komplet dokumentów potwierdzających parametry i wymogi jakościowe zastosowanych materiałów, tj. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności i atesty zastosowanych materiałów, aprobaty techniczne itp. (jeżeli dotyczy),

      - Komplet dokumentacji odbiorowej i powykonawczej.

  - Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji – pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6.3. „Odbiór końcowy – ostateczny”.

## DOKUMENTY BUDOWY

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy, tj.:

  - Dziennik – dokument potwierdzający przebieg procesu budowlanego zgodnie z wymaganiami i wytycznymi Zamawiającego, określonymi w protokole przekazania terenu budowy,

  - Atesty, aprobaty i certyfikaty zastosowanych materiałów (kruszywa) itp.,

  - Protokoły odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu i częściowych

Dziennik powinien być prowadzony przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku oprócz Kierownika budowy oraz uprawnionego Przedstawiciela Zamawiającego przysługuje także:

- Przedstawicielom powiatowego inspektora nadzoru budowlanego;

- Osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych.

## ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty nastąpi w sposób określony w treści wiążącej strony umowy.

## PRZEPISY ZWIĄZANE:

- Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 t.j. ze zm.);

- Ustawa prawo zamówień publicznych z dnia z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j. ze zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 t.j.).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01.01. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

# ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7 – Roboty budowlane

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45212221-1 – Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45233251-3 – Wymiana nawierzchni

## WSTĘP:

  - Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (dalej SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych występujących przy przedsięwzięciu pn. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Strzałkowo.

  - Zakres stosowania SST:

SST jest stosowana jako integralna część dokumentacji przetargowej tj. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowi załącznik do umowy na realizację robót w zakresie określonym w pkt 1.3. niniejszej SST.

  - Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:

    - Rozbiórkę (zdjęcie) istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej o grubości ok. 3 - 5 cm wraz z wywiezieniem i utylizacją powstałych odpadów.

  - Określenia podstawowe:

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obwiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami określonymi w ST-00.00 pkt 1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową.

## MATERIAŁY:

Nie dotyczy robót rozbiórkowych.

## SPRZĘT:

Ogólne wymagania podano w punkcie 2 ST 00.00.

Prace związane z wykonaniem robót przygotowawczych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania BHP.

## TRANSPORT:

Ogólne wymagania podano w punkcie 3 ST 00.00.

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne techniczne i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Przewożony ładunek zabezpieczyć podczas transportu.

## WYKONANIE ROBÓT:

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Gruz oraz inne materiały uzyskane z rozbiórki składować w wyznaczonym miejscu, następnie wywieźć do utylizacji w miejscach do tego przeznaczonych. Dokumenty potwierdzające utylizację przekazać Przedstawicielowi Zamawiającego.

  - Roboty przygotowawcze:

Przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych należy:

    - Zdemontować istniejące elementy wyposażenia boiska – bramki piłkarskie itp.;

    - Zabezpieczyć istniejące stałe elementy oprzyrządowania przed uszkodzeniem tj. stałe tuleje podziemne do mocowań bramek. Należy ocenić ich stan techniczny i możliwość ponownego wykorzystania. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń i nieprawidłowości dyskwalifikujących ich ponowne użycie, należy wymienić je na nowe o takich samych parametrach wymiarowych;

    - Przygotować miejsce tymczasowego składania materiałów pochodzących z rozbiórki.

  - Roboty rozbiórkowe:

Usunąć całą istniejącą nawierzchnię z trawy syntetycznej wraz z zasypem o łącznej grubości ok. 3 – 5 cm aż do poziomu podbudowy mineralnej z kruszywa.

Uzyskany z rozbiórek materiał wywieźć i zutylizować.

## KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:

Wymagania ogólne dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5 ST-00.00. Kontrola międzyoperacyjna obejmuje prawidłowość:

- Demontażu i zabezpieczenia elementów stałych i demontowalnych wyposażenia boiska z trawy syntetycznej;

- Demontażu nawierzchni z trawy syntetycznej.

## ODBIÓR ROBÓT:

Zasady odbioru robót rozbiórkowych zgodne z postanowieniami pkt 6 ST-00.00. - Wymagania Ogólne. Roboty objęte ST-01.01. po wykonaniu podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:

- Zgodność wykonanych rozbiórek z zakresem określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB;

- Uprzątnięcie elementów pochodzących z rozbiórki;

- Kontrola  dokumentów  potwierdzających  utylizację  materiałów  pochodzących z  rozbiórki  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## PODSTAWA PŁATNOŚCI:

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności i sposobu rozliczenia podano w pkt 8 ST-00.00. – Wymagania Ogólne. Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.

Przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych należy:

    - Zdemontować istniejące elementy wyposażenia boiska – bramki piłkarskie itp.;

    - Zabezpieczyć istniejące stałe elementy oprzyrządowania przed uszkodzeniem tj. stałe tuleje podziemne do mocowań bramek. Należy ocenić ich stan techniczny i możliwość ponownego wykorzystania. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń i nieprawidłowości dyskwalifikujących ich ponowne użycie, należy wymienić je na nowe o takich samych parametrach wymiarowych;

    - Przygotować miejsce tymczasowego składania materiałów pochodzących z rozbiórki.

  - Roboty rozbiórkowe:

Usunąć całą istniejącą nawierzchnię z trawy syntetycznej wraz z zasypem o łącznej grubości ok. 3 – 5 cm aż do poziomu podbudowy mineralnej z kruszywa.

Uzyskany z rozbiórek materiał wywieźć i zutylizować, dostarczyć karty BDO.

## KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:

Wymagania ogólne dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5 ST-00.00. Kontrola międzyoperacyjna obejmuje prawidłowość:

- Demontażu i zabezpieczenia elementów stałych i demontowalnych wyposażenia boiska z trawy syntetycznej;

- Demontażu nawierzchni z trawy syntetycznej.

## ODBIÓR ROBÓT:

Zasady odbioru robót rozbiórkowych zgodne z postanowieniami pkt 6 ST-00.00. - Wymagania Ogólne. Roboty objęte ST-01.01. po wykonaniu podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:

- Zgodność wykonanych rozbiórek z zakresem określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB;

- Uprzątnięcie elementów pochodzących z rozbiórki;

- Kontrola dokumentów potwierdzających utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## PODSTAWA PŁATNOŚCI:

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności i sposobu rozliczenia podano w pkt 8 ST-00.00. – Wymagania Ogólne. Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.

## PRZEPISY ZWIĄZANE Z ZAKRESEM ROBÓT SST-01.01.:

- Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. poz. 47.401);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 169.1650 t.j. ze zm.);

- Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 t.j. ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 t.j. ze zm);

## PRZEPISY ZWIĄZANE Z ZAKRESEM ROBÓT SST-01.01.:

- Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. (Dz.U. z 1972 r., Nr 13, poz. 93 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 169.1650 t.j. ze zm.);

- Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 t.j. ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 t.j. ze zm);

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01.02. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

# ROBOTY ZWIĄZANE Z PODBUDOWĄ

Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45112720-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

5236110-4 – Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych

## WSTĘP:

  - Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (dalej SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z podbudową występujących przy przedsięwzięciu pn. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Strzałkowo.

  - Zakres stosowania SST:

SST jest stosowana jako integralna część dokumentacji przetargowej tj. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowi załącznik do umowy na realizację robót w zakresie określonym w pkt 1.3. niniejszej SST.

  - Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:

    - Wyrównanie wierzchniej warstwy klinującej z kruszywa kamiennego lub granulatu – zgodnie                     z zaleceniami producenta trawy.

  - Określenia podstawowe:

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obwiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami określonymi w ST-00.00 pkt 1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową.

## MATERIAŁY:

Ogólne wymagania podano w punkcie 2 ST 00.00.

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej SST są:

a)  Kruszywo kamienne frakcji 0 – 31,5 mm;

Materiały będące podkładem dla warstwy nawierzchni z trawy syntetycznej muszą spełniać parametry określone przez wybranego producenta systemu nawierzchni syntetycznych.

Materiał stosowany do wykonania podbudowy - a) powinien charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością, mrozoodpornością oraz właściwym uziarnieniem, umożliwiającym łatwe zagęszczenie i uzyskanie wymaganych właściwości wytrzymałościowych oraz wodoprzepuszczalności.

## SPRZĘT:

Ogólne wymagania podano w punkcie 2 ST 00.00.

Roboty związane z podbudową, powinny być prowadzone przy użyciu:

- Walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych, zagęszczarek płytowych, walców wibracyjnych, ubijaków mechanicznych, równiarek itp. pozwalających na uzyskanie wymaganego zagęszczenia podbudowy;

- Innego sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora.

## TRANSPORT:

Ogólne wymagania podano w punkcie 3 ST 00.00.

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne techniczne i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01.03. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

# ROBOTY ZWIĄZANE Z NAWIERZCHNIĄ TRAWIASTĄ

Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45212220-4 – Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

## WSTĘP:

  - Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (dalej SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z nawierzchnią z trawy syntetycznej występujących przy przedsięwzięciu pn. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Strzałkowo

  - Zakres stosowania SST:

SST jest stosowana jako integralna część dokumentacji przetargowej tj. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowi załącznik do umowy na realizację robót w zakresie określonym w pkt 1.3. niniejszej SST.

  - Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac związanych z:

    - Wykonaniem warstw technologicznych nawierzchni z trawy syntetycznej.

  - Określenia podstawowe:

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obwiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami określonymi w ST-00.00 pkt 1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową.

## MATERIAŁY:

Ogólne wymagania podano w punkcie 2 ST 00.00.

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

- Nawierzchnia z trawy syntetycznej - trawa syntetyczna o przeznaczeniu w szczególności do wykorzystywania do gry w piłkę nożną w warunkach zewnętrznych. Trawę syntetyczną należy układać zgodnie z wymaganiami producenta danego systemu.

- Zasypka z piasku kwarcowego oraz granulatu EPDM – granulat z udokumentowanego recyklingu. Zamawiający wymaga wykonanie zasypu zgodnie z parametrami i technologią wymaganą przez producenta trawy.

Materiały muszą charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością, mrozoodpornością, wodoprzepuszczalnością, odpornością na starzenie oraz właściwym uziarnieniem.

Materiały niezgodne z wymaganiami powinny zostać usunięte z placu budowy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów nieznanego pochodzenia oraz o nieznanych parametrach technicznych. Stosowane komponenty powinny pochodzić z jednego systemu nawierzchni.

  - Wymagane minimalne parametry nawierzchni z trawy syntetycznej

Sztuczna Trawa Tkana o wysokości od 45 mm do 50 mm, spełniająca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015). Sztuczna trawa instalowana bezpośrednio na podbudowie.

Tkanie to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, wątku i włókien runa w jeden produkt, na tym samym krośnie, w tym samym czasie. Wymagany jest produkt ekologiczny, który w 100% podlega pełnemu recyklingowi materiałowemu, czyli trawa i spód wykonane ze związków PP/PE. Ze względu na dużą intensywność użytkowania przyszłego boiska należy zastosować sztuczną trawę o wysokich parametrach użytkowych.

Wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu.

Dtex pęczka – min. 12.000,

Ilość pęczków – min. 10.000/m2,

Masa runa – min. 1 600 g/m2,

Siła wyrywania pęczka - min. 70 N

Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu – min. 150N/100mm

Przepuszczalność wody w trawie: minimum 6000 mm/h

Przepuszczalność wody przez cały system nawierzchni: minimum 2500 mm/h

Rodzaj włókna runa: Polietylenowe, monofilamentowe, minimum trzy różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien.

Włókno runa:

- - pierwsze włókno o przekroju diamentu lub podwójne C o grubości minimum 460 µm,

- - drugie włókno o przekroju diamentu lub podwójne C o grubości minimum 360 µm,

- - trzecie włókno o przekroju diamentu lub podwójne C o grubości minimum 360 µm,

Podkład trawy: PP/PE - 100 % poliolefinowy

Nie dopuszcza się zastosowania warstwy lateksu z użyciem butadienu, poliuretanu lub PET,

Kolor nawierzchni: zielony w min. dwóch różnych odcieniach,

Linie wklejane w nawierzchnie,

  - Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:

W celu weryfikacji produktu oraz wymaganych cech i parametrów nawierzchni przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć niżej wymienione dokumenty i uzyskać akceptację przedstawiciela Zamawiającego:

1) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu tj. nawierzchni, wypełnienia EPDM z recyklingu i maty, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com).

2) Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia, wypełnia EPDM z recyklingu i maty, potwierdzający zgodność systemu z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02. Badanie musi być wykonane przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018.

3) Karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca parametry, które nie zostały potwierdzone w raportach z badań jak wyżej.

4) Atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni, wypełnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu) i maty.

5) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję.

6) Sprawozdanie z badań wydane przez akredytowane laboratorium na zawartość metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatyzowanych (WWA) w granulacie EPDM z recyklingu potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH.

7) Raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzający, że włókno oferowanej trawy syntetycznej zgodnie z Rozporządzeniem REACH jest wolne od WWA - wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH – free). Raport z badań musi być wykonany przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025: 2018.

8) Raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzające, że włókno oferowanej trawy syntetycznej spełnia wymagania normy EN 71-3 część 3: Migracja określonych pierwiastków. Raport z badań musi być wykonany przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025: 2018.

9) Raport z badań wydany przez laboratorium akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018. potwierdzający, że wszystkie komponenty trawa syntetyczna nadają się w 100% do recyklingu.

10) Aktualny certyfikat/dokument potwierdzający posiadanie przez producenta statusu minimum licencjonowanego przez FIFA.

11) Raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna monofilowego przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że włókno po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń. Badanie ma być wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie   z ISO/IEC 17025:2018.

- Nawierzchnia z trawy syntetycznej

Instalacja trawy

Montaż trawy syntetycznej powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji producenta danego systemu. Należy bezwzględnie przestrzegać zamieszczonych w niej wytycznych dotyczących wszystkich czynności związanych z instalacją systemu  z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, bo te jak wiadomo mają ogromny wpływ na tempo prac i prawidłowość wykonania zadania. Nawierzchnie z traw syntetycznych należy instalować przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Prace powinny być prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowany personel i wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną.

Podłoże pod nawierzchnię z trawy syntetycznej powinno być stabilne, równe, pozbawione zanieczyszczeń i odpowiednio wyprofilowane spadkami zgodnymi z projektem. Układanie trawy powinno odbywać się w temperaturze min. 5oC, przy bezdeszczowej pogodzie. Przy niższych temperaturach warstwa podkładowa staje się mało podatna na naciąganie i mogą występować problemy z dopasowaniem krawędzi kolejnych rolek. Po rozwinięciu rolek i rozłożeniu ich na powierzchni boiska docina się krawędzie brytów, które następnie się skleja się ze sobą za pomocą odpowiedniej taśmy i specjalistycznego kleju. Należy zwrócić uwagę by włókna rozkładanych rolek były zwrócone w tym samym kierunku. W przeciwnym razie różnica będzie widoczna zwłaszcza w promieniach słońca. Klejenie należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta kleju przestrzegając reżimu temperaturowego i przy odpowiedniej wilgotności powietrza. Łączenia pomiędzy rolkami powinny być niewidoczne, a szerokość szczelin powinna wynosić ok. 2 mm-4 mm. Następnie należy wymierzyć, wyciąć i wkleić linie separacyjne o ile nie zostały już wcześniej „wrobione” w materiał w trakcie produkowania wykładziny.

Należy unikać układania prostopadle do długości boiska i zbyt dużych zakładek pomiędzy brytami trawy

Zaleca się zgodnie z przyjętą dziś praktyką przesyłanie przez Wykonawcę zwymiarowanego projektu boiska do producenta wykładziny, co umożliwia wyprodukowanie rolek z gotowymi głównymi liniami separacyjnymi. Dostarczone na plac budowy rolki trawy są ponumerowane, co znacznie ułatwia proces montażu. Po wklejeniu pozostałych linii trawa zasypywana jest wysuszonym piaskiem kwarcowym o granulacji zgodnej z wytycznymi producenta systemu. Piasek musi być suchy, żeby dostał się pomiędzy włókna trawy aż do podkładu. Odpowiada on za stabilizację włókna w pozycji pionowej (zwłaszcza przy trawach o długim włóknie) lub obciążenie wykładziny w przypadku traw o krótkim włóknie. Po zasypaniu i mechanicznym wczesaniu piasku w wykładzinę należy zasypać ją wypełnieniem amortyzującym, jeśli występuje w systemie. Rodzaj i ilość zasypu muszą być zgodne z tym z jakim przebadano system w laboratorium badawczym. Każdy rodzaj wypełnienia musi być suchy, odpylony i posiadać odpowiednie uziarnienie.

Klejenie brytów trawy w nieodpowiednich warunkach zapewniających trwałe połączenia pomiędzy taśmą łączącą a podkładem trawy syntetycznej. Należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta kleju przeznaczonego do montażu, gdyż jest on wrażliwy na podwyższoną wilgotność i niską temperaturę

Należy zaznaczyć punkty ułożenia brytów trawy przed ich rozładowaniem. Pierwsza rolka powinna być rozłożona wzdłuż bocznej krawędzi. Następne układane równolegle z 5 cm zakładką Cięcie sąsiadujących brytów trawy należy wykonywać poprzez dwie wykładziny. Należy w tym celu posłużyć się specjalnym nożem posiadającym regulację wysokości ostrza, które pozwoli na uniknięcie cięcia w tym samym czasie podkładu i włókien (źdźbeł). Cięcia należy wykonywać tak, aby jak najmniej uszkadzać łączenia splotów, co powoduje mniejsze zniszczenie włókien. W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, należy sprawdzić położenie trawy, która ma tendencje do rozszerzania się i skracania. W przypadku występowania takiego zjawiska należy korygować ułożenie rolek. Przygotowane i przycięte bryty trawy powinny być klejone tego samego dnia. 6. Klejenie Bryty trawy mogą być klejone wyłącznie na taśmach łączeniowych. Dwuskładnikowy poliuretanowy klej rozkładany jest na taśmie na szerokości 16 cm, przy zużyciu 400-500 g na metrze długości. Klej należy rozprowadzać przy pomocy szpachelki B-2 lub zaleca się używania specjalnych maszyn do nanoszenia kleju. Klej należy przygotowywać zgodnie z instrukcją. Z uwagi na charakterystykę kleju musi być on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany. Klej może być nakładany na suchej taśmie i podkładzie brytów trawy przy temperaturze powyżej 10oC. W przypadku niższych temperatur, klej należy po przygotowaniu przechowywać w ciepłych pomieszczeniach magazynowych. Producent trawy poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na równomierne rozłożenie kleju na taśmie, a także pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na styku łączenia trawy. Jest to bardzo ważne, gdyż uniemożliwia to penetrację piasku kwarcowego na linii styku brytów trawy. Przed przyłożeniem brytów trawy do taśmy z klejem należy bardzo dokładnie sprawdzić ułożenie centralne taśmy łączeniowej. Statystycznie najwięcej reklamacji spowodowanych jest złym ustawieniem taśmy łączeniowej. Jako pierwszy należy dociskać docinany bryt trawy uważając, aby nie zbrudzić klejem włókien trawy. Bryty trawy należy dociskać bezpośrednio po przyłożeniu, a także ponownie, kiedy następuje polimeryzacja kleju. Klej po dociśnięciu musi wypełnić w całości porowatość podłoża trawy przy dodatkowym założeniu, iż jest to minimalna grubość. Wiązanie finalne kleju w zależności od temperatury otoczenia następuje w czasie 20-90 minut (sprawdzoną metodą dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopą). Rolki (walce) dociskowe nie są wskazane, ale małe traktory z pustymi wózkami do zasypywania piaskiem mogą być używane. W przypadku zastosowania traktora należy unikać raptownych skrętów kół w miejscach klejenia. Linie boisk są zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biały. Linie wycinane są nożem o dwóch ostrzach (rozsuwanie umożliwia wybór szerokości cięcia). W przypadku linii należy zastosować szerszą taśmę łączeniową (25 cm). Należy dokonać testu wycinania linii, aby upewnić się czy została dobrze wybrana jego szerokość (zdarzają się sytuacje, gdy szerokość cięcia jest inna niż wycięta przestrzeń, a spowodowane to może być różnicami temperatur i różnymi rozciągnięciami położonych brytów trawy). Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania. Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. Należy pamiętać o starannym przygotowaniu podbudowy, użyciu właściwych materiałów. Wysokość umiejscowienia linii drenujących powinna wynosić ok. 0,5 m a całego systemu nie mniej jak 30 cm. Każde boisko powinno być najpierw dokładnie sprawdzone, odnośnie wysokości wód gruntowych, ilości możliwych opadów.

## SPRZĘT:

Ogólne wymagania podano w punkcie 2 ST 00.00.

Podczas wykonywania nawierzchni z trawy syntetycznej należy stosować odpowiedni sprzęt                          i narzędzia, zgodny z wytycznymi specyfikacji technicznej producenta zastosowanej nawierzchni. Użyty sprzęt powinien zapewniać najwyższą jakość wykonywanych robót i nie może negatywnie wpływać na końcowy efekt wykonywanych prac.

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania BHP.

## TRANSPORT:

Ogólne wymagania podano w punkcie 3 ST 00.00.

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne techniczne i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

## WYKONANIE ROBÓT:

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Wszystkie niezbędne wymiary należy pobrać z natury.

  - Przygotowanie podłoża:

Przygotowane podłoże pod nawierzchnię z trawy syntetycznej powinno spełniać wymagania określone przez producenta wybranego systemu, zawarte w Opisie technicznym oraz w niniejszej STWiORB.

Podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń mogących wpłynąć na pogorszenie właściwości technicznych i wytrzymałościowych nawierzchni syntetycznej.

Przed przystąpieniem do układania warstw nawierzchni syntetycznej należy zabezpieczyć tuleje przeznaczone do montażu sprzętów sportowych.

  - Warunki przystąpienia do robót:

Nawierzchnię z trawy syntetycznej można wykonywać wyłącznie, jeżeli:

    - Podbudowa spełnia wymagania producenta wybranego systemu i gdy wszystkie pomiary i wymagania tolerancji opisane w ST-01.02. „ROBOTY ZWIĄZANE Z PODBUDOWĄ” pkt 6 dały wynik pozytywny,

    - Temperatura podbudowy jest co najmniej o 3 °C wyższa od temperatury punktu rosy,

    - Wilgotność powietrza mieści się w granicach 40-90 %,

    - Temperatura otoczenia nie jest niższa niż 5 °C przez całą dobę,

    - Nie przewiduje się opadów atmosferycznych,

    - Osoby wykonujące roboty instalacyjne mają odpowiednie doświadczenie i przygotowanie w zakresie wykonywanych prac.

  - Warstwa z trawy syntetycznej:

Warstwę podstawową z trawy syntetycznej należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni, opisem technicznym i niniejszą STWiORB. Sposób układania warstwy powinien zapewniać jej jednorodność na całej powierzchni oraz właściwe wyprofilowanie zaprojektowanych spadków wspomagających odprowadzanie wód opadowych do istniejącego drenażu.

Pokrycie powinno być ciągłe, styki niewidoczne, trawa bez fałd i uszkodzeń mechanicznych czy przebarwień.

  - Zasyp trawy piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM:

Po połączeniu wszystkich elementów nawierzchni z trawy syntetycznej należy nadać jej odpowiednią twardość i wytrzymałość poprzez zasyp odpowiednią ilością piasku kwarcowego oraz granulatu EPDM wcieranego pomiędzy źdźbła trawy. Należy użyć granulatu w kolorze szarym pozyskanego z pierwotnej produkcji lub z recyklingu o frakcji 0,5 do 2,5 mm.

Prawidłową ilość zasypu określa producent wybranego systemu nawierzchni.

Granulat należy rozprowadzić w równomiernej warstwie po całym obszarze płyty boiska piłkarskiego.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:

Wymagania ogólne dla robót związanych z nawierzchnią syntetyczną podano w punkcie 5 ST-00.00. Kontrola międzyoperacyjna obejmuje prawidłowość:

  - Badania w trakcie robót:

W trakcie wykonywanych robót należy sprawdzać i odnotowywać w dzienniku budowy lub w formie protokołów:

    - Warunki atmosferyczne występujące podczas prac na placu budowy;

    - Zgodność zaplanowanych spadków podłużnych i poprzecznych z projektowanymi;

    - Prawidłowe połączenie kolejnych elementów nawierzchni;

    - Prawidłową ilość zasypu dla nawierzchni;

    - Wymiary boiska oraz oznaczeń liniowych.

  - Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni:

W przypadku stwierdzenia niewłaściwie wykonanych warstw nawierzchni Wykonawca musi podjąć wszelkie możliwe działania celem naprawy błędów oraz doprowadzenia nawierzchni do stanu zgodnego z zaleceniami producenta oraz stanem projektowanym na koszt własny.

- ODBIÓR ROBÓT:

- Zasady odbioru robót związanych z nawierzchnią syntetyczną zgodne z postanowieniami pkt 6 ST-00.00. - Wymagania Ogólne.

Roboty objęte ST-01.03. po wykonaniu podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Każda wykonywana warstwa technologiczna podlega osobnemu odbiorowi.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:

- Zgodność wykonanych robót związanych z nawierzchnią z trawy syntetycznej z zakresem określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB;

- Poprawność wykonania poszczególnych warstw technologicznych;

- Kontrola dokumentów potwierdzających jakość i parametry techniczne nawierzchni.

- Wymagania i normy

Nawierzchnie z traw syntetycznych instalowane na boiskach i obiektach sportowych powinny zapewnić użytkownikom odpowiednie warunki do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Powinny też zachować swoje właściwości przez dłuższy czas, by umożliwić optymalne wykorzystanie obiektu i zwrot kosztów poniesionej inwestycji. Zgodność właściwości wszystkich elementów systemu można potwierdzić badaniami przeprowadzonymi wg opracowanych w tym celu dwóch dokumentów: normy europejskiej PN-EN 15330-1 oraz FIFA

Dla trawy syntetycznej powinny zostać spełnione wymagania i metody badań dla wykładzin w odniesieniu do poszczególnych kategorii sportowej dla piłki nożnej i części składowych systemów w świetle obydwu wymienionych wyżej dokumentów odniesienia.

W normie europejskiej PN-EN 15330-1 [1] określono właściwości związane z funkcjonalnością, trwałością, identyfikacją produktu oraz sposób testowania zrealizowanych obiektów z nawierzchniami z traw syntetycznych. Wymagania postawione w normie dotyczą nawierzchni stosowanych w sporcie powszechnym, szkolnym i w rekreacji. Różnią się one od wymagań organizacji i federacji takich jak np. FIFA, IRB, ITF i inne, które dla sportów uprawianych profesjonalnie opracowały własne przepisy.

Spełnienie przedstawionych wymagań zarówno materiałowych, jak i eksploatacyjnych w stopniu określonym przez niniejszą normę jest wystarczające do zapewnienia wymaganego poziomu osiągnięć sportowych i interakcji zawodnik/nawierzchnia wymaganej dla zamierzonego użytkowania oraz stanowi potwierdzenie, że nawierzchnie są wykonane z materiałów akceptowalnej jakości.

Z uwagi na dyscyplinę wiodącą / piłka nożna/ oraz przeznaczenie nawierzchni do konkretnego zastosowania norma wyróżnia pięć podstawowych kategorii nawierzchni z trawy syntetycznej z podziałem na:

- wymagania materiałowe,

- wymagania eksploatacyjne w badaniach laboratoryjnych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01.04. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

# ROBOTY ZWIĄZANE Z NAWIERZCHNIĄ POLIURETANOWĄ

Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45212220-4 – Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

- WSTĘP

  - Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (dalej SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z nawierzchnią poliuretanową występującą przy przedsięwzięciu pn. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Strzałkowo

  - Zakres robót objętych SST-01.04.

Roboty, których dotyczy SST-01.04. obejmują wykonanie następującego zakresu robót nawierzchniowych:

- nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu natryskowego.

  - Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych.

Warstwa gruntująca

Ma na celu zapewnienie odpowiedniej przyczepności nowej warstwy poliuretanu do starego podłoża. Należy zastosować specjalistyczne, jednoskładnikowe podkłady poliuretanowe dedykowane do systemów retopingowych. Grunt musi być kompatybilny z nową warstwą poliuretanową.

Nawierzchnia poliuretanowa typu natryskowego

Bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody, układana maszynowo za pomocą specjalistycznej maszyny tzw. natryskarki pod wysokim ciśnieniem. o grubości ok. 2-3 mm - wykonana z preparatu poliuretanowego i granulatu EPDM fr. 0,5-1,5 mm – dwa kolory.

Linie boiska

Na wykonaną nawierzchnię poliuretanową nanoszone są linie z specjalną farbą poliuretanową w odpowiednich kolorach.

4.4.       Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych

Do wykonania robót wykonawca zastosuje specjalistyczny sprzęt zgodny z przyjętą technologią wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta użytych materiałów.

- Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu natryskowego.

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa układana techniką wysokociśnieniowego natrysku.

Wykonanie nawierzchni:

Warstwa podkładowa

Należy zastosować specjalistyczne, jednoskładnikowe podkłady poliuretanowe dedykowane do systemów retopingowych. Grunt musi być kompatybilny z nową warstwą poliuretanową w proporcji zgodnej z zaleceniami producenta.

Układanie nawierzchni poliuretanowej zgodnie z technologią wskazaną przez producenta przyjętego systemu z zachowaniem reżimu temperatury i wilgotności powietrza wskazanych w instrukcji i aprobacie technicznej. Nawierzchnia musi być przepuszczalna dla wody. Odchylenie od poziomu na długości łaty 2 m przyłożonej w dowolnym miejscu nie powinno przekraczać 3 mm.

Składowanie

Wyroby wchodzące w skład zestawów, objętych Aprobatą powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych.

Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami.

- Warunki BHP przy wykonywaniu robót montażowych

Określone zostały w część ogólnej ST.

- Kontrola i odbiór robót budowlanych

Wykonawca ma obowiązek przedstawić dla ww. nawierzchni sportowej następujące dokumenty:

- Kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta.

- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

Nawierzchnia winna posiadać przeprowadzone badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub alternatywnie aprobatę techniczną ITB, rekomendację techniczną ITB, z wynikiem badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

Badania kontrolne obejmują:

- sprawdzenie deklaracji zgodności na wbudowane materiały,

- odbiór techniczny nawierzchni;

- sprawdzenie estetyki wykonania nawierzchni.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Zostały określone w części ogólnej ST.

- Rozliczenie robót

Zostały określone w części ogólnej ST.

- Dokumenty odniesienia

Ogólne dokumenty odniesienia podane zostały w części ogólnej ST.

Wykonawca udokumentuje przeszkolenie w układaniu nawierzchni syntetycznej poliuretanowej odpowiednimi referencjami i świadectwami odbytych szkoleń.

Przed montażem wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru dokument potwierdzający zgodność z projektem dostarczonych wyrobów na wykonanie nawierzchni.

Materiały i wyroby budowlane użyte do budowy nawierzchni powinny posiadać świadectwa i atesty podane wyżej.