Załącznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa symulatora spawalniczego i robota spawalniczego dla potrzeb Projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w dziedzinie energetyki odnawialnej (słonecznej)””

| Lp. | Nazwa | Liczba sztuk/kpl. | Wymagane minimalne parametry Jakościowe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Symulator spawalniczy | 1 | Podzespoły: - komputer w obudowie automatu spawalniczego, z oprogramowaniem symulacyjnym; - układ umożliwia trening przygotowania sprzętu przed spawaniem, w tym regulację przepływu gazu, nastawy parametrów spawania, czyszczenie spoiny; - przyłbica spawalnicza pracująca w rozszerzonej rzeczywistości AR tj. wstawienie elementów cyfrowych do świata rzeczywistego; - przyłbica spawalnicza minimalne wyposażenie: kamery stereo, głośniki stereo, możliwość założenia szkieł korekcyjnych w przypadku wady wzroku, możliwość regulacji przyciemniania; - interfejs HDMI do tablicy interaktywnej; - oryginalne uchwyty i palniki spawalnicze, pakiety przewodów; - uchwyt spawalniczy dla stanowiska zrobotyzowanego wyposażony w zestaw kamer oraz dodatkową kamerę w dyszy palnika; - statyw do montowania próbek; - próbki spawalnicze: min. spoina czołowa, spoina pachwinowa, połączenie rurowe, połączenie zakładkowe, połączenie rura- płyta (flansz). Parametry zasilania: - napięcie sieciowe: 230 V AC +/- 10% Wymagania procesów spawania: - 3 warianty procesów – trening ręcznego spawania łukowego, MIG/MAG oraz TIG z podawaniem drutu, MMA z symulacją zużywania elektrody na uchwycie spawalniczym; - 3 poziomy trudności np. dla początkujących – bez znajomości technik spawania – różnokolorowe wskazania wizualne sygnalizują techniki poprawne i/lub odstępstwa, średni – podstawowa znajomość technik spawania – wskazania wizualne sygnalizują tylko błędy, profesjonalny – zaawansowana znajomość technik spawania – decyzje podejmowane, parametry wybierane samodzielnie, bez wizualnych wskazań, ocena pracy po wykonaniu spoiny; - symulacja spawania różnych materiałów min. stal, stal nierdzewna i aluminium; - symulacja spawania różnych grubości materiału – minimum 3 grubości w zakresie od 3 mm do 10 mm; - trening w różnych pozycjach spawania – PA (płaska), PB (pionowa z dołu do góry), PC (pionowa poprzeczna), PD (sufitowa pozioma), PE (sufitowa), PF (pionowa z dołu do góry), PG (pionowa z góry na dół), PH (spawanie rury nieobracającej się w górę), PJ (spawanie rury nieobracającej się w dół), H-L045 (rura pod kątem 45 st. spawanie w górę); - możliwość doskonalenia techniki spawania, wykrywanie błędów spawania; - możliwość nagrywania procesów spawania z możliwością późniejszego odtwarzania i porównywania z optymalnymi procesami; - możliwość analizy parametrów np. wolny wylot, kąt nachylenia palnika; - odwzorowanie realnych dźwięków; - w trakcie spawania widoczne rozgrzane jeziorko spawalnicze i jego krzepnięcie; - oprogramowanie z dostępna licencja dożywotnią. Prowadzenie zajęć: - raporty z postępów nauczania – min. porównanie wyniku z optymalnym wzorcem, ranking wyników uczniów; - podsumowanie kursu dla trenera – np. liczba praktyk uczestnika, ukończone pomyślnie procesy; - technologia spawania – min. błędy w spoinie, kąty uchwytu, prędkość spawania, trajektoria; - nagrywanie i odtwarzanie sesji spawalniczej, analiza spoiny po zakończeniu; - przekrój poprzeczny złącza i informacja o wymiarach wykonanej spoiny oraz wytrzymałości mechanicznej; realizacja testów wiedzy; - możliwość projekcji procesu na dużym ekranie zewnętrznym dla grupy. Wyposażenie dydaktyczne Dedykowana platforma edukacyjna, która zapewnia: - możliwość indywidualnej rejestracji i kontroli postępów w nauce oraz wyniki ćwiczonych procesów; - możliwość tworzenia indywidualnych programów nauki dostosowanych do grupy docelowej; - dostęp do materiałów teoretycznych i kursów przez nauczycieli i uczniów na podstawie indywidualnych kont; - dożywotni dostęp do bezpłatnych aktualizacji software; - materiały teoretyczne dotyczące metod spawania, dostępne na platformie edukacyjnej. Współpraca z robotem spawalniczym opisanym w poz. 2 - realizacja symulacji i analizy spoin wykonanych zaprogramowanym robotem; - cyfrowy protokół komunikacyjny do komunikacji z robotem; - zapis parametrów spawania dla zadania na robocie z poziomu symulatora jak i z poziomu oprogramowania dla prowadzącego zajęcia; - minimum dodatkowe dwie próbki spawalnicze dla stanowiska zrobotyzowanego. |
|  | Stanowisko spawania z robotem spawalniczym | 1 | Zestaw obejmuje robota lub kobota spawalniczego oraz akcesoria spawalnicze. Parametry robota / kobota: - ramię z sześcioma osiami ruchu, kontroler, panel operatorski; - pulpit do pracy w trybie automatycznym (przyciski, Start. STOP, Awaryjne zatrzymanie, reset); - podstawa do montażu, zasięg min. 1300mm, obciążenie min. do 8 kg; - klasa ochrony min. IP 66; - powtarzalność punktu z dokładnością min. ±0,2 mm; - dodatkowe przyciski na uchwycie mocującym palnik do programowania ścieżki spawania, pozwalające na zmianę rodzaju - trajektorii ruchu (linia, łuk, okrąg), zapis punktu startowego spawania oraz końcowego spawania, zapamiętanie trajektorii prowadzenia palnika ręką; - możliwość szybkiego przezbrojenia z rzeczywistego uchwytu spawalniczego na uchwyt do pracy z symulatorem spawania (opisany poz. 1); - funkcje spawania zakosem, funkcja korekty punktów spawania poprzez czujnik napięciowy; - komunikacje ze źródłem spawalniczym poprzez protokół Ethernet IP; - zestaw źródła prądu spawania MIG/MAG wyposażony w podajnik drutu, uchwyt spawalniczy wraz z zapasem części eksploatacyjnych dla drutów o średnicy 0.8; 1.0 ; 1.2 mm; - źródło spawalnicze min 370 A w cyklu 100%; - możliwość tworzenie programów spawania z poziomu aplikacji na tablecie; - krzywe synergiczne do spawania stali konstrukcyjnej, stali wysokostopowej, stopów aluminium; - programy spawania dla łuku zwarciowego, pulsacyjnego oraz podwójnego pulsu; - programy spawania bezodpryskowego. Akcesoria spawalnicze: - stół montażowo - spawalniczy o wymiarach minimalnych 1500mm x 1000 mm: stal azotowana, płyta 3D z otworami systemowymi np. Ø28, masa stołu min. 400 kg, regulacja wysokości nóg; - uchwyt zaciskowy 180 z rączką – 4 sztuki, odpowiedni do płyty montażowej; - prostownik TIG AC/DC – zasilanie 230 V AC, zakres prądu spawania min. do 200 A, nastawa płynna, uchwyt spawalniczy min. 4 m; - ostrzałka do elektrod wolframowych przy spawaniu TIG – zasilanie 230 V AC, moc min. 700 W, ostrzenie w zakresie średnic 1-4 mm, cięcie elektrod, szlifowanie czoła, regulacja obrotów. |
|  | Dostawa / uruchomienie | Dostawa i instalacja sprzętu w pracowni spawania BCU, w siedzibie Zamawiającego. |  |
|  | Dokumentacja | Wykonawca dostarczy dokumentację wyposażenia z poz. 1 i 2 - Dożywotnia licencja na oprogramowanie. - Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
|  | Szkolenie personelu | Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji symulatora oraz robota, minimalna ilość godzin szkolenia wynosi 10. Szkolenie realizowane w siedzibie Zamawiającego, dzienna ilość godzin szkolenia nie może przekraczać 8. |  |
|  | Gwarancja / serwis | Minimalna gwarancja na dostarczony sprzęt wynosi 18 miesięcy. Reakcja serwisu do 12 godz. od zgłoszenia konieczności naprawy, podany adres email lub telefon serwisu. Naprawa uszkodzonego urządzenia lub zamiana urządzenia na sprawne do 48 godzin od zgłoszenia uszkodzenia. |  |