DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA

sporządzona dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich

w ramach zadania pn. Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2074K Żegocina – Kamionna w miejscowości Bełdno w km 3+045 – 3+191

Gmina: Żegocina.

Powiat: bocheński.

Województwo: małopolskie.

Podmiot zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu, ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wiśnicz.

Podmiot finansujący: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu, ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wiśnicz.

Autorzy opracowania:

| mgr inż. Izabela Banek upr. geol.: VII -1512 ….................................. | Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu sporządzającego dokumentację: |
| --- | --- |
| mgr Adam Mendakiewicz upr. geol.: II-1350, V-1389, VI-0403 ….................................... | mgr Mariusz Wnuk upraw. MŚ nr VII-1341, MŚ nr V – 1486 ….................................................... |
| mgr Krzysztof Janik ….................................... |  |
| mgr inż. Mateusz Suder ….................................... |  |

Dąbrowa Górnicza, Grudzień 2019 r.

KARTA INFORMACYJNA

DOKUEMTACJI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ

Tytuł dokumentacji: Dokumentacja geologiczno-inżynierska sporządzona dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w ramach zadania pn. Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2074K Żegocina – Kamionna w miejscowości Bełdno w km 3+045 – 3+191.

Data rozpoczęcia badań: 28.11.2019 r.

Data zakończenia badań: 29.11.2019 r.

Liczba wykonanych wierceń 3, łączny metraż 46m, wykonawca  AQUA – SOIL Mariusz Wnuk ul. Sosnowiecka 94, 42-530 Dąbrowa Górnicza,

głębokość wierceń: od: 15,0m do: 16,0m.

opróbowanie otworów: wykonawca mgr Mariusz Wnuk  upr. geol.  nr VII-1341.

(imię i nazwisko oraz nr kwalifikacji geologicznych albo nr decyzji uznającej kwalifikacje zawodowe w dziedzinie geologii albo informacja „osoba świadcząca usługi transgraniczne w dziedzinie geologii”)

Liczba wykonanych sondowań: 5, łączny metraż: 47,5m.

rodzaj RKS, liczba badań n.d., wykonawca mgr Mariusz Wnuk (imię i nazwisko)

Położenie otworów badawczych i sondowań w państwowym układzie współrzędnych

(PUWG 2000, Kronsztad '86):

|  | X | Y | H |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 5518366.114 | 7455884.141 | 416.10 |
| R2 | 5518352.971 | 7455920.914 | 423.10 |
| R3 | 5518332.462 | 7455955.105 | 425.35 |
| RKS1 | 5518329.016 | 7455896.245 | 423.40 |
| RKS2 | 5518363.044 | 7455956.859 | 424.52 |
| RKS3 | 5518353.889 | 7455949.837 | 424.40 |
| RKS4 | 5518332.462 | 7455955.105 | 425.35 |
| RKS5 | 5518366.114 | 7455884.141 | 416.10 |

Miejsce przechowywania próbek gruntu i rdzeni wiertniczych: próbki czasowego przechowywania (likwidacja po zatwierdzeniu dokumentacji); AQUA – SOIL Mariusz Wnuk 
ul. Sosnowiecka 94, 42-530 Dąbrowa Górnicza.

Pomiary presjometryczne, dylatometryczne i inne:

rodzaj n.d., liczba badań n.d., wykonawca n.d. (imię i nazwisko).

Badania geofizyczne:

rodzaj n.d., liczba badań n.d., wykonawca n.d.

(imię i nazwisko oraz nr kwalifikacji geologicznych albo nr decyzji uznającej kwalifikacje zawodowe w dziedzinie geologii albo informacja „osoba świadcząca usługi transgraniczne w dziedzinie geologii”).

Badania laboratoryjne:

makroskopowe, liczba badań 15, wykonawca mgr inż. Szymon Bednarz (imię i nazwisko);

wilgotność naturalna, liczba badań 15, wykonawca mgr inż. Szymon Bednarz (imię i nazwisko);

granice konsystencji, liczba badań 15 wykonawca  mgr inż. Szymon Bednarz (imię i nazwisko);

parametry wytrzymałościowe (, cu) w aparacie trójosiowego ściskania liczba badań 5, wykonawca inż. Rafał Wrześniak (imię i nazwisko);

wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie Rc liczba badań 3, wykonawca inż. Rafał Wrześniak  (imię i nazwisko);

moduły (pierwotny i wtórny) ściśliwości edometrycznej liczba badań 3, wykonawca inż. Rafał Wrześniak (imię i nazwisko).

Roboty ziemne:

rodzaj n.d., liczba badań n.d., wykonawca n.d. (imię i nazwisko).

Sporządzający dokumentację:

mgr Adam Mendakiewicz upr. geol. II-1350, V-1389, VI-0403

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz nr kwalifikacji geologicznych albo nr decyzji uznającej kwalifikacje zawodowe w dziedzinie geologii albo podpis z podaniem imienia i nazwiska i informacja „osoba świadcząca usługi transgraniczne w dziedzinie geologii”).

Dąbrowa Górnicza, grudzień 2019r.

(miejscowość, data)

KOPIA DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

CZĘŚĆ TEKSTOWA

Spis treści

1. WSTĘP	9

2. POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE I GEOGRAFICZNE DOKUMENTOWANEGO TERENU	10

3. INFORMACJE OGÓLNE O DOKUMENTOWANYM TERENIE	10

3.1. Zagospodarowanie	10

3.2. Infrastruktura podziemna	11

3.3. Stosunki własnościowe	12

3.4. Charakterystyka warunków hydrograficznych i hydrologicznych	12

3.5. Morfologia i geomorfologia, charakterystyka i parametry morfometryczne osuwiska	12

3.6. Obiekty i obszary chronione	13

3.7. Uwarunkowania geochemiczne	14

4. WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE I KATEGORIA GEOTECHNICZNA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI	14

4.1. Charakterystyka projektowanego obiektu budowlanego	14

4.2. Założenia technologiczne i konstrukcyjno-budowlane	14

4.3. Ocena stanu technicznego obiektów budowlanych zlokalizowanych w sąsiedztwie	14

4.4. Kategoria geotechniczna	15

5. WYKONANE BADANIA  TERENOWE I LABORATORYJNE WRAZ Z  OCENĄ ICH ZAKRESU	15

5.1. Prace geodezyjne	16

5.2. Wyniki geologiczno-inżynierskich prac kartograficznych	16

5.4. Sondowania	16

5.5. Badania geofizyczne i geochemiczne	17

5.6. Badania laboratoryjne	17

5.6.1. Badania gruntów	17

5.6.2. Badania wody podziemnej	18

5.7. Prace kameralne	18

5.7.1. Metodyka obliczeń	19

6. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ	19

6.1. Stratygrafia i litologia	19

6.2. Tektonika	20

6.3. Warunki górniczo-geologiczne	20

6.4. Procesy geodynamiczne i antropogeniczne	20

7. OPIS WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW	21

7.1. Charakterystyka wydzielonych zespołów gruntów wraz z oceną właściwości fizyczno-mechanicznych – model geologiczny	21

7.1.1. Warstwy geotechniczne, przepuszczalność, własności wysadzinowe, urabialność	21

7.1.2. Ocena masywu skalnego	22

8. OPIS WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNYCH	23

8.1. Regionalizacja hydrogeologiczna, JCWPd, GZWP, LZWP	23

8.2. Użytkowe piętra/poziomy wodonośne	23

8.3. Dynamika wód podziemnych	24

8.4. Chemizm i jakość wód podziemnych, agresywność względem betonu	24

8.5. Wahania położenia oraz maksymalny poziom zwierciadła wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego, warunki wodne w rejonie drogi	24

9. OPIS I OCENA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH	24

9.1. Rodzaj warunków gruntowych	25

9.2. Wskazania dotyczące sposobu i głębokości posadowienia oraz metody wzmocnienia podłoża gruntowego, grupa nośności	26

9.4. Wskazanie terenów niekorzystnych na potrzeby posadowienia odcinka trasy lub obiektu budowlanego inwestycji liniowej	26

9.5. Określenie kierunków rekultywacji obszarów zmienionych antropogenicznie występujących na trasie projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej na podstawie badań lub materiałów archiwalnych	26

9.6. Dane umożliwiające wariantowe rozwiązanie przebiegu trasy projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej	26

10. PROGNOZA WPŁYWU PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO, WARUNKI TERENOWE, GRUNTOWE ORAZ WODNE W TRAKCIE BUDOWY, EKSPLOATCJI,  ROZBIÓRKI I AWARII	26

11.   INFORMACJA O LOKALIZACJI, JAKOŚCI I ZASOBACH ZŁÓŻ KOPALIN  ORAZ GRUNTÓW Z WYKOPÓW POWSTAŁYCH PRZY BUDOWIE MOŻLIWYCH DO WYKORZYSTANIA PRZY WYKONYWANIU PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI JAKO MATERIAŁU BUDOWLANEGO	27

12. ZAKRES I SPOSÓB PROWADZENIA MONITORINGU PROJEKTOWANYCH Odcinków trasy oraz obiektów budowlanych wymagających monitoringu ze względu na niekorzystne warunki geologiczno-inżynierskie.	27

13. SPIS LITERATURY I MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH	27

14. PODSUMOWANIE I WNIOSKI	30

Spis ilustracji

Ilustracja 1: Fragment drogi powiatowej w zasięgu osuwiska. (Fot. K. Janik).	11

Ilustracja 2: Koryto bezimiennego cieku (Fot. K. Janik)......................................................................12

CZĘŚĆ GRAFICZNA

Spis załączników

1.1. Mapa przeglądowa z lokalizacją dokumentowanego terenu. Skala 1: 50 000.

1.2. Mapa dokumentacyjna. Skala 1: 1000.

1.3. Mapa geologiczno-inżynierska. Skala 1: 1000.

2.1÷2.3. Profile otworów wiertniczych. Skala 1:100.

3.1÷3.5. Karty sondowań RKS.

4.1÷4.2. Przekroje geologiczno-inżynierskie. Skala 1: 250/100.

5. Objaśnienia znaków i symboli użytych na kartach i przekrojach.

6. Zestawienie parametrów geotechnicznych.

7.1. Tabelaryczne zestawienie wyników badań laboratoryjnych gruntów – wykonanych w celu określenia wilgotności naturalnej [Wn], granicy plastyczności [WP] oraz granicy płynności [WL].

7.2.1÷7.2.5. Tabelaryczne zestawienie wyników badań laboratoryjnych gruntów – badania spójności i kąta tarcia w aparacie trójosiowego ściskania.

7.3. Tabelaryczne zestawienie wyników badań laboratoryjnych gruntów – wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe.

7.4. Tabelaryczne zestawienie wyników badań laboratoryjnych gruntów – moduły ściśliwości edometrycznej.

8. Dokumentacja fotograficzna otworów rdzeniowanych oraz sondowań RKS.

9. Karty rejestracyjne osuwiska 12-01-092-992930; 12-01-092-002930; 12-01-092-98

10. Analiza stateczności.

# 1. WSTĘP

Niniejsze opracowanie sporządzone zostało na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu, ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wiśnicz, który jest również Inwestorem.

Dokumentację wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ze szczególnym uwzględnieniem następujących aktów prawnych.

- Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. 2019, poz.868 t.j.), zwana w dalszej części opracowania Ustawą.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033), zwane dalej Rozporządzeniem.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 463).

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym niniejsza dokumentacja zawiera wyniki prac geologicznych wraz z ich interpretacją oraz stopniem osiągnięcia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem (art. 88 Ustawy).

Ze względu na fakt, że projektowane prace geologiczne wymagały wykonania robót geologicznych, dla sporządzenia niniejszej Dokumentacji koniecznym było wykonanie stosownego projektu robót geologicznych zwanego dalej Projektem oraz jego zatwierdzenie przez odpowiedni organ administracji geologicznej (art. 79 i 80 Ustawy).

Projekt wykonany został w październiku 2019r. przez  AQUA – SOIL Mariusz Wnuk ul. Sosnowiecka 94, 42-530 Dąbrowa Górnicza. Jego zatwierdzenie nastąpiło na mocy decyzji Starosty Bocheńskiego z dnia 26 listopada 2019r. (znak: GLP.6540.18.2019).

Roboty geologiczne nie wymagały uzyskania koncesji (art. 21 Ustawy) i nie miały do nich zastosowania wymagania dotyczące ruchu zakładu górniczego (art. 86 Ustawy).

Opracowanie niniejsze posiada formę dokumentacji geologiczno-inżynierskiej sporządzonej na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych inwestycji liniowych. (art. 91 Ustawy), składa się ono z części tekstowej i graficznej (par. 2 Rozporządzenia).

Szczegółowe wymagania dla tego rodzaju dokumentacji poza Ustawą precyzuje obecnie Rozporządzenie.

Opracowanie sporządzono w oparciu o wyniki prac terenowych i badań laboratoryjnych oraz na podstawie analizy materiałów archiwalnych. Jego celem jest określenie warunków gruntowo-wodnych tj. geologiczno-inżynierskich (geotechnicznych) oraz hydrogeologicznych.

Do dokumentacji dołączono Kartę informacyjną (par. 2 Rozporządzenia) oraz kartę rejestracyjną osuwiska (par. 23 Rozporządzenia).

Niniejszą dokumentację w 9 egzemplarzach w postaci papierowej i w 9 egzemplarzach w postaci elektronicznej przedkłada się właściwemu organowi administracji geologicznej, celem zatwierdzenia w drodze decyzji (art. 93 Ustawy).

Dla potrzeb Dokumentacji przyjęto zasady stosowania norm zgodne z [20], tj. m. in.:

- stosowanie norm jest dobrowolne,

- powołanie się na normę w przepisie prawnym niższego rzędu, np. w rozporządzeniu ministra, nie zmienia jej dobrowolnego statusu,

- zmiana statusu dobrowolności stosowania normy musi być wyraźnie wskazana w postanowieniach innej ustawy,

- nie ma zakazu stosowania norm wycofanych.

Część graficzna dokumentacji zawiera mapy, które sporządzono na podkładzie map topograficznych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Niniejsza dokumentacja będzie opiniowana przez PIG-PIB Oddział Karpacki.

# 2. POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE I GEOGRAFICZNE DOKUMENTOWANEGO TERENU

Dokumentowany teren obejmuje rejon istniejącego osuwiska i zlokalizowany jest w rejonie miejscowości Bełdno (zał. 1.1), leżącej w gminie Żegocina, powiecie bocheńskim, województwie małopolskim.

Zgodnie z podziałem na jednostki (rejony) fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego zawartym
[19 ]teren badań zlokalizowany jest w mezoregionie Pogórze Wiśnickie (3513.34), leżącym w obrębie makroregionu Pogórze Zachodniobeskidzkie (513.3), będącego częścią podprowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie.

# 3. INFORMACJE OGÓLNE O DOKUMENTOWANYM TERENIE

## 3.1. Zagospodarowanie

W granicach dokumentowanego terenu zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 
(Dz. U. 2019 poz. 393) występuje pięć rodzajów użytków gruntowych - grunty orne (R), łąki trwałe (Ł) i pastwiska trwałe (Ps) zaliczane do kategorii (grupy) gruntów rolnych; lasy (Ls) zaliczane do grupy gruntów leśnych oraz podrzędnie drogi (dr) wydzielane w ramach terenów komunikacyjnych 
i zaliczane do kategorii gruntów zabudowanych i zurbanizowanych.

Zgodnie z klasyfikacją gleboznawczą (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Dz. U. 2012 poz. 1246) w granicach przedmiotowego terenu występują  grunty orne oraz łąki klasy V (gleby orne słabe) oraz pastwiska klasy IV (gleby orne średniej jakości).

Rejon osuwiska porośnięty jest drzewami liściastymi oraz iglastymi.

Przez osuwisko przebiega fragment drogi powiatowej z Kamionnej do Bełdna. Jest to droga o nawierzchni asfaltowej po obu jej stronach występują utwardzone pobocza oraz rowy (zał. 1.2; fot. 1-2). Szerokość jezdni wynosi ok. 5m. Dodatkowo w granicach osuwiska położony jest nieznaczny, południowy fragment drogi o nawierzchni żwirowej.

Po północnej stronie drogi przebiega napowietrzna linia energetyczna.

W granicach osuwiska znajdują się także dwa obiekty kubaturowe. Oba są niepodpiwniczone i parterowe, wykonano je w konstrukcji drewnianej. Wchodzą one w skład zabudowań tartaku.

Ilustracja 1: Fragment drogi powiatowej w zasięgu osuwiska. Fot. K. Janik.

## 3.2. Infrastruktura podziemna

Przebieg uzbrojenia podziemnego w granicach dokumentowanego terenu przedstawiono na zał. 1.2. W granicach osuwiska występuje tylko niewielki fragment sieci energetycznej w południowej jego części.

## 3.3. Stosunki własnościowe

Struktura własności gruntów jest zróżnicowana. Występują tu głównie działki będące własnością prywatną oraz Skarbu Państwa w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu.

## 3.4. Charakterystyka warunków hydrograficznych i hydrologicznych

Zgodnie z podziałem hydrograficznym kraju (www.wody.gov.pl oraz www.kzgw.gov.pl) teren badań zlokalizowany jest w zlewni nr 21388468 - Rdzawka (Jeziornica). Rdzawka stanowi prawostronny dopływ Przeginii, a ta uchodzi prawostronnie do Tarnawki. Tarnawka jest dopływem Stradomki, a ta Raby, uchodzącej z kolei do Wisły.

Po północnej stronie drogi, generalnie w osi osuwiska położone jest koryto bezimiennego cieku (zał. 1.3). W trakcie prowadzenia wizji lokalnej i prac polowych w korycie lokalnie stagnowała woda.  Przepływ praktycznie nie występował (fot. 2), rowy przydrożne były suche.

Ilustracja 2: Koryto bezimiennego cieku (Fot. K. Janik)

Nie odnotowano występowania żadnych przejawów skoncentrowanego lub nieskoncentrowanego wypływu wód podziemnych (źródła, wysięki, młaki, podmokłości).

Zgodnie z MGŚP (Laskowicz, 2014) [20] oraz bazą danych GeoLOG (Obszary zagrożone podtopieniami) analizowany rejon nie jest narażony na podtopienia.

## 3.5. Morfologia i geomorfologia, charakterystyka i parametry morfometryczne osuwiska

Zgodnie z treścią Karty Osuwiskowej (zał. 9) ruchem osuwiskowym objęty jest cały wypukły, północno-zachodni stok lokalnego wyniesienia o długości 253m i wysokości względnej 34m. Jego nachylenie to 8o. Nachylenie osuwiska wynosi 9o, natomiast azymut 315o. Występuje ono na rzędnych od 429 do 404m n.p.m., zatem jego rozpiętość pionowa wynosi 25. Długość osuwiska to 166m, zaś szerokość wynosi 50m. Długość koluwium określona została na 162m, zaś nachylenie jego powierzchni na 8o. Miąższość koluwium oszacowano na 5m.

Na obszarze osuwiskowym widoczna jest skarpa główna o wysokości 3m i nachyleniu 37o. Główna część osuwiska rozwinęła się na skarpie powyżej korpusu drogi na długości około 70 m wzdłuż drogi. Podczas kartowania geologiczno – inżynierskiego stwierdzono występowania wtórnych skarp. Na drodze powiatowej wyraźnie odznacza się nisza osuwiskowa o długości 45m obejmująca swoim zasięgiem całą drogę powiatową. Podczas wywiadu środowiskowego otrzymano informację, iż nisza pogłębia się a miejsce jest w ramach prac ratunkowych wyrównywane przez ZDP poprzez zalewanie masą bitumiczną. Wg mieszkańców może tam być już kilku metrowa warstwa masy. Poniżej drogi osuwisko rozwinęło się na obszarze trawiastym częściowo zalesionym.

Po północnej stronie drogi, generalnie w osi osuwiska położone jest koryto bezimiennego cieku, w okresach intensywnych i długotrwałych opadów przyczynia się on do nawodnienia przedmiotowego terenu co sprzyja uruchomieniu ruchów osuwiskowych.  W części północno zachodniej oraz południowo wschodniej znajduje się luźna zabudowa gospodarcza. Budynki mieszkalne nie wykazują spękań.

Ruch masowy ma charakter zsuwu rotacyjnego aktywnego.

Przejawy wód powierzchniowych stwierdzono tylko na stoku poniżej osuwisko w postaci cieku.

Brak jest informacji o dacie powstania osuwiska, na pewno powstało ono przed 1988r.(widoczne jest na mapie topograficznej z tego okresu). Jako przyczynę powstania podano naturalną infiltrację wód opadowych i roztopowych.

Zgodnie z wynikami przeprowadzonego kartowania geologiczno-inżynierskiego początek osuwiska pokrywa się z informacjami z karty osuwiska. W dolnej części osuwiska z kolei stwierdzono, że położenie czoła znajduje się niżej w stosunku do karty osuwiska (Zał. 1.3). Czoło formuje się w okolicach rzędnej terenu 395.0 m n.p.m., a przez jego oś przebiega ciek bez nazwy. Może być to efekt połączenia się analizowanego osuwiska ze znajdującym się w sąsiedztwie osuwiskiem o nr 115 wg bazy SOPO.

Z przeprowadzonych badań terenowych (polowych), położenia granic osuwiska oraz badań rdzenia wynika, że miąższość koluwium ograniczona aktywną powierzchnią poślizgu wynosi maksymalnie 9.7 m (otwór R2; zał. 4.1).  Analiza uzyskanych odcinków rdzenia przeprowadzona w ramach opiniowania przez specjalistów z PIG-PIB wskazuje na występowanie innych nieciągłości, które mogą być utożsamiane z powierzchniami poślizgu.

Najbardziej prawdopodobne (nieznacznie skorygowane w stosunku do danych z Karty rejestracyjnej osuwiska) granice osuwiska przedstawiono na zał. 1.3, natomiast przebieg powierzchni poślizgu na zał. 4.1÷2.

## 3.6. Obiekty i obszary chronione

Zgodnie z informacjami dostępnymi na www.geoserwis.gdos.gov.pl  dokumentowany teren  zlokalizowany jest poza granicami obszarów chronionych takich jak: obszary Natura 2000, parki narodowe; rezerwaty przyrody; parki krajobrazowe; pomniki przyrody; stanowiska dokumentacyjne; użytki ekologiczne; zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614).

Część terenu badań zlokalizowana po północnej stronie drogi gminnej położony jest natomiast
w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego.

Zgodnie z danymi RZGW Kraków (www.krakow.wody.gov.pl) oraz www.warunki.krakow.rzgw.gov.pl), jak również informacjami zawartymi w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl) teren badań znajduje się poza granicami stref ochronnych ujęć wód podziemnych i powierzchniowych.

## 3.7. Uwarunkowania geochemiczne

Z treści mapy geośrodowiskowej wynika, że w bliskim sąsiedztwie przedmiotowego terenu brak jest punktów opróbowania gleby ze względu na zawartość pierwiastków: As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb i Zn.

W najbliżej zlokalizowanym punkcie (ok. 3,8km na S) tym jakość gleb odpowiada grupie B (standard użytków rolnych, gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych, nieużytków, a także gruntów zabudowanych i zurbanizowanych) wg przepisów obowiązującego wówczas Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 2002 Nr 165, poz. 1359).

# 4. WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE I KATEGORIA GEOTECHNICZNA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

## 4.1. Charakterystyka projektowanego obiektu budowlanego

Wstępnie zakłada się możliwość przeprowadzenia stabilizacji osuwiska w celu wyeliminowania (lub ograniczenia) jego negatywnych skutków dla istniejącej drogi powiatowej.

## 4.2. Założenia technologiczne i konstrukcyjno-budowlane

Sposób ewentualnej stabilizacji osuwiska i zabezpieczenia drogi zostanie określony w ramach projektu budowlanego, nie jest on przedmiotem niniejszego opracowania.

## 4.3. Ocena stanu technicznego obiektów budowlanych zlokalizowanych w sąsiedztwie

Brak informacji o uszkodzeniach obiektów kubaturowych w rejonie osuwiska. Stan techniczny analizowanego odcinka przedmiotowej drogi powiatowej jest zły. Widoczne są efekty doraźnych napraw uszkodzonych fragmentów jezdni (fot. 1). Pęknięcia nawierzchni mają przebieg w przybliżeniu równoległy do krawędzi.

## 4.4. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463), projektowaną inwestycję
w całości proponuje zaliczyć do III kategorii geotechnicznej, jednakże ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Projektant.

# 5. WYKONANE BADANIA  TERENOWE I LABORATORYJNE WRAZ Z  OCENĄ ICH ZAKRESU

Zgodnie z zatwierdzonym Projektem wykonano następujące prace i obserwacje terenowe oraz badania laboratoryjne:

- Prace geodezyjne obejmujące wytyczenie i pomiar rzędnych punktów wierceń
i sondowań.

- Prace wiertnicze obejmujące odwiercenie 3 otworów geologiczno-inżynierskich systemem mechaniczno-obrotowym, z płuczką wodną, rdzeniówką wrzutową o głębokości od 15,0m do 16,0m pod nadzorem i dozorem uprawnionego geologa połączone z ich opróbowaniem i likwidacją.

- Sondowania próbnikiem RKS w ilości 5 i łącznym metrażu 47,5m. Pierwotnie zakładano przeprowadzenie 3 sondowań, jednakże ze względu na słaby uzyska rdzenia w górnej części profilu w otworach R1 i R3, w ich bezpośrednim sąsiedztwie wykonano dwie dodatkowe sondy RKS.

- Badania laboratoryjne gruntów (i skał) obejmujące: oznaczenie wilgotności naturalnej, granic konsystencji wraz z badaniami makroskopowymi oraz badania ściśliwości edometrycznej, parametrów wytrzymałościowych w aparacie trójosiowego ściskania oraz wytrzymałości na ściskanie jednoosiowe.

Rodzaj oraz zakres i ilość badań terenowych i laboratoryjnych były zgodne z zatwierdzonym Projektem.

Uwzględniając projektowany cel robót i charakter projektowanych obiektów budowlanych, rodzaj oraz zakres badań można uznać za wystarczający.

## 5.1. Prace geodezyjne

Współrzędne oraz rzędne punktów dokumentacyjnych wyznaczono za pomocą systemu geodezyjnego GNNS  w nawiązaniu do państwowej osnowy geodezyjnej.

## 5.2. Wyniki geologiczno-inżynierskich prac kartograficznych

Kartowaniem objęto teren badań oraz jego bezpośrednie sąsiedztwo. Przeprowadzono kartowanie potwierdziło informacje zawarte w karcie osuwiskowej (zał. 9). Potwierdzono występowanie procesów geodynamicznych (ruch masowy-osuwisko) oraz w niewielkim stopniu antropogenicznych.

Podczas kartowania geologiczno – inżynierskiego stwierdzono występowania wtórnych skarp. Na drodze powiatowej wyraźnie odznacza się nisza osuwiskowa. Podczas wywiadu środowiskowego otrzymano informację, iż nisza pogłębia się, a miejsce jest w ramach prac ratunkowych wyrównywane przez ZDP poprzez zalewanie masą bitumiczną. Wg mieszkańców może tam być już kilku metrowa warstwa masy. Co świadczy o ciągłej aktywności osuwiska. Czoło osuwiska stwierdzono niżej niż w karcie wykonanej w 2008r, może to być efekt eskalacji ruchu lub połączenia dwóch sąsiadujących ze sobą osuwisk. Na terenie koluwium osuwiskowego stwierdzono tzw. „Pijany las”, liczne haki zboczowe.

5.3. Opis wyrobisk badawczych.

Wyrobiska badawcze obejmowały wykonanie 3 otworów wiertniczych (geologiczno-inżynierskich). Ich lokalizację przedstawiono na zał. 1.2, zaś w sposób szczegółowy, wyniki wierceń, głębokości zilustrowano na zał. 2. Otwory wykonano metodą mechaniczno-obrotową, z płuczką wodną, przy wykorzystaniu jako narzędzia zwiercającego rdzeniówki wrzutowej PQ o średnicy zewnętrznej 122,6 mm (średnica rdzenia 85 mm).

Podczas wiercenia rdzeniowego pobierano ciągły profil skalny/ gruntowy w postaci rdzenia (próba nienaruszona). Po opisie makroskopowym, rdzenie pakowano na bieżąco do skrzynek, opisywano, zabezpieczano do transportu i fotografowano (zał. 8).

Likwidacja otworów rdzeniowanych nastąpiła częściowo poprzez naturalne zaciśnięcie się otworów, czyli samolikwidację (w gruntach nieskalistych),  a częściowo przy użyciu mieszanki gruntowo bentonitowej i cementowej.

## 5.4. Sondowania

Wykonano 5 sondowań próbnikiem RKS. Ich lokalizację pokazano na zał. 1.2. Poszczególne sondy wykonano do następujących głębokości: RKS1 – 11m; RKS2 - 14.5m; RKS3- 13m. Jak już wspomniano w celu poboru prób gruntu i uzupełnienia danych o litologii w górnej części profilów otworów nr 1 i 3 (w strefie słabych uzysków rdzenia), przeprowadzono dwa sondowania uzupełniające do głębokości odpowiednio 3 i 6 m p.p.t. , Łącznie wykonano 47,5 mb sondowań. Wyniki sondowań wraz z ich interpretacją ilustruje zał. 3.1-3.5.

## 5.5. Badania geofizyczne i geochemiczne

Zgodnie z zatwierdzonym Projektem nie wykonywano badań geofizycznych, ani geochemicznych.

## 5.6. Badania laboratoryjne

### 5.6.1. Badania gruntów

W roku 2010 do użytku wprowadzony został tzw. Eurokod 7, obejmujący normy PN-EN-1997-1 oraz PN-EN-1997-2.  W drugiej z powołanych norm m. in. zawarto informacje o stosowanych metodach badań laboratoryjnych. Integralną część Eurokodu stanowią specyfikacje techniczne (TS), które opisują procedury poszczególnych metod badawczych. Do 10 września 2015r. za obowiązującą (www.pkn.pl) uznawana była PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania Próbek gruntu. Eurokod nie powołuje się na PN, jednakże nie zakazuje ich stosowania. W związku z powyższym badania laboratoryjne wykonano zgodnie z w/w normami. Ponadto zgodnie z [20] sugeruje się przyjąć, ze jeśli grunty klasyfikowane są zgodnie z PN-B-02480 to badania laboratoryjne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-04481.

Wszystkie próbki gruntu były na bieżąco badane makroskopowo i opisywane w terenie. Na podstawie badań makroskopowych wytypowano próbki i oprócz klasyfikacji, oznaczenia i opisu gruntu określono dla nich zakres badań laboratoryjnych, który obejmował oznaczenia:

- wilgotności naturalnej Wn [%] (PN-B-04481:1988, PKN-CEN ISO/TS 17892, Eurokod 7 – 2),

- granic konsystencji WL i Wp [%] oraz wskaźnika plastyczności IP i stopnia (wskaźnika) plastyczności IL, (PN-B-04481:1988, Eurokod 7 – 2),

- parametrów wytrzymałościowych cu i fu w aparacie trójosiowego ściskania metodą UU (PKN-CEN ISO/TS 17892-8:2009; PN-88/B-04481),

- wytrzymałości na ściskanie jednoosiowe Rc (PN-G-04303:1997),

- modułów pierwotnego i wtórnego ściśliwości edometrycznej  (PN-88/B-04481),

Badania przeprowadzono na próbkach kategorii A i B w laboratoriach S-LAB z Więckowic (zał. 7.1) oraz P.U.GEO 24 z Krakowa (zał. 7.2÷7.4) . Jakość próbek była zgodna z PN-EN 1997 – 2.

Metoda makroskopowa jest badaniem uproszczonym obejmującym wstępne ustalenie spoistości gruntu, określenie rodzaju i stanu gruntu (dla gruntów spoistych), jego wilgotności, barwy oraz zawartości węglanu wapnia.

Badanie wilgotności gruntu polega na określeniu straty masy próbki po wysuszeniu
w temperaturze 105÷110oC.

Badanie granic konsystencji obejmuje oznaczenie granicy plastyczności i płynności. Granicę plastyczności określono jako wilgotność wałeczka gruntowego, przy której w kolejnym wałeczkowaniu pękał on, rozwarstwiał się lub rozsypywał. W zakresie granicy płynności oznaczenia wykonano metodą Wasiliewa. Określenie wilgotności naturalnej oraz granic konsystencji umożliwiło obliczenie wskaźnika i stopnia plastyczności gruntu spoistego.

Oznaczenie spójności i kata tarcia wewnętrznego przeprowadza się poprzez osiowe ściskanie cylindrycznych próbek, aż do wystąpienia stanu granicznego lub umownego stanu granicznego, przy stałej wartości ciśnienia bocznego i stałej prędkości odkształceń. W metodzie UU oznacza się pozorne, całkowite wartości spójności i kata tarcia wewnętrznego: cu i u.

Badania wytrzymałości skał zwięzłych na jednoosiowe ściskanie przeprowadza się na próbkach foremnych lub nieforemnych. Badania polega na pomiarze siły prowadzącej do zniszczenia próbki. Następnie obliczana jest wytrzymałość na ściskanie.

Badanie ściśliwości metodą edometryczną wykorzystuje zdolność gruntu do zmniejszania objętości wskutek przyłożonego obciążenia, natomiast badania odprężenia polega na wykorzystaniu przyrostu objętości. Oba procesy bada się przy założeniu braku bocznej rozszerzalności próbki umieszczonej w nieodkształcalnym pierścieniu edometru. W metodzie I próbki obciążane i odciążane są stopniowo, przy czym każde kolejne obciążenie jest dwa razy większe (obciążanie) lub 2 razy mniejsze (odciążanie) od poprzedniego. W metodzie II stosuje się określoną szybkość przykładania i zdejmowania obciążeń, aż do uzyskania wymaganego obciążenia

Szczegółowe wyniki badań laboratoryjnych gruntów zawiera zał. 7.1÷7.4.

### 5.6.2. Badania wody podziemnej

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą na etapie Projektu nie pobierano próbek wody podziemnej (gruntowej).

## 5.7. Prace kameralne

Obejmowały one analizę dostępnych materiałów archiwalnych oraz wyników badań terenowych i laboratoryjnych wykonanych dla potrzeb niniejszego opracowania. Wykaz wykorzystanych materiałów archiwalnych (w tym niepublikowanych) umieszczony został w rozdziale 13.

Wynikiem prac kameralnych oprócz części tekstowej są załączniki graficzne, których wykaz zestawiono na wstępie opracowania.

Na kartach otworów wiertniczych oraz w tabeli parametrów w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą zastosowano klasyfikację gruntów zgodną z PN-86-B02480 oraz PN-EN ISO 14688.

Nie wykonywano wymaganej Rozporządzeniem mapy stropu utworów słabonośnych z naniesioną ich miąższości ze względu brak stwierdzonych utworów słabonośnych w rozumieniu [16] w profilach wyrobisk badawczych. Nie sporządzano także mapy obszarów zagrożonych podtopieniami, ze względu na ich brak zgodnie z definicją podaną w [27].

### 5.7.1. Metodyka obliczeń

Wartości parametrów geotechnicznych wyprowadzono z wykorzystaniem ogólnie przyjętych i akceptowanych zależności korelacyjnych. Jako parametry wiodące przyjęto dla gruntów spoistych stopień plastyczności. Wartości parametrów wiodących wyprowadzono na podstawie interpretacji wyników sondowań i badań laboratoryjnych w oparciu o doświadczenia porównywalne, z uwzględnieniem rodzaju obiektu i potencjalnych zagrożeń.

Własności filtracyjne gruntów podano w oparciu o zmodyfikowaną klasyfikację wg Witczaka i Adamczyka (1994) [37]. Uwzględnia ona zróżnicowanie współczynników filtracji poziomej i pionowej oraz w sposób opisowy określa przepuszczalność i przesiąkalność gruntów.

Przepuszczalność określona tzw. klasą przepuszczalności obejmuje siedem klas: bardzo wysoka (bardzo dobrze przepuszczalne); wysoka (dobrze przepuszczalne); średnia (średnioprzepuszczalne); słaba (słaboprzepuszczalne); niska (bardzo słaboprzepuszczalne); bardzo niska (półprzepuszczalne) oraz brak przepuszczalności (nieprzepuszczalne).

Powyższa klasyfikacja wyróżnia pięć klas przesiąkalności: bardzo dobrą, dobrą, średnią, słabą oraz brak przepuszczalności.

# 6. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Teren badań zlokalizowany jest w obrębie nasunięcia karpackiego (Karpat fliszowych), w granicach jednostki podśląskiej (lanckorońsko-żegocińskiej). Zgodnie z treścią SMGP, (Wójcik, 2018) [38] analizowany rejon występuje na wychodniach margli pstrych węglowieckich datowanych na górną kredę – eocen [35, 36].

## 6.1. Stratygrafia i litologia

KENOZOIK

Neogen/czwartorzęd reprezentowany jest przez utwory holocenu oraz starsze (plejstocen-pliocen).

Holocen wykształcony jest jako grunty nasypowe. Nasypy, zgodnie z rozpoznaniem wiertniczym złożone są z gruntów niespoistych tj. piasku średnioziarnistego oraz ze żwirów z okruchami skał frakcji kamienistej lub z różnego rodzaju gruntów spoistych (gliny, gliny pylaste, gliny pylaste zwięzłe) z domieszkami kamieni oraz humusu.

Osady starsze reprezentują tzw. pokrywę stokową (w szerokim rozumieniu tego pojęcia). Wykształcona jest ona głównie jako wietrzeliny łupków ilastych, lokalnie zwłaszcza w górnej części profilu może mieć charakter deluwium. W części przystropowej występuje warstwa próchnicza (humus) wzbogacona w substancję organiczną wskutek procesów glebotwórczych, poprzerastana systemami korzeniowymi.

Paleogen/Trzeciorzęd (obecnie nieobowiązująca jednostka geochronologiczna) reprezentowany jest przez osady eocenu [35, 36].

Eocen. Osady te wykształcone są jako (Karta Osuwiska [1] i SMGP [38]) margle pstre węglowieckie, margle szare z egzotykami, łupki i piaskowce-margle frydeckie. Ww. osady datowane są na eocen
i górną kredę.

MEZOZOIK

Kreda reprezentowana jest przez osady kredy górnej.

Kreda górna. Z treści Karty Osuwiskowej wynika, że w podłożu osuwiska występują piaskowce
i łupki warstw lgockich datowane na alb-cenoman [38, 39].

W trakcie prac wiertniczych stwierdzono, że do głębokości rozpoznania występują głównie łupki ilaste, lokalnie iłowce, piaskowce i margle. Nie określano stratygrafii tych osadów.

## 6.2. Tektonika

Przedmiotowe osuwisko rozwinęło się na obszarze zaburzeń fałdowych. Zaleganie wszystkich warstw cechuje się zmiennością (Karta Osuwiskowa [1]). Nie było możliwości pomiarów zalegania warstw w rejonie osuwiska.

## 6.3. Warunki górniczo-geologiczne

Zgodnie z treścią bazy danych MIDAS oraz MGŚP (Laskowicz, 2014) [20] analizowany teren zlokalizowany jest poza granicami udokumentowanych złóż kopalin oraz poza granicami aktualnych obszarów (OG) i terenów (TG) górniczych.

## 6.4. Procesy geodynamiczne i antropogeniczne

Procesy geodynamiczne obejmują ruchy masowe o charakterze okresowo aktywnego zsuwu rotacyjnego, za najbardziej prawdopodobną genezę jego powstania należy uznać naturalną infiltrację wód opadowych i roztopowych. Podstawowe dane dotyczące osuwiska opisano w rozdziale 3.5 oraz Karcie rejestracyjnej osuwiska (zał. 9).

Procesy antropogeniczne obejmowały budowę drogi oraz lekkich, drewnianych obiektów kubaturowych na terenie tartaku.

# 7. OPIS WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW

## 7.1. Charakterystyka wydzielonych zespołów gruntów wraz z oceną właściwości fizyczno-mechanicznych – model geologiczny

W rejonie osuwiska lokalnie występują grunty nasypowe (antropogeniczne), w tym związane z konstrukcją drogi (warstwy konstrukcyjne nawierzchni), Na całym dokumentowanym terenie zalegają utwory pokrywy stokowej (w szerokim rozumieniu tego pojęcia) wykształcone głównie jako zwietrzeliny łupków ilastych, w stropie przeważnie przekształcone wskutek procesów glebotwórczych. Nie można wykluczyć, że utwory pokrywy stokowej lokalnie mogą mieć genezę deluwialną. Głębiej do głębokości rozpoznania zalegają utwory fliszowe z przewagą skał ilastych (łupki ilaste). Ich spągu nie przewiercono.

Należy podkreślić, że dokładne określenie granicy pomiędzy gruntem skalistym (skałą), 
a zwietrzeliną (gruntem nieskalistym) jest trudne, gdyż przejście to ma często charakter płynny 
i stopniowy.

W sensie genetycznym wszystkie ww. zalegające w granicach osuwiska powyżej powierzchni poślizgu stanowią koluwium.

### 7.1.1. Warstwy geotechniczne, przepuszczalność, własności wysadzinowe, urabialność

Ze względu na genezę i zróżnicowanie parametrów fizyko-mechanicznych, grunty występujące w podłożu podzielono na następujące wydzielenia.

PAKIET I - grunty nasypowe (holocen)

WARSTWA I

Warstwa I to nasypy uznane za niebudowlane (niekontrolowane) złożone głównie z piasku średniego lub żwiru z okruchami skał frakcji kamienistej oraz z glin bądź glin pylastych warstwowanych glinami pylastymi zwięzłymi z domieszką kamieni oraz substancji organicznej.

Należy podkreślić, że rodzaj, stan jak również miąższość gruntów nasypowych mogą cechować się dużym zróżnicowaniem w stosunku do wykazanych w wyrobiskach badawczych. Brak jest  informacji o warstwach konstrukcyjnych nawierzchni drogi.

Dla gruntów warstwy I nie określano wartości parametrów geotechnicznych.

PAKIET II – pokrywa stokowa (neogen)

WARSTWA II

Warstwa IIa – to grunty spoiste, wilgotne, reprezentowane przez gliny zwięzłe, gliny pylaste, gliny pylaste zwięzłe, lokalnie z domieszką substancji organicznej (humusu).

Są to grunty twardoplastyczne o wyprowadzonym stopniu plastyczności IL = 0,01÷0,07; śr. 0,043. Grunty zaliczono do grupy konsolidacji C.

Warstwa IIb – to głównie wietrzelinowe iły, miejscami z domieszką substancji organicznejoraz okruchów skał. Są to grunty twardoplastyczne o wyprowadzonym stopniu plastyczności IL = 0,01÷0,18; śr. 0,084. Zaliczono je do grupy konsolidacji B.

Charakterystyka geotechniczna gruntów warstwy II

Przydatność do budowy nasypów – nieprzydatne.

Wysadzinowość (wg PN-S-02205)– zróżnicowana od GBW (G) do GMW (I, Gz, Gz).

Przepuszczalność (wg Witczak, Adamczak, 1994, zmodyf.) –   od półprzepuszczalnych (G,  Gz) k=1x10-12÷ 1x10-8 [m/s] do nieprzepuszczalnych   k<1x10-12 [m/s].

Urabialność (wg PN-B-06050) – kategoria 4÷5.

Pozostałe cechy – wrażliwość na nadmierne zawilgocenie i przemarzanie, iły mogą charakteryzować się właściwościami ekspansywnymi (pęcznienie i skurcz).

PAKIET III – skała macierzysta (paleogen kreda)

WARSTWA III

Warstwa III – obejmuje grunty skaliste zgodnie z PN-86-B02480. Wykształcone są one głównie jako łupki ilaste, lokalnie jako iłowce, piaskowce i margle, występują żyłki kalcytowe. Barwa gruntów jest zmienna, dominuje ciemnoszara, lokalnie opisano odcienie: wiśniowy, brunatny, zielony. Określone w warunkach laboratoryjnych wartości wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie Rc zawierają się w przedziale od 0,26 do 0,74MPa. Są to generalnie utwory półprzepuszczalne i nieprzepuszczalne (łupki ilaste i iłowce), a zdolność masywu do przewodzenia wody zależna jest od stopnia spękania i rozmiarów szczelin oraz obecności przewarstwień bardziej przepuszczalnych.

Wyprowadzone wartości parametrów geotechnicznych podano w zał. 6.

PAKIET IV – utwory koluwialne

WARSTWA IV

Warstwa IV - Są to grunty koluwialne, przemieszczone znajdujące się powyżej powierzchni poślizgu. Występują w przypowierzchniowej części terenu do rzędnej terenu. Biorą aktywny udział w procesie osuwiskowym. W śród gruntów koluwialnych wydzielono:

Warstwa IVa - to grunty koluwialne, spoiste, wilgotne i małowilgotne, reprezentowane przez gliny zwięzłe, gliny pylaste, gliny pylaste zwięzłe, lokalnie z domieszką substancji organicznej (humusu) o różnym stopniu plastyczności

Warstwa IVb - obejmuje koluwialne grunty skaliste zgodnie z PN-86-B02480. Wykształcone są one głównie jako łupki ilaste, lokalnie jako iłowce, piaskowce i margle, występują żyłki kalcytowe.

### 7.1.2. Ocena masywu skalnego

Ze względu brak odsłonięć przedmiotowego masywu skalnego i co za tym idzie brak możliwości obserwacji szczelin, nie ma podstaw do jego oceny według polecanych przez [22,23] i uznanych za najbardziej wiarygodne wieloparametrowych klasyfikacji (RMR i SMR, Q, GSI, KF).

Dla tego też oceny masywu dokonano zgodnie z klasyfikacją RQD z 1967r. [19]. Wyróżnia ona 5 klas masywów: doskonały (RQD 90÷100%), dobry (RQD 75÷90%), średni (RQD 50÷75%), słaby (RQD 25÷50%), bardzo słaby (RQD<25%). Wartość RQD obliczana jest z zależności:

RQD=LK/L*100%

gdzie:

LK – suma długości odcinków rdzenia wiertniczego o długości powyżej 10cm;

L- całkowita długość rdzenia wiertniczego.

Wartości RQD obliczone dla masywu z otworów R1, R2, R3 (zał. 2) zmienne są od 0 do 90% (wartości określano z dokładnością do 10%), średnia arytmetyczna to 34%, zaś średnia ważona względem miąższości (ilości mb bez uwzględniania uzysku) wynosi 36%.

W każdym z otworów w części stropowej w pierwszych 2mb postępu wartość RQD wynosi 0%, statystycznie (regresja liniowa) wartość RQD wzrasta wraz z głębokością. Uzysk rdzenia jest zmienny od 75 do 100%. Sumaryczna miąższość wiercenia w gruntach skalistych miękkich (dla których określano wartość RQD) wyniosła 36mb, z czego 16mb (44%) cechuje się wartości RQD poniżej 20%.

Reasumując, należy stwierdzić, ze analizowany masyw należy zgodnie z klasyfikacją RQD zaliczyć do słabych, w stropie jest on zwietrzały.

# 8. OPIS WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNYCH

## 8.1. Regionalizacja hydrogeologiczna, JCWPd, GZWP, LZWP

Zgodnie z podziałem regionalnym zwykłych wód podziemnych przyjętym w opracowaniu pt. ”Hydrogeologia regionalna Polski. t. I” nawiązującym do podziału wg jednostek Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) analizowany teren zlokalizowany jest w Prowincji Wisły, w regionie górnej  Wisły, w subregionie Karpat Zewnętrznych (SKZ).

Zgodnie z obowiązującym do końca 2015r. podziałem na 161 na jednolitych części wód podziemnych (JCWPd), opisywany obszar zlokalizowany jest w granicach JCWP nr 153 (kod UE: PLGW2200153). Według nowego podziału na 172 JCWPd, przedmiotowy teren znajduje się
w granicach JCWPd nr 161 (kod UE: PLGW2000161 ). Stan ogólny obu określono jako dobry.

Według danych zawartych na stronie internetowej Państwowej Służby Hydrogeologicznej
w bazie danych Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (www.epsh.pgi.gov.pl) teren badań zlokalizowany jest poza granicami głównych (GZWP) oraz lokalnych (LZWP) zbiorników wód podziemnych.

## 8.2. Użytkowe piętra/poziomy wodonośne

Zgodnie z MhP dokumentowany teren zlokalizowany jest na obszarze, gdzie nie występuje żaden użytkowy poziom wodonośny (UPW).

## 8.3. Dynamika wód podziemnych

Brak jest dokładnych informacji na temat dynamiki wód podziemnych. Należ przypuszczać, że przepływ następuje zgodnie z nachyleniem stoku w kierunku lokalnych baz drenażu, które stanowią cieki powierzchniowe. Zasilanie następuje głównie wskutek infiltracji.

Z przeprowadzonego rozpoznania wynika, że na przedmiotowym obszarze zwierciadła ma charakter napięty i stabilizuje się na głębokościach od 2,5 do 3,1m p.p.t. Trudno jest określić głębokość zwierciadła nawierconego.

## 8.4. Chemizm i jakość wód podziemnych, agresywność względem betonu

Zgodnie z treścią objaśnień do MhP - arkusz Limanowa (Chowaniec J. 1998) [8] wody, zarówno poziomu czwartorzędowego, jak i poziomów fliszowych generalnie nie różnią się miedzy sobą wielkością mineralizacji ogólnej oraz składem jonowym. Często występują różnice w obrębie tego samego poziomu, na skutek lokalnych zmian środowiskowych. Na analizowanym arkuszu dominują wody klasy Ib, charakteryzujące  się dobra jakością, naturalnym chemizmem oraz słabymi zmianami antropogenicznymi.

Jak już wspomniano nie określano agresywności względem betonu.

## 8.5. Wahania położenia oraz maksymalny poziom zwierciadła wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego, warunki wodne w rejonie drogi

Brak jest szczegółowych danych niezbędnych do określenia wahań położenia oraz maksymalnego poziomu zwierciadła PPW.

Należy podkreślić, że prace terenowe przeprowadzano w okresie bardzo suchym. Po okresach długotrwałego, intensywnego zasilania może dochodzić do płytszego występowania zwierciadła wód.

Warunki wodne względem spodziewanej niwelety spodu warstw konstrukcyjnych nawierzchni istniejącej drogi zgodnie  z [15] można uznać za dobre.

# 9. OPIS I OCENA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH

Ocenę warunków geologiczno-inżynierskich przeprowadzono zgodnie z metodyką przedstawioną w [21].  Warunki geologiczno-inżynierskie to cechy budowy, które mogą bezpośrednio lub pośrednio wpływać na bezpieczeństwo obiektu budowlanego na wszystkich etapach jego realizacji. Podstawę do przeprowadzenia waloryzacji geologiczno-inżynierskiej jest dokonanie analizy cech budowy geologicznej takich jak warunki: geomorfologiczne (spadki i formy terenu), hydrogeologiczne i hydrologiczne (liczba poziomów, głębokość do PPW, stopień izolacji GUPW), geologiczne/gruntowe (geneza, zmiany warunków zagospodarowania). Dla każdej z pięciu w/w kategorii przyporządkowana jest wartość punkowa: 3 pkt. - warunki niekorzystne, 2 pkt. - warunki średniokorzystne, 1 pkt. - warunki korzystne. Po zsumowaniu punktów dla poszczególnych grup czynników dokonuje się waloryzacji geologiczno-inżynierskiej w następujący sposób.

| Ocena warunków geologiczno-inżynierskich | Punktacja łączna |
| --- | --- |
| korzystne | 5 |
| średniokorzystne | 6÷10 |
| niekorzystne | 11÷15 |

Poniżej zestawiono punktacje dla poszczególnych kategorii dla projektowanej inwestycji zgodnie z wytycznymi zawartymi w [21].

| grupa czynników | ocena [pkt] | czynnik decydujący |
| --- | --- | --- |
| Ocena warunków geomorfologicznych. | 3 | Spadki terenu >12% |
| Ocena warunków geologicznych (gruntowych). | 3 | grunty problematyczne (zwietrzelinowe) |
| Ocena warunków hydrogeologicznych i hydrologicznych. | 2 | głębokość do PPW od 1 do 5m p.p.t. |
| Ocena występowania procesów geodynamicznych i innych niekorzystnych procesów geologicznych. | 3 | czynne procesy geodynamiczne |
| Ocena występowania procesów i zjawisk antropogenicznych. | 1 | pokrywy nasypowe z gruntów naturalnych o miąższości ≤1m |

Ocena końcowa: 12 pkt – warunki geologiczno-inżynierskie niekorzystne.

W ramach opracowania wykonano również analizę stateczności skarpy. Założenia, wyniki oraz metodykę przedstawiono na zał. 10.

## 9.1. Rodzaj warunków gruntowych

Zgodnie z treścią  Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) warunki gruntowe na terenie całej projektowanej inwestycji należy uznać za skomplikowane ze względu występowanie niekorzystnych zjawisk geologicznych (zjawisk i form osuwiskowych).

## 9.2. Wskazania dotyczące sposobu i głębokości posadowienia oraz metody wzmocnienia podłoża gruntowego, grupa nośności

Brak jest informacji o podłożu oraz konstrukcji nawierzchni istniejącej drogi, stąd nie określano grupy nośności Gi zgodnie z [15]. Należy założyć, że podłoże doprowadzono do grupy nośności G1.

Jak już wspomniano sposób ewentualnego wzmocnienia podłoża określony zostanie w projekcie budowlanym.

## 9.4. Wskazanie terenów niekorzystnych na potrzeby posadowienia odcinka trasy lub obiektu budowlanego inwestycji liniowej

Analizowany odcinek drogi został posadowiony na terenie niekorzystnym ze względu na występowanie zjawisk i form osuwiskowych.

## 9.5. Określenie kierunków rekultywacji obszarów zmienionych antropogenicznie występujących na trasie projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej na podstawie badań lub materiałów archiwalnych

Z dostępnych informacji wynika, że nie przewiduje się rekultywacji analizowanego obszaru.

## 9.6. Dane umożliwiające wariantowe rozwiązanie przebiegu trasy projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej

Na obecnym etapie, uwzględniając zagospodarowanie terenu oraz stosunki własnościowe praktycznie nie ma możliwości wariantowego przebiegu analizowanej drogi  powiatowej (ani jej odcinka).

# 10. PROGNOZA WPŁYWU PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO, WARUNKI TERENOWE, GRUNTOWE ORAZ WODNE W TRAKCIE BUDOWY, EKSPLOATCJI,  ROZBIÓRKI I AWARII

Projektowana inwestycja (ewentualna stabilizacja osuwiska oraz remont, czy też modernizacja odcinka istniejącej drogi) nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz.1839).

Wpływ inwestycji na obszar chronionego krajobrazu będzie minimalny lub niezauważalny, samo prowadzenie prac będzie dotyczyło określonego okresu czasu.

Rejon osuwiska nie jest objęty opieką konserwatorską oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń planu zagospodarowania terenu.

Można zatem założyć, że realizacja inwestycji, w przypadku prowadzenia tych działań, zgodnie z przepisami prawa i zasadami techniki budowlanej nie będzie powodować negatywnych skutków dla środowiska naturalnego (w tym gruntowego i wodnego) i warunków terenowych.

# 11.   INFORMACJA O LOKALIZACJI, JAKOŚCI I ZASOBACH ZŁÓŻ KOPALIN  ORAZ GRUNTÓW Z WYKOPÓW POWSTAŁYCH PRZY BUDOWIE MOŻLIWYCH DO WYKORZYSTANIA PRZY WYKONYWANIU PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI JAKO MATERIAŁU BUDOWLANEGO

Rozpoznane w analizowanym terenie grunty rodzime (wyłącznie spoiste, w tym ilaste) praktycznie nie nadają się do wykorzystania na nasypy budowlane, podbudowy drogowe, zasypki, podsypki, obsypki. Mogą być wykorzystane tylko do celów makroniwelacji.

W bliskim sąsiedztwie zgodnie z treścią bazy MIDAS znajduje się znaczna ilość złóż kruszyw oraz kamieni łamanych i blocznych, które mogą być wykorzystywane dla potrzeb budowy (wymiany gruntów, nasypy budowlane, zasypki, podsypki,obsypki, podbudowy).

# 12. ZAKRES I SPOSÓB PROWADZENIA MONITORINGU PROJEKTOWANYCH Odcinków trasy oraz obiektów budowlanych wymagających monitoringu ze względu na niekorzystne warunki geologiczno-inżynierskie.

Rozpoznane osuwisko nie było dotychczas objęte żadną formą monitoringu. Zasadność oraz sposób ewentualnych działań monitoringowych pozostawia się do decyzji Projektanta.

# 13. SPIS LITERATURY I MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH

- Bagrowska J.,Winnicki J. 2008, Karta rejestracyjna osuwiska 12-01-092-992930. PG PROXIMA, Wrocław

- Banek I., Mendakiewicz A., 2019 - Projekt robót geologicznych sporządzony dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w ramach zadania pn. Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2074K Żegocina – Kamionna w miejscowości Bełdno w km 3+045 – 3+191. AQUA SOIL. Dąbrowa Górnicza.

- Bażyński J. i inni, 1999 – „Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich”. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa.

- Ber A., 2006 – Mapa glacitektoniczna Polski. Skala 1:1000 000. Państwowy  Instytut Geologiczny. Warszawa.

- Borecka A., i in. - Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego cz. III. Monitoring podłoża i elementów konstrukcyjnych. t. I. Część ogólna. PIG-PIB. AGH. PW. www.pgi.gov.pl/drogirid.agh.edu.pl

- Borecka A., i in. - Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego cz. III. Monitoring podłoża i elementów konstrukcyjnych. t. II. Część szczegółowa. Wytyczne.  PIG-PIB. AGH. PW. www.pgi.gov.pl/drogirid.agh.edu.pl

- Cała M., i in. - Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego cz. II. Wytyczne do oceny stateczności skarp i zboczy na potrzeby budownictwa drogowego. PIG-PIB. AGH. PW. www.pgi.gov.pl/drogirid.agh.edu.pl

- Chowaniec J., Witek K., 1998- arkusz Limanowa Mapy hydrogeologicznej Polski (MhP) wraz z objaśnieniami. PIG. Warszawa.

- Chowaniec J., Wójcik A., 2012 – Osuwiska w województwie małopolskim. PIG. Kraków.

- Dobak P., i in., 2009 – Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inzynierskich dla celów likwidacji kopalń. MŚ. Warszawa.

- Frankowski Z., i inni, 2012 -  Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb rekultywacji terenów zdegradowanych. Instytut Techniki Budowlanej. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa.

- Furtak K., Sala A.: Stabilizacje osuwisk komunikacyjnych metodami konstrukcyjnymi. „Geoinżynieria. Drogi, mosty, tunele” 2005, nr 3, s. 12–22.

- Grabowski D., i in., 2008 - Instrukcja opracowania Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi. PIG. Warszawa.

- Grabowski Z., i inni, 2005 – Fundamentowanie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa.

- Judycki J. (kier.  zesp.), i in., 2012 -Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Politechnika Gdańska. Gdańsk.

- Kaczyński R. R., 2017- Warunki geologiczno-inżynierskie na obszarze Polski. PIG-PIB. Warszawa.

- Kłosiński B., i in., 1998 - Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. IBDiM, Warszawa.

- Konderla, H.: Stateczność skarp i zboczy w ujęciu Eurokodu 7. Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele, 2/2008.

- Kondracki J. : Geografia regionalna Polski. PWN, 2001,Warszawa:

- Laskowicz I., i in., 2014 - arkusz Limanowa plansza A Mapy geośrodowiskowej Polski II (MGŚP II) w skali 1:50 000.PIG. Warszawa.

- Majer E., i in. - Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego cz. I. Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie. PIG-PIB. AGH. PW. www.pgi.gov.pl/drogirid.agh.edu.pl.

- Majer E., Sokołowska M., Frankowski Z., 2018 – Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich w świetle wymagań Eurokodu 7.

- Mapa  sytuacyjno-wysokościowa w wersji elektronicznej.

- Migoń P., 2006 – Geomorfologia. Wyd. Naukowe. PWN. Warszawa.

- Mizerski W., Sylwestrzak H., 2002 – Słownik Geologiczny. Wyd. PWN. Warszawa.

- niespoistych na podstawie uziarnienia i porowatości.;

- Nowacki J., (przew.) i in., 1999 - Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych. GDDP, Warszawa.

- Nowicki Z. (red.), 2007 – Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w Polsce. Informator państwowej służby hydrogeologicznej. PIG. Warszawa.

- Pisarczyk S., 2012 – Gruntoznawstwo inżynierskie. Wyd. PWN. Warszawa.

- Pisarczyk S., Rymsza B., 1993 – Badania laboratoryjne i polowe gruntów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa.

- Pisarczyk S.: Mechanika Gruntów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.

- Polskie Normy i normy branżowe:

- BN-64/8950-03 Budownictwo hydrotechniczne. Badania hydrogeologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na podstawie uziarnienia i porowatości.;

- BN-76/8950-03 Budownictwo hydrotechniczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów

- EN ISO 14689-1:2003 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie skał - Część 1: Oznaczanie i opis.;

- PKN-CEN ISO/TS 17892-1 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 1: Oznaczanie wilgotności.;

- PKN-CEN ISO/TS 17892-11 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 11: Badanie filtracji przy stałym i zmiennym gradiencie hydraulicznym.;

- PKN-CEN ISO/TS 17892-12  Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 12: Oznaczanie granic Attenberga.

- PKN-CEN ISO/TS 17892-4 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 4: Oznaczanie składu granulometrycznego.;

- PKN-CEN ISO/TS 17892-5 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 5: Badanie edometryczne gruntów.;

- PKN-CEN ISO/TS 17892-8 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 8: Badanie gruntów nieskonsolidowanych w aparacie trójosiowego ściskania bez odpływu wody.;

- PKN-CEN ISO/TS 17892-9 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 9: Badanie gruntów w aparacie trójosiowego ściskania po nasyceniu wodą.;

- PN-55-B-04482. Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. Badania makroskopowe.;

- PN-59/B-03020 Grunty budowlane - Wytyczne wyznaczanie dopuszczalnych obciążeń jednostkowych.;

- PN-78/G-09010 Mapy górnicze. Umowne znaki geologiczne różne.;

- PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.;

- PN-86-B02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.;

- PN-86-B04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.;

- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.;

- PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.;

- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.;

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.;

- PN-EN 1997-2:2008 – Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne.;

- PN-EN 1997-2:2009 – Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2. Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego;

- PN-EN ISO 14688-1:2006  Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów . Część 1: Oznaczanie i opis.;

- PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów . Część 2: Zasady klasyfikowania.;

- PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne - pobieranie próbek metodą wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych. Część I: Techniczne zasady wykonania;

- PN-EN ISO 22476-12 2009 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Część 12: Badanie sondą stożkową (CPTM) o końcówce mechaniczne.;

- PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe - Część 2: Sondowanie dynamiczne.;

- PN-G-04303:1997 Skały zwięzłe. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie z użyciem próbek foremnych.;

- PN-G-09001 Mapy górnicze. Definicje, wzorce i symbole barw.;

- PN-G-09005 Mapy górnicze. Umowne znaki surowców mineralnych.;

- PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych - Zasady ogólne.;

- PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych - Umowne znaki skał osadowych.;

- PN-ISO 710-5 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych. Umowne znaki minerałów.;

- PN-ISO 710-7 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych -- Część 7: Symbole tektoniczne.

- PN-S-02205/1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.;

- Zmiana PN-81-B-03020 (projekt) Geotechnika. Projektowanie posadowień bezpośrednich.;

- Sołomacha M, 2014 – arkusz Limanowa plansza B Mapy geośrodowiskowej Polski (MGŚP II) w skali 1:50 000.PIG. Warszawa.

- Stupnicka E., 1989 – „Geologia regionalna Polski”. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa.

- Szruba M., 2016 -Stabilizacja skarp i zboczy. „Nowoczesne Budow-nictwo Inżynieryjne”, nr 5, s. 74–78.

- Turek S. (red.), 1971 – Poradnik hydrogeologa. Wyd. Geologiczne. Warszawa.

- Wiłun Z., 1987 - Zarys geotechniki. WKŁ. Warszawa.

- Witczak S., Adamczyk A., 1994, 1995 - Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania . Biblioteka Monitoringu Środowiska Wyd. PIOŚ, Warszawa, Tom I: 111 p., Tom II: 579 s.

- Wójcik A., i in., 2018 – Arkusz Limanowa Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski (SMGP) w skali 1:50 000. Państwowy Instytut Geologiczny (PIG). Warszawa.

- Wójcik A., i in., 2019 – Objaśnienia do arkusza Limanowa Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski (SMGP) w skali 1:50 000. Państwowy Instytut Geologiczny (PIG). Warszawa.

- Wysokiński L.: Ocena stateczności skarp i zboczy. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 424/2006. ITB. Warszawa 2006.

- Zabuski L. i in., 1999 – Osuwiska we fliszu Karpat polskich. Inst. Budow. Wodn. PAN. Gdańsk.

- Żelaźniewicz A. i in., 2001 – Regionalizacja tektoniczna Polski. Komitet Nauk Geologicznych PAN. Wrocław.

- Żurowska J. (red. nacz.), 2009 - Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym. ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W KRAKOWIE seria: MATERIAŁY KONFERENCYJNE Nr 88 (Zeszyt 144).

# 14. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

- Niniejszą dokumentację opracowano dla potrzeb istniejącego osuwiska obejmującego fragment drogi powiatowej, w związku z jego ewentualną jego stabilizacją.

- Całą inwestycję zaliczono do trzeciej kategorii geotechnicznej w skomplikowanych warunkach gruntowych.

- Niniejszą dokumentację należy w 4 egzemplarzach przedstawić do zatwierdzenia przez Starostę Bocheńskiego.

- Analiza stateczności zbocza przy założonych warunkach gruntowo-wodnych, różnych metodach obliczeniowych i fazach związanych z warunkami atmosferycznymi wykazuje, iż największe niebezpieczeństwo związane ze statecznością zbocza związane jest z powierzchniami poślizgu występującymi głębiej tj. (od ok. 9,0 do 15,0 m ppt.). W związku z powyższym, zaleca się projektowanie zabezpieczeń zbocza, które zminimalizują ryzyko uruchomienia osuwiska na ww. głębokościach (posadowienie zabezpieczeń na min. głębokość 20,0 m ppt.). Zabezpieczenia, które swoim zasięgiem nie będą obejmować najgłębszych powierzchni poślizgu z pewnością okażą się nieefektywne i mogą nie zwiększyć globalnej stateczności zbocza.