Załącznik nr 1B

Kosztorys cenowy: Sonda wieloparametryczna głębinowa z wyposażeniem

| Lp. | Nazwa produktu | Numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Nazwa oferowanego produktu* | Nazwa Producent i nr katalogowy oferowanego produktu* | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I= ExH |
|  | Miernik wieloparametryczny - Wyświetlacz: kolorowy wyświetlacz graficzny LCD, - Złącza: port mikro-USB do podłączenia komputera lub zasilania, - Porty czujników: 4 uniwersalne porty czujników kablu; pozwalające podłączyć dowolny sensor, - Tryb rejestracji: punktowy lub ciągły, - Zasilanie: bateria litowo-jonowa zapewnia ~48 godzin pracy (urządzenie z wyłączonym podświetleniem), - Temperatura pracy: Od 0o do 50oC, - Rozmiar: nie większy niż sz. x dł. x gł.: 8,3 x 21,6 x 5,7 cm, - Waga z bateriami: nie większa niż 570 g, - Zgodność z GLP: protokół GLP; 400 szczegółowych zapisów GLP musi być przechowywanych i dostępnych do wglądu, pobrania i wydruku, - wbudowany GPS; współrzędne przechowywane muszą być wraz z danymi pomiarowymi i miejscem dokonania pomiaru, - Wodoodporna (P67), wykonana z gumowego tworzywa obudowa. Militarne, szczelne złącza. Sensory wykonane z tytanu - Certyfikaty: CE; RoHS; IP-67; WEEE; FCC; UN Part III, Rozdział 38.3, Test baterii dla baterii litowo-jonowych (klasa 9), - Gwarancja: min. 24 miesiące. | 626870-2 | sztuka | 1 |  |  |  |  |
|  | Kabel 4 portowy - Długość: 60 metrów, - Wbudowany czujnik głębokości, - W kablu 4 uniwersalne porty czujników, z podłączonymi czujnikami: rozpuszczonego tlenu (ODO), konduktywności i temperatury, pH oraz chlorofilu i fikocyjaniny. | 626911-60 | sztuka | 1 |  |  |  |  |
|  | Kabel 4 portowy - Długość: 4 metry, - Wbudowany czujnik głębokości, - W kablu 4 uniwersalne porty czujników pozwalające podłączyć dowolny sensor. | 626909-4 | sztuka | 1 |  |  |  |  |
|  | Czujnik tlenu rozpuszczonego - Zakres pomiaru: 0 – 50 mg/L, (0 - 500% nasycenie tlenem), - Dokładność: 0 do 20 mg/L, ±2% odczytu lub ±2 mg/L, 20 do 50 mg/L, ±6% odczytu, - Rozdzielczość: 0,1 mg/L (1% saturacji), - Typ czujnika/Metoda pomiarowa: Luminescencja optyczna, - Kalibracja: 1 lub 2 punktowa, - Maksymalna głębokość: 100 metrów. | 626900 | sztuka | 1 |  |  |  |  |
|  | Czujnik konduktywności oraz temperatury - Zakres pomiaru: 0 do 200 mS/cm oraz -5 do 70°C ( -5 do 50°C dla kompensacji DO), - Dokładność: 0-100 mS/cm: ± 0.5% odczytu lub 0.01 mS/cm, 100-200 mS/cm: ±1.0% odczytu oraz ± 0.2°C - Rozdzielczość: 0.001, 0.01 lub 0.1 µS/cm oraz 0.1°C lub 0.1°C - Typ czujnika/Metoda pomiarowa: komory pomiarowe z 4 elektrod niklowych dla konduktywności oraz termistor, zainstalowany na czujniku konduktywności, - Kalibracja: 1 punktowa dla konduktywności, - Jednostki: mS/cm oraz °C, °F, K - Maksymalna głębokość: 100 metrów. | 626902 | sztuka | 1 |  |  |  |  |
|  | Czujnik pH - Zakres pomiaru: 0-14 pH, - Dokładność: ±0.2 pH, - Rozdzielczość: 0.01 pH, - Typ czujnika/Metoda pomiarowa: elektroda szklana kombinowana, elektroda referencyjna Ag/AgCl, elektrolit żelowy dla pH, - Kalibracja: 1,2 i 3 punktowa dla pH, - Jednostki: pH, pH mV, - Maksymalna głębokość: 100 metrów. | 626903 | sztuka | 1 |  |  |  |  |
|  | Czujnik chlorofilu i fikocyjaniny - Zakres pomiaru: 0 - 100 RFU lub 0 - 100 µg/L - Dokładność: liniowa r2=0,999 - Rozdzielczość: 0.01 RFU lub 0.01 µg/L - Typ czujnika/Metoda pomiarowa: dwukanałowy czujnik fluorescencyjny, wyposażony w kanał do pomiaru chlorofilu a oraz kanał dla barwnika pomocniczego – fikocyjaniny, - Jednostki: RFU, µg/L - Maksymalna głębokość: 100 metrów. | 626210 | sztuka | 2 |  |  |  |  |
|  | Walizka do miernika - Kompatybilna z kablem 4 metrów wraz z zestawem do zarządzania kablami, urządzeniem przenośnym (miernikiem) oraz akcesoriami. - Wymiary walizki: 48 x 35 x 20 cm | 626946 | sztuka | 2 |  |  |  |  |
|  | Bęben na kabel - Umożliwiający rozwinięcie i nawinięcie kabla o długości 60 metrów | n.d. | sztuka | 1 |  |  |  |  |
| Łączna cena brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Zamawiający wymaga wypełnienia kolumn przez wpisanie wymaganych informacji, tak aby Zamawiający mógł ocenić czy dany produkt spełnia wymagania.

W przypadku nie wypełnienia kol. F-I oferta podlega odrzuceniu, na podstawie art. 226 pkt 5 uPzp.

DOKUMENT NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ LUB W POSTACI ELEKTRONICZNEJ OPATRZONEJ ELEKTRONICZNYM PODPISEM ZAUFANYM BĄDŹ OSOBISTYM PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ